# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 西安瑞鹏宠物医院华润二十四城分院建设项目

建设单位（盖章）：西安瑞鹏宠物医院有限公司华润二十四城宠物诊所

编制日期：            二〇二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 西安瑞鹏宠物医院华润二十四城分院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 任伊凡 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺 |  |  |
| 地理坐标 |  | E:108°49′53.402″，N:34°16′48.998″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 123动物医院 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 30 | 环保投资（万元） | 1.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 5% | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 占地面积173.12m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的禁止、限制、鼓励类，为允许建设的项目，符合国家产业政策的要求。 2、相关关生态环境保护政策及规划符合性 本项目与其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析见下表。 表1-1 项目其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. “三线一单”符合性; 生态保护红线; 本项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，不在陕西省生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 本项目为宠物医院项目，项目所在区域环境质量良好，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不会改变当地环境质量现状; 符合. 资源利用上线; 本项目为宠物医院项目，属社会事业与服务业类项目，运营过程中涉及能源主要为水、电能，本项目属于低能耗项目，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; （四）划定环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。（五）明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 本项目地处西安市沣东新城，属重点管控单元区。本项目为宠物医院项目，属社会事业与服务业类项目，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不涉及环境风险问题，不涉及突出生态环境问题，符合重点管控单元防控目标要求; 符合. 项目与《动物诊疗机构管理办法》的符合性分析; 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200m; 项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，周边为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 项目租用华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺进行经营，唯一出入口为临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道; 符合. 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置; 本项目宠物医院动物诊疗、宠物美容、前台接待候诊区及宠物用品展示区等均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域; 符合. 动物诊疗机构应当参照《医疗废弃物管理条例》的有关规定处理医疗废弃物; 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，医废间暂存并委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理; 符合. 动物诊疗机构不得随意抛弃病死动物、动物病理组织和医疗废弃物，不得排放未经无害化处理或者处理不达标的诊疗废水; 项目禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。项目安装废水缓释消毒器，对医疗废水进行处理; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等，项目选址符合《动物诊疗机构管理办法》（农业部令2016年第3号修订）及《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中相关规定。项目运营期间产生的各类污染在采取本报告提出的相应环保措施后，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 西安瑞鹏宠物医院有限公司华润二十四城宠物诊所成立于2020年7月，主要从事宠物疾病预防、诊断、治疗，宠物食品、用品的零售，宠物洗澡、美容事务等。华润二十四城宠物诊所成立后，仅进行简单的动物诊疗，不设动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施，为扩大经营，西安瑞鹏宠物医院有限公司对现有宠物诊所重新布局装修，并增加了影像设备及动物手术等设施，对照生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业；123.动物医院（设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的）”应编制环境影响报告表。 2021年10月西安瑞鹏宠物医院有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上，依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制完成了《西安瑞鹏宠物医院华润二十四城分院建设项目环境影响报告表》。 2、主要建设内容 本项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，该商铺为2层商业裙楼，项目位于裙楼1-2F，医院上方为裙楼楼顶。项目西侧为招商证券、南侧为丰润东路，东侧为便利店，北侧为华润二十四城小区。西安瑞鹏宠物医院华润二十四城分院建设项目营业面积173.12m2。宠物医院主要设置有前台接待区、美容室、诊疗室、药房、化验室、手术室、影像室、住院室、隔离室、医废暂存间等（拆除旧设施，重新布局装修，均为新建）。项目不进行宠物寄养，无职工宿舍及食堂。项目日接诊宠物约10例，年接诊宠物约3550例。 本项目涉及辐射性设施（X光室），按照《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械[2002]302号）中X射线设备或高能射线设备，该设备另做辐射环评，本项目不予评价。项目建设内容详见表2-1，项目平面布置情况见附图3。 表2-1 项目建设内容一览表 项目名称; 建（构）筑 物名称; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 宠物医院; 营业面积约173.12m2，位于华润二十四城7幢1单元楼底商铺1-2F，其中：1F营业面积38.48m2，主要为前台接待区、美容室等；2F营业面积134.64m2，主要为诊疗室、药房、化验室、手术室、影像室、住院室、隔离室、医废暂存间等; 租赁. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供给; 依托市政. 排水; 废水排入市政污水管网. 供电; 由市政电网供给. 采暖制冷; 采暖制冷采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废水; 医疗废水经废水缓释消毒器（新建1套，处理能力0.5m3/d）投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水和生活污水经华润二十四城小区公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理；; 依托化粪池. 噪声; 对空调机组设备已安装的减震垫等减振降噪措施进行定期维护；动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施. 固废; 生活垃圾及宠物美容垃圾，分类收集，由环卫部门统一清运；. 宠物粪便采取猫砂托盘收集，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；同时定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味，加强室内通风换气；. 病死动物现场进行消毒处理并对动物尸体进行密封暂存，交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置；若宠物主人自行处理，告知宠物主人应交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置；. 医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，暂置于医废暂存间（面积2.7m2），定期交由西安卫达实业发展有限公司统一收集处置。. 3、项目主要医疗用品 项目主要使用医疗用品情况见表2-2.。 表2-2 项目主要医疗用品使用情况一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 用途; 储存方式. 1; 医疗器材; 一次性; 750kg; 手术; 手术用药都是无菌保存，消毒药品常温存放。口服药需根据说明进行保存。针剂药现配现用. 2; 棉签; 10cm; 120袋; 消毒. 3; 带线缝合针; 各种型号; 100支; 手术. 4; 输液器; 5号半、6号、7号; 2000套; 输液. 5; 针管; 1ml\2.5ml\5ml\20ml; 3000支; 输液. 6; 纱布块; 5*6cm; 500块; 手术. 7; 针剂药品; 多种规格; 1000支; 治疗. 8; 口服药剂; 多种规格; 1000盒; 治疗. 9; 酒精; 500ml/瓶; 10瓶; 消毒. 4、主要设备清单 项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单 序号; 设备/仪器名称; 型号; 数量（台/套）; 所在位置. 1; 电子称; 深圳爱华; 1台; 前台. 2; 显微镜; 莱卡500; 1; 化验室. 3; 血常规; 迈瑞; 1; 化验室. 4; 耳镜; DERRY; 1; 化验室. 5; 折射仪; 宠物专用; 1; 化验室. 6; 高速离心机; 安徽中科中佳; 1台; 化验室. 7; 伍德氏灯; 金脑人; 1台; 手术室. 8; 血压计; 台湾; 1台; 手术室. 9; 洗牙机; K型; 1台; 手术室. 10; 卵巢钩; 1大1小; 2个; 手术室. 11; 麻醉机; DERRY; 1; 手术室. 12; 手术台; 普佳; 1台; 手术室. 13; 心电监护仪; DERRY D8B; 1; 手术室. 14; 制氧机; 鱼跃; 1; 手术室. 15; 防潮箱; 深圳三九; 1台; 手术室. 16; 牙科器械; 拜尔斯; 1套; 手术室. 17; 小号高压灭菌锅; 24L; 1台; 手术室. 18; 听诊器; 鱼跃; 3个; 诊室. 19; 兽用喉镜灯泡型; DERRY; 1套; 诊室. 20; 器械-罗卡氏钳; 16CM,18CM; 2个; 手术室. 21; 手术无影灯; SDG500; 1组; 手术室. 22; DR; 派宠DR-y2-200ma; 1台; 影像室. 23; UPS不间断电源; IT设备; 1台; 化验室. 24; 尿液分析仪; 华晟H-120; 1台; 化验室. 25; 废水缓释消毒器; HE-50; 1台; 手术室. 26; 彩超; 理邦N2; 1; 住院部. 27; 血凝; 投放; 1; 化验室. 28; 安捷荧光检测仪; 投放; 1; 化验室. 29; 生化机; 天亮; 1; 化验室. 5、劳动定员及工作制度 项目定员6人，一班制，日工作12小时，夜间不营业，年工作日355天，不在医院食宿。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水由市政给水管网供给，主要用水包括职工生活污水、宠物美容洗浴用水以及医疗用水。 （2）排水 本项目医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水和生活污水经华润二十四城小区公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理。 （3）供电 本项目供电依托现有场区供电系统。 （4）采暖与制冷 项目生产区不设采暖与制冷设施，办公生活依托现有分体式空调。 7、厂区平面布置 本项目营业面积173.12m2。宠物医院主要设置有前台接待区、皮肤治疗室、诊疗室、药房、化验室、手术室、X光室、住院留观室（犬猫分离）、中央处置区、医废暂存间等。项目总平面布置见附图3。 本项目设有专用出入口，不与同一建筑物的其他用户共用通道，前台接待候诊区及宠物用品展示区等均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域，各设施布置紧凑，符合诊疗操作流程，总体布局比较合理，项目营业面积和平面布局符合《动物诊疗机构管理办法》（农业部令2016年第3号修订）及《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中相关规定，平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为宠物医院经营，主要为宠物疾病预防、诊疗、治疗和手术，不留宿宠物过夜、无寄养服务。项目运营期工作流程及产污环节分析见下图2-1。 宠物美容 宠物 废水、固废 挂号，初检 间歇噪声 就诊（候诊） 医疗废物 医疗废水 化验 诊断 医疗废物 医疗废水 手术 医疗废物 医疗废水 门诊治疗 臭气 固体废物 留观 离开 离开 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 1、宠物就诊 （1）挂号、初检 顾客携带患病动物先到前台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理局报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 （2）就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。 （3）化验 导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。化验完成后，检验报告单送到诊室。化验主要采用试剂盒。 （4）诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议患者选择离开或治疗。需要治疗的患病动物，提前打印处方到前台。本项目不接受传染性动物的诊治。 （5）门诊治疗 根据处方需要门诊治疗的，导诊（或顾客）到药房取药，输液治疗完成后，返回诊室。执业医师交待顾客回家注意事项，送其离开，治疗结束。 （6）手术 导诊根据处方需要手术的，在住院部操作，交押金，打印处方到前台，在处方上标注押金。顾客到前台缴费后，进行手术治疗。 （7）术后留观治疗 手术完成后，患病动物进留观室继续观察治疗。患病动物治疗康复后，出院离开。 2、宠物美容 顾客携带宠物在前台进行登记，根据顾客需求进行，宠物修毛、修指甲、洗浴等宠物美容。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁华润二十四城7#楼1单元楼底空商铺进行建设，无相关原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，采用环境主管部门公开发布环境质量公告中的基本污染物环境质量现状数据和对项目地其他污染物补充监测的环境质量现状监测数据进行分析评价。 本项目地理位置位于西安市沣东新城三桥新街，隶属西咸新区，根据大气环境功能区划，本项目所在地为二类功能区，根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报-2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》附表4关中地区64个县区空气质量状况统计表，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 西咸新区空气质量状况统计数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 38; 40; 95.0%; 达标. PM10; 81; 70; 115.7%; 超标. PM2.5; 42; 35; 120.0%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 138; 160; 86.2%; 达标. 由以上监测统计结果可以看出，评价区域PM2.5、PM10监测数据统计值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，声功能区为2类区，项目厂界50m范围内环境敏感目标为华润二十四城小区，为了解项目周围声环境保护目标声环境质量现状情况，于2021年10月9日-10日，委托西安重光明宸检测技术有限公司对项目周边敏感目标进行现状监测。监测结果见下表。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点; 监测时段. 2021.10.9; 2021.10.10. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#华润二十四城7号楼; 52; 40; 53; 41. 2#华润二十四城6号楼; 56; 45; 55; 45. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A). 从噪声监测结果可知，项目项目周边敏感目标昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标。 3、地下水环境：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，该商铺为2层商业裙楼，项目位于裙楼1-2F，医院上方为裙楼楼顶。项目西侧为招商证券、南侧为丰润东路，东侧为便利店，北侧为华润二十四城小区。 项目周边不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、文物保护单位以及特殊地下水资源等敏感目标，本项目周边50m范围声环境敏感目标为华润二十四城小区6号楼和7号楼，项目周边500m范围内距离较近的大气环境敏感目标主要为华润二十四城小区、华宇凤凰城小区等居民住宅区，敏感目标相关情况见表3-3。 表3-3 环境保护目标情况一览表 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 声环境; 华润二十四城小区6号楼; 108°49′53.256″; 34°16′49.446″; 居住区; 人群; 2类区; NE; 26. 华润二十四城小区7号楼; 108°49′55.221″; 34°16′50.134″; 居住区; 人群; NW; 11. 大气环境; 华润二十四城小区; 108°49′55.221″; 34°16′50.134″; 居住区; 人群; 二类区; NW; 11. 华宇凤凰城小区; 108°49′56.635″; 34°16′47.496″; 居住区; 人群; S; 87. 公园新世纪小区; 108°49′50.652″; 34°16′46.240″; 居住区; 人群; SW; 86. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准；依托华润二十四城小区公用化粪池出口污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-4 废水污染物排放标准 序号; 废水类型; 污染物; 最高允许排放浓度; 标准. 1; 废水缓释消毒器出口医疗废水; pH; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. 2; SS; 60mg/L. 3; COD; 250mg/L. 4; 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 5; 总余氯; 2~8mg/L. 6; 依托公用化粪池出口; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 7; COD; 500mg/L. 8; SS; 400mg/L. 9; BOD5; 300mg/L. 10; 氨氮; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准. 11; 总磷; 70mg/L. 12; 总氮; 8mg/L. 13; 阴离子表面活性剂; 20mg/L. 3、噪声 本项目位于西安市沣东新城三桥新街华润二十四城7幢1单元1层10103号商铺，根据西咸新区声功能区划，项目地处沣东新城阿房宫片区，声功能区为2类区。运营期边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。 4、固废 本项目固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，确定项目的总量控制指标为：COD、氨氮。 本项目生活污水依托华润二十四城小区化粪池，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理。本项目水污染物总量指标已纳入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂水污染物总量控制指标，不单独申请总量指标。总量控制环评建议指标数量为：COD≤0.057t/a、氨氮≤0.007t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁商铺进行建设，施工期仅为简单装饰装修及设备安装，施工周期较短，施工期环境影响主要为设备安装噪声，施工期环境影响较小。 1、噪声 施工期间噪声主要来自项目内部装修和设备安装过程中使用的电钻、木工设备和空气压缩机等设备。为降低对周边保护目标的影响，评价建议采取以下施工噪声污染防治措施： （1）合理安排施工计划，中午居民休息时间及夜间不施工； （2）建设单位应要求施工单位选择低噪声设备，并注意设备维护； （3）应与周围居民建立良好的关系，互相沟通，包括施工时间和采取的降低噪声的措施，施工负责人及电话等进行公示，便于周围的住户及时反馈施工噪声污染情况和增加必要的防治措施。 采取以上措施后施工噪声得到有效控制，项目对外界的声环境影响较小。 2、废气 本项目施工期废气主要为装修过程中产生的施工扬尘和异味。因施工期主要在室内作业，施工时间短，夜间停止施工，因此施工期扬尘对周围环境影响不大，为了进一步 减轻施工扬尘的影响，建议施工过程中及其清理施工废渣等建筑垃圾，保持室内空气湿度，必要时在室内地面进行洒水降尘。 3、废水 施工期装修期间，施工工人日常生活（如工人盥洗、如厕）均依托房屋内原有卫生间，项目室内只进行简单的装修，施工人员不在房屋内住宿，不涉及其他生活废水，生产废水的排放，对外环境影响无直接影响。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾，施工期间产生的固体废物应分类集中堆放、及时清运至环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 综上所述，本项目施工期时间较短，施工完成后对周边环境的影响即可消除。建设单位在施工过程中严格对施工现场进行管理，与周围居民建立良好的关系，避免施工扰民，尽量降低施工过程对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目不设立锅炉房、停车场及食堂等，无燃煤、燃油、燃气等设施，无大气污染物排放。项目废水缓释消毒器采用投加含氯消毒片（固体药剂，主要成分为三氯异氰尿酸和二氯异氰尿酸钠，化学法消毒）工艺，无生化处理过程，运行无明显异味。项目运营期间大气污染物主要为住院宠物及宠物粪便产生的异味。 项目运营期间接诊宠物均为猫、狗等小动物，产生的粪便极少。另外，宠物均养在宠物笼中，笼子下方为托盘，托盘中放有猫砂便于吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专门的密封袋中密封保存。定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味，同时加强室内通风换气。因此，项目废气对大气环境影响较小。 2、废水 （1）产污环节、污染物及污染治理设施 本项目医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水、生活污水经华润二十四城小区公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理，属间接排放。产排污节点、污染物及污染治理设施见表4-1。 （2）水污染物排放源 本项目废水主要为职工生活污水、宠物美容污水和医疗废水。 ①生活污水 项目建成后定员职工6人，不设食堂和住宿，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》，办公人均生活用水日平均为27L/（人·d），年工作天数为355天，项目生活用水量为0.16t/d（56.8t/a）。污水排放量约占用水量80%，约0.128t/d（45.4t/a）。生活污水水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 ②宠物美容污水 项目建成后宠物美容日接待量约10只，年接待宠物美容约3550只。参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》，宠物美容平均用水量按60L/只计，项目宠物美容用水量为0.6t/d（213.0t/a）。污水排放量约占用水量80%，约0.48t/d（170.4t/a）。宠物美容污水水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 ③医疗废水 根据建设单位提供资料，每日接诊宠物约10例，年接诊宠物3550例。参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》中门诊部（所）的用水定额和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）中门诊诊疗类最高日生活用水定额，并结合同类型医院的用水情况，确定项目医疗用水量按12L/（病例·d），医疗用水量约为0.12t/d（42.6t/a），医疗废水产生量按用水量的80%计，则医疗废水产生量约为0.096t/d（34.1t/a）。医疗废水水质污染物主要为：SS、COD、粪大肠菌群、总余氯、氨氮等。 项目水平衡图见图4-1，项目水污染物污染源源强核算结果及相关参数见表4-2。 图4-1 项目用水平衡图 （单位：m3/a） （3）化粪池可行性分析 本项目废水排放依托华润二十四城小区化粪池进行处理。经调查，项目所在华润二十四城小区化粪池已建成，化粪池容积约100m3，日处理水量约55m3/d，本项目污水产生量较小为0.25m3/d，华润二十四城小区化粪池余量充足，完全可接纳本项目的生活污水进行处理；根据水污染物污染源源强核算结果，项目医疗废水缓释消毒器出口水质中pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯监测结果能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准；依托华润二十四城小区公用化粪池出口水质中pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮以及阴离子表面活性剂监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值要求，因此项目污水排入华润二十四城小区已建化粪池是可行的。 （4）污水处理厂可依托性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市建章路街道八兴滩村，采取采用预处理+改良型A/A/O二级生化+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，处理规模20万m3/d，执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理的废水类型主要是工业废水+生活污水。 本项目处于该污水处理厂收水范围内，根据现场勘查，现有小区已接入市政污水管网，项目运营期污水排放量为占污水处理厂近期污水处理能力的0.000125%，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。因此，项目废水依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施是可行的。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，结合本项目产污特点，项目拟定废水监测计划见表4-3。 表4-3 运营期废水环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 医疗废水消毒器出口; pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯等; 1次/季. |

表4-1  废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 污水 来源 | 污水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 污染治理设施名称及工艺 | *是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 | 排放形式 | 排放规律 | 排放口名称及编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗、手术、住院等 | 医疗废水 | pH值、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮以及阴离子表面活性剂、总余氯和粪大肠菌群等 | 进入城镇污水处理厂 | 加氯消毒工艺 | 是 | 消毒工艺+化粪池（依托华润二十四城小区公用化粪池） | 间接排放 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 废水总排口DW001 | 是 | 一般排放口 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值 |
| 2 | 宠物美容、办公生活 | 宠物美容污水、生活污水 |  | 进入城镇污水处理厂 | 化粪池 | 是 | 依托华润二十四城小区公用化粪池 |  |  | 废水总排口DW001 | 是 | 一般排放口 |  |

*本项目类属123动物医院项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ110-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，本项目宠物医疗废水消毒工艺采用加氯消毒工艺，消毒工艺为可行技术，预处理设备消毒效率可达99.4%。

表4-2  废水污染源源强核算结果及相关参数

| 序号 | 污水 来源 | 污水类别 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 标准值 |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 浓度mg/L | 废水量m3/a | 产生量t/a | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 浓度mg/L | 废水量m3/a | 排方量t/a | 浓度 限值 | 单位 |  |
| 1 | 诊疗、手术、住院等 | 医疗废水 | SS | *类比法 | 24.5 | 34.1 | 0.000835 | 加氯消毒工艺 | / | 类比法 | 14 | 34.1 | 0.000477 | 60 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | COD | 类比法 | 19.5 |  | 0.000665 |  | / | 类比法 | 13.5 |  | 0.000460 | 250 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 类比法 | 3087.5 |  | / |  | 99.4 | 类比法 | ＜20 |  | / | 5000 | MPN/L | 4260 |
|  |  |  | 总余氯 | 类比法 | 0.04 |  | 0.000001 |  | / | 类比法 | 2.8 |  | 0.000095 | 2-8 | mg/L | 4260 |
| 2 | 医院综合废水 | 医疗废水、宠物美容污水、生活污水 | COD | 类比法 | 450 | 249.9 | 0.11246 | 加氯消毒工艺+化粪池 | 49.6 | 类比法 | 227 | 249.9 | 0.05673 | 500 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | BOD5 | 类比法 | 200 |  | 0.04998 |  | 59.3 | 类比法 | 81.55 |  | 0.02038 | 300 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 | 26.3 |  | 0.00657 |  | / | 类比法 | 26.3 |  | 0.00657 | 45 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 | 44.95 |  | 0.01123 |  | / | 类比法 | 44.95 |  | 0.01123 | 70 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | 总磷 | 类比法 | 3.94 |  | 0.00098 |  | / | 类比法 | 3.94 |  | 0.00098 | 8 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | SS | 类比法 | 200 |  | 0.04998 |  | 46.5 | 类比法 | 107 |  | 0.02674 | 400 | mg/L | 4260 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 类比法 | 0.17 |  | 0.00004 |  | / | 类比法 | 0.17 |  | 0.00004 | 20 | mg/L | 4260 |

*本次评价宠物医疗废水、宠物美容污水和生活污水，水污染物产生及排放浓度类比西安瑞鹏爱宠堂宠物医院有限公司碑林分公司《西安爱宠堂宠物医院项目竣工环保验收监测》（陕西阔成检测服务有限公司  KC2021HB07307  2021年7月26日）中相关数据，该宠物医院与本项目规模相当，经营内容基本一致，监测数据时效和数据具有可类比性，类比监测报告见附件。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为宠物医院运营过程中各类设备运行噪声，根据现有的行业污染源强核算技术指南，具体噪声源强见下表4-4。 （2）声环境影响分析 本项目设备噪声源较小，经减振、隔声降噪后，噪声值约为45~55dB（A），夜间不营业。根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下： 室外声源衰减公式： 式中：L(r)—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 项目营运期边界噪声预测结果见表4-5。 表4-5 项目边界及敏感目标噪声影响结果 单位：dB（A） 预测点位置; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 边界; 1＃(东)边界外1m; /; /; 37.7; /; /; /. 2＃(南)边界外1m; /; /; 37.7; /; /; /. 3＃(西)边界外1m; /; /; 37.7; /; /; /. 4＃(北)边界外1m; /; /; 37.7; /; /; /. 敏感目标; 5#华润二十四城7号楼; 53; 41; 15.9; /; 53.0; /. 6#华润二十四城6号楼; 56; 45; 8.5; /; 56.0; /. 根据上述预测分析可知，昼间边界噪声可达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的2类排放限值，项目周边50m范围内敏感点昼间声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目运营期设备噪声对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，结合本项目产污特点，项目拟定噪声监测计划见表4-6。 表4-6 运营期噪声环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 边界; 边界四周; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季，昼夜每次监测1天，. 敏感点; 华润二十四城6、7号楼; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季，昼间每次监测1天，. 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、宠物粪便、动物尸体和医疗垃圾。固体废物产生及处置情况汇总见表4-7。具体说明如下： （1）生活垃圾 本项目运营后劳动定员为6人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为3kg/d，1.1t/a。生活垃圾垃圾桶分类暂存，由环卫部门定期清运。 （2）宠物粪便 本项目宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运，宠物粪便产生量约0.15t/a。 （3）宠物美容垃圾 本项目宠物美容垃圾主要为废毛发、废指甲等，宠物美容垃圾产生量约0.1t/a，由带盖垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运。 （4）动物尸体 本项目运营后宠物医疗诊治过程中会产生少量病死动物，病死动物年产生量约2只/a，病死动物尸体由医院进行消毒处理后进行密封暂存，医院告知业主对病死动物应严格按照农业部《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）要求进行规范化无害化处置。并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 （5）医疗垃圾 医疗废物包括住院宠物排泄物、废棉球、废棉签、废纱布、一次性注射器、一次性针头、动物组织、废血液样品、废检测试剂盒、废弃药品等，医疗废物分别采用塑料利器盒和加厚塑料袋包装后收集于危废暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。 结合《西安市医疗废物集中处置实施方案》的相关要求，医院日常运营过程中对医疗垃圾应重点关注以下几点： ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理。 ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识。 ④项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 ⑤项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存5年。严格落实危险废物转移联单制度。 另外，建设单位应在院区选定合适区域建设医疗废物暂存间。医废暂存间应避免阳光直射，暂存位置地面及墙面必须做防渗处理，地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。同时，危险废物的收集、储存和运输等均应符合危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部2013年36号修改单的公告内容的相关规定要求。 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目场地可能涉及地下水、土壤污染的污染源主要为危险废物暂存间，危险废物暂存间单独设置，危险废物暂存间地面进行防渗，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。落实防渗措施后，不会通过地表漫流、下渗的途径进入土壤，本项目不涉及地下水、土壤污染途径。 |
| --- | --- |

表4-4  项目噪声产生及排放情况一览表     单位dB（A）

| 序号 | 工序/生产线 | 设备装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 排放值 | 持续时间h/a | 执行 标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生源强 | 降噪工艺 | 降噪效果 |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 医院运营 | 空调机 | 空调机组 | 频发 | 类比法 | 70~80 | 基础减振、墙体隔声或隔音罩 | -25 | 45~55 | ＜4260 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 | 60 | 50 |
|  |  | 泵类 | 水泵 | 频发 | 类比法 | 70~80 | 基础减振、墙体隔声 | -25 | 45~55 | ＜4260 |  |  |  |

表4-7  项目固体废物产生及处置情况一览表

| 产生环节 | 名称 |  | 产生量t/a | 属性及废物代码 |  | 有毒有害物质及物理性状 |  | 环境危险特性 | 贮存方式 | 利用及处置方式 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 属性 | 废物代码 | 有毒有害物质 | 物理性状 |  |  | 方式 | 处置量 |  |
| 宠物粪便 | 宠物粪便 |  | 0.15 | 一般固废 | 900-999-99 | / | 固态 | / | 密封袋装 | 由环卫部门定期清运 | 0.15 | 填埋处置 |
| 病死动物 | 宠物尸体 |  | 2只/a | 危险废物 | HW01（841-001-01） | 不健康的动物尸体 | 固态 | In | 密封袋装 | 委托处置 | 2只/a | 交由资质单位处理 |
| 宠物医疗 | 医疗废物 | 感染性 | 0.2 | 危险废物 | HW01（841-001-01） | 废棉球、纱布、废医疗用品、废血样、粪便等 | 固态 | In | 专用包装物、容器分类收集，医废间暂存 | 委托处置 | 0.2 | 交由资质单位处理 |
|  |  | 化学性 |  |  | HW01（841-004-01） | 废化学试剂、实验废液等 | 固/液态 | T/C/I/R |  |  |  |  |
|  |  | 损伤性 |  |  | HW01（841-002-01） | 医疗锐器、针头等 | 固态 | In |  |  |  |  |
|  |  | 病理性 |  |  | HW01（841-003-01） | 病死宠物尸体、动物器官等 | 固态 | In |  |  |  |  |
|  |  | 药物性 |  |  | HW01（841-005-01） | 废弃药品、废弃疫苗 | 固态 | T |  |  |  |  |
| 办公生活 | 生活垃圾 |  | 1.1 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | / | 垃圾桶分类贮存 | 由环卫部门定期清运 | 1.1 | 填埋处置 |
| 宠物美容 | 废毛发、废指甲等 |  | 0.1 | 一般固废 | 900-999-99 | / | 固态 | / | 垃圾桶分类贮存 | 由环卫部门定期清运 | 0.1 | 填埋处置 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 医疗废水消毒器出口 | pH、SS、COD、粪大肠菌群、总余氯等 | 加氯消毒器预处理后与其余污水一并排入华润二十四城小区化粪池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
|  | 废水总排口DW001 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮以及阴离子表面活性剂等 | 依托华润二十四城公用化粪池，达标处理后排入市政管网 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准 |
| 声环境 | 医院噪声 | 设备噪声 宠物叫声 | 选用低噪设备、合理布置设备位置、减振、隔声等措施；动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活垃圾采用袋装、垃圾桶等分类收集、固定地点堆放，由环卫部门定期清运； 宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运； 病死动物现场进行消毒处理并对动物尸体进行密封暂存，并告知宠物主人交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置； 医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，暂置于医废暂存间，定期交由西安卫达实业发展有限公司统一收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 固体废物临时贮存场地严格执行GB18599－2020《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，医废暂存间设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 2、环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应及时进行自主竣工验收，并在相关网站进行公示，备案。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家“三线一单”及相关环保政策要求，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，污染物能够达标排放，从环境保护角度分析，该项目实施环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 宠物医院综合污水 | / | / | / | 249.9m3/a | / | 249.9m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.05673t/a | / | 0.05673t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00657t/a | / | 0.00657t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 宠物粪便 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | / |
|  | 宠物美容垃圾 |  |  |  | 0.1t/a | / | 0.1t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①