# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：日立能源柔性直流输电产品制造基地项目

建设单位（盖章）：西安日立能源电力电容器有限公司

编制日期：             2024年08月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 日立能源柔性直流输电产品制造基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-611203-04-02-245118 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 惠聪刚 | 联系方式 | 18191589089 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号 |  |  |
| 地理坐标 | E108°48′25.15″，N34°18′51.92″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3822 电容器及其配套设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电器机械和器材制造业38-输配电及控 制 设备制造382-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 25000 | 环保投资（万元） | 56.5 |
| 环保投资 占比（%） | 0.23 | 施工工期 | 2024年8月-2026年1月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，关于大气风险的设置原则“排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”需设置大气专项。 本次改扩建项目大气排放物中含有铅及其化合物，属于《有毒有害大气污染物名录》（2018版）中污染物，且距离本次改扩建项目西北侧229处有一环境空气保护目标，因此需设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区总体规划（2010-2020）》 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《西咸新区沣东新城分区规划 （2010-2020）环境影响报告书》 召集审查机关：西安市环境保护局 审批文件名称及文号：市环发[2014]20号《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划评的符合性分析 序号; 文件; 要求; 本改扩建项目情况; 备注. 1; 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城将以坚持包容发展，打造新兴城市板块为主旨，以建设“西安国际化大都市的主城功能新区和生态田园新城”为目标，依托大西安，服务中，面向以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务、现代农业、房地产开发等产业，建设“区域统筹科技资源示范基地，高新技术研发和体育会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城”。 该规划将形成“两带、七板块”空间格局。 两带：周秦汉历史文化景观带、沣河 景观风貌带。七板块： 沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学 城科技统筹板块（该板块主要为带动关中、辐射西部、面向全球的科 技创新资源聚集基地） 科技成果中试与转化 基地、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。; 本次改扩建项目选址于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，属于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》中规划范围内，本次改扩建项目属于西咸新区-沣东新城分区规划中的六村堡现代产业板块，本次改扩建项目与沣东新城的位置详见附图4。 本次改扩建项目主要从事电力电容器制造生产，属于高端装备制造业，属于西咸新区-沣东新城分区规划范围主导引进的产业类型。; 符合. 2; 《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020环境影响报告书》及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 根据建设单位提供资料，本次改扩建项目不涉及高污染燃料、原料，各污染物均能得到妥善处理，可达标排放，清洁生产可达到国内先进水平。 本改扩建项目为电力电容器制造项目，属于高端装备制造业，不属于“三高一低”企业，并与西咸新区沣东管委会签订了入区协议，详见附件4。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本改扩建项目为电力电容器制造，属于西咸新区-沣东新城分区规划范围主导引进的产业类型。本项目不涉及电镀生产工序及重金属排放。本环评报告即为依法对本项目进行环境影响评价。. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中允许类项目，本改扩建项目不属于造纸、化工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标志，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本改扩建项目各项废气采用可行技术治理后达标排放，排污量较小。. 声环境保护对策和措施：加强环境声管理，建立完善的环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建设噪声以及固定噪声源管理。; 本次改扩建项目采用选用低噪设备、隔声、减振、消声等措施，厂界噪声贡献值昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗垃圾的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 本次改扩建项目一般固废分类收集后，定期交物资回收单位回收处理，危险废物暂存于危废贮存库，定期委托 陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置，危废合同详见附件9。企业建立有完善的危险废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 符合. |
| 其他 符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 表1-2项目相关产业政策符合性分析一览表 文件名称; 相关内容; 备注. 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024本）》，本改扩建项目不属于该目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目。; 符合. 《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）; 对照《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本改扩建项目未被列入限制类目录内。; 符合. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本改扩建项目类别未被列入负面清单内。; 符合. 2、“三线一单”符合性分析 环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，具体如下 ①“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本改扩建项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |

|  | ②“一表” 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本改扩建项目符合性分析一览表详见下表。 表1-3 本项目与西安市生态环境分区管控准入清单一览表 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控; 本项目情况; 面积（m2）; 备注. 1; 西安市; 西咸新区沣东新城; 陕西省西安市西咸新区沣东新城重点管控单元3; 大气 环境 受体 敏感 重点 管控 区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有 新规定的，从其规定） - 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、 电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3、推动重污染企业搬迁入园或依法关闭; - 本改扩建项目不属于“两高”项目。 - 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、 电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 本改扩建项目不属于重污染企业。; 44624.95; 符合. 污染物排放管理; 1、城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2、持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.、鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或 清洁能源汽车使用; - 本改扩建项目不提供食宿，不产生油烟。 - 本改扩建项目取暖依托园区配套燃气锅炉供暖。 - 本改扩建项目不涉及老旧车辆及非道路移动机械。; 符合. 2; 西安市; 西咸新区沣东新城; 陕西省西安市西咸新区沣东新城重点管控单元3; 水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建; 1、本改扩建项目所在区域污水管网现已接通，已实施雨污分流。; 符合. 污染物排放管理; - 加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流 域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2、城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3、污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 1、本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于城镇污水收集处理设施。 2、本改扩建项目所在区域目前污水管网已接通，已实施雨污分离。 3、本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于污水处理厂类项目。; 符合. 3; 西安市; 西咸新区沣东新城; 陕西省西安市西咸新区沣东新城重点管控单元3; 高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 资源 开发 效率 要求; 1、禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。; 1、本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不涉及高污染燃料的销售、使用。; 符合. 陕西省省域; 空间布局约束; 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。; 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，所处区域属于西咸新区-沣东新城分区规划范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地。; 符合. 执行《市场准入负面清单（2022 年版）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》。; 本改扩建项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》本改扩建项目不属于该目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目，不在《市场准入负面清单（2022年）》中。. 严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于两高项目。. 重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在 2027 年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于火电、钢铁、建材行业。. 污染物排放管控; 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以 煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。; 本改扩建项目不涉及燃煤。; 符合. 2023 年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于 2025 年底前完成改造。; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于钢铁企业。. 环境风险管控; 加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案; 本改扩建项目附近无重点饮用水水源地河流、重要跨界河流及其他敏感水体。; 符合. 资源开发效率要求; 稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥 炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。; 本改扩建项目不涉及燃煤使用。; 符合. 陕西省关中地区; 空间布局约束; 执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、 水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。; 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，所处区域属于西咸新区-沣东新城分区规划范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地。; 符合. 关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水行业. 严控新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严格磷铵、黄磷、电石等行业新增产能。禁止在黄河干支流岸线限定范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。. 污染物排放管控; 在关中涉重金属产业分布集中、重金属环境问题突出的区域、流域，新（改、扩）建涉重金属重 点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。; 本改扩建项目为电容器及其配套设备制造业，不属于重金属产业。; 符合. 散煤治理工程。2025 年底前，西安市、咸阳市、渭南市平原地区清洁取暖率稳定达到 98%。推动 关中平原地区散煤动态清零，山区可采用洁净煤或生物质成型燃料+专用炉具兜底，确保居民可承受、效果可持续。; 本改扩建项目不涉及燃煤。. 资源开发效率要求; 西安市、咸阳市、渭南市依法将平原区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售，使用高污染燃料（35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）; 本改扩建项目不涉及燃煤。; 符合. ③“一说明” 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的大气环境受体敏感重点管控 区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区等重点管控单元，本改扩建项目满足大气环境受体敏感重点管控 区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区等重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面管控要求，因此，本改扩建项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求，陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告详见附件5。 |
| --- | --- |

|  | 3、项目与其他相关政策、文件的符合性分析 表1-4项目与挥发性有机物相关政策、文件的符合性分析判定一览表 文件名; 相关内容; 项目情况; 备注. 《挥发性有机物污（VOCs）染防治技术政策》; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本改扩建项目仅树脂填充及静置工序有非甲烷总烃产生，建设单位拟采取密闭收集（收集效率按99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有排气筒DA001达标排放。可有限减少非甲烷总烃的无组织排放。; 符合. 严格控制 VOCs 处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本改扩建项目仅树脂填充及静置工序有非甲烷总烃产生，建设单位拟采用密闭收集+拆除替换后二级活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，处理过程不产生含硫、氮、氯等无机废气，不产生含有机废水，不会造成二次污染。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本改扩建项目树脂填充及静置工序产生的非甲烷总烃，浓度较低，回收价值较低，建设单位拟采取密闭收集＋拆除替换后二级活性炭吸附装置处理后，通过现有排气筒DA001达标排放。; 符合. 企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 本次评价要求企业建立健全非甲烷总烃治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对治理设施定期维护，确保设施稳定运行。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本改扩建项目仅树脂填充及静置工序会用到聚氨酯灌封胶A、B剂，属于无溶剂的低VOCs含量胶黏剂。; 符合. 推行建设适宜高效的治污设施：鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。 非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求; 本改扩建项目仅树脂填充及静置工序有少量非甲烷总烃产生，产生浓度较低，属于含低浓度VOCs的废气，建设单位拟采用密闭收集+拆除替换后二次活性炭吸附装置进行处理处置，措施合理可行，废气能够达标排放。活性炭根据工艺参数定期更换。满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 符合. 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本改扩建项目聚氨酯储存在密闭桶内，通过密闭管道在密闭间内进行填充及静置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本改扩建项目聚氨酯储存在密闭桶内; 符合. VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本改扩建项目聚氨酯储存在密闭桶内，通过混料机进行密闭混合，使用密闭的管道充入电容器壳体内。; 符合. VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 环评要求VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；废气收集处理措施发生故障或检修时，在没有设置废气应急处理设施时对应生产设备应停止运行，待检修完毕后方可同步投入使用。; 符合. 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs 处理设施。; 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城，属于重点地区，根据源强核算，本项目树脂填充及静置工序非甲烷总烃初始产生速率为0.55kg/h＜2kg/h，但建设单位为了进一步减轻有机废气对环境的影响，建设单位拟通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理完毕后，通过现有19m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 本次评价要求企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，台账的保存期限不少于5年。; 符合. 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）; 6.3.3.3固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s;采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s;采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s; 现有项目针对树脂填充及静置工序产生的有机废气设置有1台活性炭吸附箱，规格尺寸为1.7*1.32*1m，选用的为蜂窝状活性炭，蜂窝状活性炭碘吸附值大于800mg/g，同时内置两道过滤棉。本次改扩建项目树脂填充及静置工序产生的有机废气拟依托现有项目二级活性炭处理装置净化处理。由于现有活性炭吸附箱尺寸偏小，后期设计将严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关技术要求对活性炭吸附箱进行更换。由于本改扩建项目实施后，风量将增加36000m3/h，本次评价建议活性炭吸附箱截面积不得小于8.4m2，具体尺寸规格按照专业设计单位提供的执行。; 符合. 8.2.1治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启、后于生产工艺设备停机，并实现连锁控制。; 要求建设单位生产时先开启治理设施，停车时后停治理设施。; 符合. 《西安市挥发性有机物整治专项实施方案》（2023.3.15）; 严格控制无组织排放。在保 证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本改扩建项目与现有项目聚氨酯均储存在密闭桶内，通过混料机进行密闭混合，同时要求建设单位对设施及时进行维护，防止其产生泄漏。项目拟采用密闭空间收集非甲烷总烃，且空间内为真空状态，仅密闭设备打开取工件时，有少量非甲烷总烃逸散。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，拟通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有19m高排气筒（DA001）达标排。要求建设单位足量添加、定期更换活性炭，并及时更新挥发性有机物治理设施台账。具体要求详见固体废物废活性炭部分。; 符合. 采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 根据建设单位提供资料，本次改扩建项目采用蜂窝状活性炭，碘吸附值大于600mg/g，且建设单位按照设计要求定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 符合. 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）（2022.12.30）; 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺; 本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，拟通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有19m高排气筒（DA001）达标排，符合相关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策要求等要求，不属于低效处理工艺; 符合. 明确填充及静置量并及时更换。企业应当根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭的填充及静置量、填充及静置厚度和更换时间。; 要求建设单位根据风量、VOCs初始浓度范围，明确活性炭的填充及静置量、填充及静置厚度、更换时间并及时进行更换。具体要求见固体废物废活性炭部分。; 符合. 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间\更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 建设单位应制定废气处理设施日常运行维护管理台账，台账内容包括废气处理设施开启时间、关停时间、更换时间/照片、装填数量、设计参数、风量等，保存活性炭主要技术指标检测合格材料，记录保存期限不少于5年。; 符合. 《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》 （陕西咸环发 〔2023〕1 号）; 涉气企业根据当前有关 VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。; 本改扩建项目仅树脂填充及静置工序产生非甲烷总烃，建设单位拟采用密闭收集（收集效率95%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置处理（处理效率79.75%）进行。; 符合. 产生废活性炭的企业，必须与 有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 建设单位已与陕西宏恩等离子技术有限责任公司签订危废处置协议，详见附件9; 符合. 表1-5项目与其他相关政策、文件的符合性分析判定一览表 文件名; 相关内容; 项目情况; 备注. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序会产生少量非甲烷总烃，根据源强核算，树脂填充及静置工序使用的聚氨酯灌封胶挥发成分含量检测为1.2g/kg，均属于低VOCs含量的胶黏剂，非启用状态是均密闭储存。同时针对树脂填充及静置工序，建设单位将采取密闭收集、经过拆除替换后二级活性炭吸附装置处理、通过现有排气筒DA001（19m）高排放，全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，从源头、过程和末端控制VOCs的排放。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 本改扩建项目仅树脂填充及静置工序产生非甲烷总烃，建设单位拟采用密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置处理（处理效率79.75%）进行处理达标后，通过现有排气筒DA001（19m）达标排放。; 符合. 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。; 本改扩建项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 本次改扩建项目聚氨酯灌封胶A剂、B剂均储存在密闭桶内，通过密闭管道在密闭间内进行填充及静置工作。同时建设单位将通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有排气筒DA001（19m）达标排放，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准要求》中相关要求。; 符合. 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。; 本次改扩建项目为电容器及其配套设备生产项目，不属于工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等重点领域。 本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序有少量非甲烷总烃产生，建设单位将采取密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理达标后，通过现有排气筒DA001达标排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023年-2027年）》; 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 要求企业设立台账，本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，拟通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有19m高排气筒（DA001）达标排放，非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表 2 厂区内浓度监测点限值。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收装置处理。; 本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，拟通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有19m高排气筒（DA001）达标排放。不属于单一低温等离子、光氧化、光催化、喷淋吸收装置处理等治理技术。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案 （2023-2027）》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺设施。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 要求企业设立台账，本次改扩建项目仅树脂填充及静置工序会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，拟通过密闭收集（收集效率99%）+拆除替换后二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）处理后，通过现有19m高排气筒（DA001）达标排放。本改扩建项目非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表 2 厂区内浓度监测点限值。; 符合. 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本改扩建项目采用密闭收集+二级活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化、喷淋吸收装置处理等治理技术; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，加快推进全市煤炭消费总量削减。; 本改扩建项目不涉及煤炭使用，有助于削减全市煤炭总量。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。组织各区县、开发区开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。; 本改扩建项目不属于依法依规淘汰的落后产能。; 符合. 《沣东新城气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（2023.4.26）; 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 要求企业设立台账，本改扩建项目树脂填充及静置工序采用密闭收集+吃啊出替换二级活性炭吸附处理，不采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式。本改扩建项目非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表 2 厂区内浓度监测点限值。; 符合. 《西安市净土保卫战2023年工作方案》（2023年8月24日）; 排查整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。以重有色金属、石煤、硫铁矿等矿区和安全利用类、严格管控类耕地集中区域周边的矿区为重点，排查无序堆存的历史遗留固体废物，制定整治方案，分阶段治理，逐步消除存量。; 本次改扩建项目位于沣东新城，所处区域不属于涉重金属矿区，且无堆存的历史遗留固体废物。; 符合. 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施。; 本次改扩建项目焊接工序将使用含铅焊条，废气中将有铅及其化合物产生，其产生量极小，建设单位拟采取集气罩收集（收集效率85%）+依托现有滤筒除尘器（处理效率99%）处理后达标排放，可降低废气排放量对附近土壤的影响，经预测，其贡献值叠加区域环境本底值后能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。; 符合. 《关于进一步加强重金属污染防控 的意见》（环固体〔2022〕17 号）; 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。; 本次改扩建项目芯子焊接工序会有部分铅及其化合物产生，通过集气罩收集后，依托现有滤筒除尘器（处理效率99%）进行处理后，通过现有排气筒DA001达标排放。 根据土壤环境影响预测，铅贡献值为0.0000021mg/kg，叠加铅现状值未检出，能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，对土壤影响较小。; 符合. 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锡、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锡、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工 业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6 个行业。; 本项目为电容器及其配套设备制造业，不属于该文件中规定的重点行业。; 符合. 《关于印发陕西省进一步加强重金属污染防控工作方案的通知》（陕环办发〔2022〕101号）; 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锡、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锡、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工 业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6 个行业。; 本项目为电容器及其配套设备制造业，不属于该文件中规定的重点行业。不需要申请铅及其化合物排放总量。; 符合. 推行企业重金属污染物排放总量控制制度。依照《排污许可管理条例》等要求，将重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。; 符合. 4、选址合理性分析 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，所处区域属于西咸新区沣东新城分区规划范围内；本项目主要从事电力电容器制造生产，属于高端装备制造业，属于西咸新区-沣东新城分区规划范围主导引进的产业类型。 建设单位于2020年9月30日与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订了租赁协议（租赁合同详见附件4）。根据建设单位提供资料，本改扩建项目为工业用地，属于沣东新城“两带、七板块”空间格局的六村堡现代产业板块，本改扩建项目主要生产干式电容器，应用于柔性直流输电、新能源并网传输、 海上风电等换流设备中，符合该板块产业定位。 本次改扩建项目选址符合西咸新区沣东新城土地利用规划（见附图 9），项目北邻创智云谷产业园二期北地块（现为空地），西侧隔空地为西贺村（正在拆迁）和东贺村（已拆迁），南侧和东南角紧邻陕西惠森农业发展园（已拆迁）。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地等环境敏感区。在项目采取污染防治及风险防范措施后，依据工程分析及环境影响评价结论，各污染物可做到达标排放，对周边环境影响小，环境风险可以控制在当地环境接受的程度。从环境保护角度看，本次改扩建项目选址合理。 综上分析，本改扩建项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及产品方案 西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号创智云谷产业园内，该企业主要从事湿式电容器、干式电容器及电能质量产品的生产，年生产湿式电容器55000兆乏，干式电容器20000台，电能质量产品2000台。该项目于2023年1月31日取得了陕西省西咸新区行政审批服务局出具的《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书的批复》（详见附件6），并于2023年12月6日通过竣工环境保护验收（专家组验收意见详见附件7）。建设单位于2023年3月28日完成企业名称的变更，由“西安ABB电力电容器有限公司”变更为“西安日立能源电力电容器有限公司”，详见附件3。 为进一步顺应市场需求，西安日立能源电力电容器有限公司拟对现有干式电容器生产线进行改扩建。本改扩建项目于2024年6月24日取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（详见附件2），根据《备案确认书》：“计划新建多条现代化干式电容器生产线，项目将新增多台设备，主要生产直流干式电容器，应用于柔性直流输电、新能源并网传输、海上风电等换流设备”。根据最终的设计方案，本改扩建项目仅为干式电容器的生产，①拟对现有1条干式电容器生产线2台喷锌设备进行拆除置换（消除喷锌工序为现有生产线瓶颈的现状），从而使现有干式电容器生产线产能增加9120台/年；②同时拟新增1条干式电容器生产线及相关生产设备（包括喷锌设备、干式卷制机、树脂填充设备等，具体详见表2-3），新增干式电容器生产线产能预计为47680台/年。本次改扩建项目建设完成后，预计年新增56800台干式电容器，本次根据设计方案进行评价。 根据《国民经济行业分类》（2017年版）P47，本改扩建项目属于C3822〈电容器及其配套设备制造〉，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），三十五、电气机械和器材制造业（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）需要编制报告表。西安日立能源电力电容器有限公司于2024年6月3日委托我公司承担本改扩建项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 本次改扩建项目产品方案详见表2-1： 表2-1 产品方案一览表 产品名称; 现有生产规模; 新增生产规模; 建设完成后全厂. 干式电容器; 20000台/年; 56800台/年; 76800台/年. 图2-1 干式电容器产品图 二、建设内容 西安日立能源电力电容器有限公司选址于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，主要建设内容包括1栋生产厂房、各类库房、办公楼等，总建筑面积为24938.74m2。本改扩建项目依托现有生产厂房、办公楼及其他辅助设施等进行生产，不新增占地，亦不新增土建内容。项目具体组成及建设内容详见表2-2： 表2-2 本改扩建项目组成及建设内容一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间1栋，建筑面积15950m2，1F钢结构，13.15m高; 依托现有生产厂房内东侧区域，建筑面积约3448m2实施本次改扩建项目。主要包括对现有喷锌设备的拆除替换，以及新增喷锌卷制机、喷锌设备、元件测试机、焊接等设备，实施后预计新增干式电容器56800台/年。; 厂房依托，新增部分设备. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积4148.89m2，框架结构，3F，层高13.9m，主要用于行政办公。; 依托. 设备机房; 建筑面积1190.88m2，框架结构，1F，层高6.45m。主要用于空压机、柴油发电机（康明斯 KTA38-G9）等动力设备安装。设备机房设柴油发电机单独的储油间，柴油使用铁皮桶储存，储存量不超过1m3（约0.85t）。; 依托. 型式试验站; 建筑面积614.04m2，框架结构，1F，层高7.95m。主要进行产品热稳定试验、过电压周期试验、雷电冲击试验、直流老化试验、交流老化试验等。; 依托. 锅炉房; 内设置有2台1.4MW燃气锅炉，锅炉安装及运营由西安沣东热力有限公司承担。; 依托. 制冷机房; 配套有建设制冷机房用于本改扩建项目车间及办公楼的制冷，制冷设备的安装及运营由园方承担。; 依托. 储运工程; 原材料库A及辅房; 建筑面积1860.92m2，钢结构，1F，层高11.15m。主要存放无温度要求的普通原辅材料，如焊接材料、锌丝等。; 依托. 原材料库B; 建筑面积1599.66m2，钢结构，1F，层高11.15m。主要用于膜和铝箔等需要温度管控的材料的存放。; 依托. 危废库; 建筑面积168.84m2，框架结构，1F，层高5.25m，主要用于危险废物的暂存。; 依托. 危化间; 建筑面积198m2，框架结构，1F，层高5.25m，主要用于聚氨酯A剂等危险化学品的储存。; 依托. 装卸货雨棚; 建筑面积2651.88m2，钢结构，1F，层高11.05m，主要用于原料、成品装卸货区域。; 依托. 收货区雨棚; 建筑面积230.08m2，钢结构，1F，层高11.15m，主要用于原料收货区域。; 依托. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供给。; 依托. 排水; 厂区实施雨污分流，雨水经雨水收集管网外排；生活污水排入化粪池后通过市政管网最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 依托. 供电; 由市政电网供给。; 依托. 供热、制冷; 生产用热采用电加热，冬季供暖依托配套燃气供暖锅炉，夏季制冷依托园区配套的中央空调。; 依托. 环保工程; 废气; 焊接废气; 芯子总装; 新增1套可移动集气罩（收集效率85%）; 依托现有1套滤筒除尘器（处理效率99%），新增1台风量为22000m3/h的风机，风量增至35000m3/h; 依托现有排气筒DA001（19m）达标排放; 集气罩新增、净化处理设施依托. 盖子焊接; 新增1套集气罩（收集效率85%）. 喷锌废气; 改建部分（拆除替换现有喷锌设备）; ## 拆除现有的1套密闭岩棉板隔间，新增1套密闭岩棉板隔间＋密闭管道（收集效率99%）; ## 拆除现有的1台旋风除尘器+1台滤筒除尘器），新增1台旋风除尘器（处理效率70%）+1台滤筒除尘器（除尘效率99%），依托现有1台风量为5000m3/h的风机; ## 依托现有排气筒DA005（19m）达标排放; 收集设施、净化设施拆除替换，排气筒依托现有. 扩建部分（新增喷锌设备）; 新增1套密闭岩棉板隔间+密闭管道（收集效率99%）; 新增1台旋风除尘器（处理效率70%）+1台滤筒除尘器（处理效率99%），新增1台风量为10000m3/h的风机; 新增1根排气筒DA006（19m）达标排放; 新增密闭收集设施、净化设施、排气筒. 树脂填充及静置废气; 新增5套密闭收集设备收集效率99%）+拆除现有1套二级活性炭吸附装置，新增1套二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）+19m高排气筒（DA001），新增1台风量为26000m3/h的风机，风量增至36000m3/h。; 新增密闭设备收集，净化设施、排气筒依托现有. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池（1座，50m3）处理后，通过市政管网最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 依托. 噪声; 设备噪声; 噪声源主要来源于设备机械噪声及空气动力性噪声，采用合理布局、墙体隔声、选用低噪声设备，基础减振措施。; 部分依托，部分新增. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。; 依托. 一般固废; 焊渣; 依托现有一般固废暂存区暂存，定期交由西安贵君再生资源有限责任公司资源化利用; 依托. 锌渣; 主要为喷锌工序除尘，依托一般固废暂存区暂存，定期交由厂家回收利用。. 废滤芯（喷锌工序）; 依托现有一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用。. 废元件. 废聚丙烯膜. 危险废物; 废活性炭; 依托现有危废贮存库内暂存，定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处理。; 依托. 废沾染物. 废聚氨酯桶. 废滤芯（焊接工序）. 废聚氨酯. 本次改扩建项目预计对现有喷锌设备进行拆除替换，同时新增全套干式电容器生产设备。本改扩建项目主要设备一览表详见表2-3。 表2-3 改扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 现有数量（台/套）; 新增（台/套）; 总计 （台/套）. 1; 干式卷制机; KS-984X; 8; 24; 32. 2; 烘箱; /; 1; 2; 3. 3; 芯子装配线; /; 1; 1; 2. 4; 喷锌机; ARC528E（16）-ICC （拆除）; 2; 0; 0. SX-600（替换、新增）; 0; 5; 5. 6; 元件测试机; GB-CFNJ-16DC-BX; 2; 5; 7. 7; 箱壳自动焊接设备（焊盖机器人）; IRC5 Single; 1; 2; 3. 8; 填注树脂设备; VTUB-100X50-S; 2; 5; 7. 9; 电容器系统测试设备; 非标设备; 1; 3; 4. 10; 风机; /; 3; 3; 6. 11; 滤筒除尘器 （喷锌废气用）; 拆除; 1; 0; 3. 替换; 0; 1. 新增; 0; 1. 滤筒除尘器 （焊接烟尘用）; 依托; 1; 0. 12; 旋风除尘器 （喷锌废气用）; 拆除; 1; 0; 2. 替换; 0; 1. 新增; 0; 1. 13; 二级活性炭吸附装置; 拆除; 1; 0; 1. 替换; 0; 1. 根据建设单位提供资料，由于现有2台喷锌设备生产瓶颈的限制，现有干式电容器生产线生产规模仅达到20000台/年，其他设备均未能满负荷运行（满负荷运行下生产规模可达33000台/年）。为此，设计拟将原有2台型号为ARC528E（16）-ICC的喷锌设备拆除，替换为2台更高效的SX-600型喷锌设备，拆除替换后，将使现有生产线生产规模增加9120台/年。根据设计，除2台喷锌设备须拆除替换外，现有生产线其他设备均可依托。 三、扩建项目原辅材料消耗情况 1、原辅材料消耗 表2-4 新增原辅材料一览表 序号; 名称; 主要成分; 现有 项目 用量; 本次改扩建项目新增用量; 总计; 日常最大储存量; 功能; 储存位置. 1; 卷绕管; /; 1300000个; 5300000个; 6600000个; 300000件; 芯子材料; 原料库. 2; 聚丙 烯膜; /; 1160t; 4800t; 5960t; 60t; 原料库. 3; 铝箔; /; 10.5t; 42.5t; 53t; 30t; 原料库. 4; 母排组A; /; 20000个; 56800个; 76800个; 5000个; 芯子连接材料; 原料库. 5; 母排组B; /; 20000个; 56800个; 76800个; 5000个; 原料库. 6; 壳体; /; 20000个; 56800个; 76800个; 5000个; 干式电容器外壳; 原料库. 7; 焊料; 铅锡焊料SnPb50（φ6*400）; 6.7t; 31.3t; 38t; 2t; 芯子总装焊料; 原料库. 8; 焊接 材料; 铝; 2.2t; 6.3t; 8.5t; 1t; 壳体焊接焊料; 原料库. 9; 聚氨酯灌封胶A剂; 多异氰酸酯树脂; 360t; 910t; 1270t; 10t; 绝缘材料; 危化库. 10; 聚氨酯灌封胶B剂; 多元醇; 405t; 1660t; 2065t; 20t; 危化库. 11; 锌丝 Φ2.3mm; Zn; 220t; 900t; 1120t; 500kg; 喷锌工序材料; 原料库. 2、主要化学原料及成分 本改扩建项目主要化学原料为聚氨酯灌封胶A剂、B剂，组分及含量详见表2-5，主要理化性质详见表2-6。 表2-5 主要化学原料组分一览表 序号; 名称; 主要成分; 含量（%）; 备注. 1; 聚氨酯灌封胶 A 剂; 多异氰酸酯树脂; 50-70; 根据源强核算，挥发成分含量为1.2g/kg，低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表3 本体型胶黏剂VOC含量限值中聚氨酯类50g/kg，属于低VOC含量的胶黏剂。. 其他助剂（包括扩链剂、催化剂、稳定剂、C黑等）; 30-50. 2; 聚氨酯灌封胶 B 剂; 多元醇; 100. 表2-6 理化性质一览表 名称; 理化性质. 聚氨酯灌封胶 A 剂; 理化特性： 外观与性状： 棕色液体。 pH 值（指明浓度） : 无意义 熔点/凝固点(℃): 沸点、初沸点和沸程(℃): >204 密度: 无资料 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 相对密度(水=1): 1.150～1.200 燃烧热(kJ/mol): 无资料 饱和蒸汽压(kPa): 无资料 临界压力(MPa): 无资料 临界温度(℃): 无资料 闪点 (℃): 无资料 n-辛醇/水分配系数: 无资料 分解温度(℃): 无资料 引燃温度(℃): ≥220 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 气味阈值：无资料 蒸发速率：无资料 溶解性：易溶于苯、甲苯、氯苯等有机溶剂，微溶于水，并缓慢发生反应. 危险性概述： 紧急情况概述：无 健康危害： 可造成呼吸道刺激，引发头痛、流鼻涕、喉痛、气喘、胸闷、呼吸困难以及肺功能衰退。高浓度接触可导致支气管炎、支气管痉挛和肺水肿。眼睛接触可造成眼结膜刺激和中度眼角膜混浊。皮肤接触可造成皮肤刺激、过敏和皮炎。食入，导致腹部痉挛，呕吐。长期接触可造成永久性的肺功能衰退、皮疹、过敏性反应。. 毒理性资料： LD50： 2000mg/kg（鼠经口） LD50： 9400mg/kg（兔经皮） 皮肤刺激或腐蚀： 家兔标准 Draize 实验， 500mg/24h， 阳性。 眼睛刺激或腐蚀： 家兔标准 Draize 实验， 100mg，中度刺激。 呼吸或皮肤过敏： 皮肤接触或吸入可致敏。 生殖细胞突变性： 无资料。 致癌性： IARC 致癌性分类类别 3， 现有的证据不能对人类致癌性进行分类。 生殖毒性： 无资料。 特异性靶器官系统毒性——一次性接触： 无资料。 特异性靶器官系统毒性——反复接触： 无资料。 吸入危害： 无资料 其他组分 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。燃烧(分解)产物：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 生态学信息 LC50： >500mg/l/24h(斑马鱼，静 态) EC50： >500mg/l/24h (大型蚤) 持久性和降解性： 无资料。 潜在的生物累积性： 无资料。 土壤中的迁移性： 无资料。. 急救措施： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水冲洗。如有不适感，立即就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮温水，禁止催吐。如果患者神志不清或痉挛，禁止饮用任何物质。立即就医。确保医务人员了解所涉及的材料。. 消防措施 特别危险性：遇高热和明火可燃。当温度超过 204℃时，出现聚合或分解，可引起容器破裂或爆炸。热的物料能与水强烈反应，放出有害的气体。 灭火方法和灭火剂：用泡沫、干粉、二氧化碳灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。大火时，用水冷却火中容器，以免爆炸。. 泄漏应急处理： 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处 理人员戴防毒面具、橡皮手套，穿防化服。在穿上适当的防护服前，严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。避免接触或跨越泄漏物。 环境保护措施： 防止泄漏物进入水体、下水道、排水沟等。泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：若少量液体泄漏，用蛭石、干砂、泥土吸附泄漏液体。若固体泄漏，小心扫起，逐次以少量加入大量水中，静置， 稀释液放入废水处理系统。若大量泄漏，收容并回收。污染地面用含 3%-8%氨水和 2%-7%的清洁剂冲洗。. 聚氨酯灌封胶 B 剂; 理化特性 外观与性状：浅黄色黏稠液体 pH：无数据 熔点(℃)：无数据 沸点(℃)： ＞180℃ 饱和蒸汽压(kPa)： 临界温度(℃)： 辛醇/水分配系数的对数值： 闪点(℃)： ＞200℃ 引燃温度(℃)： 溶解性： 不溶于水,溶于有机溶剂 其它理化性质： 对 酸、 碱、 硬水稳定. 危险性概述 紧急情况概述：无 危险性类别： GHS 危险性类别：无 标签要素： 象形图：无 危险性说明：无 物理和化学危险： 本品可燃，非易燃物 健康危害： 无 环境危害： 无. 毒理学资料： 无. 生态学信息： 无. 急救措施 皮肤接触：用大量清水清洗 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，及时就医。 吸入：无挥发性物质 食入：强制呕吐，并及时就医，接受医师的诊断出示本品容器或标签. 消防措施 危险特性：非易燃易爆品，非腐蚀品。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、 穿全身消防服， 在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 焊料SnPb50; 锡铅钎料一直都是电子装联的主要焊接材料，其具有较低的熔点（183℃）、良好的焊接性能（润湿铺展性好、低表面张力等）和使用性能而成为电子装联的主要焊接材料，并广泛应用于军事、航空及民用电子产品的装联中。本次改扩建项目铅锡含量约各占50%。具体成分详见附件10。. 3、铅元素平衡表及元素平衡图 ①本次改扩建项目新增铅锡焊料总量为31.3t/a，其中铅含量占焊料总量的50%，则铅总量为15.65t/a。 ②本次改扩建项目焊接工序新增铅及其化合物（以铅计）排放量为有组织排放量为0.0000405t/a，无组织排放量为0.00026t/a，废气处理设施收集铅及其化合物为0.0049t/a。 ③焊接工序会产生焊渣约0.0055t/a，铅含量占焊渣总量的50%，即0.00275t/a。 ④焊接工序焊接时，多数焊料进入产品，进入产品量为15.6420495t/a。 具体铅元素平衡表详见表2-7，铅元素平衡图详见图2- 2。 表2-7 铅元素平衡一览表 单位：t/a 输入; 输出. 名称; 数量（t/a）; 种类; 名称; 数量（t/a）. 铅锡焊料中铅含量; 15.65; 成品; 进入产品铅含量; 15.6420495. 废气; 无组织排放铅含量; 0.00026. 有组织排放铅含量; 0.0000405. 固废; 收尘灰铅含量; 0.0049. 焊渣铅含量; 0.00275. 合计; 15.65; /; /; 15.65. 图2-1铅元素平衡图（t/a） 四、扩建项目能源及供水 （1）供电 由市政电网提供。 （2）供水排水 由市政水网提供。本改扩建项目新增用水仅为新增员工用水，不涉及其他用水。 根据建设单位提供资料，本改扩建项目新增员工60人，年工作290天，不提供住宿，外购工作餐，厨余垃圾、餐具清洗均由第三方负责，不在厂区处置。由于项目地处西咸新区-沣东新城分区规划中的六村堡现代产业板块，在设计、施工建设及各项设施（包括节水设施）采买时均采用国内先进设施，因此参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），行政办公用水定额取10m3/(人·a)，则本改扩建项目新增员工生活用水为476.71t/a（1.64t/d）。 生活污水产生系数取0.8，则员工生活污水产生量为381.37t/a（1.32t/d），排入化粪池（50m3）后通过市政管网最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 五、项目劳动定员与工作制度 （1）劳动定员 现有劳动定员280人，本改扩建项目预计新增60人，总计340人，不提供食宿。 - 工作制度 本改扩建项目年运行时间290d，每天3班，1班7h，年运行6090h。 ## 六、平面布置合理性分析 西安日立能源电力电容器有限公司选址于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，厂区整体呈矩形，本次改扩建项目四邻位置关系图详见附图2《项目四周位置关系图》。本改扩建项目依托现有生产厂房、办公楼及其他辅助设施等进行生产，不新增占地，亦不新增土建内容。 本次改扩建项目利用现有厂房内东侧空地及现有干式电容器生产线进行布置，本次改扩建项目设备安装布局按照从东到西，从北到南分别为元件卷绕工序，元件喷锌工序，元件实验工序，芯子总装工序、盖子焊接工序、树脂填充及静置工序，功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰。项目平面布置见附图3《平面布置图》。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产流程及产污环节 本次改扩建项目干式电容器生产流程与现有工序一致，不新增工序与产污环节，干式电容器生产流程及产污环节见下图。 图2-4 生产流程及产污环节 二、工艺流程简述 （1）元件绕卷：将聚丙烯膜通过卷绕机，运用独特的随变张力系统，卷制成不同规格的元件;元件端面必须平整，外径符合要求;卷绕张力的控 制适宜，张力过大可能使薄膜产生纵向拉伸，会使介质薄膜拉伸变薄，容 易击穿。但张力过小，会使两层薄膜之间气隙增加，也会产生局部放电或 击穿。本工序作业不产生污染物和噪声。 （2）元件喷锌：工艺采用电弧丝材喷涂系统，喷涂材料主要为锌丝，通过喷丝枪电加热锌丝熔化，利用压缩空气将其吹附着于元件表面形成元件的电极，喷锌机设置在密闭岩棉板隔间内，直接通过密闭管道与废气处理设施相连，喷锌机启动时，密闭管道内处于微负压状态下，喷锌废气经废气处理设施处理后，经19m高排气筒排出，仅在设备停止时，工作人员进出有时部分喷锌废气逸散。此工序产生喷锌废气、噪声、锌渣。 （3）元件热处理：使用电加热真空处理系统，对产品进行真空、热烘处理，热烘温度小于95℃。在处理过程中，真空度可达到1Pa以下，可充分排出水分。并使各个产品均匀加热，达到最好的热处理效果。本工序作业不产生污染物和噪声。 （4）元件试验：通过专用电子测试设备，对制作完成的元件进行测试，测量元件的容量损耗是否合格，同时为了使电容器各相间容量尽量平衡，每台产品必须经过容量配对。本工序产生废元件。 （5）芯子总装：将检验合格的元件进行熔化锡焊（焊料熔化进行焊接），使各个元件和母排连为一个整体，并装入干式电容器壳体，壳体均为外购。焊接过程中若焊接温度达到铅锡焊料氧化温度，铅氧化后，干式电容器失效，不再导电，为保证干式电容器能正常工作，建设单位严格按照相关工艺要求进行焊接，焊接温度保持在183℃左右（铅锡焊料熔点），不超过320℃（铅锡焊料氧化温度），保证铅不会氧化。本工序产生焊接烟气（颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物）、焊渣（基本不含铅化合物）。 （6）盖子装配与焊接：利用焊接机器人采用钨极氩弧焊的方式将壳体盖子进行封闭焊接。本工序产生焊接烟尘、噪声。 （7）单元填充：聚氨酯灌封胶A剂、B剂均在真空密闭储存桶内进行常温储存，使用时，需通过密闭管道进入静态混料器进行密闭混合，电容器放置在真空密闭容器内，通过密闭管道将灌封胶填充及静置进干式电容器壳体内。聚氨酯灌封胶储存及混合时，均为密闭环境，无非甲烷总烃挥发，仅填充及静置过程中有非甲烷总烃挥发产生，通过密闭管道进入二级活性炭吸附装置处理后，经过19m高排气筒排放。仅在更换干式电容器过程中，有少量非甲烷总烃逸散。本工序产生非甲烷总烃。 （8）静置：电容器填充后在密闭间内常温静置30h以上，保证聚氨酯固化。本工序产生非甲烷总烃。 （9）单元试验：对电容器性能试验，主要包括容值测量、耐压测试、损耗和正切值测试、放电器件测量等。 三、污染因素 改扩建项目运营期主要污染因素详见表2-8 表2-8改扩建项目运营期环境影响因素一览表 污染源; 主要污染物; 产生规律. 废气; 喷锌废气; 颗粒物; 间歇. 焊接烟尘; 颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物. 填充及静置废气; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、BOD、氨氮、SS、总磷、总氮; 间歇. 噪声; 设备运行噪声; Leq（A）; 间歇. 固废; 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; 间歇. 一般固废; 卷制工序; 废聚丙烯膜; 间歇. 喷锌工序; 锌渣; 间歇. 元件试验; 废元件; 间歇. 焊接工序; 焊渣; 间歇. 滤筒除尘器（喷锌工序）; 废滤芯; 间歇. 危险 废物; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间歇. 滤筒除尘器（焊接工序）; 废滤芯; 间歇. 设备维护; 废沾染物（废润滑油及含油抹布）; 间歇. 填充及静置工序; 废聚氨酯桶; 间歇. 废聚氨酯; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 1、现有项目环保手续履行及项目基本概况 现有项目于2023年1月31日取得了陕西省西咸新区行政审批服务局出具的《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书的批复》（详见附件6），并于2023年12月6日通过竣工环境保护验收（专家组验收意见详见附件7）。 表2-9 现有项目环保手续履行情况一览表 序号; 名称; 实施时间. 1; 《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书》; 于2021年11月1日委托陕西中蓝企方环境科技有限公司编制完成. 2; 于2023年1月31日取得了陕西省西咸新区行政审批服务局出具的《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书的批复》（陕西咸审服准[2023]10号）. 3; 应急预案; 于2023年11月16日取得突发事件应急预案备案表，备案编号为610163-2023-036-L，详见附件12。. 4; 排污许可; 于2023年11月28日取得，证书编号为91610104724923046E002V，有效期至2028年11月27日，详见附件8. 5; 《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目竣工环境保护验收报告》; 于2023年12月6日通过竣工环境保护验收（专家意见详见附件7）. 2、现有项目污染防治措施落实情况 根据《西安日立能源电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目 竣工环境保护验收意见》：“项目履行了环境影响评价审批手续，基本落实了环评及其批复提出的各项防治措施。监测结果显示，主要污染物排放能达到国家及地方相关标准的要求，固废得到了合理处置，总体符合竣工环境保护验收条件，验收组经过认真讨论，同意该项目通过竣工环境保护验收。”本次主要摘抄《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目竣工环境保护验收报告》中相关数据及结论。 根据《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目竣工环境保护验收报告》，现有项目环境保护措施执行情况详见表2-10 ： 表2-10 现有项目环境保护措施执行情况一览表 项目; 环评报告及批复要求; 实际建设情况; 落实 情况. 废气; 环评报告要求 焊接烟气：31个湿式电容器生产线焊接工位为收集区块 1，13 个干式电容器生产线的焊接工位和树脂填充及静置工序为收集区块 2，真空浸渍及前后焊接工序为收集区块3。 收集区块1的焊接烟气通过 2 套1套滤筒除尘器处理，最后经 1根19m高排气筒（DA001）排放，收集区块 2 的焊接烟气通过 1 套1套滤筒除尘器处理后与 处理后的树脂填充及静置废气经 1 根 19m 高排气筒（DA006）排放，收集区块 3 的焊接烟气与真空浸渍废气通过 1 套气旋塔+工业油烟净化器处理后经 1 根 19m 高排气筒（DA002）排放，未收集废气通过车间换气稀释扩散。 真空浸渍废气：真空浸渍系统产生的废气经设备自带冷凝装置处理后和收集区块3中收集的焊接烟气通过1套气旋塔+工业油烟净化器处理，处理后的废气汇入同 1 根排气筒（DA002）排放。 抛丸及吹灰废气：项目每套抛丸机和吹灰室共用1套袋式除尘系统，2 套抛丸、吹灰系统处理后的废气汇入1根19m高排气筒（DA003）排放。 喷涂废气：喷漆废气通过气旋塔+干式过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧处理达标后，通过19m 排气筒（DA004）排放。 喷锌废气：项目喷锌工序产生的粉尘经旋风除尘+1套滤筒除尘器处理后通过1根 19m 高排气筒 DA005排放。 填充及静置废气：项目填充及静置废气通过密闭收集+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根19m高排气筒达标排放。 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》( DB61/T 1061-2017)表1相关标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 附录A标准;颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2中二级标准环评批复要求。 严格落实大气污染防治措施。湿式电容器生产线浸渍工序采用真空密闭系统，浸渍废气通过冷凝装置处理，与紧邻该工序焊接产生的焊接烟气通过一套“气旋喷淋塔+工业油烟净化器”处理，一并汇入1座19米高排气筒排放，其他工序产生的焊接烟气经1套1套滤筒除尘器处理后，通过1座19米高排气筒排放;抛丸废气通过袋式除尘器处理后通过1座19米高排气筒排放;喷漆和流平烘干工序均在密闭设备内进行，喷涂废气通过“气旋喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧”处理后通过一座19米高排气筒排放。 干式电容器生产线产生的树脂填充及静置废气密闭收集后，经二级活性炭吸附处理，与经1套滤筒除尘器处理的焊接烟气，一并汇入1座19米高排气筒排放;喷锌废气通过二级旋风除尘处理后通过1座19米高排气筒排放。 项目所使用涂料应符合《低挥发性化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)表2溶剂型涂料中VOC含量的要求，介质油在运送、储存和使用中全过程密闭。 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》( DB61/T 1061-2017)表1相关标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 附录A标准;颗粒 物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2中二级标准。; 焊接烟气：湿式电容器生产线焊接工位为收集区块 1，收集区块 1 的焊接烟气经集气罩 收集后，通过 1 套1套滤筒除尘器处理后，最终由 1 根 19m 高排气筒（DA003）排放。 干式电容器生产线的焊接工位和树脂填充及静置工序为收集区块2，收集区块2的焊接烟气经集气罩收集后，通过1套滤筒除尘器处理后，与经二级活性炭吸附装置处理后的树脂填充及静置废气共同汇入1根19m 高排气筒（DA001）排放。 真空浸渍烟气：真空浸渍及前后焊接工序为收集区块 3，真空浸渍废气经设备自带冷凝装置处理后与收集区块 3中经集气罩收集的焊接烟气通过1套气旋喷淋塔+工业油烟净化器处理后，最终汇入同 1 根 19 米高排气筒（DA002）排放。 抛丸废气：抛丸设备更换为新型悬链式抛丸机。设备配套一套三级除尘器系统，主要作用为分选器提供负压，用于筛分回收的钢丸吸除抛丸室内的粉尘，大部分粉尘被除尘器回收，极少量粉尘在密闭车间内无组织逸散。 喷涂废气：现有项目喷漆、流平、烘干工序均在密闭设备内进行。目喷漆线所有收集点收集的废气采用“气旋喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后经 1根 19m高排气筒（DA004）排放，未收集到的废气车间内无组织排放。 喷锌废气：喷锌机与除尘器直接连接，喷锌废气经旋风除尘器+1套滤筒除尘器处理后，最终由 1根19m 高排气筒（DA005）排放。 树脂填充及静置废气：树脂填充及静置废气经密闭收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，与处理后的干式焊接烟尘共同汇入 1 根19m高排气筒（DA001）排放。; 已落实，抛丸设备更换. 废水; 环评报告要求 气旋喷淋塔定期更换废水：气旋喷淋塔每个月进行一次更换，由于水里有油类物质，更换后废水交由有资质的单位进行处置。 地面清洗废水：经市政管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 生活污水：排入化粪池后通过市政管网最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2三级标准后排入市政污水管网，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。 环评批复要求 严格落实水污染防治措施。生产废水不外排，真空浸渍废气冷凝和喷淋工序产生的含油废水，经危废贮存库暂存后交有资质单位处置。; 生活污水：现有项目采取雨污分流，厂区雨水经雨水收集管网收集至雨水收集池216m3，（位于停车位下），经雨水处理机房（位于地下）过滤处理后排往市政雨水管网。 生活污水排入化粪池（50m3）处理后通过市政管网最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 地面清洗废水：地面清洗水经市政管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 气旋喷淋塔用水定期更换废水：气旋喷淋塔用水每个月进行一次更换，由于水中有含油物质，更换后的废水交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司进行处置。; 已落实. 噪声; 环评报告要求 尽可能选用低噪声设备，对各处理工序的固定设备减振、隔声或者消声处理，减少或降低噪声，并采取绿化降噪措施。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 环评批复要求 严格落实噪声污染防治措施。优化施工方式，优先选用低噪声设备，合理布置噪声源，采取消声减震等方式，并加强对设备的维护和保养，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)表1规定的排放限值，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- -2008) 3类区标准限值要求。; （1）优先选用低噪声设备，利用厂房和植被隔声、距离衰减、风机和泵安装基座减振、风机加装隔音室等措施有效降低噪声影响。 （2）设置独立空压机房，将空压机置于室内，机体与风管之间采用软接头连接，从而降低空压机噪声对周围环境的影响。; 已落实. 固废; 环评报告要求 生活垃圾、焊渣定期交由环卫部门清理；废边角料、废元件、废聚丙烯膜定期外售综合利用；锌渣交由厂家回收；漆渣（含漆桶）、废沾染物、废油水、废树脂、废活性炭等危险废物于危废贮存库暂存，定期交由有处理资质的单位处理。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 环评批复要求 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行规范收集、妥善处置，确保不造成二次污染。 废元件、焊渣、锌渣等一般固废外售进行资源化利用，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599- 2020)的相关要求;漆渣、含油废水、废活性炭、废催化剂等危险废物规范收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处理。危废贮存场所的建设、管理需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及修改单相关要求，危废转移要满足《危险废物转移管理办法》相关要求。; （1）生活垃圾：生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。 （2）一般固废：箱壳加工和电容器芯子制造产生的废边角料（主要为金属、塑料等）、生产过程中产生的废元件、废聚丙烯膜、焊接工序产生的焊渣收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；喷锌工序产生的锌渣暂存于一般固废暂存区，定期由厂家回收。 （3）危险废物：采用危废收集桶收集，暂存于危废贮存库内（危废贮存库面积 168.84m2，设置了危废贮存库标识牌和危险废物分区贮存标志，危废贮存库地面防渗，放置防渗托盘，危废收集桶张贴危废标签，危废贮存库管理制度上墙，设立危废台账），定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置。; 已落实. |

|  | 3、现有项目污染物排放情况 结合《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目竣工环境保护验收报告》、《排污许可证》、建设单位现有自行监测报告及建设单位实际运行情况，由于建设单位监测数据无进口数据，因此本次污染物产生量引用《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书》中产生量，现有项目污染物排放情况详见表2-11： 表2-11 现有项目污染物排放情况一览表 类型; 排放; 污染物名称; 产生量; 治理设施; 排放量; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h; 标准限值; 备注. 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h. 废气; 有组织; 焊接烟尘; 颗粒物; 30.14kg/a; 集气罩+1套滤筒除尘器; 0.4392kg/a; 0.0024; 0.0007; 120; 5.4; 均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 锡及其 化合物; 6.79kg/a; 0.1387kg/a; 0.0007; 0.0002; 8.5; 0.48. 铅及其 化合物; 5.88kg/a; 0.1287kg/a; 0.0007; 0.0002; 0.7; 0.0056. 真空浸渍废气; 非甲烷 总烃; 22.35t/a; 设备配套冷凝装置+气旋塔+工业油烟净化器; 1.12t/a; 12.04; 0.24; 50; /; 满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1表面涂装行业标准. 喷漆线废气; 颗粒物; 12.76t/a; 气旋塔+干式过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧; 1.28t/a; 5.001; 0.275; 120; 5.4; 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控 制标准》（DB61/T 1061-2017）表1表面涂装行业标准，喷漆线非甲烷总烃产生速率为8.67kg/h＞2kg/h，去除效率为90%＞80%，满足最低去除效率要求. 苯; 0.0039t/a; 0.0004t/a; 0.0015; 0.000084; 1; /. 甲苯; 2.35t/a; 0.235t/a; 0.922; 0.0507; 5; /. 二甲苯; 1.666t/a; 0.196t/a; 0.768; 0.0422; 15; /. 非甲烷 总烃; 40.24t/a; 4.02t/a; 15.77; 0.867; 50; /. 喷锌 废气; 颗粒物; 0.329t/a; 1套滤筒除尘器+1套旋风除尘器; 0.053t/a; 2.2; 0.011; 120; 5.4; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 填充及静置 废气; 非甲烷总烃; 0.367t/a; 密闭收集+二级活性炭吸附; 0.084t/a; 0.73; 0.018; 120; 15.6; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织; /; 颗粒物; 0.26t/a; 密闭车间墙体阻挡，定期清扫; 0.078t/a; /; 0.093; 1; /; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 锡及其 化合物; 1.42kg/a; 0.43kg/a; /; 5.34×10-6; 0.24; /. 铅及其 化合物; 1.21kg/a; 0.36kg/a; /; 1.66×10-3; 0.006; /. 非甲烷 总烃; 0.885t/a; 0.885t/a; /; 1.13; 4（厂界内）; /; 非甲烷总烃厂界内满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2 表面涂装行业标准，苯、甲苯、二甲苯满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3 浓度限值。 非甲烷总烃厂界外满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 1.19; 10 （厂界外）; /. 苯; 0.00008t/a; 0.00008t/a; /; 未检出; 0.1; /. 甲苯; 0.048t/a; 0.048t/a; /; 未检出; 0.3; /. 二甲苯; 0.04t/a; 0.04t/a; /; 0.0081; 0.3; /. 废水; 综合废水; 产生量; 2298t/a; 排入厂区化粪池，最终通过市政管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理; 2298t/a; /; /; /; /. COD; 0.455t/a; 0.455t/a; /; /; /; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. BOD5; 0.45t/a; 0.45t/a; /; /; /. SS; 0.57t/a; 0.57t/a; /; /; /. NH3-N; 0.04t/a; 0.04t/a; /; /; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 A 级标准. TN; 0.018t/a; 0.018t/a; /; /; /. TP; 0.09t/a; 0.09t/a; /; /; /. 固废; 员工办公; 生活垃圾; 3t/a; 由环卫部门清运; /; /; /; /; /. 生产过程; 废边角料; 317.8t/a; 外售综合利用; /; /; /; /; /. 废元件; 1.4t/a; /; /; /; /; /. 废聚丙烯膜; 4.51t/a; /; /; /; /; /. 焊接工序; 焊渣; 0.01t/a; /; /; /; /; /. 喷锌工序; 锌渣; 10.7t/a; 交由厂家回收利用; /; /; /; /; /. 滤芯更换; 废滤芯; 0.1t/a; 外售综合利用; /; /; /; /; /. 危险废物; 喷漆工序; 漆渣（含漆桶）; 53.2t/a; /; /; /; /; /. 生产过程; 废沾染物（废含油抹布、沾染油渍的纸板、沾染油渍的零件等）; 64.4t/a; /; /; /; /; /. 真空浸渍、喷淋塔; 废油水; 122.52t/a; /; /; /; /; /. 树脂填充及静置; 废聚氨酯桶; 1.08t/a; /; /; /; /; /. 废聚氨酯; 1.86t/a; /; /; /; /; /. 废气治理; 废活性炭; 2.16t/a; /; /; /; /; /. 废过滤棉; 5t/a; /; /; /; /; /. 废催化剂; 2.8t/a; /; /; /; /; /. 设备维护; 油泥; 0.14t/a; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 4、与项目有关的原有污染问题 根据现场调查，现有项目产生的废滤芯（焊接工序）中含有铅及其化合物，属于有毒有害物质，根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于行业来源为HW49非特定行业900-041-49的危险废物，现状为集中收集后外售处理，不符合环保要求。要求建设单位集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交由西宏恩等离子技术有限责任公司处置。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区。项目常规污染物采用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《环保快报》中附表4（2023年1月-12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表）中西咸新区相关统计数据。 所在区域SO2年平均质量浓度、NO2、CO第95百分位数日平均浓度和满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3第90百分位数8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明本改扩建项目所在区域为不达标区域。 （2）区域特征污染物质量达标情况 本改扩建项目特征污染物主要为TSP、非甲烷总烃、铅及其化合物及锡及其化合物。本次直接引用《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书》中监测数据。 非甲烷总烃、锡及其化合物小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》；铅、TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 本次改扩建项目所在区域大气环境现状具体详见大气环境专项评价。 二、声环境质量现状 项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，根据现场实际踏勘，项目厂界外周围50m范围内无声环境敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量监测及评价。 三、生态环境质量现状 项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 四、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 五、地下水环境质量现状 本次属于改扩建项目，地下水环境污染途径主要为废水、危险废物、化学品垂直渗漏，针对危废贮存库、危化库、电容器介质间、生产车间真空浸渍后清洗工序区域、给排水管等重点防渗区，建设单位已采取较为完善的防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7 cm/s，针对生产车间其他区域等一般防渗区，建设单位已采取较为完善的防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1×10-7 cm/s，切断了污染源与地下水的联系通道，本次不对地下水环境进行监测。 六、土壤环境质量现状 由于本改扩建项目焊接工序会产生铅及其化合物，针对项目周围土壤环境质量现状情况，本次引用《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书》中监测数据作背景值，引用点位及检测数据详见表3-1、3-2，引用点位详见图3-1。 表3-1 土壤检测数据引用点位情况一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测单位; 备注. 土壤; 西安日立能源电力电容器有限公司占地范围内; 表层样点1#; 0-0.2m; 铅; 2021.11.23; 陕西泽希监测服务有限公司; 所引用数据监测时限在3年之内，引用点位位于西安日立能源电力电容器有限公司厂区内外，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）中相关要求，引用数据可行. 柱状样点2#; 0-0.5m; 铅. 0.5-1.5m. 1.5-3m. 柱状样点3#; 0-0.5m. 0.5-1.5m. 1.5-3m. 柱状样点4#; 0-0.5m. 0.5-1.5m. 1.5-3m. 西安日立能源电力电容器有限公司占地范围外; 表层样点5#; 0-0.2m; 铅. 表层样点6#; 0-0.2m; 铅. 图3-1 土壤监测点引用图 表3-2 土壤引用点位监测数据一览表 监测项目; 监测结果; 评价 标准; 达标情况. 占地范围内; 占地范围外. 2#（柱状）; 3#（柱状）; 4#（柱状）; 5#（表层）; 1#（表层）; 6#（表层）. 铅(mg/kg); 41; 48; 53; 39; 33; 43; 800; 达标. 由表3-2可知，本改扩建项目周边（西安日立能源电力电容器有限公司占地范围内）2#、3#、4#柱状样点，5#表层样点，占地范围外西安日立能源电力电容器有限公司占地范围外1#、6#表层样点土壤监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，项目周边无自然保护区、饮用水源地保护区、森林公园、文物景观等环境敏感点。根据现场勘探，项目50m范围内无声环境保护目标。项目500m范围内保护目标见表3-3，评价范围及保护目标见附图5《项目评价范围及保护目标图》。 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环境保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境 空气; 108.7949982; 34.3204002; 西贺村; 居民，476人; 环境空气二类区; NW; 229. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气：运营期产生的颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物有组织及无组织排放、非甲烷总烃有组织排放及非甲烷总烃厂界外无组织排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。非甲烷总烃厂界内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中相关要求。 2、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准。 3、废水：运营期废水主要为生活污水，生活污水经园区化粪池处理后，排入西安市第六再生水厂处理。生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 污染物排放标准限值见表3-4。 表3-4 污染物排放标准限值一览表 类型; 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准限值. 最高允许排放速率; 最高允许排放浓度. 排气筒; 二级. 废气; 颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 有组织; 19m; 5.4kg/h; 120mg/m3. 无组织; /; /; 1.0mg/m3. 锡及其化合物; 有组织; 19m; 0.48kg/h; 8.5mg/m3. 无组织; /; /; 0.24mg/m3. 铅及其化合物; 有组织; 19m; 0.0056 kg/h; 0.7mg/m3. 无组织; /; /; 0.006mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 19m; 15.6kg/h; 150mg/m3. 无组织; /; /; 4mg/m3. 备注：本次改扩建项目排气筒高19m，通过外推法计算出有组织排放速率。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织（厂区内）; /; /; 6mg/m3. /; /; 20mg/m3. 废水; 生活污水《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 6-9（无量纲）. COD; 500mg/L. BOD5; 300 mg/L. SS; 400mg/L. 石油类; 15 mg/L. 氨氮; 45mg/L. 总氮; 70mg/L. 总磷; 8mg/L. 噪声; 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; LAeq; 3类标准; 昼间65dB. 夜间55dB. 固体 废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，项目建议总量控制因子为：化学需氧量、氨氮。项目控制指标如下表3-5所示： 表3-5 项目总量控制指标一览表 类别; 污染物名称; 现有项目指标; 本次改扩建项目新增指标; 本次改扩建项目建成后全厂指标. 废水; 化学需氧量; 0.455t/a; 0.107t/a; 0.562t/a. 氨氮; 0.04t/a; 0.0095t/a; 0.0495t/a. 废气; 非甲烷总烃; 6.109t/a; 0.8t/a; 6.909t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，西安日立能源电力电容器有限公司现有厂区内，依托现有生产厂房、办公楼及其他辅助设施等进行生产，不新增占地，亦不新增土建内容。 本改扩建项目施工过程主要表现为机械设备的安装、调试以及部分现有设备拆除，施工规模较小，且在厂区现有厂房内进行，对周围环境影响较小。据调查，距离最近的保护目标为项目西北侧的西贺村，直线距离229m，距离较远，不会造成扰民现象的发生。本项目安装过程产生的污染影响均为短期可逆影响，随着施工结束其影响随之消失。为进一步减轻对周围环境的影响，评价提出如下防治措施： 1、废气防治措施：在施工安装过程，对部分局部扬尘产生点加强洒水，抑制扬尘的产生。 2、施工期废水污染防治措施：施工期间废水主要为设备安装人员产生的少量生活污水，可依托现有化粪池收集处理后进入西安市第六再生水厂处理达标后排放。 3、施工期噪声污染防治措施：设备安装调试设备在昼间进行，除特殊情况禁止夜间安装、调试，以最大限度减轻设备安装、调试噪声对周围环境的影响。 4、固体废物污染防治措施：设备安装时产生的废包装，要求及时清理运往指定地点处理；生活垃圾主要为施工人员日常生活产生，分类收集后统一运往环卫部门处理。针对拆除的旧设备，外售综合利用。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本次改扩建项目运营过程产生的废气主要为喷锌工序产生的喷锌废气（颗粒物），焊接工序（芯子总装，盖子焊接）产生的焊接烟尘（颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物）以及树脂填充及静置工序产生的填充及静置废气（非甲烷总烃）。各工序废气处理设施及排放情况详见表4-1，具体核算过程及影响分析详见大气专章。 表4-1 本次改扩建项目废气排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 防治措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 执行标准. 有组织排放; 1; 喷锌工序 （改建部分）; 颗粒物; 密闭收集设施（密闭间+密闭管道，收集效率95%）; 1套旋风除尘器，处理效率70%＋1套滤筒除尘器，处理效率99%; 依托现有排气筒（DA005，19m高）; 3.23; 0.016; 0.098; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 喷锌工序 （扩建部分）; 密闭收集设施（密闭间＋密闭管道，收集效率99%）; 净化设施（1套旋风除尘器，处理效率70%+1套滤筒除尘器，处理效率99%）; 排气筒（DA006，19m高）; 4.13; 0.043; 0.25. 2; 焊接烟尘 （盖子焊接）; 颗粒物; 1套集气罩（收集效率85%）; 依托现有1套滤筒除尘器（处理效率99%）; 依托现有排气筒（DA001，19m高）; 0.0036; 0.0000941; 0.00057. 焊接烟尘 （芯子总装）; 颗粒物; 1套可移动式集气罩（收集效率85%）. 锡及其化合物; 0.00008; 0.0000066; 0.00004. 铅及其化合物; 0.00008; 0.0000066; 0.00004. 3; 填充及静置工序; 非甲烷总烃; 5套密闭设施（收集效率95%）; 拆除替换现有二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）; 依托现有排气筒（DA001，19m高）; 3.45; 0.1; 0.60. 无组织排放; 4; 喷锌工序; 颗粒物; 密闭厂房墙体阻挡，定期清扫，处理效率70%; /; 0.30; 1.84; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 5; 焊接烟尘; 颗粒物. 锡及其化合物; /; 0.000035; 0.00026. 铅及其化合物; /; 0.000035; 0.00026. 6; 填充及静置工序; 非甲烷总烃; /; /; 0.029; 0.176; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 由表4-1可以看出，本次改扩建项目颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物、非甲烷总烃均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。本次改扩建项目大气环境影响评价详见大气环境专项评价。 |
| --- | --- |

|  | 二、废水 1、废水源强计算 本次改扩建项目生产运营过程产生的污水仅为新增职工生活污水，根据建设单位提供资料，本次改扩建项目新增员工60人，均不提供食宿，根据前文分析，新增员工生活用水为476.71t/a（1.64t/d）。生活污水产生系数取0.8，则员工生活污水产生量为381.37t/a（1.32t/d）。 生活污水中主要污染因子及污染负荷为COD400mg/L、BOD5220 mg/L、SS250mg/L、氨氮25 mg/L、总磷6 mg/L、总氮45 mg/L。生活污水排入现有化粪池处理后（容积为50m3）后排入市政污水排水管网，进入西安第六污水处理厂进一步处理达标。 表4-2 生活污水产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物 产生情况; 治理设施; 废水排放量 /t/a; 污染物 排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生量 /t/a; 产生 浓度 mg/l; 治理设施; 治理工艺; 治理 效率 %; 是否为可行技 术; 排放量 /t/a; 排放浓度mg/l. 生活污水; COD; 0.191; 400; 依托现有化粪池; 沉淀; 30; 是; 381.37; 0.107; 280; 间接排放; 西安市第六再生水厂; 连续稳定排放. BOD5; 0.105; 220; 20; 0.067; 176. SS; 0.119; 250; 40; 0.06; 150. NH3-N; 0.012; 25; 0; 0.0095; 25. 总磷; 0.0029; 6; 0; 0.0023; 6. 总氮; 0.021; 45; 0; 0.017; 45. 对照4-2可知，本次改扩建项目生活污水依托现有化粪池（50m3）处理后，COD、BOD5、SS可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、NH3-N、总磷、总氮可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。目前污水管网已接通，生活污水通过现有化粪池处理，经市政管网最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 根据建设单位提供资料，现有项目生活污水排放量为2298m3/d（7.92m3/d）本次改扩建项目建成后年排放生活污水将增至2679.37m3/d（9.24m3/d），现有化粪池容积为50m3，可以满足本次改扩建项目实施后生活污水处理要求。 2、西安第六再生水厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以 A2/O为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3/d 及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余 5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团 范围内的生产废水和生活污水，服务面积约 3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本次改扩建项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，本次改扩建项目实施后，将新增生活污水381.37m3/a（1.32m3/d），全厂废水排放量将增至2679.37m3/a（9.24m3/d）。 综合废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求（根据西安市典型污水厂智能云平台https://emes.xauat.edu.cn/wscypt/dxwscqk/xasdlwsclc_lcb_.htm，西安市第六污水处理厂设计进水水质指标为：COD470mg/L、BOD5230mg/L、SS300mg/L、NH3-N36mg/L、总氮50mg/L、总磷5mg/L），且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，排水排入后对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的影响较小。故依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 3、废水排放口基本情况及监测计划 （1）废水排放口基本信息 本项目废水排放口基本信息详见表4-3、表4-4。 表4-3废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 编号; 设施 名称; 工艺. 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等; 西安市第六再生水厂; 连续稳定排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放车间或车间处理设施排放口. 表4-4 废水间接排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度，纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 108°48′9.285″, 34°18′54.234″; 381.37t/a; 西安市第六再生水厂; 连续稳定排放; /; 西安市第六再生水厂; COD、BOD5、SS、NH3-N等; COD：50；BOD5：10； SS：10； NH3-N：5 总磷：0.5 总氮：15. （2）监测计划 本次改扩建项目属于电容器及其配套设备制造行业，本改扩建项目所属行业暂未发布相关排污许可证申请与核发技术规范，因此本次监测计划参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2018）执行，纳入现有监测计划内，具体见表4-5。 表4-5排放口设置情况及监测要求一览表 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求; 备注. 编号及名称; 类型; 监测 点位; 监测因子; 监测 频次; 纳入现有项目监测计划. DW001; 一般排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 废水总排口; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 1次/年. 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本次改扩建项目噪声主要来源于喷锌机、焊接机器人等机械设备噪声，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及设备厂家提供资料，噪声源强介于75-90分贝之间。 2、预测方案 由于本次属于改扩建项目，将以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 3、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)推荐点声源预测模式。 |
| --- | --- |

|  | 4、预测结果 表4-6 本次改扩建项目新增设备噪声传至厂界预测结果一览表 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 1m级声压级Leq（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级 /dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外距离/m. # x; # y; # z; # 东; # 南; # 西; # 北; # 东; # 南; # 西; # 北; # 东; # 南; # 西; # 北. # 1; # 现有生产车间; # 喷锌机; # 3台; # 85; ①选用低噪设备； ②车间内布置； ③基础减振、车间隔声； ④定期维护，保养； ⑤风机布置在通风管内，同时进出口安装消声设施；; # 120; # 70; # 1.5; 22; # 70; # 120; # 25; 63; 53; 48; 62; # 20; # 50; # 66; # 52; # 28. # 2; # 焊接机器人; # 2台; # 80; # 110; # 47; # 1.5; 32; # 47; # 110; # 48; 53; 50; 42; 49; # 20; # 50; # 66; # 52; # 28. # 3; # 树脂填充及静置设备; # 5台; # 75; # 106; # 68; # 1.5; 36; # 68; # 106; # 67; 51; 45; 41; 45; # 20; # 50; # 66; # 52; # 28. # 4; # 风机; # 3台; # 90; # 105; # 86; # 1.5; 37; # 86; # 105; # 9; 64; 56; 55; 76; # 20; # 50; # 66; # 52; # 28. |
| --- | --- |

|  | 表4-7 本次改扩建项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物 名称; 名称; 贡献值. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 现有生产车间; # 喷砂机; 33; 27; 25; 35. 2; # 焊接机器人; 25; 22; 19; 25. 3; # 树脂填充及静置设备; 24; 20; 19; 23. 4; # 风机; 36; 31; 31; 43. # 合计贡献值; # 昼间; 38; 42; 42; 46. # 夜间; 38; 42; 42; 46. # 现有项目厂界贡献值; # 昼间; 54; 55; 58; 55. # 夜间; 44; 44; 47; 46. # 预测值; # 昼间; 54; 55; 58; 55. # 夜间; 45; 46; 48; 49. # 标准值; # 昼间; 65; 65; 65; 65. # 夜间; 55; 55; 55; 55. 由表4-7可看出，本次改扩建项目建成后，噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，新增设备噪声叠加现有设备噪声（背景值以《西安日立能源电力电容器公司电力电容器生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告中厂界噪声计）后东南西北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类排放标准，对周围环境影响较小。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定监测计划，纳入现有监测计划内，项目噪声监测计划见表4-8。 表4-8 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测地点及频次; 执行标准; 备注. 污染源 监测; 噪声; - 监测项目：LAeq； - 监测频率：1季度1次； （3）监测点：厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类排放标准; 纳入现有监测计划内. 四．固体废物 本次改扩建项目主要固体废物为生活垃圾、废聚丙烯膜、锌渣、焊渣、废元件、废滤芯、废沾染物（废润滑油及含油抹布）、废聚氨酯桶、废聚氨酯、废活性炭等。 1、废物产排情况及处置措施 （1）生活垃圾 本次改扩建预计新增员工60人，类比现有生活垃圾产生量3t/a，预计新增生活垃圾0.64t/a，则项目建成后全厂生活垃圾产生量为3.64t/a。 此类废物属于《固体废物分类与代码名录》中行业来源为SW64其他垃圾-非特定行业900-099-S64。 （2）一般固废 ①废聚丙烯膜 干式电容器元件生产过程中会产生废聚丙烯膜，类比现有项目统计数据预计新增18.93t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，属于行业来源为SW59其他工业固体废物-非特定行业900-099-S59。 ②锌渣 项目喷锌工序除尘设施产生锌渣，根据污染物总量核算总计约120.45t/a，定期由厂家回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》，属于行业来源为SW59其他工业固体废物-非特定行业900-099-S59。 ③焊渣 - 焊接过程中产生会产生少量焊渣，类比现有工程统计数据0.01t/a，预计新增产生量为0.0055t/a，根据建设单位提供资料，焊接过程中铅锡焊料焊接温度仅达到熔化温度（183℃左右），不会超过铅锡焊料的氧化温度（320℃左右），无铅的氧化物产生，因此焊渣主要成分与铅锡焊料成分基本一致，主要为铅、锡等，因此属于一般废物,定期交由西安贵君再生资源有限责任公司资源化利用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于行业来源为SW59其他工业固体废物-非特定行业900-099-S59。 ④废滤芯（喷锌工序） 根据建设单位提供资料，滤芯需定期进行替换，1年更换1次，本次改扩建项目实施后喷锌工序废滤芯产生量为0.1t/a，收集后定期外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于行业来源为SW59其他工业固体废物-非特定行业废过滤材料900-009-S59。 ⑤废元件 根据建设单位提供资料，项目元件试验工序会有废元件产生，类比现有项目产生量，预计新增废元件5.38t/a，收集后定期外售。根据《固体废物分类与代码目录》，属于行业来源为SW59其他工业固体废物-非特定行业900-099-S59。 （3）危险固废 ①废沾染物（废润滑油及含油抹布） 本次改扩建项目设备维护和保养过程中会产生少量的废润滑油和含油抹布，根据建设单位提供资料，预计新增产生量为0.25t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021）中编号为HW08的危险废物，危险废物代码为“900-214-08 ”，含油抹布属于编号为HW49的危险废物，代码为“900-041-49”。危废贮存库暂存，定期交由陕西宏恩等离子技术有限公司处理处置。 ②废聚氨酯及废聚氨酯桶 本次改扩建项目树脂填充及静置过程中会产生废聚氨酯及废聚氨酯桶（包括废聚氨酯灌封胶A剂包装桶以及B剂包装桶），根据建设单位提供资料，预计新增废聚氨酯6.24t/a，废聚氨酯桶7.71t/a。废聚氨酯属于《国家危险废物名录》（2021 版）中HW13非特定行业，废物代码为“900-014-13” 废聚氨酯桶属于《国家危险废物名录》（2021 版）HW49 非特定行业，废物代码为 “900-041-049”。暂存于危废贮存库内，定期交由陕西宏恩等离子技术有限公司处理处置。 ③废活性炭 本次改扩建项目填充及静置废气处理过程中会产生废活性炭，1t活性炭可吸收0.25t有机废气，根据源强核算，本次改扩建项目新增处理有机废气2.44t/a，则本次改扩建项目预计新增废活性炭12.2t/a。根据建设单位提供资料，由于现有活性炭吸附箱尺寸偏小，本改扩建项目实施后活性炭更换频次较高，后期设计将严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关技术要求，对活性炭吸附箱进行更换。更换的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 版）代号 HW49 中的 “900-039-49”，VOCs 处理过程产生的废活性炭，暂存于危废贮存库，定期交由陕西宏恩等离子技术有限公司处理处置。 ④废滤芯 根据建设单位提供资料，除尘灰全部被收集在废滤芯内，随废滤芯的方式进行处理，不产生除尘灰，滤芯需定期进行替换，1年更换1次，本次改扩建项目实施后焊接工序废滤芯产生量为0.3t/a，由于滤芯中含有铅及其化合物属于有毒有害物质，根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于行业来源为HW49非特定行业900-041-49的危险废物。要求建设单位集中收集后，暂存于危废贮存库，定期交由西宏恩等离子技术有限公司处理处置。 表4-9 一般固体废物产排情况一览表 产污环节; 职工生活; 生产过程; 喷锌过程; 元件试验; 喷锌工序; 焊接工序. 名称; 生活垃圾; 废聚丙烯膜; 锌渣; 废元件; 废滤芯; 焊渣. 属性; 900-099-S64; 900-099-S59; 900-099-S59; 900-099-S59; 900-099-S59; 900-099-S59. 有毒有害物质; /; /; /; /; /; /. 物理属性; 固态; 固态; 固态; 固态; 固态; 固态. 环境危害特性; /; /; /; /; /; /. 新增处置量; 0.64 t/a; 18.93t/a; 120.45t/a; 5.38t/a; 0.1t/a; 0.0055t/a. 贮存方式; 垃圾桶; 一般固废暂存处暂存. 利用处置方式; 环卫部门清运处置; 定期外售; 由厂家定期回收; 定期外售; 由厂家回收利用; 交由西安贵君再生资源有限责任公司资源化利用. 建成全厂处置量; 3.64t/a; 23.44t/a; 120.45t/a; 6.78t/a; 0.1t/a; 0.0155t/a. 环境管理要求; 定期清理及时转运，禁止乱堆乱放. 表4-10 危险废物产排情况一览表 产污环节; 设备维护; 填充及静置工序; 填充及静置废气处理工序; 焊接工序. 名称; 废沾染物（废润滑油及含油抹布）; 废聚氨酯; 废聚氨酯桶; 废活性炭; 废滤芯. 属性; 危险废物900-214-08 900-041-49; 危险废物900-014-13; 危险废物900-041-049; 危险废物900-039-49; 危险废物900-041-49. 有毒有害物质; 润滑油; 聚氨酯; 非甲烷总烃; 铅及其化合物. 物理属性; 固态; 固态; 固态; 固态. 环境危害特性; T/In; T; T; T. 新增处置量; 0.25t/a; 6.24t/a; 7.71t/a; 12.2t/a; 0.3 t/a. 贮存方式; 依托现有危废贮存库. 利用处置方式; 定期交由陕西宏恩等离子技术有限公司处理处置. 建成全厂处置量; 64.65t/a; 8.10t/a; 8.79t/a; 14.36 t/a; 0.38t/a. 环境管理要求; 定期交由陕西宏恩等离子技术有限公司处理处置. 2、危废处理依托可行性分析 根据验收报告，现有项目危废贮存库位于厂房西侧，建筑面积168.84m2，危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求进行设置，并进行了区域划分，地面、墙裙及墙角做了防渗处理，设置有托盘，符合防雨淋、防渗漏、防流失措施。企业制定并张贴有危险废物管理制度，设置有负责人，双人双锁严格管理。 表4-11 现有危废贮存库照片 危废贮存库标识标牌; 危废贮存库地面防渗. 防渗托盘; 危废收集桶. 现有项目危废贮存库建设符合环保要求，设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，已签订危废处置协议（详见附件9），同时本次改扩建项目不新增危险废物种类，现有危废贮存库面积168.84m2，可以满足新增危险废物贮存要求，因此本次改扩建项目依托现有危废贮存库暂存可行。要求与建议：建设单位须定期联系陕西宏恩等离子技术有限公司处理处置拉运，不得将危险废物随意堆置于危废贮存库以外的区域。 综上所述，本扩建项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 五、地下水环境影响和保护措施 1、项目地下水污染源、污染物类型及污染途径 表4-12 本扩建项目地下水环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 污染途径; 全部污染物指标a. 化粪池及管线; 污水垂直入渗; COD、氨氮、总磷、总氮. 危废贮存库; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃. 2、项目地下水污染防控措施 项目结合污染源、污染物类型及污染途径，参照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中分区防控的要求，建设单位已经采取的措施详见表4-13： 表 4-13 地下水污染防控措施一览表 名称; 防渗区域 及部位; 防渗分区等级; 已经采取的防渗措施; 以新带老措施. 化粪池及管线; 化粪池池底、池壁; 重点; 钢构池体; /. 危废贮存库; 地面、裙角; 重点; 10-15cm的抗渗混凝土硬化层+表面刷涂2mm厚树脂漆，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中要求; /. 根据表4-13，针对各污染单元，建设单位已经采取了较为完善的防治措施，将切断污染源与地下水联系通道，对地下水污染影响较小。 六、土壤环境影响和保护措施 1、影响类型及途径 本项目属于污染影响型建设项目，对土壤的环境影响主要在运营期，可能的影响方式为大气沉降及垂直入渗，影响源及污染因子主要为焊接工序产生的铅等重金属因子、危险废物贮存库废油（石油烃）等。建设项目土壤环境影响类型与影响途径详见表4-14。 表4-14 建设项目土壤环境影响类型与影响途径一览表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 2、影响源及影响因子识别 根据工程分析，本项目土壤环境影响源及影响因子见表4-15： 表4-15污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表 工艺流程/节点; 污染途径; 特征因子. 焊接工序; 大气沉降; 铅. 危废贮存库; 垂直入渗; 石油烃. 由于危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗处理，将切断下渗途径。因此本次评价仅分析大气沉降对土壤的影响。 3、现状土壤类型 本项目位于陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号，经查《国家土壤信息平台》（http://www.soilinfo.cn），项目所在区域土壤为长安潮泥土。 表4-16 土壤类型信息一览表 土类名称; 长安潮泥土. 土纲名称; 潮土. 土类描述; 属脱潮土亚类脱潮壤土土属，主要分布在陕西省西安、咸阳、宝鸡等市境内的渭河、泾河、灞河、皂河的河漫滩和一级阶地。该土种母质为冲积物，质地均一，通体为粘壤土，粘粒含量15％一22％，粉砂粒33％一42％。地下水位多在3m以下，土体受地下水升降作用的影响微弱，剖面中仍残留有锈纹锈斑，黏壤土，块状结构，根少，有多量锈纹锈斑，石灰反应强。 该土种土体深厚，质地砂粘适中，耕性好，通透性好，宜于精耕细作，土性暖，易发苗. 4、预测与评价 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： 式中： ——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。本项目运营过程产生的主要污染因子为铅。沉降量按AERSCREEN模型估算的最大落地浓度0.0003mg/m3考虑，项目土壤评价范围按厂区占地范围外扩200m，其面积为36.89hm2，深度取0.2m，则建成后全厂Is铅0.02g。 ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）P17页附录E中E.1.2 一般方法和步骤“涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量”，本项目对土壤影响主要为大气沉降影响，因此本项目不考虑输出量，Ls取0。 ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质径流排出的量，g；根据上文描述，本项目不考虑输出量，Rs取0. ——表层土壤容重，kg/m3；经实验室测定为1.3×103 kg/m3； A——预测评价范围，m2；368900m2； D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整； n——持续年份，a，取10年。 b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式： 式中： ——单位质量土壤中某种物质的现状值，mg/kg； S——单位质量土壤中某种物质的预测值，mg/kg。 按照以上公式及参数计算为： 表4- 17 土壤预测参数一览表 参数 数值; Is（g）; Ls（g）; Rs（g）; （kg/m3）; A（m2）; D（m）; n（a）. 0.02; 0; 0; 1.3×103; 368900; 0.2; 10. ΔS（mg/kg）; 0.0000021. Sb（mg/kg）; 未检出. S（mg/kg）; 0.0000021. 根据表4-17可知，铅贡献值为0.0000021mg/kg，叠加铅现状值未检出，能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。综上分析，本项目铅的土壤污染物预测浓度远小于该筛选值，因此，项目大气沉降对土壤影响较小。 5、保护措施与对策 （1）源头保护措施 ①确保生产运营过程各类环保设施，尤其是焊接工序收尘、处理设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 ②加强库房内物料的包装方式，防止因包装破损导致物料泄漏，影响土壤环境。 （2）监测计划 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开信息内容。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）项目跟踪监测土壤设置个监测点，监测计划表见表4-18： 表4-18项目土壤跟踪监测计划一览表 监测 点位; 位置; 样点类型; 土壤监测因子; 备注. 1#; 生产车间西侧; 表层样点; 铅、石油烃; 项目厂址范围内，纳入现有项目监测计划. 备注：表层样应在0~0.2m取样. 七、环境风险影响和保护措施 1、厂区危险物质及分布情况 本次改扩建项目涉及的危险物质主要为聚氨酯灌封胶A剂、聚氨酯灌封胶B剂、废润滑油、废活性炭等，主要储存于原料库及危废贮存库。 根据建设单位提供资料及对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次改扩建项目涉及的突发环境事件风险物质，主要为废润滑油，暂存于危废贮存库内，本次改扩建项目各风险物质最大储存量及Q值计算详见下表： 表4-19 风险物质贮存情况及临界量比值计算 序号; 风险物质名称; 临界量（t）; 本次改扩建项目最大存在量（t）; 比值. 1; 废润滑油; 2500; 0.25; 0.0001. 合计; 0.0001. 由表4-19可以看出，本次改扩建项目Q值等于0.0001＜1，属于简单分析。由于现有项目涉及的风险源分布、影响途径及风险防控措施等已在《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书》中进行了评估（具体按照《西安ABB电力电容器有限公司电力电容器生产线建设项目环境影响报告书》及环评批复中要求执行），本次主要结合现有实际风险防控措施提出进一步改进措施。 2、环境风险防范措施 ⑴厂区已经采取的措施； ①公司配备有环保管理机构及专业人员，厂区制定有工作场所应急疏散图，对泄漏物料尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火机会，一旦发生火灾、爆炸，尽快使用已有消防设施予以扑救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。 ②厂区配套有橡胶手套，防毒物渗透工作服、化学安全防护眼镜，现场设置有洗眼器和喷淋设施。 ③厂区储备有足够数量的应急物资，如灭火器、沙土、消防毯、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ④各类库房（油漆库、化学品库、危废贮存库等）及车间均设置了禁烟、禁明火等标识。 ⑤各类库房、危废贮存库均采取了严格的防渗措施。 ⑥厂区设置有1座事故水池，事故状态下产生的消防废水通过废水收集系统最终进入事故水池，收集后委托专业单位处置，不外排。 ⑦企业编制有突发环境事件应急预案，并取得了备案（备案编号为610163-2023-036-L，见附件12）。 ⑧厂区编制有正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗，定期进行安全活动，增强员工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施，避免因严重操作失误而造成的事故。 由于本改扩建项目的实施，除突发环境事件应急预案需重新修编外，厂区已采取的工程及管理措施等均可依托。为进一步减轻风险影响，评价提出需进一步加强风险防范及管理，建议采取的措施如下： ①进一步加强对危化品供应商的环境管理，在服务协议中要明确包装、运输和装卸等过程中的安全要求及环保要求。 ②承担运输任务的单位应具有运输危险化学品的相应资格，车辆应有危险运 输许可证，司机、押运员有上岗证；而且应严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输。 ③运输容器由定点单位生产，经检测、检验合格后方可使用。 ④运输危险化学品的车辆后部安装告示牌，告示牌上标明危险化学品的名称、种类、罐体容积、最大载质量、施救方法、企业联系电话。 ⑤危险化学品公路运输通行证由公安部门核发，并对危险化学品道路运输安全实施监督。 ⑥运输车辆配备足够的堵漏、灭火等事故应急处理器材。 ⑦危废贮存库内配备包装袋，若发现危险废物包装物破损，及时将破损的废物整袋装入新的包装袋中。 ⑧加强巡检，建设单位必须加强巡检，如果出现库房、暂存间等防渗层老化甚至破裂事故，必须及时修复，严防污染物长时间渗漏，杜绝事故隐患。 ⑨及时修编突发环境事件应急预案，并定期演练。 八、电磁辐射影响和保护措施 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不进行电磁辐射影响分析。 九、环保投资估算 项目投资25000万元，环保投资56.5万元，占比0.23%。项目的环保设备及投资情况见表4-20： 表4-20 环境保护投资估算一览表 类别; 环保设施; 数量; 投资 （万元）. 废气; 喷锌废气; 滤筒除尘器（处理效率99%）; 拆除替换1套，新增1套; 20. 旋风除尘器（处理效率70%）; 拆除替换1套，新增1套; 15. 19m高排气筒（DA005）; 依托现有; /. 19m高排气筒（DA006）; 新增1根; 10. 密闭间; 新增3间; 纳入工程款. 风机; 新增1台; 0.5. 焊接烟尘; 集气罩（收集效率85%）; 新增2套; 5. 风机; 新增1台; 0.5. 滤筒除尘器（处理效率99%）; 依托现有; /. 19m高排气筒（DA001）; 依托现有; /. 填充及静置废气; 密闭收集（收集效率99%）; 新增5套; 纳入工程款. 风机; 新增1台; 0.5. 二级活性炭吸附装置（处理效率79.75%）; 依托现有; /. 19m高排气筒（DA001）; 依托现有; /. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池（50m3）; /; /. 噪声; 机械设备噪声; ①选用低噪设备； ②车间内布置； ③基础减振、车间隔声； ④风机布置在通风管内，同时进风、出风口安装消声设备； ⑤定期维护，保养； ⑥空压机布置在空压机房内。; 部分依托，部分新增; 5. 固体废物; 生活垃圾; 园区内设置有垃圾箱，分类收集后定期交由环卫部门处理; /; /. 废聚丙烯膜; 外售处理; /; /. 废元件; /; /. 废滤芯 （喷锌工序）; /; /. 锌渣; 由厂家回收利用; /; /. 焊渣; 定期交由西安贵君再生资源有限责任公司资源化利用; /; /. 危险废物（废润滑油及含油抹布、废聚氨酯桶、废活性炭、废滤芯）; 依托现有危废贮存库，面积168.84m2; /; /. 合计; /; 56.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 喷锌废气 |  | 颗粒物 | 改建部分： ①密闭收集设施收集（收集效率99%） ②1套旋风除尘器（处理效率70%）+1套滤筒除尘器（处理效率99%） ③依托现有排气筒DA005（19m） ④密闭厂房墙壁阻挡，定期清扫（处理效率70%） | 颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物有组织排放及无组织排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织排放厂界外执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，厂界内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 |
|  |  |  |  | 扩建部分： ①密闭设施收集（收集效率99%） 1套旋风除尘器（处理效率70%）+1套滤筒除尘器（处理效率99%） ③新增1根19m高排气筒（DA006） ④密闭厂房墙壁阻挡，定期清扫（处理效率70%） |  |
|  | 焊接烟尘 |  | 颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物 | ①芯子总装工序1套可移动式集气罩（收集效率85%）,盖子焊接工序1套集气罩（收集效率85%） ②依托现有1套滤筒除尘器（处理效率99%） ③依托现有排气筒DA001（19m高） ④密闭厂房墙壁阻挡，定期清扫（处理效率70%） |  |
|  | 填充及静置废气 |  | 非甲烷总烃 | ①密闭间收集（收集效率99%） ②依托现有活性炭吸附装置（处理效率79.75%） ③依托现有19m高排气筒（DA001） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 依托园区化粪池（50m3）。 | 生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 |  | Leq（A） | ①选用低噪设备； ②车间内布置； ③基础减振、车间隔声； ④进风、出风口安装消声设备； ⑤定期维护，保养。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 园区内设计有垃圾箱，分类收集后委托环卫部门处理，不会造成二次污染 |  | 无害化处置 |
|  | 一般固废 | 废元件 | 定期外售处理 |  |  |
|  |  | 废聚丙烯膜 |  |  |  |
|  |  | 废滤芯 （喷锌工序） |  |  |  |
|  |  | 锌渣 | 由厂家回收利用 |  |  |
|  |  | 焊渣 | 定期交由西安贵君再生资源有限责任公司资源化利用 |  |  |
|  | 危险废物 | 废沾染物 | 依托现有危废贮存库暂存，定期交陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置。 |  | 安全处置 |
|  |  | 废聚氨酯桶 |  |  |  |
|  |  | 废聚氨酯 |  |  |  |
|  |  | 废滤芯 （焊接工序） |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对危废贮存库等进行分区防渗，切断污染源与地下水、土壤的联系通道，加强环保设施管理，防止出现非正常排放，导致污染物排放量增大。同时设置跟踪监测点，加强跟踪监测 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 需进一步加强的风险防范措施： ①进一步加强对危化品供应商的环境管理，在服务协议中要明确包装、运输和装卸等过程中的安全要求及环保要求。 ②承担运输任务的单位应具有运输危险化学品的相应资格，车辆应有危险运 输许可证，司机、押运员有上岗证；而且应严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输。 ③运输容器由定点单位生产，经检测、检验合格后方可使用。 ④运输危险化学品的车辆后部安装告示牌，告示牌上标明危险化学品的名 称、种类、罐体容积、最大载质量、施救方法、企业联系电话。 ⑤危险化学品公路运输通行证由公安部门核发，并对危险化学品道路运输安全实施监督。 ⑥运输车辆配备足够的堵漏、灭火等事故应急处理器材。 ⑦危废贮存库内配备包装袋，若发现危险废物包装物破损，及时将破损的废物整袋装入新的包装袋中。 ⑧加强巡检，建设单位必须加强巡检，如果出现库房、暂存间等防渗层老化甚至破裂事故，必须及时修复，严防污染物长时间渗漏，杜绝事故隐患。 ⑨及时修编突发环境事件应急预案，并定期演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、完善建设项目三同时制度及竣工验收制度，切实落实项目的各项污染防治措施，环保设施必须与生产工程同时设计、同时施工、同时投产，并在使用过程中加强管理，确保环保设施的运行率和净化效率，定期维护环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。 2、建设项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收合格后，方可投入生产或使用。 3、严格落实现有风险防范措施，并及时修编突发环境事件应急预案，并定期演练 4、自行监测计划 根据环评及排污许可要求开展自行监测，纳入现有监测计划。（包括监测单位、监测内容、监测计划、监测因子、监测频次及监测资料管理）自行监测计划见下表。 表5-1 企业自行监测表 类别; 监测项目; 产污环节; 监测频率; 监测点 位置; 控制标准. 废气; 无组织; 颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物; 焊接工序; 1次/年; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准. 非甲烷总烃; 填充及静置工序; 1次/年; 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 厂界外; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准. 有组织; 颗粒物; 喷锌工序; 1次/年; DA005/ DA006; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准. 颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物; 焊接工序; 1次/年; 与非甲烷总烃密闭管道汇总前监测点. 非甲烷总烃; 填充及静置工序; 1次/年; 与焊接烟尘密闭管道汇总前监测点. 废水; /; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 员工日常生活; 1次/1年; DW001; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; /; Leq（A）; 设备运行过程; 1次/季度; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类排放标准. 土壤; /; 铅、石油烃; /; 5年1次; 生产车间西侧; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准. 同时由于现有项目铅及其化合物排放浓度为2.28µg/m3，最大占标率达78%，为了确保最近敏感点西贺村铅及其化合物排放浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。本次环评建议建设单位在西贺村布置监测点，用于监测铅及其化合物浓度，监测频率为1年1次。 5、排污口规范化管理制度 根据《排污口规范化整治技术要求》和《污染源自动监控管理办法》及其他相关文件要求，建立排污口规范化管理制度，设置合规的排污口。 6、根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）的规定，应及时、如实地公开其环境信息，应当在单位内部建立环境信息公开制度，设专人负责环境信息公开的日常工作。 |

# 六、结论

本项目符合国家当前产业政策及相关管理政策、三线一单要求，选址基本合理，在认真落实各项污染控制措施后，该项目运营过程各项污染均能做到达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.411t/a | / | / | 2.1886t/a | 0.053t/a | 3.5466t/a | +2.1356t/a |
|  | 锡及其化合物 | 0.000569t/a | / | / | 0.0003t/a | / | 0.000869t/a | +0.0003t/a |
|  | 铅及其化合物 | 0.000489t/a | / | / | 0.0003t/a | / | 0.000789t/a | +0.0003t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 6.109t/a | / | / | 0.8t/a | / | 6.909t/a | +0.8t/a |
|  | 苯 | 0.00048t/a | / | / | / | / | 0.00048t/a | / |
|  | 甲苯 | 0.283t/a | / | / | / | / | 0.283t/a | / |
|  | 二甲苯 | 0.236t/a | / | / | / | / | 0.236t/a | / |
| 废水 | COD | 0.455t/a | / | / | 0.107t/a | / | 0.791t/a | +0.107t/a |
|  | NH3-N | 0.04t/a | / | / | 0.0095t/a | / | 0.0495t/a | +0.0095t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 3t/a | / | / | 0.64t/a | / | 3.64t/a | +0.64t/a |
|  | 废边角料 | 317.8t/a | / | / | / | / | 317.8t/a | / |
|  | 废元件 | 1.4t/a | / | / | 5.38t/a | / | 6.78t/a | +5.38t/a |
|  | 废聚丙烯膜 | 4.51t/a | / | / | 18.93t/a | / | 23.44t/a | +18.93t/a |
|  | 锌渣 | 10.7t/a | / | / | 120.45t/a | 10.7t/a | 120.45t/a | +109.75t/a |
|  | 焊渣 | 0.01t/a | / | / | 0.0055t/a | / | 0.0155t/a | +0.0055t/a |
|  | 废滤芯（喷锌工序） | 0.02t/a | / | / | 0.1t/a | 0.02t/a | 0.1t/a | +0.08t/a |
| 危险 废物 | 漆渣（含漆桶） | 53.2t/a | / | / | / | / | 53.2t/a | / |
|  | 废沾染物 | 64.4t/a | / | / | 0.25t/a | / | 65.65t/a | +0.25t/a |
|  | 废油水 | 122.52t/a | / | / | / | / | 122.52t/a | / |
|  | 废聚氨酯桶 | 1.08t/a | / | / | 7.71t/a | / | 8.79t/a | +7.71t/a |
|  | 废聚氨酯 | 1.86t/a | / | / | 6.24t/a | / | 8.10t/a | +6.24t/a |
|  | 废活性炭 | 2.16t/a | / | / | 12.2/a | / | 14.36t/a | +12.2/a |
|  | 废滤芯（焊接工序） | 0.08t/a | / | / | 0.3t/a | / | 0.38t/a | +0.3t/a |
|  | 废过滤棉 | 5t/a | / | / | / | / | 5t/a | / |
|  | 废催化剂 | 2.8t/a | / | / | / | / | 2.8t/a | / |
|  | 油泥 | 0.14t/a | / | / | / | / | 0.14t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①