# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 唐都纸品本册印制改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 西安唐都纸品有限责任公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年9月 |

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 唐都纸品本册印制改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2407-611203-04-01-557312 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张冲 | 联系方式 | 18991374724 |
| 建设地点 |  | 西咸新区沣东新城建章路168号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 108 度 50 分 11.26 秒，北纬 34 度 18 分 37.09 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2312本册印制 C2320装订及印刷相关服务 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 |  | 迁建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 4000 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.65 | 施工工期 | 1个月（2024.10.1-10.31） |
| 是否开工建设 |  | 否 是：目前设备已完成安装和调试，环保设施未更换 | 用地面积（m2） | 29076.67（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审批机关：西安市生态环境局 审批文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》，市环函〔2014〕20号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 表1-1 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 判定 结论. 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局，两带：周秦汉历史文化景观带、洋河景观风貌带，七板块：洋河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、阿房宫人文旅游板块、科技统筹示范板块、镐京田园都市板块、昆明池生态休闲板块。; 本项目位于沣东新城建章路168号，位于规划范围内。根据《西咸新 区-沣东新城分区规 划(2010-2020) 》，本项目规划用地性质为文物古迹用地，与现状不符，由于目前规划已过期，新的规划正在调整，暂未发布，且本项目土地已取得西安市未央区土地管理局用地批复(具体见附件3)。项目所在位置属于六村堡现代产业板块，本项目行业类别为印刷和记录媒介复制业，符合规划产业定位。; 符合. 六村堡现代产业板块：依托现有现代产业发展基础，整合区域内小型工业园，秉持“科技创新、绿色文明”的开发理念，优化综合环境，提升服务水平，以“建设内一流、国际先进的专业化、特色化生态产业园”的目标为主旨。重点发展高端制造产业、新材料、新技术研发业、精细化工业、仓储物流等产业为主的现代产业园区。. 《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》; 1.推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。2.大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 1.本项目运营期所用能源主要为电能，属于清洁能源。 2.本项目运营期非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关浓度限值，污染物排放均能达到国家控制标准。; 符合. - 1.实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 - 2.水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 1.本项目实施后，生产废水经污水处理装置处理后回用，不外排；生活污水经厂区内化粪池处理达标后排入市政污水管网。 2.本项目属于印刷和记录媒介复制业，不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 项目选用低噪声设备，运营期定期对生产设备进行检查维护，保证设备正常运转，封闭厂房隔声，安装基座减振以此来降低项目生产过程噪声对周边环境的影响。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。; 本项目产生的一般固体废物定期交由收购站收购；危险废物定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置。; 符合. 沣东新城管理部门应结合本区域总体发展方向、定位；产业发展类型和行业限制；规划区域环境功能和环境保护目标提出：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于印刷和记录媒介复制业，不属于“三高一低”企业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，具体如下： ①“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于西安市重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 ②“一表” 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件7），本项目所涉及的《西安市生态环境准入清单》如下表所示： |  |  |  |

|  | 表1-2 项目与所在的生态环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控 单元名称; 单元要 素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度 (平方米/米); 本项目情况; 符合性. 1; 西安市; 未央区; 陕西省西安市未央区重点管控单元 2; 大 气环 境 受 体敏 感重 点管 控区、水 环 境城 镇 生 活污 染重 点管 控区、高污 染燃 料禁 燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： - 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 29076.67; 大气环境布局敏感重点管控区： - 本项目属于印刷和记录媒介复制业，不属于“两高”行业； - 本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： - 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.本项目设立的厨房装有油烟净化装置，并保持正常运行和定期维护。 2.本项目冬季采用市政供暖，不涉及煤炭。3.本项目厂外负责原料、产品运输的车辆将使用国五排放标准重型载货车辆(含燃气)；本项目建成后厂区非道路移动机械将全部替换为国三以上排放标准机械。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.本项目生活污水经化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂，污染物排放能够达到国家控制标准。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃重点管控区： - 禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 - 禁止燃放烟花爆竹。; 高污染燃料禁燃重点管控区：1.本项目不涉及销售及使用高污染燃料。2.本项目不涉及烟花爆竹。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元，所在管控单元面积29076.67m2。本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求。综上表所述，本项目符合《西安市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 - 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-4 与相关环保政策符合性分析 序号; 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。; 本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业，不涉及淘汰落后产能。; 相符. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 本项目运营期所用能源主要为电能，属于清洁能源。; 相符. 完善绿色交通运输结构体系。全面实施国六排放标准，非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。; 本项目厂区运输车辆均为国五及以上排放标准，本项目建成后厂区非道路移动机械将全部替换为国三以上排放标准机械。; 相符. 2; 《陕西省大气污染防治条例》（2019修订）; 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目为扩建项目，环境影响评价工作正在进行; 相符. 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 企业已取得排污许可登记回执，待本项目建成后企业将重新申请排污手续。; 相符. 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。; 本项目是在已经建成的车间内进行扩建，仅涉及设备安装、固定等简易操作，不涉及土方开挖、建筑施工、混凝土浇筑等，不涉及物料抛洒，不产生扬尘。; 相符. 3; 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为扩建项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料等上述禁止行业范围。; 相符. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理达标排放。; 相符. 4; 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 强化VOCs综合整治。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目使用水性油墨、植物型胶印油墨、低（无）VOCs含量的清洗剂。油墨的储存在密闭的油墨桶中，采用管道进行密闭运输。有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理达标排放。; 相符. 加强噪声污染防治。工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目运营期设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施，可达标排放。; 相符. 5; 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效 B级及以上水平。; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰。2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰工作。2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年全市新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。; 本项目厂外负责原料、产品运输的车辆将使用国五排放标准重型载货车辆(含燃气)；本项目建成后企业将对厂区内非道路移动机械进行升级替换，将现有非道路移动机械全部更新为国三以上排放标准机械。; 相符. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年，不符合“双三标准”的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上标准的发动机。; 本项目建成后企业将对厂区内非道路移动机械进行升级替换，将现有非道路移动机械全部更新为国三以上排放标准机械。; 相符. 持续推进重点企业门禁系统建设。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求，日运输车辆10辆次及以上的企业全部安装门禁系统。2023年底前完成60家企业门禁系统安装，2025年底前全部完成相关企业门禁系统安装。; 企业已安装门禁系统，以监控运输车辆进出厂情况，并记录车辆进出台账。; 相符. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理达标排放。; 相符. 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为改扩建项目，将严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，环境影响评价满足区域和规划环评要求。; 相符. 6; 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4 号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 强化末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 本项目有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理达标排放。; 相符. 7; 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》; 生产、销售和使用的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂等产品达到VOCs含量限值要求，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，重点行业企业依法安装 VOCs在线监测设施并联网。; 本项目使用水性油墨、植物型胶印油墨等低VOCs含量的涂料，使用的清洁剂为无挥发清洁剂。; 相符. 8; 关于印发《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（西咸沣东党发〔2023〕29号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 强化非道路移动机械排放区管控，到2025年，不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值（“双三标准”）的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目建成后企业将对厂区内非道路移动机械进行升级替换，将现有非道路移动机械全部更新为国三以上排放标准机械。; 相符. 持续推进重点企业门禁系统建设。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求，日运输车辆10辆次及以上的企业全部安装门禁系统。2025年底前全部完成相关企业门禁系统安装。; 企业已安装门禁系统，以监控运输车辆进出厂情况，并记录车辆进出台账。; 相符. 9; 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 10; 《非道路移动机械污染防治技术政策》（公告2018年 第34号）; 加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。; 本项目建成后将对厂区内非道路移动机械进行升级替换，全部更新为国三以上排放标准机械，并定期进行保养和维修，保证其良好运行状态。; 相符. 加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。; 本项目建成后将对厂区内非道路移动机械进行升级替换，全部更新为国三以上排放标准机械，并严格控制相关机械的噪声排放。; 相符. 11; 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）; - 4.深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。 - 大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无） VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。; 本项目使用水性油墨、植物型胶印油墨、低（无）VOCs含量的清洗剂。有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理达标排放，有机废气收集率达到85%。本项目油墨、胶粘剂等均为成品油墨和胶粘剂，无调配工序，油墨的储存在密闭的油墨桶中，采用管道进行密闭运输。; 相符. 12; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 1、本项目所用的水性油墨、胶印油墨、清洗剂等，均属于环保型材料。 5、本项目不使用三氟三氯乙烷、甲基氯仿、四氯化碳等作为清洗剂，使用的油墨清洗剂属于水基清洗剂。使用后的废清洗剂密闭收集，暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位回收处置。 6、本项目对产生的有机废气均进行收集处理后达标排放。; 相符. 13; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; - 包装印刷行业VOCs综合治理。 - 1.强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。 - 2.加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。; 1.本项目使用水性油墨、植物型胶印油墨等低VOCs含量的涂料，使用的清洁剂为无挥发清洁剂。 2. 本项目无油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料等调配工序，油墨的储存在密闭的油墨桶中，采用管道进行密闭运输。; 相符. 14; 西安市生态环境局西咸新区分局《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（陕西咸环发[2023]1号）; 三、工作要求： （一）规范治理技术。涉气企业根据当前VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。; 本项目建成后将对厂区现有废气处理设施进行升级改造，改造为“集气罩+二级活性炭吸附”处理措施。; 相符. （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度（蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。; 本项目使用蜂窝活性炭，购买活性炭时，需要求厂家提供活性炭检测报告，使用符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求的活性炭。; 相符. （五）严格控制无组织排放。涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂、胶粘剂等VOCs物料应密闭储存。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。含VOCs废料(渣、液）以及VOCs物料废包装物等属于危险废物的应密封储存于危废储存间。VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 本项目所用水性油墨、植物型胶印油墨等VOCs物料储存于密闭容器内，密闭容器存放于原料仓库中，非取用状态下容器加盖封口，保持密闭。含VOCs危险废物密闭存放于危废贮存库，涉VOCs危险废物转移、储存过程中均处于密闭容器内，不会挥发产生有机废气。; 相符. （六）严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 本项目所委托的危废处置单位拥有相关资质及许可证，属于合规单位。; 相符. 15; 《西安市空气质量达标规划》（2023-2030年）; 四、主要任务和治理措施 1、新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目建成后将对厂区现有废气处理设施进行升级改造，对所有VOCs废气进行“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理。《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 2、大力推进涉VOCs企业低挥发性原辅材料替代和污染治理设施升级改造，鼓励企业积极进行源头替代，推广使用低（无）挥发性有机物含量、低反应活性的原辅材料。现有工业涂装、包装印刷、汽车整车制造等重点涉VOCs行业企业要加快产品升级转型，制定工作计划，加大低VOCs含量原辅材料的源头替代力度，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。深入开展重点行业工业企业环保绩效提升工作，逐步提高绩效分级B级及以上和引领性企业占比，推动重点行业头部企业、排放大户率先升级。2025年底前评定为环保绩效最低等级水平的涉气企业，由区县政府、开发区管委会依法依规处置。; 本项目所用水性油墨、植物型胶印油墨等皆为低VOCs含量油墨；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函（2020）340号）中包装印刷行业包含国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319），本企业国民经济行业类别为C2312本册印制和C2320装订及印刷相关服务，本项目不包含在内，因此不属于涉气重点行业。; 相符. 3、推动能源清洁低碳转型。调整优化城市能源消费结构，扩大清洁能源使用范围，严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。; 本项目所用能源为电能，属于清洁能源。; 相符. 16; 《环境保护综合名录（2021年版）》; “高污染、高环境风险”产品名录; 本项目不属于高污染、高环境风险企业。; 相符. 17; 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发[2021]4号）; 实施重点领域VOCs综合治理。 建立石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。生产、销售和使用的涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂等产品达到VOCs含量限值要求。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，重点行业企业依法安装VOCs在线监测设施并联网。; 本项目所用油墨符合国家标准的低VOCs含量油墨；本项目涉VOCs原辅料储存于密闭容器内。; 相符. 18; 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》; 三、主要任务 （一）低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查。; 本项目建成后将对厂区现有废气处理设施进行升级改造，对所有VOCs废气进行“集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒”处理。; 相符. （二）重点行业VOCs源头替代行动。生态环境部门做好溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用情况摸排并形成清单，工信部门督促清单内企业 2023 年内完成溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂原辅材料替代，工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，因特殊工艺要求等原因无法使用非溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的企业，企业应出具行业内专家给出的意见并纳入台账。2025 年工业涂装企业完成清洁生产审核。; 本项目使用的植物型胶印油墨未检出挥发性有机化合物（VOCs），水性油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.2%，符合《油墨中可挥发性有机化合物VOCs含量的限值》（GB38507-2020）要求，属于低VOCs油墨。; 相符. （四）强化涉活性炭 VOCs 处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等 VOCs 治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目采用蜂窝活性炭，项目运营期将严格把控活性炭质量，每次更换活性炭均要求厂家提供碘值检测报告并根据环保文件足量添加，及时更换，设置活性炭更换台账，以确保达标排放。; 相符. 19; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOC 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目所用水性油墨、植物型胶印油墨等VOCs物料储存于密闭容器内，密闭容器存放于原料仓库中，非取用状态下容器加盖封口，保持密闭； 油墨的储存在密闭的油墨桶中，采用管道进行密闭运输。; 相符. 20; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于 80%；对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。; 本项目建成后将对厂区现有废气处理设施进行升级改造，VOCs废气采用“集气罩+二级活性炭吸附”收集处理，收集效率为85%，处理效率为85%。; 相符. 21; 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）; 胶印油墨中单张胶印油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤3%，水性油墨中柔印油墨吸收性承印物挥发性有机化合物（VOCs）限值≤5%。; 本项目使用的植物型胶印油墨未检出挥发性有机化合物（VOCs），水性油墨中吸收性承印物挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.2%，符合相关限值要求。（检测报告见附件7）; 相符. 22; 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）; 表1清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限制要求：水基清洗剂VOC含量≤50g/L。; 本项目使用的油墨清洗剂未检出VOC，低于检出限（检测报告见附件7），符合限值要求。; 相符. 23; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）; 表3本体型胶粘剂VOC含量限值要求：室内装饰装修应用领域中有机硅类≤100g/kg、MS类≤50g/kg、聚氨酯类≤50g/kg、聚硫类≤50g/kg、环氧树脂类≤50g/kg、α-氰基丙稀酸类≤20g/kg、热塑类≤50g/kg、其它≤50g/kg。; 本项目使用的热熔胶VOC含量为5g/kg（检测报告见附件7），符合限值要求。; 相符. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ## 3、产业政策的符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 本项目为本册印制，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止类项目，视为允许类。同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业﹝2007﹞97号），该项目不属于限制投资类。 综上，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 ## 4、选址合理性分析 （1）位置及交通 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路168号，项目区交通运输较便捷。 （2）基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已铺设到位，水源、电源有保障，可满足生产及生活需要。 （3）环境敏感性 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路168号，所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区。 （4）污染物达标排放的可达性 项目内生活污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂；噪声经厂房隔声、基础减振、距离衰减后对周围环境影响小；运营期废气经二级活性炭吸附处理后，废气能达标排放；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品定期交由收购站收购处置，空油墨桶、废含油抹布、废污泥、废空胶桶、废机油、废显影液、废定影液、废活性炭、废擦机布、废清洗剂、废版暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位统一处置。 综上，在采取相应环保措施后，本项目产生的各类污染物均可实现达标排放，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。 - （5）与文物保护区位置关系 - 本项目西南侧250m处为汉建章宫遗址，根据《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》（具体见附图9），本项目属于一类建设控制地带，根据《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》中1类建设控制地带要求：区内企事业单位、居民住宅小区和村落的现有建筑不准扩建和改建。西安唐都纸品有限责任公司成立于1997年11月12日，处于规划前建成项目，且本项目在已有厂区内进行改扩建，只在原有厂房内新增设备，不进行土建开挖工作，不对现有建筑进行扩建和改建，因此符合规划要求，对汉建章宫遗址无干扰和影响。 因此，从环保角度分析，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 西安唐都纸品有限责任公司注册于1997年11月12日，位于陕西省西咸新区沣东新城建章路168号。该公司是集研发、生产和销售为一体的文化办公用纸纸品专业企业，自成立以来一直致力于研发、生产本册。 公司于2014年投资1600万，建设可平摊笔记本生产线技改产业化项目，主要建设全自动包背条联动线两条，日产8000本可平摊笔记本，于2014年12月取得了西安市环保局沣渭新区分局关于《可平摊笔记本生产线技改产业化项目环境影响报告表》的批复文件（市环沣渭批复[2014]72号），见附件4。2018年9月14日，西安唐都纸品有限责任公司在西安组织召开了“西安唐都纸品有限责任公司可平摊笔记本生产线技改产业化项目”（废水、废气部分）竣工环境保护验收会和“西安唐都纸品有限责任公司可平摊笔记本生产线技改产业化项目”（噪声、固废部分）竣工环境保护验收会，于2018年11月取得陕西省西咸新区沣东新城环境保护局关于《西安唐都纸品有限责任公司可平摊笔记本生产线技改产业化项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环保验收》的批复（沣东环验批复[2018]12号），见附件5。2020年11月12日取得了固定污染源排污许可登记回执，登记编号91611105634002147T001Y，见附件6。 由于市场需求及生产需要，西安唐都纸品有限公司本次拟投资4000万元引进和安装新的设备，进行本册印制改扩建生产。生产厂房利用现有车间，其他公用及附属工程包括厂区道路、给排水、供热、供电及通讯设施等均依托西安唐都纸品有限责任公司内现有设施。本项目改造3号车间1200平方米，改造5号车间300平方米，建设车线本生产线1条，铁钉本联动线6条，胶装本生产线4条，NB联动线4条，新增印刷机、覆膜机等设备。建成后可达到年产铁钉本1500吨、胶装本1000吨、车线本1000吨、线环本800吨、胶套本1200吨、复印纸200吨、封面1000吨、教材教辅3000吨等生产规模。本项目产品主要为学生、办公用品，本企业已取得《中国环境标志产品认证证书》（见附件3）。 2、项目基本情况 项目名称：唐都纸品本册印制改扩建项目 建设单位：西安唐都纸品有限责任公司 建设性质：改扩建 项目投资：项目总投资为4000万元，资金全部由企业自筹。 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城建章路168号，中心位置地理为东经108度50分11.26秒，北纬34度18分37.09秒。详见附图1地理位置图。 四邻关系：本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路168号。厂区路东为双凤村用地，路边为沿街商铺，南侧为五一村，西侧为高堡子村，北侧为红星汽修厂，隔零五路路北为沣东发展集团。本项目利用现有厂房，不新增用地。详见附图2四邻关系图。 2、建设规模及建设内容 因设备老旧，本项目拆除原有车间所有设备，并利用原有闲置北侧厂房改造1200平方米设为3号车间，设置1条铁钉本联动线和1条胶装本生产线；利用原有西侧闲置厂房改造为5号车间（300平方米），新增一台覆膜机；原有1号生产车间拆除原有生产线，新增车线本生产线1条，铁钉本联动线4条，胶装本生产线3条，NB联动线4条；原有闲置厂房2号车间新增铁钉本联动线1条，胶装本生产线1条，印刷机6台，覆膜机2台，上光机1台；原有闲置厂房4号车间新增胶印机2台、切纸刀2台、折页机1台、压线机1台、骑马钉机1台。 达到年产铁钉本1500吨、胶装本1000吨、车线本1000吨、线环本800吨、胶套本1200吨、复印纸200吨、封面1000吨、教材教辅3000吨等生产规模。 3、项目组成 本项目工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成 项目工程组成; 子工程; 现有工程建设规模; 改扩建工程建设规模; 备注. 主体工程; 1号车间; 建筑面积6800m2，主要包括2条铁钉本联动线、6条专业作业本生产线、6条胶装本生产线、2条精装生产线、2条裹背条生产线和2条可平摊笔记本生产线; 淘汰原有设备，新增车线本生产线1条，铁钉本联动线4条，胶装本生产线3条，NB联动线4条，使用水性油墨印刷; 淘汰原有车间内的所有设备，新增生产线，均已建成. 2号车间; 建筑面积2100m2，为闲置生产车间; 建筑面积2100m2，新增铁钉本联动线1条，胶装本生产线1条，印刷机6台，覆膜机2台、上光机1台，使用胶印油墨印刷; 新增生产线，已建成. 3号车间; 建筑面积1200m2，为闲置厂房; 建筑面积1200m2，新增铁钉本联动线1条，胶装本生产线1条，胶装机1台，折页机4台，试卷机1台，使用水性油墨印刷; 新增生产线，已建成. 4号车间; 建筑面积1400m2，为闲置生产车间; 建筑面积1400m2，新增胶印机2台、切纸刀2台、折页机1台、压线机1台、骑马钉机1台，使用胶印油墨印刷; 新增生产线，已建成. 5号车间; 建筑面积300m2，为闲置厂房; 建筑面积300m2，新增覆膜机1台; 新增生产线，已建成. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积1140m2，位于厂房东边，共两层，作为企业日常办公用地; 无变化. 宿舍楼; 建筑面积3124.2m2，位于厂房北侧，共三层，作为员工休息区域. 食堂; 建筑面积276m2，位于5号车间东侧，共2个基准灶头. 储运工程; 原料库; 位于现有厂区西北侧，用于纸张和辅料等原材料的堆放; 无变化. 成品库; 位于现有厂区西侧，用于成品堆放. 危废贮存库; 位于厂区西侧，占地面积50m2. 封面库; 位于厂区北侧，用于封面的暂存. 公用工程; 供水; 用水由西安市市政供水管网供给; 无变化. 排水; 生活污水经化粪池处理，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂; 新增生活污水依托现有化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂; 依托现有工程. 设备清洗废水经废水沉淀池收集处理后，再由污水处理设备处理后循环使用，不外排; 新增设备清洗废水经废水沉淀池收集处理后，再由污水处理设备处理后循环使用，不外排. 供电; 用电由西安市市政供电管网供给; 无变化. 供暖制冷; 本项目车间无需供暖和制冷，办公生活区夏季制冷采用空调，冬季供暖为市政供暖; 无变化. 环保工程; 废气; 1号车间; 废气经厂房通风扇强制通风，无组织排放; 水性印刷废气和胶装废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”收集处理后，经15m高排气筒（DA001）排放; 已建成，本次环评要求对已建成的废气处理设施进行升级改造，全部升级改造为“集气罩+二级活性炭吸附”收集处理后，经1根15m高排气筒排放. 2号车间; /; 胶印印刷废气、覆膜亮油废气、胶装废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”收集处理后，经15m高排气筒（DA002）排放. 3号车间; /; 水性印刷废气和胶装废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”收集处理后，经15m高排气筒（DA002）排放. 4号车间; /; 胶印印刷废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”收集处理后，经15m高排气筒（DA003）排放. 5号车间; /; 车间无组织排放; /. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔噪、设置减振垫等; 新增设备选用低噪声设备、厂房隔噪、设置减振垫等; 依托现有工程，本次新增设备. 废水; 生活污水; 餐饮废水经过油水分离器处理后和生活污水一同进入化粪池处理，再进入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂（厂区设有两座化粪池，宿舍“L” 拐角处一座，容积为36m3；厂区厕所南边一座，容积为12m3）; 新增餐饮废水经过油水分离器处理后和新增生活污水一同进入化粪池处理，再进入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂; 依托现有工程. 餐饮废水. 生产废水; 设备清洗废水经废水沉淀池收集处理后，再由污水处理设备处理后循环使用; 新增设备清洗废水经废水沉淀池收集处理后，再由污水处理设备处理后循环使用. 固废; 生活垃圾分类收集后由环卫部门定期集中清运; 新增生活垃圾分类收集后由环卫部门定期集中清运; 依托现有工程. 废包装材料、生产过程中产生的纸张边角料、印刷不合格产品，定期交由收购站收购处置; 废包装材料、生产过程中产生的纸张边角料、印刷不合格产品，定期交由收购站收购处置; 依托现有工程. 废油墨储存罐、废水溶性储罐、废污泥、废含油抹布、废机油，暂存于危废贮存库，交由有资质的单位回收; 空油墨桶、废含油抹布、废污泥、废空胶桶、废机油、废显影液、废定影液、废活性炭、废擦机布、废清洗剂、废版等均属于危险废物，暂存于危废贮存库，交由有资质的单位回收; 危废贮存库依托. 3、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-2： 表2-2 本项目产品方案一览表（t/a） 序号; 名称; 扩建前产能; 扩建后产能; 变化量. 1; 铁钉本; 5600; 1500; -4100. 2; 胶装本; 0; 1000; +1000. 3; 车线本; 0; 1000; +1000. 4; 线环本; 0; 800; +800. 5; 胶套本; 0; 1200; +1200. 6; 复印纸; 0; 200; +200. 7; 封面; 0; 1000; +1000. 8; 教材教辅; 0; 3000; +3000. 9; 软抄本; 1900; 0; -1900. 10; 可平摊笔记本; 1500; 0; -1500. 总计; 9000; 9700; +700. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号/参数; 单位; 现有工程数量; 扩建后数量; 变化量; 放置位置. 1; 铁钉本联动线; /; 条; 2; 0; -2; 1号车间. 2; 专业作业本生产线; /; 条; 6; 0; -6. 3; 胶装本生产线; /; 条; 6; 0; -6. 4; 精装生产线; /; 条; 2; 0; -2. 5; 裹背条生产线; /; 条; 2; 0; -2. 6; 四色印刷机; 海德堡; 台; 2; 0; -2. 7; 包背条联动线; IDGNB-780; 条; 1; 0; -1. 8; 包背条联动线; LYRBB-860; 条; 1; 0; -1. 9; 铁订本联动线; LYRDT-930B; 条; 0; 2; +2. 11; 铁订本联动线; P15-90/232E; 条; 0; 1; +1. 12; 铁订本联动线; HL-1020; 条; 0; 1; +1. 13; 车线本生产线; FX-1050; 条; 0; 1; +1. 14; 柔版机; HL-1020; 台; 0; 1; +1. 15; 收缩机; T-400; 台; 0; 2; +2. 17; 直线刀; QZYK1370L5; 台; 0; 2; +2. 18; 直线刀; 137PF; 台; 0; 1; +1. 20; 裁切机; HL-1120; 台; 0; 1; +1. 21; 裁切机; LK-1120; 台; 0; 1; +1. 22; 内芯机; LK-1120; 台; 0; 1; +1. 23; NB联动线; LYRBB-860型; 条; 0; 3; +3. 24; NB联动线; GNB-760型; 条; 0; 1; +1. 27; 内芯机; HL-1120; 台; 0; 1; +1. 28; 包本机; TBT50/4G; 台; 0; 2; +2. 30; 包本机; YJB50/880; 台; 0; 1; +1. 31; 复印纸机; CHM-A4-5/CHM-A4B-30; 台; 0; 1; +1. 32; 锁线机; ASTER 180/51; 台; 0; 1; +1. 33; 折页机; 45242/92-190003; 台; 0; 1; +1. 34; 折页机; ZYH670-ZJZH; 台; 0; 1; +1. 35; 合本机; AUSOP NY480; 台; 0; 1; +1. 36; 印刷机; 海德堡SM4+1; 台; 0; 1; +1; 2号车间. 37; 印刷机; 海德堡CD102-4; 台; 0; 2; +2. 38; 印刷机; 三菱钻石3000; 台; 0; 1; +1. 39; 印刷机; 小森L240; 台; 0; 1; +1. 40; 印刷机; 北人05; 台; 0; 1; +1. 41; 胶装线; 马天尼3001; 条; 0; 1; +1. 42; 骑订线; 马天尼335; 条; 0; 1; +1. 43; 全开刀; 华岳1370; 台; 0; 1; +1. 44; 全开刀; 戴氏1370; 台; 0; 1; +1. 45; 全自动覆膜机; 华威1040; 台; 0; 1; +1. 46; 覆膜机; 晨一（FM-1080）; 台; 0; 1; +1. 47; 上光机; 天岑（KP-1200J）; 台; 0; 1; +1. 48; 骑订线; 马天尼321; 台; 0; 1; +1; 3号车间. 49; 胶装机; 马天尼3001-5+1; 台; 0; 1; +1. 50; 试卷机; 大连天泰15-12; 台; 0; 1; +1. 51; 折页机; 奥托670; 台; 0; 1; +1. 52; 折页机; 奥托490; 台; 0; 1; +1. 53; 折页机; 紫宏680; 台; 0; 1; +1. 54; 折页机; 新邵680; 台; 0; 1; +1. 55; 锁线机; 阿斯特150; 台; 0; 1; +1. 56; 胶装机; 平湖英厚1800; 台; 0; 1; +1. 57; 三面切书机; 如皋400; 台; 0; 1; +1. 58; 裁切机; 戴氏920; 台; 0; 1; +1. 59; 胶印机（四开）; LS-426; 台; 0; 1; +1; 4号车间. 60; 胶印机（对开）; G40; 台; 0; 1; +1. 61; 切纸刀; 1300; 台; 0; 2; +2. 62; 折页机; 33KF; 台; 0; 1; +1. 63; 压线机; 8336B; 台; 0; 1; +1. 64; 骑马钉; /; 台; 0; 1; +1. 65; 全自动立式覆膜机; 嘉利特FM-E1080; 台; 0; 1; +1; 5号车间. 5、主要原辅材料 主要原辅材料及能源消耗见表2-3： 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 变化量; 备注. 1; 原料; 封面纸张; t/a; 0; 1000; +1000; 外购. 2; 内芯纸张; t/a; 9000; 8500; -500. 3; 静电复印纸; t/a; 0; 200; +200. 4; 水性油墨; t/a; 5; 7; +2; 外购. 5; 热熔型树脂; t/a; 0; 1; +1. 6; 水性亮油; t/a; 0; 1.5; +1.5. 7; BOPP薄膜; t/a; 0; 6.5; +6.5. 8; 无胶膜; t/a; 0; 54; +54. 9; 热熔胶; t/a; 0; 20; +20. 10; 水性胶; Kg/a; 1100; 1100; 0. 11; 胶印油墨; t/a; 0; 4.5; +4.5. 12; 装订丝; 盘/a; 110; 90; -20. 13; 收缩膜; Kg/a; 0; 2000; +2000. 14; 辅料; 纸箱; 个/a; 0; 20000; +20000. 15; 清洗剂; Kg/a; 0; 550; +550. 16; 擦机布; Kg/a; 200; 500; +300. 17; 机油; t/a; 0.3; 0.6; +0.3. 18; 能源; 水; t/a; 3014.5; 4214.5; +1200; 市政供水. 19; 电; Kwh/a; 50万; 110万; +60万; 市政供电. 主要原辅料理化性质： （1）水性油墨：本项目柔印工序过程中使用水性油墨作为原料，不含苯、甲苯和二甲苯。具有无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃易爆，使用安全性好等特点。外观与性状：粘性液体；熔融点：/；沸点 95-100℃；闪点：>60℃；燃烧性/自燃温度：水性溶液材料，不可燃。使用特点：对于笔记本线格类印刷产品，原墨兑水稀释使用，进一步降低气味产生。 （2）胶印油墨：有色糊状液体，密度（25℃）：0.95~1.1，闪点>130℃。 （3）热溶胶：用于胶订工序，黄白色颗粒状固体，有轻微气味，软化点：73~80℃，密度（20℃）：0.98g/cm3，粘度：7200~8200mPa，主要成分为：EVA、树脂、石蜡。 （4）水性亮油：溶剂主要是水，含有少量乙醇，无色无味，流平性能非常好。 6、平面布置 本项目五个车间位于厂区中心位置，原料库、成品库位于厂区南侧，办公楼、宿舍、食堂位于厂区北侧。本次扩建项目利用原有厂房，更新设备及生产线，车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等合理布局，既满足生产又便于管理，设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区相对集中布置。从总体来看，项目总平面布置合理，具体平面布置见附图3。 7、劳动定员及工作制度 企业原有工作人员100人，日工作21小时，两班制，年运行天数为240天，本次改扩建项目新增劳动定员人数40人，共计劳动定员140人，日工作21小时，两班制，年运行天数为300天。 - 给排水 （1）给水 企业原有工作人员100人，本项目新增工作人员40人，本项目用水主要为生活用水、生产用水。用水来源为市政供水。 ①生活用水：本项目员工40人，年工作300天，本项目为员工提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.1，职工生活用水按100L/人·d，则项目生活用水总量为4m3/d，1200m3/a。 项目生产用水为印刷过程中水性油墨的稀释用水及印刷机清洗用水。 ②水性油墨稀释用水：纸张线条印刷过程中使用的水性油墨必须每公斤勾兑1.5-2倍水来降低粘度，以达到更好的使用效果。水性油墨使用量为7t/a，按2倍水稀释计算，水性油墨稀释用水量为0.047m3/d（14m3/a）； 其中新鲜水用量为4.5m3/a，剩余9.5m3/a为清洗废水回用。 ③印刷机清洗用水：据建设单位提供资料，本项目设备清洗用水量为0.033m3/d（10m3/a）。 - 排水 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，生产废水经污水处理一体机处理后回用，不外排。 ①生活污水：生活用水总量为1200m3/a，项目生活污水排水量按总用量的80%计，则生活废水排水量为960m3/a。餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起经化粪池处理，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理。 ②生产废水：项目印刷机设备需定期进行清洗，清洗废水统一收集于废水专用沉淀池（容积为6m3），沉淀后的废水再经油墨污水处理一体机处理，处理后的清水作为油墨稀释用水回用，不外排，处理过程中有0.3m3/a的损耗及0.2m3/a污泥，污泥属于危险废物交由有相关资质的单位处理。 综上所述，本项目新鲜水用量为4.9m3/d、1464m3/a，餐饮废水与生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂；清洗废水经处理一体机处理后，清水作为油墨稀释用水回用，不外排。本项目水平衡见表2-4及图2-1。 表2-4 本项目水平衡一览表（单位：m3/a） 名称; 新鲜水; 循环用水; 损耗量; 废水量; 排放去向. 生活用水; 1200; 0; 240; 960; 经化粪池处理，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂. 水性油墨稀释用水; 4.5; 9.5; 14; 0; 稀释油墨后，印到纸上，不外排. 印刷机清洗用水; 10; 0; 0.5; 0; 污水处理一体机处理后，清水作为油墨稀释用水回用，不外排，0.2m3/a污泥交由有相关资质的单位处理. 合计; 1214.5; 9.5; 254.5; 960; /. 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） 本项目建成后，全厂用水主要是食堂用水、办公生活用水、水性油墨稀释用水和印刷机清洗用水。具体用、排水情况见下表，改扩建后全厂水平衡图见图2-2。 表2-5 全厂水平衡一览表（单位：m3/a） 名称; 新鲜水; 循环用水; 损耗量; 废水量; 排放去向. 生活用水; 4200; 0; 840; 3360; 经化粪池处理，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂. 水性油墨稀释用水; 4.5; 9.5; 14; 0; 稀释油墨后，印到纸上，不外排. 印刷机清洗用水; 10; 0; 0.5; 0; 污水处理一体机处理后，清水作为油墨稀释用水回用，不外排，0.2m3/a污泥交由有相关资质的单位处理. 合计; 4214.5; 9.5; 854.5; 3360; /. 图2-2 全厂水平衡图 （单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 - 本项目生产车间、储存库、办公楼和宿舍依托原有工程，施工期不进行土建施工，主要为设备的安装与调试。 施工期污染主要为设备安装人员生活污水、设备安装过程产生的噪声、废包装材料、生活垃圾等，且所有安装施工在室内进行，施工期人员生活污水依托厂区现有的卫生间排入化粪池。废包装物统一收集后外售废品收购站。 - 二、运营期工艺流程 生产工艺流程及主要产污环节见图2-3。 图例：G：废气；S：固废；W：废水 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺说明： 本册印制工艺简述： （1）胶印制版（CTP 制版）：通过计算机控制的激光扫描成像，然后通过显影、定影等工序印版。 此过程会产生废显影液、废定影液和废版。 （2）胶印印刷：将CTP版安装在印刷机上，利用输墨系统将油墨涂敷在印版表面，由压力机械加压，油墨便从印版转移到橡皮布上，最后由橡皮布转移到承印物上。印刷过程中会产生有机废气、空油墨桶、废清洗剂及清洗废水。 （3）覆膜：将预涂膜与印刷后的封面经加热至80℃、加压后黏合在一起形成纸塑合一的封面。 此过程会产生极少量的有机废气。 亮油：也称上光，此过程用于封面厚纸的过油上光，经上光机过油处理的各种纸张印品不但表面光泽度大大提高而且印品表面起防潮和耐磨等作用。 此过程会产生有机废气。 （4）柔印制版、水性印刷：本项目将外购的柔版放置于印刷机上，进行内芯的印刷。该过程会产生有机废气、印刷不合格产品、清洗废水。 （5）折页锁线：是将印刷好的大幅面印张，按照其上所标页码的顺序和规定的幅面大小折叠成书册，然后用线缝合起来。 （6）装订：折页后的内芯利用骑马钉通过装订丝或利用热熔胶等装订成册，装订过程中会产生废包装材料，热熔胶装订因加热，会产生一部分胶装有机废气；冷胶包背、铁丝钉装订、车线装订过程中使用的水性胶，不需要加热，因此不产生有机废气。 （7）分切修边：将装订好的册子运用高速切纸机进行进行裁切后得到成品作业本，笔记本等。此过程会产生废纸张边角料。 （8）检验：对成品作业本、笔记本等进行检验，不合格产品进行收集暂存。此过程会产生不合格产品、废纸张边角料和废包装材料。 （9）套袋收缩/装箱：将合格的产品套上塑料袋，分类装箱。 （10）入库：成品装箱后，由叉车运送至成品库。 本项目运营期具体产生污染情况见下表。 表2-6 项目运营期污染产生情况一览表 污染类型; 污染源; 产生工序; 主要污染物. 废气; 胶印印刷; 印刷工序; 非甲烷总烃. 热熔胶胶装; 装订工序; 非甲烷总烃. 覆膜亮油; 覆膜亮油工序; 非甲烷总烃. 水性印刷; 印刷工序; 非甲烷总烃. 食堂; 食堂; 油烟. 废水; 食堂废水、办公生活废水; 办公生活; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 生产废水; 清洗工序; COD、BOD5、SS. 噪声; 车间设备、环保设备噪声; 设备运行; 设备噪声. 固体废物; 废纸张边角料; 印刷工序; 废纸张. 印刷不合格产品; 印刷工序; 废纸张. 废包装材料; 包装工序; 废包装材料. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾. 空油墨桶; 印刷工序; 塑料桶、油墨. 废含油抹布; 维修工序; 矿物油、棉布. 废污泥; 废水处理工序; 污泥. 废空胶桶; 胶装工序; 塑料桶、胶. 废机油; 维修工序; 机油. 废显影液; 印刷工序; 显影液. 废定影液; 印刷工序; 定影液. 废活性炭; 废气处理工序; 活性炭. 废擦机布; 擦洗工序; 油墨、清洗剂. 废清洗剂; 擦洗工序; 清洗剂. 废版; 制版工序; CTP版. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 本项目现址位于西咸新区沣东新城建章路168号，总占地面积为29076.67平方米，原有2条铁钉本联动线、6条专业作业本生产线、6条胶装本生产线、2条精装生产线、2条裹背条生产线和2条可平摊笔记本生产线，原料库、成品库及办公楼等，并配备有职工宿舍和食堂。 西安唐都纸品有限责任公司于2014年12月取得了西安市环保局沣渭新区分局关于《可平摊笔记本生产线技改产业化项目环境影响报告表》的批复文件（市环沣渭批复[2014]72号），见附件4。2018年9月14日，西安唐都纸品有限责任公司在西安组织召开了“西安唐都纸品有限责任公司可平摊笔记本生产线技改产业化项目”（废水、废气部分）竣工环境保护验收会和“西安唐都纸品有限责任公司可平摊笔记本生产线技改产业化项目”（噪声、固废部分）竣工环境保护验收会，于2018年11月取得陕西省西咸新区沣东新城环境保护局关于《西安唐都纸品有限责任公司可平摊笔记本生产线技改产业化项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环保验收》的批复（沣东环验批复[2018]12号），见附件5。2020年11月12日取得了固定污染源排污许可登记回执，登记编号91611105634002147T001Y，见附件6。西安唐都纸品有限责任公司编制了《西安唐都纸品有限责任公司突发环境事件应急预案》，但由于准备进行改扩建，故未进行报送，在本次改扩建完成后，将进行重新编制应急预案，并报送。 二、现有项目污染治理措施及污染物排放情况 1、废气 原有项目运营期废气主要包括印刷废气、油墨废气、叉车尾气和食堂油烟。印刷废气经排气扇排出车间，无组织排放；油墨废气由于产生源强较小，经排风扇排出车间，无组织排放；项目叉车数量较少，尾气产生量少，叉车尾气无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，对环境影响较小。 2、废水 原有项目废水主要为生活污水、食堂废水、生产废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网；生活污水排入化粪池，生产废水主要为清洗废水和油墨废水，经污水处理设施处理后回用于油墨稀释，不外排。 3、噪声 原有项目噪声主要为车间内生产设备运行噪声，在采取优选低噪设备，对设备进行隔声、减振的情况下，对周边环境影响较小。根据项目验收监测报告，在验收监测期间，该项目昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准限值的要求。 4、固废 生活垃圾用垃圾桶收集后交环卫部门统一清运处理；废边角料和废纸芯交由供应商回收利用；废油墨储存罐和废水溶性胶储罐定期交由有资质单位处置。 5、污染物排放统计 表2-7 现有工程污染物汇总一览表 污染物种类; 排放污染物项目; 治理措施; 排放方式; 排放量(t/a). 废气; 油墨废气; 非甲烷总烃; 经排气扇排出车间; 无组织排放; 1.5. 叉车尾气; CO、NO2、HC; 选用符合国家标准的叉车，尾气达标排放; 无组织排放; /. 食堂油烟; 食堂油烟; 由油烟净化器处理后排放; 无组织排放; 0.0054. 废水; 生活废水; 废水; 生活污水及餐饮废水经化粪池处理后排入市政污水 管网; 化粪池处理后排入市政污水管网; 2400. 生产废水; 污水处理设施处理后回用于油墨稀释; 污水处理设施处理后，循环使用不外排; /. 噪声; 等效连续A声级; 厂房隔声、合理布局; /; /. 固废; 生活垃圾; 定点收集定期由环卫部门清运; /; 5.76. 废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品; 交由收购站收购处置; /; 3.192. 废油墨储存罐; 交由有资质单位处置; /; 0.4. 废水溶性储罐; /; 0.24. 废污泥; /; 0.1. 废含油抹布; /; 0.001. 废机油; /; 0.1. 废擦机布; /; 0.2. 6、现有环境问题 现有项目于2018年09月14日通过西咸新区沣东新城环境保护局竣工环保验收，项目废水、废气及设备噪声分别经治理后，均可达到排放标准要求，固体废物可综合利用和妥善处置。 现有项目环境管理较好，废气、噪声达标排放，固废有效处置不外排，无环境污染事故和风险事故，与周边居民及企业无环保纠纷。存在的主要环保问题及整改措施如下： 表2-8 存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 以新带老整改措施. 1; 危废贮存库无管理台账; 完善管理台账；同时进一步规范危废间内的标识、标牌、管理制度等. 2; 现有工程环评手续办理时间较早，环评报告规定的监测计划监测指标不全面; 按现行环保政策要求，完善全厂监测计划并严格实施. 3; 应急预案未备案; 本次改扩建完成后，进行应急预案的编制并备案. 4; 现有废气治理措施为“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”，不符合现行环保政策要求; 本次改扩建完成后依据现行环保政策要求，更换为“集气罩+二级活性炭吸附”. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次环评基本污染物根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 163; 160; 101.88%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.14%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14%; 不达标. 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目产生的特征污染物主要为非甲烷总烃，本项目非甲烷总烃引用《西安中升裕丰汽车销售服务有限公司新建4S店项目环境质量现状监测》数据（具体见附件9），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，西安中升裕丰汽车销售服务有限公司新建4S店项目位于本项目西南方向4.7km处，环境质量现状监测时间为2023年4月，符合引用监测数据要求。 ①监测频次和监测点位 监测频次：监测时间为2023年4月15日至4月17日，连续监测3天。 监测点位：西安中升裕丰汽车销售服务有限公司新建4S店厂区边界西南。 ②监测结果 项目监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 监测结果平均值; 标准限值; 达标情况. 非甲烷总烃; 4.15; mg/m³; 1.0; 2.0; 达标. 4.16; 0.95. 4.17; 0.97. 由引用监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》限制要求。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西秦研检测技术有限公司进行监测（具体见附件10）。 （1）监测频次和监测点位 监测频次：昼、夜各监测一次，监测1天。 监测点位：厂界四周、南侧五一村。 （2）监测结果 项目监测结果见下表3-3。 表3-3 声环境监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 点位编号; 监测点位; 监测结果（LAeq）dB(A); 标准限值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024年5月30日; 1#; 厂界东侧; 67; 53; 70; 55. 2#; 厂界南侧; 53; 44; 60; 50. 3#; 厂界西侧; 55; 44. 4#; 厂界北侧; 53; 42. 5#; 南侧五一村; 54; 43. 由监测结果可知，该区域声环境质量现状较好，项目所在地南、西、北厂界及南侧五一村昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目东厂界紧邻建章路，车流量较大，昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 3、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。并且本项目主要污染物为非甲烷总烃，建成后各生产工序位于车间内，生产区全部硬化，因此不对土壤和地下水进行现状调查。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目在现有厂区内进行扩建，无新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，拟建项目周边环境敏感点情况见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对本项目址; 保护内容; 保护目标或保护对策. 方位; 距离m. 环境空气; 陕西蓝天民航技师学院; NW; 322; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 沣东发展集团; N; 190. 双凤幼儿园; NE; 400. 未来星幼儿园; NE; 270. 双凤村; E; 100. 沣东新城五一小学; S; 260. 五一村; S; 紧邻. 高堡子村; W; 180. 汉建章宫遗址; SW; 250. 环境噪声; 五一村; S; 紧邻; 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：运营期非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的限值要求。 表3-5 非甲烷总烃排放标准 阶段; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 执行标准. 施工期; TSP; ≤0.7; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 运营期; 有组织; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 50; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1印刷行业排放限值. 最低去除率; 85%. 无组织; 非甲烷总烃; 厂区内监控点浓度限值; 10; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2排放限值. 企业边界监控点浓度限值; 3; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3排放限值. 食堂油烟; 基准灶头数; 2个; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）. 规模; 小型. 排放限值; ≤2.0mg/m3. 净化效率; ≥60%. 2、废水：废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表3-6 废水污染物排放标准 单位：mg/L 排放口 名称; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. BOD5; 300. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 表1B级标准; 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准限值。 表3-7 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A); 位置. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 厂界四周. 运营期; 2类; 60; 50; 厂界北、厂界南、厂界西. 4类; 70; 55; 厂界东. 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目工艺特征和排污特点及《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18 号）中“三、新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量。环评文件审批部门应将项目污染物排放量作为环评审查的主要内容，确保环评文件排放量同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。”的要求。 本项目属于扩建项目，参考现有工程有组织废气自行监测报告（附件14），现有项目非甲烷总烃排放速率为0.0843kg/h，运行时间为6300h/a，则非甲烷总烃排放量为0.531t/a，现有工程油墨使用量为5t/a，采用监测数据法核算后现有工程每吨油墨产生的非甲烷总烃为0.106t/a。本项目按照产排污系数法核算后扩建工程油墨产生的非甲烷总烃有组织排放量为3.45t/a，年使用的油墨11.5t，则每吨油墨产生的非甲烷总烃为0.3t/a。综合确定后本次环评总量指标按照产排污系数法计算结果进行申报。 故本项目污染物控制指标为VOCs（非甲烷总烃）：1.126t/a，NH3-N：0.1455t/a，COD：1.129t/a，因本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网中，故NH3-N和COD纳入污水厂指标，不另行申请。项目具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，利用现有厂区，进行生产车间、生产设备的安装、调试等作业。根据现场踏勘，本项目3号和5号闲置厂房已完成改造，所有车间设备已完成安装、调试工作，废气处理设施未更换。 1、施工期大气污染保护措施 施工过程中产生的废气主要为施工机械和汽车尾气。 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，要求拟采取如下控制措施： ①选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 本项目施工场地位于已建成的厂区内，项目施工期短，无扬尘产生，不会对项目周边产生较大的影响。 2、施工期声环境污染保护措施 装修期间噪声主要为施工时产生的机械噪声和运输车辆产生的噪声。通过严格控制高噪声设备的作业时间、禁止夜间进行施工作业、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理、运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛等方法最大限度的减少噪声对环境的影响。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 本项目施工场地内无施工人员临时住所，项目施工期短，依托厂区已有的卫生设施。 4、固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。施工期建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾依托现有工程处理措施。 本项目施工期时间较短，施工期结束后，产生的少量污染物随之消散，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节 本项目产生废气的主要污染物为非甲烷总烃。产排污环节等情况见下表。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h/a; 排放标准值（mg/m3）. 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率/%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 非甲烷总烃; 有组织; 2.048; 0.325; 54.17; 集气罩+二级活性炭吸附; 收集85%，处理85%; 0.26; 0.041; 6.91; 6300; 50. DA002; 非甲烷总烃; 有组织; 1.932; 0.31; 51.67; 集气罩+二级活性炭吸附; 收集85%，处理85%; 0.246; 0.04; 6.59; 6300; 50. DA003; 非甲烷总烃; 有组织; 0.09; 0.014; 2.33; 集气罩+二级活性炭吸附; 收集85%，处理85%; 0.011; 0.0017; 0.28; 6300; 50. DA004; 油烟; 有组织; 0.011; 0.0073; 1.83; 油烟净化器; 处理80%; 0.0022; 0.0015; 0.375; 1500; 2.0. 水性印刷废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.315; 0.05; /; 车间通风，无组织排出; /; 0.315; 0.05; /; 6300; 厂区内监控点; 10. 胶印印刷废气; 0.2; 0.032; 0.2; 0.032. 覆膜/亮油废气; 0.068; 0.01; 0.068; 0.01; 边界监控点; 3. 胶装废气; 0.026; 0.0041; 0.026; 0.0041. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气排放源强核算 本次改扩建项目产生的废气主要是食堂油烟废气和有机废气。 （1）食堂油烟废气 本项目职工食堂设2个基准灶头，规模为小型，以提供每日3餐，灶头日煎炒时间约5h。平均耗油量按30g/人·d，40人就餐，300个工作日计算，预计总耗油量为0.36t/a（一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本环评取3%），则油烟产生量为0.011t/a，产生速率为0.0073kg/h，产生浓度为1.83mg/m3。本项目给食堂基准灶头上方安装一集气罩，通过负压抽风引至静电油烟净化器装置处理后通过排气筒（DA004）排出，油烟净化效率为80%，处理后排放量为0.0022t/a，排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.375mg/m3。 （2）生产废气（以非甲烷总烃计） ①水性印刷废气 本项目1号车间和3号车间含有水性印刷工序。本项目柔印印刷使用的水性油墨属于环保型油墨，在水性印刷过程中，印刷、清洗、润版等环节均产生VOCs，按照《印刷工业污染防治可行技术指南》表C2中凸版印刷水性油墨计算，单位油墨VOCs产生量为0.05~0.3tVOCs/t油墨，本项目按照范围内最大值0.3tVOCs/t油墨计，本项目水性油墨使用量为7t/a（其中1号车间使用量为6.5t/a，3号车间使用量为0.5t/a），则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生总量为2.1t/a（其中1号车间产生量为1.95t/a，3号车间产生量为0.15t/a）。产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后（集气罩收集效率按85%计），通过“二级活性炭吸附”（处理效率≥85%）处理后经1根15m排气筒排放。 未被集气罩收集到的有机废气（以非甲烷总烃计），产生量为0.315t/a，排放速率为0.05kg/h，通过加强车间通风以无组织形式排放。 ②胶印印刷废气 本项目本项目2号车间和4号车间含有胶印印刷工序。2号车间和4号车间胶印印刷工艺的胶印油墨为环保植物型胶印油墨，在胶印印刷过程中，印刷、清洗、润版等环节均产生VOCs，按照《印刷工业污染防治可行技术指南》表C2中平版印刷植物油基胶印油墨、无/低醇润湿液计算，单位油墨VOCs产生量为0.05~0.3tVOCs/t油墨，本项目按照范围内最大值0.3tVOCs/t 油墨计，本项目胶印油墨使用量为4.5t/a（其中2号车间使用量为4.2t/a，4号车间使用量为0.3t/a），则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生总量为1.35t/a（其中2号车间产生量为1.26t/a，4号车间产生量为0.09t/a）。产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后（集气罩收集效率按85%计），通过“二级活性炭吸附”（处理效率≥85%）处理后经1根15m排气筒排放。 未被集气罩收集到的有机废气（以非甲烷总烃计），产生量为0.2t/a，排放速率为0.032kg/h，通过加强车间通风以无组织形式排放。 ③覆膜/亮油废气 本项目2号车间含有覆膜及亮油工序，5号车间仅含有覆膜工序。 2号车间和5号车间覆膜工艺使用热熔型树脂，覆膜过程中会产生极少量的非甲烷总烃，2号车间覆膜产生的废气经覆膜机顶部的集气罩收集后经过“过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，5号车间覆膜产生的废气在车间内无组织排放，对周围环境影响较小。 2号车间的封面在覆膜后需要进行表面上光，会产生少量有机废气，项目水性亮油用量为1.5t/a，按照《印刷工业污染防治可行技术指南》表C2中上光—水性光油计算，单位光油VOCs产生量为0.1~0.3tVOCs/t光油，本项目按照范围内最大值0.3tVOCs/t 光油计，则产生的非甲烷总烃量为0.45t/a。上油过程中产生的废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后（集气罩收集效率按85%计），通过二级活性炭吸附装置（处理效率≥85%）处理后经1根15m排气筒排放。 未被集气罩收集到的有机废气（以非甲烷总烃计），产生量为0.068t/a，排放速率为0.01kg/h，通过加强车间通风以无组织形式排放。 ④胶装废气 本项目1号车间、2号车间和3号车间含有胶装工序。胶装产生的废气主要是热熔胶装订过程产生的有机废气。胶订工序使用的热熔胶其主要成分是EVA、树脂和石蜡。本项目热熔胶使用量为20t/a（其中1号车间使用量为11.5t/a，2号车间使用量为8t/a，3号车间使用量为0.5t/a），产生的挥发性有机物参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，挥发性有机物产生系数为8.5kg/t，则本项目装订过程中产生的非甲烷总烃约为0.17t/a（其中1号车间产生量为0.098t/a，2号车间产生量为0.068t/a,3号车间产生量为0.004t/a），产生的非甲烷总烃经集气罩收集后（集气罩收集效率按85%计），通过二级活性炭吸附装置（处理效率≥85%）处理后经1根15m排气筒排放。 未被集气罩收集到的有机废气（以非甲烷总烃计），产生量为0.026t/a，排放速率为0.0041kg/h，通过加强车间通风以无组织形式排放。 综上，有组织非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭吸附收集处理后，通过15m排气筒排放，风机风量为6000m3/h，年工作6300h，具体产污环节、有组织废气产生和排放量见下表所示。 表4-2 有组织废气产生及排放结果汇总表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1号车间水性印刷废气; 非甲烷总烃; 1.95; 0.325; 54.17; 0.26; 0.041; 6.91. 1号车间胶装废气; 非甲烷总烃; 0.098. DA001合计; 2.048. 2号车间胶印印刷废气; 非甲烷总烃; 1.26; 0.31; 51.67; 0.246; 0.04; 6.59. 2号车间覆膜亮油废气; 非甲烷总烃; 0.45. 2号车间胶装废气; 非甲烷总烃; 0.068. 3号车间水性印刷废气; 非甲烷总烃; 0.15. 3号车间胶装废气; 非甲烷总烃; 0.004. DA002合计; 1.932. 4号车间胶印印刷废气; 非甲烷总烃; 0.09; 0.014; 2.33; 0.011; 0.0017; 0.28. DA003合计; 0.09. （3）排放口基本情况 排放口基本情况见表4-3。 表4-3 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 排放标准. DA001; 1号车间废气排气筒; 108.84141594,34.30813200; 15; 0.4; 25; 主要排放口; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1印刷排放限值. DA002; 2号、3号车间废气排气筒; 108.84055763,34.30900714; 15; 0.4; 25; 主要排放口. DA003; 4号车间排气筒; 108.84021163,34.30862828; 15; 0.4; 25; 主要排放口. DA004; 食堂油烟排气筒; 108.84020627,34.30916444; 4; 0.3; 35; 一般排放口; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）. - （4）排气筒高度合理性分析 根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）规定，企业排气筒高度原则不低于15m，具体高度由经批复的环境影响评价文件确定。本项目排气筒高度15m符合标准要求。 （5）污染防治措施可行性分析 本项目1号车间产生的胶装废气经集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理排放；2号车间产生的胶印印刷废气、覆膜/亮油废气、胶装废气以及3号车间产生的胶装废气经集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）处理排放；4号车间产生的胶印印刷废气经集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA003）处理排放。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）表3重点管理排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表 ，本项目废气处理技术可行。 （6）废气达标排放分析 项目生产过程中产生的胶印印刷废气、覆膜/亮油废气、胶装废气通过集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒处理排放后，非甲烷总烃的排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中表1中印刷排放限值；厂界非甲烷总烃的排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃的排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2排放限值。因此，项目建成后对周围的环境一定影响，但是在环境可接受范围内，运营后不会对周边紧邻的敏感目标产生较大影响。 （7）废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）等要求，本项目废气污染物自行监测要求如下表： 表4-4 废气全厂环境监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. DA004; 油烟; 1次/年. 无组织; 厂界（上风向1个点、下风向3个点）; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内（3个点）; 非甲烷总烃; 1次/年. （8）非正常排放情况 本项目非正常工况主要为项目环保设施失效。当环保设施失效时，污染物未经处理直接排放，对周围环境影响较大。本次评价要求当发生环保设施失效的情况时，应立即停止生产，对环保设施进行检修，待环保设施可正常运行后，再进行生产。本项目污染物非正常排放情况见下表。 表4-5 非正常情况排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. DA001; 废气处理设施发生故障，处理效率为0; 非甲烷总烃; 54.17; 0.325; 0.5; 2; 0.325; 立即停止生产，关闭排放阀，及时检修设备. DA002; 非甲烷总烃; 51.67; 0.31; 0.31. DA003; 非甲烷总烃; 2.33; 0.014; 0.014. 2、废水 本项目新增工作人员40人，新增生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。设备清洗废水经废水沉淀池收集处理后，再由油墨污水处理设备处理后循环使用，不外排。 （1）生活污水 改扩建后项目新增40人，年工作300天。本项目为员工提供食宿，根据前文给排水分析，生活污水排水量为960m3/a，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等，项目进水水质参考《给排水设计手册》（第五分册）典型生活污水水质，本项目生活污水产排情况见下表。 表4-6 生活污水产排情况一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除率（%）; 排放情况; 标准限值（mg/L）. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); GB8978-1996限值; GB/T31962-2015B级标准. 水量; /; 960; 化粪池; /; /; 960; /; /. COD; 350; 0.336; 20; 280; 0.269; 500; /. BOD5; 220; 0.211; 20; 176; 0.169; 300; /. SS; 300; 0.288; 10; 270; 0.259; 400; /. NH3-N; 36; 0.0346; 0; 36; 0.0346; /; 45. TN; 50; 0.048; 0; 50; 0.048; /; 70. TP; 5; 0.0048; 0; 5; 0.0048; /; 8. 动植物油; 0.58; 0.0006; 50; 0.29; 0.0003; 100; /. - 由上表可知，本项目所产生的生产废水经过现有项目厂区内化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。 - （2）生产废水 - 项目印刷机设备需定期进行清洗，清洗废水统一收集于废水专用沉淀池（容积为6m3），沉淀后的废水再经油墨污水处理一体机处理，处理后的清水作为油墨稀释用水回用，不外排。油墨污水处理设施型号为YZ-1000型，处理能力为1000kg/h，满足本项目处理需求。其处理流程为沉淀池沉淀后经混凝化学反应，反应沉淀后，再通过压滤机脱水，污泥收集于危废暂存间，滤后水进入初沉槽回用。因已达到回用要求，原设计的后续接触氧化工序未使用。处理工艺见下图。 - 图4-1 油墨污水处理工艺图 - （3）污水处理厂依托可行性分析 本项目生活污水经现有项目厂区内化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准要求后，通过市政管网排入西安市第六污水处理厂进行集中处理。 - 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2 /O为主的生物处理工艺。一期工程10 ×104m3/d及二期的5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市第六污水处理厂（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用，污水处理后满足陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）中标准。西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理依托西安市污水处理厂处理可行。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 西安市第六污水处理厂; 间歇排放; TW001; 厂区内化粪池; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. - （4）监测要求 - 本项目废水污染源与环境监测计划见下表所示： 表4-8 运营期废水监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 厂区总排口DW001; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准. 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声，主要设备为胶装机、锁线机、覆膜机等，坐标原点为东经108.83539884°，北纬34.30923287°，各生产设备噪声源强见下表。 表4-9 本项目噪声源强调查清单 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强dB（A）; 声源控制措施措施; 运行 时段. X; Y; Z. 3#联动线; 48.22; 93.9; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 昼间、夜间. 5#联动线; 61.24; 93; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 6#联动线; 48.67; 83.5; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 7#联动线; 60.79; 83.12; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 车线联动线; 48.22; 65.61; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 9#柔版机; 60.34; 64.27; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 1#收缩机; 57.2; 52.15; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 2#收缩机; 52.26; 47.21; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 1#直线刀; 103.44; 80.88; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 2#直线刀; 111.07; 79.53; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 3#直线刀; 102.99; 70.1; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 8#裁切机; 107.93; 89.41; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 9#裁切机; 115.56; 88.51; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 2#内芯机; 116.01; 57.98; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 1#NB联动线; 83.69; 89.86; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 3#NB联动线; 83.69; 79.98; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 4#NB联动线; 85.49; 70.55; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 5#NB联动线; 85.49; 57.98; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 1#内芯机; 107.93; 47.21; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 1#包本机; 72.47; 66.06; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 2#包本机; 26.67; 52.59; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 3#包本机; 26.23; 63.37; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 复印纸机; 27.12; 71.1; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 锁线机; 27.12; 80.88; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 1#折页机; 72.47; 34.64; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 2#折页机; 90.42; 33.74; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 合本机; 28.02; 95.24; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 海德堡印刷机; 74.71; 146.42; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 海德堡印刷机; 83.24; 145.08; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 三菱印刷机; 90.87; 145.08; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 小森印刷机; 96.74; 145.53; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 北人印刷机; 79.2; 145.08; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 马天尼胶装线; 49.12; 141.93; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 马天尼骑订线; 48.22; 136.1; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 华岳全开刀; 44.63; 130.26; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 戴氏全开刀; 46.88; 126.22; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 全自动覆膜机; 76.51; 132.51; 1; 70; 基础减振、厂房隔声. 覆膜机; 57.65; 147.77; 1; 70; 基础减振、厂房隔声. 上光机; 48.67; 146.87; 1; 70; 基础减振、厂房隔声. 马天尼321骑订线; 50.92; 181.44; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 马天尼3001胶装机; 59.45; 180.99; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 大连天泰试卷机; 51.37; 172.01; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 奥托670折页机; 61.24; 170.67; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 奥托490折页机; 65.28; 164.83; 1; 85; 基础减振、厂房隔声. 紫宏680折页机; 66.63; 182.79; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 新邵680折页机; 45.53; 165.28; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 阿斯特150锁线机; 46.43; 172.46; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 平湖英厚1800胶装机; 72.92; 168.87; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 如皋三面切书机; 73.36; 180.09; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 戴氏920裁切机; 75.16; 164.83; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 胶印机（四开）; 15.45; 67.41; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 胶印机（对开）; 17.25; 77.29; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 切纸刀; 15.9; 89.41; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 折页机; 17.25; 96.59; 1; 70; 基础减振、厂房隔声. 压线机; 5.13; 90.75; 1; 80; 基础减振、厂房隔声. 骑马钉; 6.47; 73.25; 1; 75; 基础减振、厂房隔声. 嘉利特全自动立式覆膜机; 10.06; 153.61; 1; 70; 基础减振、厂房隔声. （2）预测结果及达标分析 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周及敏感点的噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 昼间; 夜间; 昼间标准限值; 夜间标准限值; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 厂界; 厂界东侧; 66.7; 38.19; 66.71; 52.78; 38.19; 52.93; 70; 55; 达标. 厂界南侧; 53.31; 38.45; 53.45; 43.88; 38.45; 44.98; 60; 50. 厂界西侧; 55.02; 44.02; 55.35; 44.02; 44.02; 47.03; 60; 50. 厂界北侧; 55.01; 45.82; 55.1; 43.84; 45.82; 47.95; 60; 50. 敏感点; 南侧五一村; 53.95; 37.0; 54.03; 43.07; 37.0; 44.03; 60; 50. 注：厂界和敏感点背景值来源于《西安唐都纸品有限责任公司唐都纸品本册印制改扩建项目环境质量现状监测报告》（见附件10）。 根据预测结果可知，项目运营期间，项目北、西、南厂界噪声昼夜间预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声昼夜间预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。敏感点昼夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》2类标准要求。为了进一步降低噪声污染，建设单位拟采取以下防治措施： ①合理布局：厂区布局上，本项目生产车间和动力设施位于厂区中部。 ②设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。 ③减振降噪措施：对高噪声设备安装橡胶垫或弹性垫片进行基础减振。 ④强化生产管理：调整夜间生产频率；确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 在采取上述降噪措施后，项目噪声对周围敏感点环境产生的影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-11 项目环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效A声级dB（A）; 1次/季度. 4、固体废物 固废产生情况： # 项目产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品、空油墨桶、废含油抹布、废污泥、废空胶桶、废机油、废显影液、废定影液、废活性炭、废擦机布、废清洗剂、废版等。 - 生活垃圾：本项目新增劳动人员40人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，每年工作300天，则生活垃圾产生量为6t/a，收集后委托环卫部门清运处置。 - 废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品：据建设单位提供资料，废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品产生量共计30t，定期 交由收购站收购处置。 - 危险废物：据工程分析，油墨年用量为372桶（水性油墨桶350桶，胶印油墨桶22桶），水性油墨桶桶重约为0.8kg，胶印油墨桶桶重约为5kg，故空油墨桶产生量为0.4t/a；废含油抹布产生量为0.005t/a；废污泥产生量为0.2t/a；胶桶年用量为40桶，每桶重量约为1.2kg，故废空胶桶产生量为0.05t/a；废机油产生量为0.2t/a；废显影液产生量为0.15t/a；废定影液产生量为0.15t/a；本项目废气处理装置由“UV光氧+活性炭吸附装置”置换为“二级活性炭吸附装置”，根据行业经验，活性炭对有机废气各成分的吸附量约为1g废气/2.5g活性炭，根据前文工程分析，本项目吸附处理的有机废气量为2.94t/a，则吸附有机废气理论上需要活性炭7.35t/a，废活性炭产生量为10.29t/a；废擦机布产生量为0.55t/a；废清洗剂产生量为0.5t/a；废版产生量为2t/a。在厂区危废贮存库（位于厂房西侧，占地面积50m²）贮存，定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置。 本项目产生固废汇总情况见下表。 表4-12 本项目固废汇总表 序号; 固废名称; 属性; 代码; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置方式和去向; 处置量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64-900-099-S64; 固态; /; 垃圾桶; 收集后委托环卫部门清运处置; 6. 2; 废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品; 一般固废; SW17-900-004-S17; 固态; /; 生产车间; 定期交由收购站收购处置; 30. 3; 空油墨桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T/In; 危废贮存库; 定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置; 0.4. 4; 废含油抹布; HW49 900-041-49; 固态; T/In; 0.005. 5; 废污泥; HW12 264-012-12; 固态; T; 0.2. 6; 废空胶桶; HW49 900-041-49; 固态; T/In; 0.05. 7; 废机油; HW08 900-217-08; 液态; T，I; 0.2. 8; 废显影液; HW16 231-002-16; 液态; T; 0.15. 9; 废定影液; HW16 231-002-16; 液态; T; 0.15. 10; 废活性炭; HW49 900-041-49; 固态; T/In; 10.29. 11; 废擦机布; HW49 900-041-49; 固态; T/In; 0.55. 12; 废清洗剂; HW06 900-404-06; 液态; T，I，R; 0.5. 13; 废版; HW12-900-253-12; 固态; T，I; 2. （6）现有危废贮存库现状 现有危废贮存库已建成，位于厂房西侧，占地面积约50m2，已经投入使用，已经通过环境保护验收。 危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，地面铺设钢板防渗，危险废物置于托盘上；危险废物配备了专用收集容器，分类储存；危险废物贮存库设立有明显的警示标志；日常管理专人专管，制定了危险废物贮存的台账制度。但现危废贮存库门口标识不清晰，危废收集桶上无二维码标识。环评要求危废间门口更换最新标识，完善标识标志，危废存放设施按种类不同设置。 （7）危废贮存库依托可行性分析 本项目产生的危险废物暂存于现有工程危废贮存库，该危废贮存库占地面积约50m2，空间充足。 本项目产生的危废主要为空油墨桶、废含油抹布、废污泥、废空胶桶、废机油、废显影液、废定影液、废活性炭、废擦机布、废清洗剂、废版，本项目产生的危废量大约为14.5t/a。根据建设单位提供的资料现有工程危废产生量大约0.85t/a，危废贮存库最多可容纳20t危废量，因此现有危废贮存库剩余库存足够接收本项目产生的危险废物。 危废贮存库严格按照上述管理要求落实后，并及时定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处理，可满贮存要求。因此，本项目危废贮存库依托可行。 （8）小结 综上所述，本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固废安全贮存的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施可行。 5、地下水 本项目正常情况下没有可能造成地下水污染的新建装置和设施，本项目依托工程—化粪池和废水处理可能会对项目区域地下水产生污染，根据现场踏勘，化粪池底部及四周采用10cm混凝土防渗结构，废水处理间地面采用10cm混凝土防渗结构，废水处理设施为钢化一体机，基本不会对地下水环境产生影响。 6、土壤 本项目原料、成品全部存放于厂房内，无露天堆放，运营期对土壤环境的影响主要为危废贮存库废机油和空油墨桶中少量废油墨渗漏通过垂直入渗对土壤环境的影响。根据现场踏勘，废油墨存于油墨桶中，厂房地面已全部硬化，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗处理。正常情况下，污染物不会通过厂房地面进入土壤环境。项目在严格落实大气污染防治设施及分区防渗措施，采取必要的检修、管理措施条件下，对土壤环境的影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为机油和废机油。存储位置为库房和危废贮存库。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-13 全厂风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量; 临界量; Q值. 机油; 0.6t; 2500t; 0.00024. 废机油; 0.2t; 50t; 0.004. 由上表可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，不构成重大危险源，因此项目环境风险评价工作为简单分析即可。项目运营期风险可能影响途径是废机油泄漏或遇明火、高温时易发生火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡。同时在火灾过程中，燃烧后产生有毒有害气体造成污染。 （2）环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①建设单位定期进行设备管理维护，严防火灾发生，定期对线路进行检查，及时处理破损线路； ②危废间地面已做防渗处理，并设专人管理，定期进行巡查，检查包装容器完整性，根据需求及时更换破损容器，设置消防器材。 ③加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌； ④危废贮存库地面进行了防腐、防渗处理，做好了危废储存管理，定期检查危废包装桶、地面完好情况，液体危废的盛装桶放置在托盘内，防止危废泄漏； ⑤编制突发环境事件应急预案，并按要求定期进行演练。 （3）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001） | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1印刷排放限值 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA003） |  |
|  | DA004 | 油烟 | 油烟净化器+4m排气筒（DA004） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001） |
|  | 水性印刷废气 | 非甲烷总烃 | 车间通风，无组织排出 | 厂区内满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2排放限值；厂界满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3排放限值 |
|  | 胶印印刷废气 |  |  |  |
|  | 覆膜/亮油废气 |  |  |  |
|  | 胶装废气 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 噪声 | 设备基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | 设备清洗废水 | 经污水处理设施处理后，循环使用不外排 |  |
|  | 生活污水 | 生活污水和餐饮废水 | 经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 厂区配有垃圾桶，收集后交由环卫部门处置 | 处置率100% |
|  | 废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品 |  | 定期交由收购站收购处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 空油墨桶、废含油抹布、废污泥、废空胶桶、废机油、废显影液、废定影液、废活性炭、废擦机布、废清洗剂、废版 |  | 定期交由是陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库地面进行防渗处理，并设置托盘 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工作人员定时巡视，一旦发现泄漏情况立即启动应急报警系统。 ②加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查装置各设备有无渗漏。 ③建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ④生产车间及周围应设置禁止火源等标识。 ⑤按照规定配备灭火器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快完成竣工环境保护验收工作及排污许可申报。 ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ④制定监测计划，并定期进行环境监测。 2.环保投资 项目总投资4000万元，经初步核算，环保投资为26万元，占总投资的0.65%。环保投资一览表见下表。 表5-1 环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 采取的环保措施; 数量; 投资. 废气; 生产废气; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒; 3套; 15. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 依托原有. 废水; 办公生活; 化粪池; 2个; 依托原有. 油水分离器; 1个; 依托原有. 生产废水; 污水处理一体机; 1套; 依托原有. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、基础减振、隔声屏障; 配套; 2. 固废; 危险废物; 危废贮存库; /; 依托原有. 危废收集桶; /. 运行维护费用; /; /; 3. 环境管理与监测费用; /; /; 6. 合计; 26. |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均能够合理处置，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.5t/a | / | / | 1.126t/a | 1.5t/a | 1.126t/a | -0.374t/a |
|  | 油烟 | 0.0054t/a | / | / | 0.0022t/a | 0 | 0.0076t/a | +0.0022t/a |
| 废水 | 水量 | 2400t/a | / | / | 960t/a | 0 | 3360t/a | +960t/a |
|  | COD | 0.672t/a | / | / | 0.269t/a | 0 | 0.941t/a | +0.269t/a |
|  | BOD5 | 0.422t/a | / | / | 0.169t/a | 0 | 0.591t/a | +0.169t/a |
|  | SS | 0.648t/a | / | / | 0.259t/a | 0 | 0.907t/a | +0.259t/a |
|  | 氨氮 | 0.0864t/a | / | / | 0.0346t/a | 0 | 0.121t/a | +0.0346t/a |
|  | TN | 0.12t/a | / | / | 0.048t/a | 0 | 0.168t/a | +0.048t/a |
|  | TP | 0.012t/a | / | / | 0.0048t/a | 0 | 0.0168t/a | +0.0048t/a |
|  | 动植物油 | 0.0007t/a | / | / | 0.0003t/a | 0 | 0.001t/a | +0.0003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 5.76t/a | / | / | 6t/a | 0 | 11.76t/a | +6t/a |
|  | 废包装材料、纸张边角料、印刷不合格产品 | 3.192t/a | / | / | 30t/a | 3.192t/a | 30t/a | +30t/a |
| 危险废物 | 空油墨桶 | 0.64t/a | / | / | 0.4t/a | 0.64t/a | 0.4t/a | -0.24t/a |
|  | 废含油抹布 | 0.001t/a | / | / | 0.005t/a | 0.001t/a | 0.005t/a | +0.004t/a |
|  | 废污泥 | 0.1t/a | / | / | 0.2t/a | 0.1t/a | 0.2t/a | +0.1t/a |
|  | 废空胶桶 | 0 | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 | 0.1t/a | / | / | 0.2t/a | 0.1t/a | 0.2t/a | +0.1t/a |
|  | 废显影液 | 0 | / | / | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废定影液 | 0 | / | / | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 10.29t/a | 0 | 10.29t/a | +10.29t/a |
|  | 废擦机布 | 0.2t/a | / | / | 0.55t/a | 0.2t/a | 0.55t/a | +0.35t/a |
|  | 废清洗剂 | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废版 | 0 | / | / | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①