# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目

建设单位（盖章）：  陕西君境迈德生物医药科技有限公司

编制日期：            二零二四年九月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-611203-04-01-348406 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李闯 | 联系方式 | 15249238608 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室 |  |  |
| 地理坐标 | （108度48分22.610秒，34度19分28.410秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和实验发展“98专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目已经开工建设，由于原环评无法满足企业生产需要，本次重新报批环评，无处罚。 | 用地面积（m2） | 1784 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 1.规划名称：《西咸新区控制性详细规划》； - 2.审批机关：西咸新区开发建设管理委员会； - 3.审批文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区控制性详细规划》及《西咸新区控制性详细规划管理规定》的通知（陕西咸发[2018]10号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2.召集审查机关：原西安市环境保护局； 3.审查文件名称及文号：原西安市环境保护局关于《<西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书>的审查意见》（市环函[2014]20号，2014年3月31日）。 |  |  |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）规划符合性分析 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城等。; 本项目位于沣东新城石化大道西段沣东科技产业园，属于医学研究和试验发展业。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目为医学研究和试验发展业，不含电镀生产线和涉重金属排放。; 符合. 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 本项目所需实验器具的第五次、第六次实验清洗废水经自建的污水处理间预处理后与生活污水一起由园区化粪池处理后经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 本项目产生的废包装材料收集后外售，危险废物分类收集后暂存于危废贮存库定期交由有资质单位统一处置。; 符合. |
| --- | --- |
| # 其他符合性分析 | - 1.与产业政策符合性分析 本项目主要进行医药中间体开发工艺及药物活性分子化合物库合成，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”，因此，可视为允许类；根据《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。 - 2.与相关环保政策文件符合性分析表 表1-2 本项目与相关环保政策符合性分析 相关政策、规划; 要求; 本项目与规划关系; 相符性. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》; 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）。; 符合. 《西安市企业投资负面清单》; 西安市企业投资限制和禁止清单。; 本项目不属于禁止类之列。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境通知》（市政保护规划的发[2021]21号）; 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 本项目有机废气经收集后，通过活性炭箱吸附处理后经28m高排气筒排放。; 符合. 建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 符合. 全面强化危险废物规范管理，建立健全危险废物重点监管单位清单，并纳入固体废物管理信息系统统一管理，提升信息化监管能力。; 企业拟建设危废贮存库，落实台账及环境管理制度，本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目为医药中间体工艺开发和药物活性分子化合物库合成研发项目，属于生物医药行业。废气经通风橱收集后经活性炭箱吸附处理后可达标排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （1）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （2）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; （1）研发工序有机废气经过活性炭箱吸附设备，废气可达标排放。 （2）环保设施产生的活性炭定期更换，更换的废活性炭交有资质单位处置。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目研发过程中产生VOCs的器皿经过通风橱收集经活性炭箱吸附处理后通过30米高排气筒可达标排放。; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目营运期按照排污许可要求的监测频次对废气进行监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 符合. 《“十四五”挥发性有机物污染工作防治方案》; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目原辅材料用量少，废气经通风橱收集后经活性炭箱吸附，废气可达标排放。; 符合. 加强无组织废气排放控制，含VOCS物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 物料输送、储存等方面严格控制，产品分装等过程密闭操作，实验、研发过程均在通风橱内，废气可有效收集。; 符合. 建立健全VOCs管理体系，建立与排放标准相适应的VOCs监测分析方法标准、监测仪器技术要求，加快制定固定污染源废气VOCs自动监测系统、便携式监测仪技术要求及检测方法。; 项目有相应的监测方法与技术要求，废气经通风橱收集后经活性炭处理，达标排放。; 符合. 对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 废气经通风橱收集后经活性碳吸附技术处理，达标排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 遵循“应收尽收、分质、收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目涉及挥发性试剂实验在通风柜中进行。废气经通风柜收集，将无组织排放转变为有组织排放。通风柜相较于实验室常压状态下为负压状态。; 符合. 建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目设置台账，记录废气治污设施运行的关键参数，台账至少保存三年。; 符合. 低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目运营期产生的有机废气属于低浓度VOCs废气，采用活性炭吸附装置处理后排放。; 符合. 陕西省生态环境厅《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函[2020]61）号; 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定的试行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 报告中已明确VOCs污染防治设施措施及预测排放量。VOCs污染防治设施为通风橱+活性炭吸附装置+排气筒，企业承诺按照国家和陕西省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 符合. 关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知; 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 本项目研发过程产生挥发性有机物，废气收集后废气经“活性炭箱吸附”处理后经28m排气筒排放，废气经处理后可达到相关标准要求。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域区达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目属于四十五、研究和试验发展、专业实验室，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>（环办大气函[2020]340号），本项目不属于39个涉气重点行业。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动案（2023-2027年）》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目产生的VOCs利用活性炭箱进行吸附，不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，设置活性炭台账，废气经处理后可达标排放。; 符合. 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号）; 污处设施运行维护管理规程：企业自行制定《污处设施运行维护管理规程》，规程内容要详实，具有针对性和操作性应明确过滤棉、活性炭等易损耗材料的更换周期，更换周期应结合理论计算和实际运行得出，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月（从严执行）。; 本项目使用蜂窝活性炭，填装量不少于500kg，填充厚度不低于500mm，最小过风截面积为2.25m2，并做好更换台账记录，更换频次满足相关要求。; 符合. 西安市生态环境局办公室《关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发[2023]47）; 新建项目不再采用低温等离子光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。; 本项目产生的VOCs利用活性炭装置进行吸附，使用的蜂窝活性炭碘吸附值不低于800mg/g，设置活性炭台账，废气经处理后有组织排放。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号）; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目产生的VOCs利用活性炭箱进行吸附，不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，设置活性炭台账，废气经处理后可达标排放。; 符合. 全面推进涉VOCs排放低挥发性原辅材料替代。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目原辅材料用量少，废气经通风橱收集后经活性炭箱吸附，废气可达标排放。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目产生的VOCs利用活性炭箱进行吸附，不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，设置活性炭台账，废气经处理后可达标排放。; 符合. 全面推进涉VOCs排放低挥发性原辅材料替代。坚持应替尽替原则，在工业企业集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目原辅材料用量少，废气经通风橱收集后经活性炭箱吸附，废气可达标排放。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动2024年工作方案》（西咸沣东党政办字〔2024〕11号）; 强化源头管控。严格落实国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目属于四十五、研究和试验发展、专业实验室，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>（环办大气函[2020]340号），本项目不属于39个涉气重点行业，符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目产生的VOCs利用活性炭箱进行吸附，不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，设置活性炭台账，废气经处理后可达标排放。; 符合. 全面推进涉VOCs排放低挥发性原辅材料替代。①坚持应替尽替原则，在工业企业集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目原辅材料用量少，废气经通风橱收集后经活性炭箱吸附，废气可达标排放。; 符合. - 3.与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），论证建设项目符合性。 表1-3 “三线一单”相符性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，不涉及重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目位于环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3，项目运营期产生废气非甲烷总烃及颗粒物，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后达标排放。项目实验清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂，项目运营期厂界昼间夜间噪声均能达标排放。项目建成后对环境质量的影响可接受。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源。用水来源于市政供水管网，用电由市政供电。项目所使用电和水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目租赁现有厂房进行建设，未对区域土地资源利用总量造成负荷，符合资源利用上限要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止准入类；本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）中禁止类、限制类，本项目不属于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》中禁止建设项目。; 符合. |
|  | ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），共划定环境管控单元158个，分为优先保护单元、重点管控单元两类，实施生态环境分区管控。根据本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于西安市重点管控单元，不涉及优先保护单元；项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元分布位置关系图见图1-2。 本项目所在地 图1-1 项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图 |

| 其他符合性分析 | 本项目 图1-2 项目与西安市生态环境管控单元对照分析示意图 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及得生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-3 建设项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 市; 区/县; 管控单元分类; 管控要求; 面积; 本项目情况; 符合性分析. 西安市; 西咸新区; 重点管控单元; 大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1784m2; 本项目属于医药研发实验室项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产业。; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气官网和集中供暖管网。; - 项目实验器具的第五、六次清洗废水、清洗台面、地面废水经自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理； - 项目运营期产生废气非甲烷总烃采用通风柜收集，引至楼顶经活性炭吸附装置处理后通过排气筒（排放高度28m，以地面为基准面）DA001、DA002、DA003排放。. 高污染燃料禁燃区; 空间约束布局; 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。; 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及使用高污染燃料设施，不属于高污染燃料的建设项目，也不属于有色金属冶炼、平板玻璃项目等。; 符合. 污染物排放管控; 强化散乱污企业综合整治。全面开展散乱污企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市散乱污企业及集群认定、整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，实施分类处置。实施清洁研发技术改造，全面提升污染治理水平。建立散乱污企业动态管理机制，坚决杜绝散乱污企业项目建设和已取缔的散乱污企业异地转移、死灰复燃。强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查。; 本项目属于医药研发实验室项目，本项目属于医药研发实验室项目，项目建设场地为租赁，租赁前为空房无隔断，为新建项目各类污染物均采取合适的措施进行处理达标后排放，故项目不属于散乱污企业。; 符合. 环境风险防控; 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。; 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及燃煤的使用。; 符合. 资源开发效率; 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。; 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及燃煤的使用。. 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间约束布局; 水环境城镇生活重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目实验器具的第五、六次清洗废水、清洗台面、地面废水经自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 符合. 污染物排放管控; 水环境城镇生活重点管控区：城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。; 项目实验器具的第五、六次清洗废水、清洗台面、地面废水经自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。. |
| --- | --- |

|  | ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室，项目所在地属于重点管控单元。另外，项目不属于高耗能高排放项目，不属于环境风险项目；项目排放的废气污染物采取高效的治理措施，污染物排放量大幅减少；项目按照规范要求进行危险废物贮存设施，严格危险废物贮存，加强管理，将环境风险事故发生概率降低至最低程度。 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 - 5.项目选址合理性分析 本项目位于伟合沣东科技产业园位于沣东新城天章三路以东，天章二路以西，丰产路以南，丰业大道以北；园区共建设38栋厂房及配套设施；本项目位于沣东科技产业园36号楼6F，用地性质为工业用地，项目所在地周边配套设施齐全，水、电、通讯、道路等公用配套设施齐全，地理位置图见附图2； 表1-4 选址合理性分析表 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室，评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。. 2; 城市总体规划; 本项目符合西安市城市总体规划. 3; 土地利用; 用地性质属建设用地. 4; 环境现状; 评价区环境质量现状良好. 5; 环境功能区; 本项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。. 本项目选址周边区域无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物保护单位等重要环境敏感保护目标分布，不属于相关法律、法规划定的禁止建设区域。本项目在落实各项环保措施的情况下可以把环境影响降到最小，不会对周围居民产生明显不利影响。从土地利用性质、周边环境、交通环境和基础设施依托等角度来看，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 项目由来 陕西君境迈德生物医药科技有限公司是由苏州君境生物医药科技有限公司在西安投资设立的全资子公司，是一家以小分子创新药物研发为基础的新兴生物医药公司，主要从事医药领域的服务型开发及研究服务，涉及疾病领域主要包括肿瘤和代谢系统疾病。 公司在陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号伟合沣东科技产业园36号楼10601、10602建设研发实验室项目，主要为国内外客户提供：新药研发服务和活性化合物的定制合成、复杂小分子片段的合成探试研发和工艺研发等具有自主创新性的新药研究开发工作；建设单位根据委托单位要求制定化学有机合成路线，选取适合的反应化合物、溶剂、辅助化学品等原料种类，用量，反应温度、时间、器皿等，以及反应物分离提纯方法，获得与研发相关的活性化合物或小分子片段库样品，为客户提供研发技术服务支持、新工艺研发以及相应结构数据的检测等服务；建设内容包括小分子探试实验室、小试实验实验室、配套的各类仓库、检测分析实验室、办公设施等。项目建成后不涉及中试及以上规模试验，不设生物安全实验室，所涉及实验操作主要为溶解搅拌、过滤浓缩等，不涉及药理、动物、临床实验研究和转基因实验。 由于本项目已经在2022年6月由河北燕博咨询有限公司编制过环评报告，于2022年7月22日拿到批复后于同年12月月正式建成并投入运行，由于开工建设阶段环评中的原辅材料消耗量及危险废物产生量偏低，挥发性有机物吸附用活性炭量估算偏低，在实际试验过程中原辅材料产生量超过30%，研发规模相比原环评增加，已无法满足企业的生产任务，因此构成《生态环境部办公厅发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号中的重大变动情形）》，则本次环评为陕西君境迈德生物医药实验室建成后重新报批的新环评。 - 建设内容及规模 本项目建设场地为租赁，租赁前为空房无隔断，项目拟加隔板隔墙进行改造。建设内容包括小分子探试实验室、小试实验实验室、配套的各类仓库、检测分析实验室、以及办公平台共1784平方米，用于研发技术服务以及新工艺研发。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 实验区; 实验区位于沣东科技产业园36号10602室，实验区主要分布有小试实验室、探试实验室等；小试实验实验室位于西侧一间，建筑面积140.96m2，长16.4m、宽8.6m、高4.4m；探试实验室位于西侧三间，建筑面积各为52m2，长8.4m，宽6.2m，高4.4m；主要进行各类实验，并配备相应的仪器、设备；; 已建成. 分析测试室; 分析测试室位于10601室，建筑面积106.43m2，设有精密仪器台，主要进行分析测试实验；; 已建成. 辅助工程; 办公区; 办公区位于10601室南侧，建筑面积161.81m2，主要用于员工的日常办公和会议招待，包括资料室、茶歇间、会议室、办公室等；; 已建成. 通风柜; 设有18个步入型通风柜，22个台式通风柜，3个桌上型通风柜；; 已建成. 储运工程; 溶剂物料库; 位于10602室，建筑面积34.14m2，主要存放溶剂；; 已建成. 试剂室; 位于10602室，建筑面积17.21×2m2，主要存放试剂；; 已建成. 储藏室; 位于10601室东侧，建筑面积78.56m2，用于办公资料等用品的储藏；; 已建成. 公用工程; 供电系统; 依托沣东科技产业园现有供电系统；; 依托. 供水系统; 依托沣东科技产业园现有供水系统；; 依托. 排水系统; 本项目废水主要为实验清洗废水及生活污水：实验器具的第五、六次清洗废水、清洗台面、地面的废水经自建的污水处理间预处理后，同生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；; 已建成. 供暖及制冷; 办公区和实验区制冷、供暖均采用中央空调；; 已建成. 环保工程; 废气处理; 实验室废气采用通风柜收集，引至楼顶经活性炭吸附装置处理后通过排气筒（排放高度28m，以地面为基准面）DA001、DA002、DA003排放；; 已建成. 废水处理; 实验器具的第五、六次清洗废水、清洗台面、地面废水经自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；; 已建成. 噪声; 选用低噪设备，并采取隔声等措施；; 已建成. 固废; 一般 固废; 采购回来的产品会产生废包装材料（废纸箱等）集中收集后外售至废品回收站；; 新建. 危险 废物; 实验废液、废弃样品、废化学试剂容器、废活性炭、废水处理污泥，分类收集后暂存于危废贮存库（33.12m2），定期交由有资质单位处理；; 新建. 生活 垃圾; 生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运。; 新建. - 3.研发样品管理 - 本项目根据委托方制定的有机合成路线进行探试、小试，得到的纯品（15kg）部分经分析测试形成数据成果，剩余部分入库暂存，后期和数据成果一并交付委托方。 - 4.原辅材料及能源消耗用量 - 根据建设单位提供的研发方案资料，项目主要原材料用量见表2-2。 - 表2-2 主要原材料消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 用量; - 来源; - 规格; - 最大存储量; - 存放位置. 1; 乙醇; kg/a; 1200; - 外购; 25kg/桶; 200; - 试剂室. 2; 石油醚; kg/a; 1200; - 外购; 25kg/桶; 200. 3; 正己烷; kg/a; 1200; - 外购; 25kg/桶; 200. 4; 乙酸乙酯; kg/a; 1200; - 外购; 25kg/桶; 200. 5; 二氯甲烷; kg/a; 1200; - 外购; 25kg/桶; 200. 6; 四氢呋喃; kg/a; 1500; - 外购; 1kg/瓶; 50. 7; 无水硫酸钠; kg/a; 150; - 外购; 1kg/瓶; 100. 8; 硅胶; kg/a; 150; - 外购; 1kg/瓶; 100. 9; 硅藻土; kg/a; 150; - 外购; 1kg/瓶; 50. 10; 氯化钠; kg/a; 150; - 外购; 1kg/瓶; 100. 11; 氢氧化钠; kg/a; 150; - 外购; 1kg/瓶; 30. 12; 碳酸钾; kg/a; 50; - 外购; 1kg/瓶; 50. 13; 磷酸钾; kg/a; 30; - 外购; 1kg/瓶; 30. 14; 叔丁醇钠; kg/a; 10; - 外购; 500g/瓶; 5. 15; 三乙胺; kg/a; 10; - 外购; - 500g/瓶; 10. 16; 四丁基氟化铵; kg/a; 10; - 外购; - 500g/瓶; 10. 17; 三溴化硼; kg/a; 20; - 外购; - 500g/瓶; 20. 18; 三氟乙酸; kg/a; 50; - 外购; - 500g/瓶; 50. 19; 甲酸; kg/a; 50; - 外购; - 500g/瓶; 30. 20; 双（三甲硅基）氨基锂; kg/a; 20; - 外购; - 500g/瓶; 20. 21; 丙二酸二甲酯; kg/a; 30; - 外购; - 500g/瓶; 30. 22; 乙二醇二甲醚; kg/a; 30; - 外购; - 500g/瓶; 30. 23; （R）-3-甲基吗啉; kg/a; 10; - 外购; - 500g/瓶; 10. 24; 3，5-双三氟甲基苯腈; kg/a; 20; - 外购; - 500g/瓶; 20. 25; 2，4-二氯-5-硝基嘧啶; kg/a; 30; - 外购; - 500g/瓶; 30. 26; 2-溴-5-甲氧基苯甲醛; kg/a; 30; - 外购; - 500g/瓶; 30. 27; 丙二酸; kg/a; 10; - 外购; - 500g/瓶; 10. 28; 甲胺盐酸盐; kg/a; 30; - 外购; - 500g/瓶; 10. 29; 3，5-双三氟甲基苯腈; kg/a; 20; - 外购; - 500g/瓶; 20. 30; 醋酸硼氢化钠; kg/a; 20; - 外购; - 500g/瓶; 20. 31; 联硼酸频那醇酯; kg/a; 20; - 外购; - 500g/瓶; 20. - （注：随着实验样品种类变化而变化） 表2-3 项目主要能源消耗一览表 序号; 类别; 年消耗量; 来源. 1; 水; 1086m3; 依托园区给水管网. 2; 电; 35万kW·h; 区域电网接入. - 常用化学试剂的理化特性见表2-4。 表2-4 常用化学试剂理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 石油醚; C5H12，C6H14，C7H16等; 主要成分：戊烷、己烷；密度：0.64～0.66g/cm3；外观：无色透明液体，有煤油气味；溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂；挥发性：易挥发；常与其他强极性溶剂（如乙酸乙酯）混合作为薄层色谱分析的展开剂; 爆炸上限（V/V）：8.7%爆炸下限（V/V）：1.1%引燃温度：280℃; LD50：40mg/kg（小鼠静脉）； LC50：3400ppm4小时（大鼠吸入）. 正己烷; C6H14; 密度：0.659g/cm3，熔点-95℃，沸点69℃，闪点：-22℃，饱和蒸汽压：17kPa（20℃），临界温度：234.8℃，临界压力：3.09MPa，外观：无色液体；溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂; 极易燃，爆炸上限（V/V）：7.5%，爆炸下限（V/V）：1.1%; LD50：25g/kg（大鼠经口）； LC50：48000ppm（大鼠吸入，4h）. 乙酸乙酯; C4H8O2; 密度：0.902g/cm3，熔点：-84℃，沸点：76.6～77.5℃，闪点：-4℃，饱和蒸汽压：10.1kPa（20℃），外观：无色液体；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂；乙酸乙酯能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。; 爆炸上限（V/V）：11.5%； 引燃温度：426.7℃; LD50：5620mg/kg（大鼠经口）； LC50：200g/cm3（大鼠吸入）. 二氯甲烷; CH2Cl2; 密度：1.325g/cm3，熔点：-97℃，沸点：39.8℃，饱和蒸汽压：46.5kPa（20℃），临界温度：237℃，外观：无色透明液体，有芳香气味；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚；; 爆炸上限（V/V）：22%； 爆炸下限：14% 引燃温度：556℃; LD50：1600-2000mg/kg（大鼠经口）； LC50：88000mg/m3（大鼠吸入，1/2h）. 甲基叔丁基醚; C5H12O; 密度：0.74g/cm3，熔点：-110℃，沸点：55.2℃，闪点：-10℃，饱和蒸汽压：27kPa（20℃），外观：无色透明液体；溶解性：不溶于水，易溶于乙醇、乙醚; 高度易燃，爆炸上限（V/V）：8%；爆炸下限（V/V）：1%；引燃温度：375°C; LD50：无资料 LC50：无资料. 无水硫酸钠; Na2SO4; 密度：2.68g/cm3，熔点：884℃，沸点：1404℃，外观：无色溶液，溶解性：溶于水，溶于甘油；不溶于乙醇。; 无; 无毒； LD50：5989mg/kg（小鼠经口）. 硅胶; xSiO2·yH2O; 透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。硅胶是由硅酸凝胶mSiO2·nH2O适当脱水而成的颗粒大小不同的多孔物质。具有开放的多孔结构，比表面（单位质量的表面积）很大，能吸附许多物质，是一种很好的干燥剂、吸附剂和催化剂载体。; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 硅藻土; SiO2·nH2O; 硅藻土的密度1.9～2.3g/cm3，堆密度0.34～0.65g/cm3，比表面积40～65m2/g，孔体积0.45～0.98cm3/g，吸水率是自身体积的2～4倍，熔点1650℃～1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 氯化钠; NaCl; 稳定性：在正常运输和装卸条件下稳定，储存条件：库房低温,通风,干燥，蒸汽压：1mmHg（865℃）。白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g/100g水（室温）。几乎不溶于浓盐酸。易潮解。溶于甘油，1g氯化钠溶于10mL甘油，几乎不溶于乙醚。; 无; 本项目不属于危险品范畴. 氢氧化钠; NaOH; 密度：2.130g/cm3，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，蒸汽压：24.5mmHg，饱和蒸汽压：0.13KPa，外观：白色结晶性粉末，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚；氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；; 不燃物质; LD50：无资料 LC30：无资料. 乙醇; C2H6O; 密度：0.78945g/cm3，熔点：-114.3℃，沸点：78.4℃，饱和蒸汽压：5.33KPa，外观：无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；; 易燃物质，爆炸上限%（V/V）：19.0；爆炸下限%（V/V）：3.3; LD50：7060mg/kg（兔经口）、7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3. 碳酸钾; K2CO3; 密度：2.428g/cm3，熔点：891℃，沸点：333.6℃，外观：白色结晶粉末，无臭，有强碱味，相对密度：2.428，在水中溶解度为114.5g/100mL（25℃），在湿空气中易吸湿潮解。; 无; LD50：1870mg/kg（大鼠经口）. 磷酸钾; K3PO4; 密度：2.564g/cm3，熔点：1380℃，外观：无色斜方晶系结晶或白色结净粉末，溶解性：易溶于水，难溶于乙醇，水溶液呈碱性，有强腐蚀性，吸湿性较强。; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 叔丁醇钠; C4H9NaO; 密度：1.104g/cm3，熔点：180℃，外观：白色晶体，溶解性：与水反应。常温常压下稳定，避免强还原剂、水分、空气、酸接触; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 三乙胺; C6H15N; 密度：0.728g/cm3熔点：-115℃，沸点：90℃，饱和蒸汽压：7.2KPa，外观：无色油状液体，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂; 该品易燃，爆炸上限（V/V）：8.0%，爆炸下限（V/V）：1.2%; LD50：460mg/kg（大鼠经口）、570μL（416.1mg）/kg（兔经皮）、LC50：6g/m3（小鼠吸入）. 四丁基氟化铵; C16H36FN; 密度：2.6g/cm3，熔点：62～63℃，水溶性：溶于水，外观：白色固体，应用：良好的阳离子型相转移催化剂; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 三溴化硼; BBr3; 密度：0.953g/cm3，熔点：-46℃，沸点：约90℃，饱和蒸汽压：5.33kPa，外观：无色透明液体，溶解性：溶于四氯化碳、二氧化硫（液体）、二硫化碳; 无; LD50：无资料 LC30：无资料. 三氟乙酸; C2HF3O2; 密度：1.535g/cm3，熔点：-15℃，沸点：72.4℃，饱和蒸汽压：14.23kPa，外观：无色透明液体，溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯; 无; LD50：500mg/kg（大鼠经口）、LC30：10mg/m3. 甲酸; HCOOH; 密度：1.220g/cm3，熔点：-15℃，沸点：72.4℃，饱和蒸汽压：5.33kPa，外观：无色透明液体，溶解性：能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。; 爆炸上限（V/V）：57.0%，爆炸下限（V/V）：18.0%; LD50：无资料 LC50：无资料. 双（三甲硅基）铵基锂; C6H18LiNSi2; 密度：0.860g/cm3，熔点：73℃，沸点：55～56℃，闪点：48℉，外观：白色粉末，溶解度：水解。; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 丙二酸二甲酯; C5H8O4; 密度：1.156g/mL，熔点：-62℃，沸点：181.4℃，外观：无色液体，溶解性：溶于醇、醚等有机溶剂，微溶于水。; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 乙二醇二甲醚; C4H10O2; 密度：0.867g/mL，熔点：-58℃，沸点：82～83℃，外观：无色液体，饱和蒸汽压：6.40kPa，溶解性：溶于水、乙醇、烃类。; 易燃，遇明火、高热易引起燃烧爆炸; LC50：3200mg/kg（小鼠经口） LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. （R）-3-甲基吗啉; - C5H11NO; 密度：0.9±0.1g/cm3，沸点：137.1±15.0℃at760mmHg，外观：无色液体，蒸汽压：7.1±0.3mmHgat25℃; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 3,5-双三氟甲基苯腈; C9H3F6N; 密度：1.42g/cm3，沸点：155℃，闪点：163℃，外观：无色至淡黄色透明液体; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 2,4-二氯-5-硝基嘧啶; C4HCl2N3O2; 沸点：0.9℃/0.5mmHg，闪点：＞110℃，熔点：28～32℃，用途说明：固相合成二氨基嘌呤的中间体，外观：淡黄色结晶或液体; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 2-溴-5-甲氧基苯甲醛; C8H7BrO2; 熔点：71～76℃，沸点：284.3±20.0℃at760mmHg，密度：1.5±0.1g/cm3，闪点：125.7±21.8℃，外观：白色到黄色到褐色固体; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 丙二酸; C3H4O4; 熔点：135℃，沸点：140℃（分解），密度：1.619g/cm3，闪点：157℃，外观：无色片状晶体；溶于水，溶于乙醇、乙醚、溶于丙酮; 本品为易燃物品; LD50：1310mg/kg（大鼠经口）；. 甲胺盐酸盐; CH6CLN; 熔点：228～233℃，沸点：225～230℃（15mmHg），蒸汽压：3970mmHgat25℃，水溶性：可溶; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 3,5-双三氟甲基苯腈; C9H3F6N; 熔点：16℃，沸点：155℃，密度：1.42g/mLat25℃，闪点：163℉，外观：白色或无色粉末; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. 醋酸硼氢化钠; C6H10BNaO6; 熔点：116～120℃，沸点：111.1℃（at101325Pa），密度：1.36[at20℃]，外观：白色粉末；溶于二甲亚砜、甲醇、苯、甲苯、四氢呋喃、二恶烷和二氯甲烷; 本品为易燃物品; LD50：无资料 LC50：无资料. 联硼酸频那醇酯; C12H24B2O4; 熔点：137～140℃，沸点：226±7℃，密度：0.98，外观：白色粉末或板状；溶于四氢呋喃、二氯甲烷、甲苯、正己烷和庚烷中，不溶于水; 无; LD50：无资料 LC50：无资料. - 以上的化学试剂用于研发试验后产生的废弃样品及分析产物分类集中收集后均暂存危废贮存库，之后送有资质的专业处理单位处置。 - 5.主要工艺设备 - 本项目主要设备清单见下表2-5。 - 表2-5 主要实验设备清单 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 规格型号. 1; 大龙搅拌器; 13台; MS-H-Pro. 2; 旋转蒸发仪（1L）; 1台; RE100-Pro. 3; 旋转蒸发仪（1L）; 2台; RE-3000B. 4; 隔膜真空泵; 5台; MP-201ZA. 5; 隔膜真空泵; 3台; MP-401. 6; 循环水真空泵; 5台; SHZ-DIII. 7; 电子天平; 1台; JA4103. 8; 旋转蒸发仪; 2台; RK-50Ex. 9; 双层玻璃釜（10L）; 1台; GK-10Ex. 10; 双层玻璃釜（20L）; 1台; GX-20Ex. 11; 玻璃结晶釜（50L); 1台; GX-50Ex. 12; 玻璃萃取釜(100L); 1台; GK-100Ex. 13; 高低温循环装置; 2台; GDX-10080. 14; 旋转蒸发仪（1L）; 7台; RE-2000B. 15; 旋转蒸发仪（20L）; 1台; RK-2002EX. 16; 集热恒温加热磁力搅拌器; 1台; DF-101S. 17; 集热恒温加热磁力搅拌器; 1台; DF-101T. 18; 数显恒温磁力搅拌器; 1台; 95-2型. 19; 旋转蒸发仪（50L）; 2台; RK-50Ex. 20; 电子天平; 1台; B3000LE. 21; 暗箱式紫外分析仪; 2台; DF-20D. 22; 高低温循环装置; 1台; GDX-5080. 23; 恒温水油浴锅; 2台; RK-50Ex. 24; 隔膜真空泵; 1台; PM28633-950-50. 25; 低温冷却循环泵; 3台; DLSK-100/30. 26; 低温冷却液循环泵; 6台; DLSK-10/20. 27; 磁力搅拌器; 11台; 98-2型. 28; 加热磁力搅拌器; 17台; MS-H-Pro+. 29; 中低压制备仪Flash Biotage; 2台; ISLS2033130. 30; 高低温循环一体机; 1台; WGD-5080. 31; 冰柜; 3台; 100L. 32; 油泵; 1台; 临海. 33; 中低压制备仪Flash Biotage; 2台; Isolera. 34; 电子天平; 4台; BSM-220.3. 35; 超声波; 2台; KQ-300DE. 36; 电子天平; 1台; labpro. 37; 液质联用仪LCMS; 1台; Aglient 1290. 38; 氮气发生器; 1台; NM32LA 230V. 39; 高效液相色谱仪01; 4台; 2998PDA+e2695. 40; 高效液相色谱仪05; 1台; Aglient 1260. 41; 岛津制备色谱仪; 1台; LC-20AP+FRC-10A. 42; 热重分析仪TGA; 1台; TGA550. 43; 差示扫描量仪DSC; 1台; DSC250. 44; 离子色谱仪IC; 1台; DIONEX AQUION +DIONEX AS-DV. 45; 电子天平; 1台; XSR205DU/A. 46; 水分仪; 1台; V20S. 47; 数码生物显微镜; 1台; BK6000. 48; 除湿机; 1台; ZG-FD2060. 49; 除湿机; 1台; OJ-1512E. 50; 数控超声清洗器; 1台; KQ-400DE. 51; pH计; 1台; FiveEasy Plus FE28. 52; 涡旋仪; 1台; QL-901. 53; 铄鼎超纯水机系列; 1台; LD-WFUP-VF-30. 54; 恒温混匀仪; 1台; TCS10. 55; 离心机; 1台; TiMI-4K. 56; 药品阴凉/冷藏柜; 2台; LF-Z0915/800. 57; 恒温恒湿箱; 2台; LHS-50CL. 58; 药品稳定性试验箱; 3台; SHH500SD-2T. 59; 药品强光照射试验箱; 1台; SHH-100GD-2. 60; 综合药品稳定试验箱; 1台; LDS-275GT-N. 61; 电热鼓风干燥箱; 1台; DHG-9245A. 62; 真空干燥箱; 2台; DZF-6020. 63; 箱式电阻炉; 1台; SX2-4-10N. - 6.研发方案 - 本项目主要从事药物研发业务，具体包括先导化合物合成和候选药物分子及中间体工艺研发两类业务。在先导化合物合成方面，通过化学合成对先导化合物进行结构改造，做构效关系研究，以期发现具有优良药效而低毒的候选药物分子。本项目先导化合物合成研发工作属于探究性研究，单个先导分子需求量一般在5mg～100mg之间，一年约1000批次；候选药物分子及中间体工艺研发，则是通过先导化合物的优化筛选到适宜的候选药物分子，其需求量会比较大，一般在百克级，常常药化路线不适合放大，故本次对候选药物分子及中间体进行小试和放大工艺研发，一年约100批次。 - 上述两种研发方案规模不同，但合成的方法原理是相同的，都涉及设计有机合成路线，选取合适的反应化合物、溶剂、辅助化学品等原料种类、用量、反应温度、时间、器皿等，以及反应物分离提纯方法，获得与研发相关的活性化合物或小分子片段库样品，为客户提供研发技术服务支持、新工艺研发以及相应结构数据的检测等服务。 - 本项目主要从事探试和小试研发，不涉及中试和生产。项目研发方案详见表2-6。 - 表2-6 项目研发方案一览表 研发业务; 批次; 备注. 药物活性分子化合物库合成; 1000; 仅作为医药及中间体探试和小试研发，不进行中试和生产. 医药中间体工艺开发; 100. 合计; 1100批次/a. - 7.公用工程 - 给水 - 本项目给水由沣东科技产业园供水管网统一供水。本项目用水主要是员工生活用水、实验用水：实验用水主要包括实验器具清洗用水、试剂配置用水、实验仪器冷却用水、台面清洗用水、地面清洗用水。 - ①生活用水：本项目劳动定员30人，不提供食宿，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水按25m3/（人·a）计算，则员工生活用水量为750m3/a。 - ②实验用水：本项目实验用水主要用于实验器具的清洗、试剂的配置。实验器具清洗环节中第一次和第二次清洗使用有机溶剂（乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷），第三次和第四次清洗使用自来水，第五、第六次使用自来水。 - A：实验器具清洗用水 - 根据建设单位提供资料，实验器具第三次、第四次用水量为0.08m3/d（20m3/a）；第五次和第六次清洗自来水用水消耗量为0.1m3/d（25m3/a）。 - B：试剂配置用水 - 实验过程中需要配置溶液，根据企业提供资料，溶液配置用水量为22m3/a，进入研发物料。 - C：实验仪器冷却用水 - 本项目降温使用间接方式对设备进行冷却带走热量，本项目为研发类工程，样品冷却消除的热量小，冷却水补充量0.9m3/d（220m3/a）。 - D：台面、地面清洗用水 - 本项目清洗台面、地面等清洁用水量约0.2m3/d（49m3/a）； - 综上：本项目新鲜水使用量为1086m3/a； - （2）排水 - 本项目废水主要为生活污水、实验仪器冷却用水和实验清洗废水； - ①生活污水：生活用水量为750m3/a，污水排放系数按照80%计算，则生活污水排放量为600m3/a；生活污水依托伟合沣东科技产业园化粪池处理，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理； - ②实验仪器冷却用水：冷却水用量220m3/a，排放系数按照90%计算，则排放量为198m3/a。本项目使用自来水通过单独的管道对设备进行冷却，自来水没有与反应物料接触，直接排入伟合沣东科技产业园化粪池处理，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理； - ③实验清洗废水： - 前两次使用有机溶剂清洗产生的清洗废液作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由有单位的单位收运处置。实验器具第三次、第四次使用自来水清洗（倒入废液桶），用水量为0.08m3/d（20m3/a）；第五次、第六次使用自来水清洗用水量为0.1m3/d（25m3/a），废水量按用水量的90%计算，则第五次、第六次清洗废水产生量为0.09m3/d（22.5m3/a）。第五次、第六次清洗废水经自建的污水处理间预处理后同生活污水一起进入化粪池处理达标后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - 清洗台面、地面废水：本项目台面、地面等清洁用水量约0.2m3/d（49m3/a），产物系数按90%计算，则清洗台面、地面废水产生量为0.18m3/d（44.1m3/a）。经自建的污水处理间预处理后同生活污水一同进入化粪池处理，处理达标后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - 项目用水、排水一览表见表2-7，水平衡见图2-1。 - 表2-7 项目用水、排水情况表 - 项目; - 新鲜水用量m3/a; - 损耗量m3/a; - 排水量m3/a. - 生活用水; - 750; - 150; - 600. - 实验过程用水; - 实验器具第三、第四次清洗配置用水; - 20; - /; - /. - 实验器具第五次、第六次清洗用水; - 25; - 2.5; - 22.5. - 试剂配置用水; - 22; - /; - /. - 实验仪器冷却用水; - 220; - 22; - 198. - 清洗台面、地面用水; - 49; - 4.9; - 44.1. - 合计; - 1086; - 179.4; - 864.6. - 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） - 供电 - 项目供电电源由伟合沣东科技产业园电网统一提供。 - 采暖及制冷 - 本项目采用空调制冷和制热。 - 8.劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员30人，一班制，每班8h，年工作245d。 - 9.平面布置 - 本项目根据“分布合理、工艺流畅、物流短截、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生、安全等要求，对实验室内各分区布置进行了统筹安排。 - 本项目占地面积1784平方米，内部分区明确。本项目实验研发设备布局按照实验过程进行布置，实验室位于西区，从北至南依次为小试实验室、实验区休息室办公室、探试实验室；分析测试室和生活办公区位于东区，从北至南依次为分析测试室、会议室资料室、办公室以及储藏室；危废贮存库位于西区和东区之间；污水处理间位于西区东南侧；项目办公区和实验室分开。此布局有利于保护周围环境，同时有效改善了员工的工作环境，项目功能区分明，平面布置合理，平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程 - 根据现场踏勘，环境影响评价工作介入时，本项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程中排水系统和环保工程中废气、废水、噪声的环保设施均已建成并运行，施工期及相应污染早已结束，故本环评不再对施工期产污环节进行分析。 - 2、营运期工艺流程 - 在运营过程，不同的有机合成路线中原辅料种类、用量，实验参数、器皿种类规格，分离提纯略有调整，但实验流程操作内容，产污环节和主要污染物基本相同，举以下有代表性的化学合成路线，对实验涉及的全部流程操作内容、产污环节进行介绍。项目运营期工艺流程见图2-2、2-3、2-4。 图2-2 探试实验过程及产污环节图 - 图2-3 分析测试过程及产污环节图 - 图2-4 小试实验过程及产污环节图 - 工艺流程简述： 探试实验过程：选择合适的原辅材料，按照合适的化学比例进行称量配比。配比后经过通风橱进行溶解搅拌（废气、噪声），再经过滤/萃取/浓缩（固废、废气），后纯化处理（废液、废水）得到样品。取部分样品分析测试后，不合格样品作为危险废物送入危废贮存库，测试合格的样品保存待用，交付委托方与新药研发相关的活性化合物或小分子片段库样品。 分析测试过程：拿到样品后，采用LC-MS质谱、液相色谱仪等仪器进行分析测试（废气、危险废物），根据检测结果判定样品分子量及纯度等。分析测试结束后将样品作为危险废物存入危险废物贮存库。 小试实验过程：在探试得到的样品基础上，对医药小分子及中间体的工艺可靠性和稳定性进行研究，综合各种实验数据，整理后形成技术方案。 - 表2-8 运营期主要污染工序一览表 - 类别; - 主要污染源; - 来源; - 主要污染物. - 废气; - 有机废气; - 研发试验过程; - 非甲烷总烃. - 废水; - 实验清洗废水; - 实验器具第五、六次清洗、实验仪器冷却用水、清洗台面、地面用水; - COD、BOD5、SS、pH、NH3-N. - 生活污水; - 员工生活办公; - COD、BOD5、SS、NH3-N. - 噪声; - 设备噪声; - 循环水泵、冷却泵、通风柜等; - 设备运转噪声. - 固废; - 危险废物; - 实验废液; - 实验研发过程; - 实验用废弃试剂及前两次清洗产生的废液. - 沾染化学试剂的一次性实验物品; - 实验研发过程; - 沾染有机溶剂、矿物油、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品的一次性实验用品、包装物和过滤吸附介质. - 废活性炭; - 有机废气处理; - 烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭. - 废水处理污泥; - 污水处理; - 废水处理设施产生的污泥. - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 员工生活办公; - 生活垃圾. - 一般固废; - 废包装材料; - 员工生活办公; - 废包装材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目。租赁西安市西咸新区沣东新城石化大道西段106号伟合沣东科技产业园36#厂房10601、10602户，租赁房间原为空置厂房，无与本项目有关的原有污染情况。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状调查与评价 - 1.基本污染物 为了解本项目建设工程区域的环境空气质量现状，常规污染物，本次环评引用陕西省生态环境厅2024年1月24日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2023年1~12月统计数据，详见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值（ug/m3）; 现状浓度均值（ug/m3）; 最大浓度占标率; 达标 情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 40; 39; 97.5%; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 70; 79; 112.86%; 不达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 52; 148.57%; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均质量浓度; 4.0mg/m3; 1.5mg/m3; 37.5%; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 160; 100%; 达标. 从表3-1可知，西咸新区沣东新城环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO的日平均第95百分位浓度、O3日8小时最大平均第90百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为环境空气质量达标。因此项目所在区域属于不达标区域。 2.特征污染物 本项目特征因子为非甲烷总烃，根据环评影响评价网关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测；因非甲烷总烃为本项目主要废气污染物，故本项目仅对非甲烷总烃现状进行评价。 本项目大气特征污染物非甲烷总烃引用陕西中润检测技术有限公司于2021年12月2日-2021年12月4日对本项目所在地的主导风向下风向的非甲烷总烃进行了监测（中润检测（气）字〔2021〕第565号），见附件4。本次测量点位位于项目所在地东北方向。 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，特征污染物引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此引用的监测数据具有合理性和时效性。 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位（mg/m3） 监测日期; 监测 点位; 监测时间; 监测结果（mg/m3）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向. 12月2日; 项目所在地; 02:00; 0.96; 3.5; 98.82; 0.5; NW. 08:00; 0.83; 8.2; 98.71; 0.7; NW. 14:00; 0.96; 12.4; 98.53; 1.1; NW. 20:00; 0.95; 7.6; 98.73; 0.7; NW. 12月3日; 02:00; 0.77; 3.5; 98.81; 1.0; W. 08:00; 0.87; 7.9; 98.75; 1.3; W. 14:00; 0.89; 11.5; 98.52; 1.3; W. 20:00; 0.84; 7.8; 98.78; 1.5; W. 12月4日; 02:00; 0.94; 3.9; 98.80; 1.1; W. 08:00; 0.85; 8.1; 98.71; 1.5; W. 14:00; 0.92; 11.2; 98.59; 1.3; W. 20:00; 0.97; 8.5; 98.75; 1.2; W. 根据以上监测结果可知，项目所在地处非甲烷总烃监测浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的要求。 - 二、声环境 本项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，故无需开展声环境质量现状评价。 - 三、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目危废贮存库进行防渗防漏等措施，实验研发过程固废委托处置率达100%，液体危险废物暂存于危废贮存库内专用的贮存设施，且用托盘支撑，另外，项目建设位于6楼，不与地面直接接触，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径。另外，项目厂区周边不存在土壤敏感点和地下水敏感区，因此。本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 四、生态环境 - 本项目位于伟合沣东科技产业园园区内，租赁已建成的空置厂房进行项目的生产，园区、厂区地面均已硬化，故无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 1.大气环境 本项目位于工业园内，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要的环境空气保护目标为医院，项目厂界外500m范围内的保护目标见表3-3。 表3-3 项目所在区域大气环境保护目标一览表 环境 要素; 厂界外500m范围内的大气环境保护目标. 名称; 坐标/m; 功能; 保护内容/人; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护 目标. E（°）; N（°）. 大 气 环 境; 德仁医院; 108.810808006; 34.321790278; 医疗服务; 150; 环境 空气; 二类环境功能区; NE; 491; 《环境空气质量标准》中二级标准. 东贺村; 108.802394798; 34.321114524; 居民区; 200; NW; 480. 2.声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气 实验有组织废气执行《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019表2大气污染排放限值；无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1医药制造标准及无组织排放监控浓度限值，具体标准见下表。 表3-3 项目营运期排放控制标准 排放标准; 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 周界外浓度最高点mg/m3; 厂区内VOCs无组织排放限值mg/m3. 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2; 非甲烷总烃; 60; /; /. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 非甲烷总烃; /; 3.0; 10. 2.废水 实验器具的第五次、第六次清洗废水、清洗台面地面废水排至自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-5 废水排放标准一览表 单位：mg/L 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级; /; /; /; 45; /. 《污水综合排放标准》）GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; 6-9. - 3.噪声 - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-6 噪声排放标准一览表 执行标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. - 4.固体废物 - 本项目产生的一般固体废物处理和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目第五次、第六次清洗废水及清洗台面、地面废水经自建的污水处理间进行预处理后与生活污水依托伟合沣东科技产业园化粪池处理达标后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理集中处理，纳入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂总量指标，故本项目不再重复计算总量。 本项目建设完成后，总量控制指标：VOCs总量:0.0992t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期环境影响分析 - 根据现场踏勘，环境影响评价工作介入时，本项目已建设完成，并投入使用，施工期相应污染早已结束，故本环评不再对施工期产污环节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.大气环境影响分析 - 1.1 污染源强核算 - （1）有机废气 本项目为研发类项目，在研发阶段会使用到多种化学试剂，但用量较少，且试剂在封闭试剂瓶中，只在试剂使用时短时间打开，随后立即封闭，因此储存的试剂基本无挥发；本项目在小试实验过程、探试实验过程、分析测试过程会产生少量的有机废气。 项目进行研发实验时，会使用乙醇、石油醚、正己烷、乙酸乙酯、二氯甲烷、四氢呋喃、甲酸、双（三甲硅基）氨基锂、丙二酸二甲酯、乙二醇二甲醚具有挥发性的有机试剂，在溶解、反应、提纯过程中会产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。根据建设单位提供数据，并类比“江苏正康检测技术有限公司环境检测实验室项目”，两个项目均为室内进行化学实验，操作类似，类比可行，实验所用器皿的敞口面积很小，在实验条件下，化学试剂的挥发排放量一般在1%-5%之间，现取试剂用量的5%作为本项目分析过程中各化学试剂的挥发量，以非甲烷总烃计。根据项目研发用的原辅材料，溶剂等种类和理化性质可以看出，多为有机物，多数形状为液态的原辅料具有挥发性特征，本次按最不利情况考虑研发用的原辅料，有机试剂中除固态以外的均按具备挥发特性考虑。根据前文原辅材料一览表，本项目药品研发过程中有机溶剂使用量为7.63t/a，故产生的非甲烷总烃量约为381.5kg/a。研发人员年工作245天，每天工作8h，其中，每天使用有机溶剂的有效时间合计约4h。 ①探试实验室研发废气 本项目探视实验室会产生药物活性分子化合物库合成研发废气，其中通风橱有17个，废气经通风橱收集后，分别经三个不同的活性炭吸附装置（TA001，TA002，TA003）处理后经楼顶排气筒（DA002，H=28m）排放。本项目所采用的通风橱为三面围挡一面装有操作拉门的柜式通风橱，其收集效率（以下收集效率均参考此文件）参考“关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知（环办综合函[2022]350号）”中“表2-3，半密闭集气罩（含排气柜）”，收集率按65%计。废气处理设备风机风量为10000m3/h，根据企业提供资料：活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为60%。 非甲烷总烃：药物活性分子化合物库合成研发过程中原辅材料用量约为总量的40%。经计算，非甲烷总烃有组织产生量为0.09919t/a，产生速率为0.1012kg/h，产生浓度为10.1214mg/m3。非甲烷总烃无组织产生量为0.05341t/a（0.0545kg/h）。有组织废气经活性炭吸附装置吸附处理后排放，经计算，非甲烷总烃有组织排放量为0.03968t/a，排放浓度为4.0486mg/m3，排放速率为0.04049kg/h。 ②小试实验室开发废气 本项目小试实验室主要进行医药中间体工艺开发，在此过程中会产生工艺开发废气，其中通风橱有13个，废气经通风橱收集后（收集效率65%）经活性炭吸附装置（TA004，TA005）处理后经楼顶排气筒（DA001）排放。废气处理设备风机风量为10000m3/h，活性炭吸附装置对有机废气的处理效率按60%计。 非甲烷总烃：医药中间体工艺开发过程中原辅料用量约为总量的40%。经计算，非甲烷总烃有组织产生量约为0.09919t/a，产生速率为0.1012kg/h，产生浓度为10.1214mg/m3。无组织排放的非甲烷总烃约为0.05341t/a（0.0545kg/h）。有组织废气经活性炭吸附装置吸附处理后排放，经计算，非甲烷总烃有组织排放量约为0.03968t/a，排放速率为0.04049kg/h，排放浓度为4.0486mg/m3。 ③分析测试室测试废气 本项目分析测试实验室在对样品分析、测试实验过程中会使用部分化学试剂，产生的化学试剂用量约为原辅材料总量的20%，其中通风橱有13个，废气经通风橱收集后（收集效率65%）经活性炭吸附装置（TA006）处理后经楼顶排气筒（DA003）排放。废气处理设备风机风量为10000m3/h，活性炭吸附装置对有机废气的处理效率按60%计。 非甲烷总烃：分析测试过程中原辅料用量约为总量的20%。经计算，非甲烷总烃有组织产生量约为0.04960t/a，产生速率为0.05061kg/h，产生浓度为5.0607mg/m3。无组织排放的非甲烷总烃约为0.02671t/a（0.02725kg/h）。有组织废气经活性炭吸附装置吸附处理后排放，经计算，非甲烷总烃有组织排放量约为0.01984t/a，排放速率为0.02024g/h，排放浓度为2.0243mg/m3。 表4-1 项目有机废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 排放 形式; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 措施; 效率%; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 探试实验室; 非甲烷总烃; 有组织; 0.09919; 0.1012; 10.1214; 17个通风厨+3级活性炭吸附设备（TA001、TA002、TA003）+28m高排气筒; 60; 0.03968; 0.04049; 4.0486. 无组织; 0.05341; 0.0545; /; /; /; 0.05341; 0.0545; /. 小试实验室; 非甲烷总烃; 有组织; 0.09919; 0.1012; 10.1214; 13个通风厨+2级活性炭吸附设备（TA004、TA005）+28m高排气筒; 60; 0.03968; 0.04049; 4.0486. 无组织; 0.05341; 0.0545; /; /; /; 0.05341; 0.0545; /. 分析测试室; 非甲烷总烃; 有组织; 0.04960; 0.05061; 5.0607; 13个通风厨+1个活性炭吸附设备（TA006）+28m高排气筒; 60; 0.01984; 0.02024; 2.0243. 无组织; 0.02671; 0.02725; /; /; /; 0.02671; 0.02725; /. 根据上述计算，本项目有机废气排放浓度及排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中排放限值。 无组织废气根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中要求，含VOCs废气排至VOCs废气收集治理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施。本项目试验均在通风橱内进行，无组织散逸量极小。项目工艺研究、小试及分析测试产生的有机废气均通过通风橱收集后再经活性炭吸附装置处理，最后通过28m高排气筒排放；采取上述措施后。本项目运营期产生的废气对周边环境影响极小。 1.2 排气筒设置情况 本项目共设置3个排放口（DA001、DA002、DA003），具体情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标. 医药中间体工艺开发实验室废气; DA001; 非甲烷总烃; 28; 0.6; 20.0; 一般排放口; E:108°48′22.610″N:34°19′28.410″. 药物活性分子化合物库合成研究实验室废气; DA002; 28; 0.6; 20.0; E:108°48′22.612″N:34°19′28.415″. 分析测试实验室废气; DA003; 非甲烷总烃; 28; 0.75; 20.0; E:108°48′22.617″N:34°19′28.411″. - 1.3 排气筒设置合理性分析 参照《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”本项目所在建筑物高约28m，项目周边200m范围内均为企业厂房，无居民及自然保护区。 本项目设置6个活性炭吸附设备，处理后经3个排气筒排放（DA001、DA002、DA003），废气处理设备安装于实验室楼顶，项目排气筒高度28m。项目周边200m范围主要建筑为园区开发楼层，满足周围200m半径范围内的建筑5m以上的要求。因此，本项目认为排气筒设置高度是可行的。 1.4 废气监测计划 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了本项目废气运营期污染源与环境监测计划表，见表4-3。 表4-3 运营期废气污染源环境监测计划 污染源; 监测项目; 监测点; 监测频率; 标准. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; DA001、DA002、DA003废气进、出口; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向10m范围内3个点; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 1.5 环保措施可行性分析 （1）活性炭吸附 活性炭吸附法是最常用、最成熟的有机废气净化方法，其实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂和有机废气吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，即一个吸附浓缩的过程。吸附过程具有可逆性，易于脱附再生。由于固体表面存在着不平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当废气与大表面积的多孔性固体物质相接触时，废气中的污染物便被吸附在固体表面上，以使其与气体混合物分离而达到净化的目的。吸附装置采用二级活性炭吸附装置，对有机废气（烃类、卤烃、酮类、酯类、乙醚类、醇类等有机物质）的净化率高达60%。 根据项目的废气设计方案，本项目研发过程产生的废气经有效收集后进入二级活性炭吸附装置处理，尾气通过28m高的排气筒排放。废气收集方式为集气设备与废气收集管直连收集后引至废气处理设备，经活性炭吸附装置处理后引至排气筒排放（DA001，H=28m，Φ=0.6m；DA002，H=28m，Φ=0.6m；DA003，H=28m，Φ=0.75m）。 本项目活性炭选择碘值为812mg/g的蜂窝状活性炭，根据《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》中活性炭吸附法取值说明，本项目活性炭吸附量按20%计，本项目需要吸附的有机废气量为148.76kg/a，则本项目活性炭使用量约为743.8kg/a。根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号），本项目活性炭最小填充量0.5t的要求。因此可确定本项目活性炭填充量为1000kg，更换周期为1年。则确定废气处理设施最终6套装置年更换产生废活性炭的量约1.149t/a（含吸附的有机废气的量）。 根据《陕西省重点行业挥发性有机物排放控制标准》，目前已经应用在各类工业企业的VOCs处理技术有：热力燃烧、催化燃烧、吸附、生物处理（包括生物过滤、生物滴滤、生物洗涤等工艺）、等离子体氧化、吸收、冷凝、膜分离、光催化氧化等。本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法，因此采用活性炭吸附作为有机废气去除工艺，经处理后的有机废气可实现达标排放。 另外，本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气，符合《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》中吸附工艺。环评要求项目选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。经过以上措施处理后，废气可达标排放，并且对周围环境影响较小，因此措施具有可行性。 1.6 非正常情况排放 本项目大气污染物非正常污染物排放为活性炭吸附装置发生故障。活性炭吸附装置完全失效通常是因为吸附剂（活性炭）的吸附能力达到饱和或由于其他因素导致其失去吸附能力。以下是两个一些可能导致活性炭吸附装置完全失效的典型情况： - （1）吸附饱和 - 当活性炭吸附了其最大容量的污染物后，它就无法继续吸附更多的污染物，这时装置的效率会急剧下降至无效状态。 - （2）温度过高 - 如果处理的气体温度超过活性炭的耐温范围，可能会导致活性炭结构破坏，从而降低或丧失其吸附能力。 - 其排放情况及治理措施如下表： - 表4-4 污染源非正常产排放量核算表 - 序号; - 污染源; - 污染物; - 非正常排放原因; - 非正常排放浓度/mg/m3; - 非正常排放速率/kg/h; - 应对措施. - 1; - 探试实验室; - 非甲烷总烃; - 防治设备故障; - 10.1214; - 0.1012; - 维护环保设备. - 2; - 小试实验室; - 非甲烷总烃; - 防治设备故障; - 10.1214; - 0.1012. - 3; - 分析测试室; - 非甲烷总烃; - 防治设备故障; - 5.0607; - 0.05061. 非正常情况应对措施：非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止废气非正常工况排放，企业必须要加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②严格按照环保设备使用手册，定期对设备二级活性炭进行更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护检修废气处理装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 2.废水 - 2.1 项目废水产排情况 - 本项目研发过程中产生的废水主要为实验废水、容器清洗废水及员工生活污水。 - 本项目生活污水产生量为600m3/a，清洗废水产生量为66.6m3/a，生活污水经园区化粪池处理后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理，实验过程用水经自建的污水处理间预处理后同生活污水一起进入化粪池处理达标后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；与生活污水一同进入化粪池处理，处理达标后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - 由于项目已建成，故本报告实验用废水浓度引用陕西润卓环境技术有限公司2024年2月8日测得的监测结果；职工生活污水类比同类型项目生活污水进行核算。监测报告表见表4-5，项目运营期废水污染物产生情况一览表见表4-6，废水污染物排放情况一览表见表4-7，废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施一览表见表4-8。 - 表4-5 污水监测结果 （单位：mg/L， pH无量纲） 样品点位; 分析项目; 检测值; 标准限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 平均值. 污水处理设施DW001 进口; pH; 8.0; 7.9; 8.1; 8.0; /; /; /. SS; 6; 7; 9; 8; 8; /; /. COD; 104; 109; 101; 107; 105; /; /. NH3-N; 0.271; 0.316; 0.294; 0.289; 0.292; /; /. BOD5; 19.8; 22.1; 23.0; 24.1; 22.2; /; /. 污水处理设施DW001 出口; pH; 7.8; 7.8; 7.7; 7.9; /; 6~9; 是. SS; 4; 4; 5; 5; 4; 400; 是. COD; 82; 79; 84; 86; 83; 500; 是. NH3-N; 0.081; 0.068; 0.072; 0.095; 0.079; 45; 是. BOD5; 16.8; 16.5; 18.9; 17.4; 17.4; 300; 是. 表4-6 项目运营期废水污染物产生情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 员工生活; 生活污水（600m3/a）; pH; 6-9; /. COD; 350; 0.21. BOD5; 250; 0.15. SS; 250; 0.15. NH3-N; 35; 0.021. 实验室; 清洗废水（66.6m3/a）; pH; 6-9; /. COD; 105; 0.00699. BOD5; 22.2; 0.00148. SS; 8; 0.000533. NH3-N; 0.292; 0.0000194. 表4-7 项目运行期废水污染物排放情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 员工生活; 生活污水（600m3/a）; pH; 6-9; /. COD; 297.5; 0.179. BOD5; 227.5; 0.137. SS; 175; 0.105. NH3-N; 25; 0.015. 实验室; 清洗废水（66.6m3/a）; pH; 6-9; /. COD; 83; 0.00553. BOD5; 17.4; 0.00116. SS; 4; 0.000266. NH3-N; 0.079; 0.00000526. 表4-8 废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 治理设施. 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; COD; 化粪池容积100m3; 化粪池; 15%; 是. BOD5; 8.6%. SS; 30%. NH3-N; 28.5%. 实验室; 清洗废水; COD; 2000L/d; 酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒; 20.9%; 是. BOD5; 21.6%. SS; 50%. NH3-N; 72.9%. - 2.2 废水达标情况分析 （1）项目废水监测情况分析 根据DW001出口检测结果，项目生产废水经自建的酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺处理后，废水中各污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准，可满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的纳入水质要求。生活污水则经园区化粪池处理后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。因此本项目废水对环境影响较小。 - （2）废水污染治理设施可行性分析 本项目采用“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”废水处理工艺，该处理工艺可有效去除清洗废水中的污染物。实验室清洗废水经预处理后在与生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。污水处理装置出水水质满足相应标准要求，处理规模满足本项目清洗废水处理水量，其处理工艺见图4-1。 - 图4-1 污水处理间工艺流程 实验室废水经收集系统收集后，通过提升泵定量提升到污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8~9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，沉淀物排入污泥干化箱处理。 酸碱中和池出水接着流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。 沉淀池出水依次进入光催化反应器、微电解器后进入电化学氧化装置，经氧化后的废水最后进入活性吸附装置，吸附尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，进行深度净化处理后进入消毒系统，经三重消毒工序后达标排放。 整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。 2.3 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括:主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本项目废水产生量为3.53m3/d。故项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 2.4废水污染物排放信息 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 废水类别、污染物及排放口信息一栏表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号及名称; 类型; 地理坐标; 标准限值（mg/L）; 标准来源. 实验室; 清洗废水; pH; 间接排放; 通过自建的污水处理间处理再经化粪池排入第六污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 一般排放口; E:108°48′22.610″ N:34°19′28.410″; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. 职工办公; 生活污水; pH; 间接排放; 进入化粪池处理后排入西安市污水处理有限公司第六再生水厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW002; 一般排放口（依托园区）; E:108°48′22.610″ N:34°19′28.410″; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2.5 监测要求 - 有关废水监测项目及检测频次见表4-10。 - 表4-10 运营期废水污染源监测计划表 - 污染源; - 监测项目; - 监测点; - 检测频率; - 标准. - 废水; - COD、BOD5、NH3-N、SS、pH; 污水处理设备排放口DW001; - 1次/年; - 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A标准. - 3.声环境影响分析 - （1）噪声设备源强 - 本项目运营期间产生的噪声主要是风机、空调主机及实验设备运行时产生的噪声，噪声源强在65~80dB（A）之间，采取措施可降噪15~20dB（A）。 - 由于本项目已建成并投入运营，本次环评委托陕西润卓环境技术有限公司对项目厂界四周进行噪声监测，监测结果见表4-11。 - 表4-11 主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 监测日期; - 监测点位; - 监测结果; - 标准限值dB（A）. - 昼间; - 夜间; 昼间; 夜间. - 2024年1月31日; - 君境迈德实验室北侧; 55; 47; - 65; - 55. - 君境迈德实验室西侧; 57; 46. - 君境迈德实验室南侧; 53; 46. - 君境迈德实验室东侧; 56; 45. 根据监测结果可知，项目四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （2）噪声防治措施 为降低噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施： ①降低噪声源 对高噪声设备应在实验室内部建设单独的隔声间，设备材料采用隔音材料，安装隔声门窗；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等；加强实验室密闭性，可有效降低对周围环境的影响。 ②采取适用技术降噪 对于高噪声设备应安装减振胶垫，降低振动噪声源强，水泵采取安装减振胶垫、隔声等措施。 （3）运营期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划纳入企业现有监测计划。 表4-12 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标备注. 研发 设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 每季/1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 4.固体废弃物影响分析 - 本项目运营期产生的固体废物主要为：实验室废液、废一次性实验用品、废活性炭、废水处理污泥、员工生活垃圾及办公用品等。 - 4.1 生活垃圾 本项目营运期设置劳动定员30人，年工作245d，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为3.7t/a；生活垃圾须按照《西安市生活垃圾分类管理办法》（2019年9月1日执行）的要求进行分类收集，收集后交由环卫部门清运处理。 - 4.2 一般固废 - 主要为办公用品等包装材料，产生量约为0.1t/a，集中收集后售给废品回收站。 - 4.3 危险废物 - （1）产生环节 本项目产生的危险废物有：废试剂瓶、废手套抹布、废固态吸附介质(废弃层析硅胶、硅胶板)、废活性炭、实验室废液、废水处理污泥、报废器皿和容器等。 - ①实验室废液：根据前文可知，本项目研发用水量为22t/a，清洗废水（第三次、第四次）量为20t/a，同时考虑研发用的原辅料和第一、二次清洗用有机溶剂种类，根据物料平衡可得出实验室废液产生量为50.35t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物/非特定行业/900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的废物”。收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。 - ②沾染化学试剂的一次性实验用品：包括废试剂瓶、碎玻璃器皿、注射器、滴管、手套、抹布、层析硅胶、硅胶板，属于（HW49其他废物/非特定行业/900-047-49），根据项目原辅料用量情况，产生量约为3.5t/a，收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。 - ③废活性炭：活性炭吸附装置内活性炭定期更换，废活性炭产生量约为1.149t/a，类别代码为HW49其他废物/非特定行业/900-039-49采用专用桶收集，暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处理。 - ④废水处理污泥：实验室在废水处理过程中，废水处理设施会产生污泥，产生量为2kg/a，属于危险废物，类别代码为HW49其他废物/非特定行业/772-006-49，收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。 - 表4-13 危险废物产生量及利用处置方式 序号; 固体废物名称; 废物类别、代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室废液; HW49 900-047-49; 50.35/a; 实验研发; 液态; 化学试剂; T/C/I/R; 暂存危废库内，定期交由有危废处理资质单位处置. 2; 沾染化学试剂的一次性实验用品; HW49 900-047-49; 3.5t/a; 实验研发; 固态; 化学试剂; T/C/I/R. 3; 废活性炭; HW49 900-039-49; 1.149t/a; 有机废气治理; 固态; 废活性炭; T/In. 4; 废水处理污泥; HW49 772-006-49; 2kg/a; 污水处理; 固态; 化学试剂; T/C/I/R. - 设置专用的危险废物贮存库，对项目产生的各类危险废物进行分类收集、暂存，定期交给有资质单位处理。 - 表4-14 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别、代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存库; 实验室废液; HW49 900-047-49; 位于10601室西侧; 33.12m2; 桶装; 20t; 最长一年. 2; 沾染化学试剂的废一次性实验物品; HW49 900-047-49; 桶装. 3; 废活性炭; HW49 900-039-49; 桶装. 4; 废水处理污泥; HW49 772-006-49; 桶装. - （2）环境管理要求 - ①危险废物的收集控制措施 危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 包装材质要与危险废物相容，盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器存放化学废液；容器上应有清晰的标签，瓶口密封，容器不得渗漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理。 化学废液包括:有机和中性废液、含酸废液、含碱废液，各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签。 倒入废液收集桶的主要有毒有害成份必须在《化学废液登记表》上登记，写明成份的中文全称，不可写简称或缩写，桶满后（不可过满，必须保留1/10的空间），将登记表粘贴在相应的桶上。 倒入废液前应仔细查看该废液桶的《化学废液登记表》，确认倒入后不会与桶中已有的化学物质发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、剧烈放热等），否则应单独存于其它容器中，并贴上标签。 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 - ②危险废物的贮存控制措施 本项目建设1座危废贮存库，面积33.12m2，位于东区和西区之间，危险废物按类按形态分区存放，危废贮存库的建设管理要求如下： 危废贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 危废贮存库应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 A.危废贮存库或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 B.危废贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 C.危废贮存库采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 D.危废贮存库应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 E.标识要求：项目危险废物贮存设施及包装物标志按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行标识；按规定设置警示标志、应急防护设施。 - ③危险废物的管理要求 A.建立完善的危险废物管理制度； B.危险废物需委托有资质的单位清运处理，并签订危险废物处理合同或协议； C.项目危险废物全部委托有资质单位进行处置，并建立危废转移联单制度，设置专人管理，危废根据贮存情况定期清运；危险废物的转运应严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行。 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目危险废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 5.地下水、土壤 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》中“原则上不开展环境质量现状调查”。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目实验室、库房和危废贮存库、化学品库均硬化并达到相关防渗要求，设备均位于实验室地面上，暂存于危废贮存库，且用容器盛装，下方设置托盘，能有效阻隔液体渗漏。且项目设置于6楼，不与地面直接接触，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径，污染物一般不会直接入渗地下水和土壤进而污染。本次环评不对地下水及土壤环境进行评价。 - 6.环境风险 - （1）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），筛选出本项目的工程分析及生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要风险质，风险物质数量与临界量比值Q按下式计算： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 - 式中：q1，q2，......qn—每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，......Qn—每种危险物质的临界量，t。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 本项目建成后，全厂风险识别及风险潜势判断见下表。 - 表4-15 项目重大风险源识别表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目最大存在量（t）; Q. 石油醚; 10; 0.2; 0.02. 正己烷; 10; 0.2; 0.02. 乙酸乙酯; 10; 0.2; 0.02. 二氯甲烷; 10; 0.2; 0.02. 甲酸; 10; 0.03; 0.003. 三乙胺; 50; 0.01; 0.0002. 三溴化硼; 5; 0.02; 0.004. 合计; 0.0872. 经计算，Q=0.0872＜1，环境风险评价等级为简单分级。 （2）环境风险事故分析 A.因不可抗拒因素或操作失误，引起实验药品破碎、泄漏，从而进入周围环境，对实验室周边设施、环境造成腐蚀污染，甚至造成人员受伤。 B.试剂在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生的影响。 C.试剂接触引发人身损伤。 D.发生火灾会给企业带来重大损失，危及职工生命和企业财产的安全。必须加强管理，做好消防安全工作。 （3）环境风险防范措施 ①实验室管理措施 A.实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 B.实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 C.实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 D.实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 E.规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 F.实验室按规范设置应急消防器材。 ②化学试剂储存、泄漏风险防范措施 - A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠； - B.罐贮时要有防爆技术措施；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防治阳光直射； - C.配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。 - D.发动各岗位的人员迅速撤离，并建立警戒区； - E.不得与爆炸物、氧化剂及稻草、油脂、木屑等有机物混放。工作场所严禁吸烟、进食和饮水。 F.危险化学试剂库地面应采取防渗、防腐措施；试剂库建立危险化学品的品种目录，及时填写领用量、使用量、暂存量台账、国家重点监管危险化学品台账、易制毒化学品台账、易制爆危险化学品台账、剧毒化学品（配置的未使用完的溶液）台账；并采取“五双”管理制度，即双人收发、双人保管、双人领发、双人双锁、双人记帐。 - ③火灾事故风险防范措施 A.操作和处理易燃、易爆溶剂时，应远离火源:对易爆炸固体的残渣，必须小心销毁，对于易发生自燃的物质及沾有它们的滤纸，不能随意丢弃，以免造成新的火源，引起火灾。 B.实验前应仔细检查仪器装置是否正确、稳妥与严密；操作要求正确、严格:常压操作时，切勿造成系统密闭，否则可能会发生爆炸事故；对沸点低于80℃的液体，一般蒸馏时应采用水浴加热，不能直接用火加热:实验操作中，应防止有机物蒸气泄漏出来，更不要用敞口装置加热。若要进行除去溶剂的操作，则必须在通风橱里进行。 C.实验室里不允许贮放大量易燃物。 ④中毒事故风险防范措施 A.处理具有刺激性、恶臭和有毒的化学药品，必须在通风橱中进行。通风橱开启后，不要把头深入橱内，并保持实验室通风良好。 B.实验中应避免手直接接触化学药品，尤其严禁手直接接触剧毒品。沾在皮肤上的有机物应当立即用大量清水和肥皂洗去，切莫用有机溶剂洗，否则只会增加化学药品渗入皮肤的速度。 C.溅落在桌面或地面的有机物应及时除去。如不慎损坏水银温度计，撒落在地上的水银应尽量收集起来，并用硫磺粉盖在洒落的地方。 D.实验室中所有剧毒物质由各项目组技术负责人保管、适量发给使用人员，并回收剩余。 E.实验装有毒物质的器皿要贴标签注明，用后及时清洗，经常使用有毒物质实验的操作台及水槽要注明，实验后的有毒残渣必须按照实验室规定进行处理，不准乱丢。 ⑤爆炸事故风险防范措施 A.如果在常压下进行蒸馏或加热回流，仪器必须与大气相通。在蒸馏时要注意，不要将物料蒸干。在减压操作时，不能使用不耐外压的玻璃仪器（例如平底烧瓶和锥形烧瓶等）。 B.易燃气体与空气混合达到一定比例时，会生成爆炸性混合物，遇明火即会爆炸。因此，使用易燃物质时必须严禁明火。 C.对于放热量很大的合成反应，要小心地慢慢滴加物料，并注意冷却。 综上，实验室运营过程中，加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，环境风险可控。 根据以上实验室可能产生的风险事故，应尽快编制突发环境事件应急预案，对可能发生的环境风险给予说明。 - 7.环保投资估算 本项目总投资1000万元，本次评价估算环保投资50万元，占总投资的5%，见表4-16。 - 表4-16 环保投资估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运营期; 废气; 小试实验室废气; 通风橱+2级活性炭吸附装置（TA004+TA005）+28m高排气筒（DA001）; 11.7. 探试实验试废气; 通风橱+3级活性炭吸附装置（TA001+TA002+TA003）+28m高排气筒（DA002）; 17.5. 分析测试实验室废气; 通风橱+1级活性炭吸附装置（TA006）+28m高排气筒（DA003）; 5.8. 废水; 生产废水; 污水处理间（新建）+化粪池（依托）; 3. 生活污水; 污水管网（依托）+化粪池（依托）. 噪声; 基础减震、消声、隔声; 2. 固废; 一般固废; 废包装收集后外售; 10. 危险废物; 符合标准的危废贮存库，面积33.12m2. 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 合计; 环保投资; 50. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 小试实验室排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | - 通风橱+2级活性炭吸附装置（TA004+TA005）+28m高排气筒（DA001） | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 |
|  | 探试实验室排放口（DA002） |  | - 通风橱+3级活性炭吸附装置（TA001+TA002+TA003）+28m高排气筒（DA002） |  |
|  | 分析测试实验室排放口（DA003） |  | - 通风橱+1级活性炭吸附装置（TA006）+28m高排气筒（DA003） |  |
|  | 无组织 |  | / | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）； |
| 地表水环境 | 生产废水、生活污水排放口DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 企业自建污水处理间+园区化粪池（依托） | 西安市第六污水处理厂收水水质要求 |
|  |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 园区化粪池（100m3，依托园区） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 设备噪声 | 隔声、减震、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | - （1）危险废物：实验废液、沾染危废的过滤吸附介质、报废器皿、容器、废弃样品及分析产物、废手套、抹布、废活性炭、废水处理污泥； - （2）一般固体废物：产生后集中收集，定期外售至废品回收站； - （3）生活垃圾：集中收集，定期交由当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库地面及裙角进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层效果为不低于2mm厚的高密度聚乙烯；实验室全部为水泥硬化地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理规范设置配料库，与其他辅料分隔存放； ②化学品库内存放在托盘上，以收集可能产生的泄漏物； ③废有机溶液需储存于特定容器内并放置在托盘上，暂存于危废贮存库内指定区域； ④完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ⑤对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1.运行期环境管理要求和监测计划 - 基本要求 - ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环节设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； - 环境监测计划 - 监测计划主要为运营期：主要是对项目建成运营后各污染源的排放监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： - ①在所有环保设备经过试运行，并经检验合格后，方可正式运行； - ②运行期的环保问题由建设单位负责； - ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.24798t/a | / | 0.24798t/a | +0.24798t/a |
|  |  | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.00699t/a | / | 0.00699t/a | +0.00699t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.00148t/a | / | 0.00148t/a | +0.00148t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.000533t/a | / | 0.000533t/a | +0.000533t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0000194t/a | / | 0.0000194t/a | +0.0000194t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 总氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般固废 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 实验室废液 | / | / | / | 50.35t/a | / | 50.35t/a | +50.35t/a |
|  | 沾染化学试剂的一次性实验用品 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.149t/a | / | 1.149t/a | +1.149t/a |
|  | 废水处理污泥 | / | / | / | 2kg/a | / | 2kg/a | +2kg/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.7t/a | / | 3.7t/a | +3.7t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①