# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安臻迈医疗科技有限公司研发实验室、质

量检验实验室及化妆品生产车间建设项目

建设单位（盖章）：   西安臻迈医疗科技有限公司

编制日期：                2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安臻迈医疗科技有限公司研发实验室、质量检验实验室及化妆品生产车间建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-611203-04-01-771438 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔治军 | 联系方式 | 13119126924 |
| 建设地点 | 西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区 |  |  |
| 地理坐标 | （108度45分33.225秒，34度15分41.350秒） |  |  |
| 国民经济行业 类别 | M7320工程和技术研究和试验发展；C2682化妆品制造 | 建设项目行业类别 | 四十五、研究和试验发展98.专业实验室、研发（试验）基地；二十三、化学原料和化学制品制造业46.日用化学产品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 19.4 |
| 环保投资占比（%） | 12.9 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1322.46（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：原西安市环境保护局（2014.3.31） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区沣东城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与相关规划、规划环评及审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1与相关规划及规划环评符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020）; 沣东新城定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区。沣东新城产业定位为以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务、文化旅游、都市农业、房地产开发等产业。; 本项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，主要建设研发实验室及化妆品生产车间，属于高新技术研发产业。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，不涉及电镀生产线及涉重金属排放。; 符合. 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，属于专业实验室、研发（试验）基地及日用化学产品制造，项目化妆品生产仅为单纯混合及分装工艺，不属于高耗水、重污染行业。; 符合. 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 项目废水依托中兴深蓝科技产业园化粪池（以下简称“产业园化粪池”）收集后经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制。; 项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排，对周边环境影响小。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目主要设备为空调机组、干燥箱、搅拌机、灌装机等，采用低噪声设备，加强对设备的维护，并采取减振、隔声措施。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 项目产生的固废分类收集，生活垃圾分类收集后交由环卫部门定期清运，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置。; 符合. 《西安市空气质量达标规划（2023-2030年）》; 2025年近期规划年。全面深化能源和产业结构调整，优化工业布局，分行业推进工业污染深度治理；加强机动车污染治理，积极推行“国六”排放标准，推进清洁能源汽车替代工作，加强非道路移动机械污染防治；强化污染削峰措施，严格控制城市扬尘污染，加强重污染天气应对；加强挥发性有机物、氮氧化物排放监管；加强区域协同联动，积极推行区域重点防治。; 本项目物料运输过程由第三方单位负责，不涉及非道路移动机械，对周围环境影响较小；项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排，对环境空气质量基本无影响。; 符合. 加快推进产业结构调整。加快建设先进制造业强市，优化各园区产业定位，促进产业集聚和绿色发展转型，统筹推进产业布局与大气环境质量改善需求相适应，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为实验室及化妆品生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类名录之列，视为允许类建设项目；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）、《市场准入负面清单》（2022年版）所列范围内；项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）中“两高”项目。同时，本项目已于2024年7月26日取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会出具的项目备案确认书，项目代码：2407-611203-04-01-771438。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目环境影响评价分类管理名录判别 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应编制环境影响报告表，具体类别判定详见下表。 表1-2项目环评类别判定表 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 四十五、研究和试验发展98.专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /; 本项目涉及化妆品研发实验，会产生废气、废水和危险废物，应编制环境影响报告表。. 二十三、化学原料和化学制品制造业46.日用化学产品制造268; 以油脂为原料的肥皂或皂粒制造（采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外）；香料制造以上均不含单纯混合或分装的; 采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的肥皂或皂粒制造；采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造；采用热反应工艺的香精制造；烫发剂、染发剂制造; /; 本项目涉及化妆品生产，属于日用化学产品制造，生产工艺仅为单纯混合或分装，名录未作规定的不纳入环评管理。. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此，本项目需要编制环境影响报告表。 3、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目运营期污染物均可达标排放，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，占地面积较小，项目运营期会消耗少量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不属于高耗能、高耗水项目。因此，项目不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家及地方产业政策，选址、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）、《市场准入负面清单》（2022年版）范围内。因此，本项目未列入环境准入负面清单。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办[2022]76号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号），环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，具体如下。 （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示。 图1-1本项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表” 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目符合性分析一览表详见下表。 表1-4本项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目符合性分析; 面积（m2）. 西安市; 西咸新区沣东新城; 陕西省西安市长安区重点管控单元4; 大气环境布局敏感重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 项目为实验室及化妆品生产项目，不属于“两高”项目，不属于上述严禁类项目，不属于重污染企业。; 符合; 1322.46. 污染物排放管控; 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 本项目原料运输均为第三方运输单位负责，不涉及运输车辆及非道路移动机械。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 本项目所在区域已铺设雨污管道，废水经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目所在区域已铺设污水管道，废水经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 资源开发效率要求; 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，不涉及使用高污染燃料设施，不属于高污染燃料的建设项目。; 符合. （3）“一说明” 本项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，涉及西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率要求等方面管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、选址合理性分析 本项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，产业园占地109895.3m2，位于沣东新区王寺街道红光大道以北，沣泾大道以东区域，西邻沣泾大道，南邻站前一路，东邻科源三路，北邻科统路。西安中兴深蓝科技产业园已于2020年1月15日填报完成了建设项目环境影响登记表，并完成备案，备案编号20206199000200000031，中兴深蓝科技产业园对入驻产业园的企业要求自行办理环评，各入驻企业需符合沣东环境保护相关规划及审批要求。 本项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，租赁建筑面积1322.46m2，项目地理位置见附图1，项目相邻楼层1层为机械加工企业，3层为企业办公楼，2层A区目前为空置厂房，目前尚未入住其他用户，不存在制约因素，本次评价要求A区后期禁止引进对本项目产生污染影响企业。项目东侧为科源四路，其他三侧为中兴深蓝科技产业园其他厂房及企业办公楼，主要为机加工、实验室等企业，不会对化妆品研发及生产产生影响，项目四邻关系见附图2。根据《西咸新区沣东新城控制性详细规划土地使用规划图》（附图3），项目所在地用地性质属于沣东新城总体规划中的一类工业用地，符合用地规划要求。项目在已有厂房内建设，本次不新增建筑物，项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施齐全。项目选址周边无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物保护单位等重要环境敏感保护目标分布，不属于相关法律、法规划定的禁止建设区域。根据现场勘察，距离项目最近的敏感点为项目东南侧的沣东·旺城，与项目距离约100m，距离较远，本项目建设不会对沣东·旺城产生影响。本项目在严格落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，可将环境影响降至最低程度，不会对周围环境产生明显不利影响。 综上，从环境影响角度分析，本项目选址合理。 5、环保政策符合性分析 项目与相关环保政策的符合性分析见表1-5。 表1-5项目与相关环保政策的符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）; 工业污染防治第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目化妆生产、实验均位于密闭空间内，项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 鼓励企业自行开展VOCs监测。; 评价要求项目运营期对厂界及厂区的非甲烷总烃进行监测。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目废水依托产业园化粪池收集后排入市政污水管网。项目不属于上述高耗水、高污染项目。; 符合. 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运行。; 本项目含有VOCS试剂均采用密闭的塑料桶或试剂瓶存储。只在试剂 使用时短时间打开瓶子，随后立即封闭，项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。; 符合. 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。; 项目设置危废贮存库，运营期产生的危废经暂存后交由有资质单位处置。; 符合. 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用。; 项目运营期产生的废包装材料外售综合利用。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号）; 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。; 本项目不设置锅炉。; 符合. 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 运营期噪声通过采用低噪声设备、基础减振等措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类限值要求。; 符合. 完善固废管理制度和监管体系。健全城市固体废物综合管理制度，加强固体废物环境管理体制机制建设，不断提升固体废物环境监管和执法能力。全面实施工业固体废物排污许可管理，严格控制增量，严格摸底并整治工业固体废物堆存场所，减少历史遗留固体废物贮存总量。; 本项目一般固废得到综合利用，生活垃圾由环卫部门合理处置，危险废物交由有资质单位处置。; 符合. 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目含有VOCS试剂均采用密闭的塑料桶及试剂瓶存储。只在试剂 使用时短时间打开瓶子，随后立即封闭，项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》; 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。; 符合. 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于生态环境部确定的39个涉气重点行业，无需开展环境绩效评级。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 项目不属于上述严禁新增的相关行业，项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 项目为实验室及化妆品生产项目，项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于生态环境部确定的39个涉气重点行业，无需开展环境绩效评级。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。; 本项目化妆生产、实验均位于密闭空间内，项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。; 符合. 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目; 项目不属于严重污染大气的项目。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 本项目所在地位于重点区域，但VOCs初始排放速率（0.004千克/小时）远低于2千克/小时，因此，本项目运营期产生的非甲烷总烃可不采取末端治理措施，项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019); VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目使用的VOCs物料均用密闭瓶装或桶装形式储存于原料库或实验室内。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或 包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目盛装VOCs物料的瓶或桶均存放于原料库或实验室内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业运营期建设台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 西安市人民政府办公厅《关于印发大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》（市政办函[2024]25号）; 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 项目不属于上述严禁新增的相关行业，项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于生态环境部确定的39个涉气重点行业，无需开展环境绩效评级。; 符合. 严格易产生扬尘运输车辆监管。; 本项目租赁中兴深蓝科技产业园，不新建建构筑物，施工期主要为设备运输及安装，要求运输车辆进厂后采取减速慢行并洒水抑尘等措施。; 符合. 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号）; 严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，不再新建燃煤集中供热站。新改扩建化工、石化、建材、有色等项目应充分满足区域和规划环评要求。; 项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。项目为实验室及化妆品生产项目，不属于上述严禁类项目，不属于化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区（县）、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为实验室及化妆品生产项目，不属于生态环境部确定的39个涉气重点行业，无需开展环境绩效评级。; 符合. 《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）; 4.1实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任；不得将未经无害化处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。; 建设单位制定严格的固体废物存放与管理制度，确保本项目危险废物的收集、暂存和保管能够符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB 61/T 1716-2023）要求。; 符合. 4.2实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施，分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施，防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ1276规定设置危险废物识别标志。; 项目设置危废贮存库，项目产生的危险废物经危废贮存库暂存后交有资质单位处置，危废贮存库满足“四防”要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。; 符合. 4.4具有危险特性的废液不得随意通过废水处理系统进行处置。; 项目产生的实验废液经危废贮存库暂存后交有资质单位处置。; 符合. 4.5实验室及其设立单位应设有专职人员负责危险废物的环境管理，配有计量称重设备和视频监控系统。宜采用信息化手段对危险废物进行管理。; 建设单位设专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。; 符合. 4.6实验室及其设立单位应建立健全危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程污染防治责任制度，按照HJ1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。; 建设单位制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，确保危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程满足危废相关管理要求。; 符合. 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）; 一级和二级生物安全实验室应设洗手装置，并宜设置在靠近实验室的出口处。; 项目为一级生物安全实验室，设置洗手装置。; 符合. 生物安全实验室内配备的实验台面应光滑、不透水、耐腐蚀、耐热和易于清洗。; 生物安全实验室内配备的实验台面光滑、不透水、耐腐蚀、耐热和易于清洗。; 符合. 生物安全实验室的实验台、架、设备的边角应以圆弧过渡，不应有突出的尖角、锐边、沟槽。; 生物安全实验室的实验台、架、设备的边角以圆弧过渡，无突出的尖角、锐边、沟槽。; 符合. 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）; 实验室设施和设备要求; 实验室主入口的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。; 本项目实验室主入口的门可自动关闭；实验室主入口的门有进入控制措施。; 符合. 应在实验室工作区配备洗眼装置。; 项在实验室工作区配备洗眼装置。; 符合. 应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当消毒灭菌设备。; 项目实验室配备高压蒸汽灭菌器。; 符合. 应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。; 本项目微生物实验室检测内容主要包括菌落总数、霉菌和酵母菌总数，不涉及病原微生物样本，微生物实验室设置超净工作台，不设置生物安全柜。; 符合. 废物处置; 应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。; 项目根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。; 符合. 危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过建议的装载容量。; 项目危险废物弃置于专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不超过建议的装载容量。; 符合. 危险材料运输; 应建立并维持危险材料接收和运出清单，至少包括危险材料的性质、数量、交接时包装的状态、交接人、收发时间和地点等，确保危险材料出入的可追溯性。; 项目建立并维持危险材料接收和运出清单，包括危险材料的性质、数量、交接时包装的状态、交接人、收发时间和地点等，确保危险材料出入的可追溯性。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 本项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，依托产业园原有厂房，不新建建筑物，主要建设内容包含生产车间及各类实验室，其中生产车间主要进行化妆品生产，年生产控油蓬松洗头水10万瓶/年，控油净屑洗头水5万盒/年，面膜5万盒/年，粉底液10万盒/年，多效隔离乳5万瓶/年，滋润持妆隔离乳5万盒/年，本次评价内容为实验室、生产车间及相关配套内容。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; C区; C区位于项目北侧，总建筑面积818.47m2，主要包括质检实验室、生产车间、制水间、机房等。; 依托租赁厂房进行建设. 质量检验实验室; 理化实验室; 位于C区东北侧，总建筑面积41.2m2，主要进行pH、粘度、泡沫、净含量、外观、香气、有效物含量检测。. 微生物实验; 位于C区东北侧，总建筑面积62.1m2，主要进行菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测，为一级生物安全实验室。. 生产车间; 位于C区西北侧和东南侧，总建筑面积382m2，布置灌装间、制作间、称量间及外包间等，主要设置搅拌罐、乳化剂、灌装机、鼓风干燥箱等设备，主要进行化妆品生产。. B区; B区位于项目南侧，总建筑面积503.99m2，主要包括研发实验室、库房、办公区等。. 研发实验室; 位于B区东南侧，主要进行研发配制小样，总建筑面积46m2。. 库房; 不合格品库; 位于B区西北侧，建筑面积7m2，主要存放不合格品。. 成品库; 位于B区西北侧，建筑面积41.1m2，主要存放成品。. 包材库; 位于B区成品库南侧，建筑面积78.6m2，主要存放包装材料。. 原材料库; 位于B区包材库东南侧，建筑面积16.1m2，主要存放原材料。. 留样室; 位于B区原材料库南侧侧，建筑面积10.4m2，主要存放留样。. 辅助工程; 办公区; 位于B区东侧，主要设置办公室、会议室等，总建筑面积101.1m2。. 制水间; 位于C区西南侧，建筑面积32m2，设置纯水制备设施1台，主要用水纯水制备，制水能力为500L/h。. 机房; 位于C区制水间东侧，建筑面积53.6m2，主要放置空调机组。. 公用工程; 给水; 市政供水管网; 依托. 排水; 采取雨污分流制排水系统。项目废水依托产业园化粪池收集后经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 依托. 供热与制冷; 采用中央空调供冷和供暖。; 新建. 供电; 由市政电网供给; 依托. 依托工程; 厂房; 本项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，租赁合同见附件，西安中兴深蓝科技产业园已于2020年1月15日填报完成了建设项目环境影响登记表，并完成备案，备案编号20206199000200000031。; 依托. 产业园化粪池; 项目所在产业园设有1座容积为100m3的化粪池，目前使用容积约60m3，剩余容积约40m3，本项目运营期废水排放量为0.60m3/d，在产业园化粪池剩余处理能力范围内，可以满足本项目废水水量要求，因此，依托产业园化粪池可行。; 依托. 环保工程; 废气; 项目实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间称量、配置搅拌、灌装工序均位于D级洁净区，生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。; 新建. 废水; 项目实验分析废水和实验器皿清洗废水按照实验废液交有资质单位处置；设备冲洗废水拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置；员工生活污水、地面拖洗废水、纯水制备浓水、水浴锅更换废水依托产业园化粪池收集后经污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施。; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集桶，由环卫部门清运处置；废培养基灭菌处理后由环卫部门定期清运，纯水制备废过滤材料交由厂家定期更换带走处置，废包装材料经一般固废暂存间（位于灌装间南侧，建筑面积8m2）外售综合利用；废实验耗材、废试剂、废过滤介质、实验废液、废样品等危险废物经危废贮存库（位于C区南侧，建筑面积7m2）暂存后定期交有资质单位处置。; 新建. 注：项目建筑面积根据建设提供厂区平面图进行核算，未包含楼梯间、过道等面积，故与项目备案文件上面积相比略小。 2、项目产品方案 本项目实验室研发/检测内容见表2-2，化妆品生产车间产品方案见表2-3。 表2-2项目实验室研发/检测内容一览表 名称; 实验内容; 实验批次; 检验样品量; 实验成果; 末端产品/实验对象; 检测项目. 自检项目; 委外项目. 研发实验室; 化妆品研发小样①; 70-80次/年; 50~500ml/次或50~500g/次; 研发成果报告; 洗头水、面膜、粉底液等化妆品、护肤品小样; pH、粘度、菌落总数、霉菌和酵母菌总数; 汞、铅、砷、镉、二噁烷、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、其他风险物质. 质量检验实验室; 理化实验; pH、粘度、泡沫、净含量、外观、香气、有效物含量; 60-80次/年; 15~300 ml/次或15~300g/次; 检测报告; 本项目半成品、成品，不接收外来产品; pH、粘度、泡沫、净含量、外观、香气、有效物含量; 汞、铅、砷、镉、二噁烷、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、其他风险物质. 微生物实验; 菌落总数、霉菌和酵母菌总数; 菌落总数、霉菌和酵母菌总数. 注：①化妆品研发小样一部分进行自检，自检后废样品作为危废委托有资质单位进行处置；另外一部分委外检测，检测后由委外检测单位进行处置。 表2-3项目化妆品生产车间产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 包装规格; 储存位置; 产品标准. 1; 姿素华苦参碱控油蓬松洗头水; 10万瓶; 300ml; 成品库; 陕G妆网备字2024001011. 2; 姿素华苦参碱控油净屑洗头水; 5万盒; 300ml; 成品库; 陕G妆网备字2024000639. 3; 浣惜妍®三草保湿舒缓睡眠面膜; 5万盒; 70g; 成品库; 陕G妆网备字2023000838. 4; 浣惜妍持妆润肤粉底液C02暖肤色; 5万盒; 50g; 成品库; 陕G妆网备字2024000913. 5; 浣惜妍持妆润肤粉底液C01冷肤色; 5万盒; 50g; 成品库; 陕G妆网备字2024000912. 6; SGUANG白及多效隔离乳; 5万瓶; 15g; 成品库; 陕G妆网备字2024000583. 7; FYGENE白及滋润持妆隔离乳; 5万盒; 15g; 成品库; 陕G妆网备字2024000582. 3、主要原辅材料消耗情况 本项目实验室检测试剂用量见表2-4。 表2-4项目实验室检测试剂用量一览表 实验室 名称; 试剂名称; 年用量; 厂区最大储存量; 包装规格; 形态; 用途; 来源; 储存 位置. 原辅材料; 研发实验室; 水解胶原蛋白; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 灵芝提取物; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 透明质酸钠; 100g; 100g; 100g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 甘油; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 丙二醇; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 三乙醇胺; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 苯氧乙醇; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 乙基己基甘油; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 卡波U20; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. Jewe Silver; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 20%PHMB; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. EC-FIX SE; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 16/18醇; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 辛酸/癸酸甘油三酯（GTCC）; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 橙皮苷; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 1,3-丁二醇; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 氯化钠; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 射干提取物; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 羟乙基纤维素; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 戊二醇; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 植物甾醇; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 蛋黄油; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 合成角鲨烷; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 十甲基环五硅氧烷（D5）; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 生育酚乙酸酯; 100g; 100g; 100g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 羟乙基脲; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 乳酸; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 乳酸钠; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 葡糖氯已定; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 阿魏酸; 50g; 50g; 50g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 大豆异黄酮; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. CAB; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO9）; 1kg; 1kg; 2kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 氢氧化钠; 500g; 500g; 500g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 血流素; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 维生素E油; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 茵密莱; 100g; 100g; 100g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 甘草次酸; 200g; 200g; 200g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 海藻糖; 200g; 200g; 200g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. D-泛醇; 100g; 100g; 100g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 烟酰胺; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. EMT-10; 20g; 20g; 20g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 馨敏舒; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PEG-10 聚二甲基硅氧烷; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 植物胎盘素; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 柠檬酸; 500g; 500g; 500g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 姜黄素; 20g; 20g; 20g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 聚季铵盐-10; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. SHAA; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 椰油酰胺甲基MEA（CMMEA）; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 薄荷脑; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. OCT; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 椰油酰水解燕麦蛋白钾; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 50%苯扎氯胺; 50g; 50g; 50g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 煤焦油; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 二氯苯甲醇; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 1，2-己二醇; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 对羟基苯乙酮; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PCA锌; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 樱桃香精（食品级）; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 山嵛醇; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 聚甘油-6辛酸酯; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 苦参提取物; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 柠檬酸钠; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 白蜂蜡; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. AESA; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 乙二醇双硬脂酸酯; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 二棕榈酰氧乙基二甲基氯化铵; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 苦参香精; 100g; 100g; 100g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 98%苦参碱; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. APG2000; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 积雪草苷; 20g; 20g; 20g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PEG-8辛酸癸酸甘油酯; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 30%月桂酰谷氨酸钠; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 紫草提取物; 1kg; 1kg; 1kg/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 聚丙烯酸钠接枝淀粉-PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3甘油; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 聚季铵盐-51; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. GS100; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 肉豆蔻酸肉豆蔻酯（MM）; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 肉豆蔻酸异丙酯（IPM）; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PEG-75; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 甘油三（乙基己酸）酯; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 聚氨酯-10; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PEG-7甘油椰油酸酯; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 乳木果油; 500g; 500g; 500g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 氯咪巴唑; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 己脒定二羟乙基磺酸盐（HP100）; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 乳化硅油（7137）; 200g; 200g; 200g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 聚二甲基硅氧烷SF5; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. D5和聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物; 2kg; 2kg; 2kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 黄柏提取液; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 1%皮傲宁（季铵盐-73）; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 甘草酸二钾; 200g; 200g; 200g/瓶; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 格莱可因; 100g; 100g; 100g/袋; 固态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 咖啡色素; 100g; 100g; 100g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PR-7p（聚季铵盐-7）; 500g; 500g; 500/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. K12-A; 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. SCE润肤剂(二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯); 1kg; 1kg; 1kg/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 月桂酸异戊酯; 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. PG-1(PPG-辛基醚); 500g; 500g; 500g/瓶; 液态; 研发小试; 外购; 研发实验室. 质量检验实验室; 氯化钠; 2000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 吐温80; 2000g; 1000g; 500g; 液态; 实验; 外购; 试剂室. 氯化钠蛋白胨缓冲液; 2000g; 1000g; 500g; 液态; 实验; 外购; 试剂室. 虎红琼脂; 4000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. R2A琼脂培养基; 4000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 营养琼脂; 4000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 葡萄糖肉汤; 4000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. SCDLP液体培养基; 4000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 沙氏琼脂培养基; 4000g; 1000g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 乳糖胆盐发酵管; 4000g; 1000g; 500g; 固体; 实验; 外购; 试剂室. 白凡士林; 500g; 500g; 500g; 膏状; 实验; 外购; 试剂室. 卵磷脂; 1000g; 100g; 50g; 膏状; 实验; 外购; 试剂室. 硫代乙酰胺; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 肉豆蔻酸异丙酯; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 变色硅胶; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 二苯胺酸溶液; 100g; 100g; 100g; 液态; 实验; 外购; 试剂室. 盐酸萘乙二胺; 50g; 50g; 50g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 酚酞; 50g; 50g; 50g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 甲基红; 50g; 50g; 50g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 溴百里香酚蓝; 50g; 50g; 50g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 柠檬酸三钠; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 无水硫酸镁; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 氯化铵; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 氯化钾二苯胺; 50g; 50g; 50g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 氢氧化钠; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 无水氯化钙; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 铬酸钾; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 草酸钠; 500g; 500g; 500g; 固态; 实验; 外购; 试剂室. 95%乙醇; 5000ml; 1000ml; 500ml; 液态; 实验; 外购; 试剂室. 本项目生产车间主要原辅材料用量见表2-5。 表2-5生产车间主要原辅材料用量一览表 生产线名称; 原辅料名称; 年用量（kg）; 厂区最大储存量（kg）; 包装规格; 形态; 来源; 储存位置. 原辅材料; 姿素华苦参碱控油蓬松洗头水; 纯水; 16044; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 月桂醇聚醚硫酸酯钠; 6000; 170; 170kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 椰油酰胺丙基甜菜碱; 3000; 200; 200kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 氯化钠. 纯水. 月桂醇硫酸酯铵; 2100; 160; 160kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 聚季铵盐-7; 600; 120; 120kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 苯氧乙醇. 乙基己基甘油. 纯水. 月桂醇磺基琥珀酸酯二钠; 450; 160; 160kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 氢化蓖麻油. 椰油酰胺甲基MEA. 椰油酰胺丙基甜菜碱. 苯氧乙醇. 纯水. 乙二醇二硬脂酸酯; 300; 25; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 乙二醇硬脂酸酯. 椰油酰胺甲基MEA; 300; 200; 200kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油. 其他（二棕榈酰氧乙基二甲基氯化铵、日用香精等）; 1206; 50; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 100000; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 100000; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 姿素华苦参碱控油净屑洗头水; 纯水; 8325; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 月桂醇聚醚硫酸酯钠; 1800; 170; 170kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 椰油酰胺丙基甜菜碱; 1500; 200; 200kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 氯化钠. 纯水. 月桂醇聚醚硫酸酯铵; 1500; 160; 160kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 甘油; 450; 30; 30kg/桶; 液态; 外购; 原料库. PEG-7甘油椰油酸酯; 300; 50; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷; 187.5; 25; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 椰油酰胺丙基甜菜碱. C12-15链烷醇聚醚-3. 苯氧乙醇. 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵. 纯水. 牛油果树果脂; 150; 25; 25kg/桶; 油状物质; 外购; 原料库. 氯化钠; 150; 50; 1kg/袋; 固态; 外购; 原料库. 其他（椰油酰胺甲基MEA、聚氨酯-10等）; 637.5; 50; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 50000; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 50000; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 浣惜妍®三草保湿舒缓睡眠面膜; 纯水; 2528.75; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 环五聚二甲基硅氧烷; 122.5; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油硬脂酸酯; 87.5; 50; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. PEG-100硬脂酸酯. 聚乙二醇-75; 70; 50; 500g/袋; 片状; 外购; 原料库. 甘油; 70; 60; 30kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水; 70; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 羟乙基脲. 丁二醇; 70; 50; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 烟酰胺; 70; 50; 1kg/袋; 固态; 外购; 原料库. 山嵛醇; 52.5; 50; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯; 52.5; 50; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 纯水; 52.5; 50; 5kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油. PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3甘油. 聚丙烯酸钠接枝淀粉. 对羟基苯乙酮. 1,2-己二醇. 鲸蜡硬脂醇; 35; 25; 1kg/袋; 固态; 外购; 原料库. 甘油三（乙基己酸）酯; 35; 50; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷; 35; 25; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 其他（白蜂蜡、肉豆蔻酸异丙酯等）; 148.75; 25; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 1000000个; 100; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 浣惜妍持妆润肤粉底液C02暖肤色①; 纯水; 1048.25; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 环五聚二甲基硅氧烷; 500; 200; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丁二醇; 250; 100; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. CI77891; 175; 100; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 氧化铝. 三乙氧基辛基硅烷. 环五聚二甲基硅氧烷; 125; 90; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物. 聚二甲基硅氧烷; 100; 100; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丙烯酸（酯）类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物. 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷; 50; 36; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷; 50; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油; 50; 60; 30kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 羟乙基脲; 50; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 其他（聚甘油-4异硬脂酸酯、PEG-10聚二甲基硅氧烷等）; 101.75; 25; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 浣惜妍持妆润肤粉底液C01冷肤色①; 纯水; 1043.75; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 环五聚二甲基硅氧烷; 500; 200; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丁二醇; 250; 100; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. CI77891; 175; 100; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 氧化铝. 三乙氧基辛基硅烷. 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物; 125; 90; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 环五聚二甲基硅氧烷. 聚二甲基硅氧烷; 100; 100; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丙烯酸（酯）类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物. 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷; 50; 36; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷; 50; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油; 50; 60; 30kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 羟乙基脲; 50; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 其他（聚甘油-4异硬脂酸酯、PEG-10聚二甲基硅氧烷等）; 106.25; 25; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. SGUANG白及多效隔离乳②; 纯水; 263.85; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 环五聚二甲基硅氧烷; 150; 200; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丁二醇; 75; 100; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. CI77891; 67.5; 75; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 氧化铝. 三乙氧基辛基硅烷. 聚二甲基硅氧烷; 37.5; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷; 30; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丙烯酸（酯）类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物. 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物; 30; 36; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 环五聚二甲基硅氧烷. 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷; 15; 18; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油; 15; 30; 30kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 羟乙基脲; 15; 25; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 白及提取物; 7.5; 25; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 1,3-丙二醇. 1,2-己二醇. 纯水. 其他（羟丙基四氢吡喃三醇、硅石、硫酸镁等）; 43.65; 50; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. FYGENE白及滋润持妆隔离乳②; 纯水; 263.85; 1000L; /; 液态; 自制; 制水间. 环五聚二甲基硅氧烷; 150; 200; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丁二醇; 75; 100; 50kg/桶; 液态; 外购; 原料库. CI77891; 67.5; 75; 25kg/桶; 固态; 外购; 原料库. 氧化铝. 三乙氧基辛基硅烷. 聚二甲基硅氧烷; 37.5; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 聚二甲基硅氧烷; 30; 50; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 丙烯酸（酯）类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物. 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物; 30; 36; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 环五聚二甲基硅氧烷. 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷; 15; 18; 18kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 甘油; 15; 30; 30kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 羟乙基脲; 15; 25; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 纯水. 白及提取物; 7.5; 25; 25kg/桶; 液态; 外购; 原料库. 1,3-丙二醇. 1,2-己二醇. 纯水. 其他（羟丙基四氢吡喃三醇、硅石、硫酸镁等）; 43.65; 50; /; /; 外购; 原料库. 内包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 外包材料; 50000个; 10000个; /; 固态; 外购; 包材库. 能源; 电; 7万kW·h/a; /; /; /; /; 市政供电; /. 水; 237.03m3/a; /; /; /; /; 市政供水; /. ①浣惜妍持妆润肤粉底液C02暖肤色和浣惜妍持妆润肤粉底液C01冷肤色所用原辅料类别相同，区别在于各原辅料配比不同。 ②SGUANG白及多效隔离乳和FYGENE白及滋润持妆隔离乳所用原辅料类别相同，区别在于各原辅料配比不同。 本项目主要原辅材料理化特性见表2-6。 表2-6原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 乙醇; 分子式C2H6O，分子量46.07，无色液体，有酒香。与水混溶，可溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等有机溶剂。乙醇蒸汽与空气混合可以形成爆炸性混合物。. CI77891; 二氧化钛，广泛应用于护肤品以及粉底以及防晒等各系列产品中，常在护肤品中做为白色粉体调色使用。. 氯化钠; 分子量58.44，白色晶体，微溶于水，易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。. 氢氧化钠; 分子式为NaOH，分子量为40.01，外观为白色不透明固体，易潮解。易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。. 吐温80; 聚山梨酯-80，分子式C24H44O6(C2H4O)n，是一种非离子型表面活性剂及乳化剂。易溶于水，溶于乙醇、植物油等，不溶于矿物油。低温时成胶状，受热后复原。有特臭，味微苦。. 硫代乙酰胺; 是一种有机化合物，化学式为C2H5NS，为白色结晶性粉末，极微溶于苯、乙醚。. 盐酸萘乙二胺; 分子式C12H14N2·2HCl，分子量259.20，无色晶体，溶于水并微溶于乙醇。. 酚酞; 化学名称为3,3-二(4-羟苯基)-3H-异苯并呋喃酮，是一种有机化合物，化学式为C20H14O4，为白色至微黄色结晶性粉末，溶于乙醇和碱溶液，在乙醚中略溶，极微溶于氯仿，不溶于水，其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用作酸碱指示剂。. 甲基红; 化学式为C15H15N3O2，为暗红色结晶性粉末，溶于乙醇和乙酸，几乎不溶于水。. 溴百里香酚蓝; 是一种酸碱指示剂、吸附指示剂，化学式为C27H28O5SBr2，易溶于乙醇、醚、甲醇及稀氢氧化碱溶液。稍溶于苯、甲苯及二甲苯，微溶于水，几乎不溶于石油醚。生物学实验中常用作水生生物的呼吸试剂。. 柠檬酸三钠; 外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，是生物试验的基本药剂之一。. 无水硫酸镁; 分子式为MgSO4，无色斜方晶系结晶。溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。用于制药以及印染工业，也可做干燥剂、饲料、肥料或复合肥料，也是生产氧化镁的原料。. 氯化铵; 化学式为NH4Cl，是指盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。含氮24%~26%，呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。. 氯化钙; 化学式CaCl2，是一种白色或略带黄色的固体无机化合物，属于盐类，是典型的离子型卤化物，因其高溶解性、吸湿性和脱水性而广泛应用于多个领域。. 铬酸钾; 化学式为K2CrO4，为黄色结晶性粉末，是铬酸所成的钾盐，用于鉴别氯离子，铬酸钾中铬为六价，吸入或吞食会导致癌症。. 草酸钠; 化学式为Na2C2O4，为草酸的钠盐，是一种还原剂，也常作为双齿配体。它是一种白色结晶性粉末，无气味，有吸湿性。溶于水，不溶于乙醇。. 苯氧乙醇; 分子式为C8H10O2，是一种无色微黏性液体，有芳香气味，微溶于水，易溶于乙醇和氢氧化钠。. 聚乙二醇-75; 在化妆品中作粘合剂、保湿剂、溶剂使用。. 羟乙基脲; 化学式为C3H8N2O2，无色至浅黄色透明液体，大量用于化妆品保湿产品中，用做保湿剂。. 丁二醇; 化学式为C4H10O2，易燃液体，遇热或火焰可燃，用做聚酯和聚氨酯树脂改性的二醇单体和用做PVC树脂的增塑剂生产原料，也可用作化妆品保湿剂、农药稳定剂、医药、农药、其他精细化学品的生产原料。. 烟酰胺; 又称尼克酰胺，是烟酸的酰胺化合物。为白色的结晶性粉末；无臭或几乎无臭，味苦；略有引湿性。在水或乙醇中易溶，在甘油中溶解。. 山嵛醇; 分子式为C22H46O，是固体润肤赋脂剂,滋润皮肤,会使肤质滑爽.具有优秀的粘度稳定剂.可在头发上成膜。. 对羟基苯乙酮; 分子式为C8H8O2，常温下为白色针状结晶，可燃，易溶于热水，甲醇、乙醇、乙醚、丙酮、苯，难溶于石油醚。用于制造利胆药及其他有机合成的原料。. 1,2-己二醇; 分子式是C6H14O2，分子量118.17，无色透明液体，有温和的甜香味。溶于水，乙醇、乙醚、低碳脂肪烃。用于农药除虫菊酯、有机过氧化物、环状麝香、聚乙烯塑料交联剂和聚醚橡胶的生产。. 1,3-丙二醇; 分子式为C3H8O2，分子量为76.10，无色透明粘稠液体，可用于多种药物、新型聚酯PTT、医药中间体及新型抗氧剂的合成。. 三乙醇胺; 化学式为C6H15NO3。与其他胺类化合物相似，由于氮原子上存在孤对电子，三乙醇胺具弱碱性，能够与无机酸或有机酸反应生成盐。. 辛酸/癸酸甘油三酯; 清晰至淡黄色，是高清爽度无味油脂，属棕榈油或椰子油的衍生物。广泛应用于食品、医药、化妆品等行业，可作为保湿因子的基料，化妆品的稳定剂，防冻剂，均质剂。. 橙皮苷; 分子式为C28H34O15，类白色或淡黄色结晶性粉末；无臭、无味。在吡啶或二甲基甲酰胺中易溶，在乙醇或水中不溶。. 羟乙基纤维素; 化学式(C2H6O2)n，是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，广泛应用在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域。. 戊二醇; 分子式C5H12O2，无色黏稠状液体，有苦味。能与水、低分子醇、丙酮混溶。对苯、二氯甲烷、石油醚不溶。用作切削油、特殊洗涤剂、乳胶漆的溶剂，油墨的溶剂或润湿剂。也用于制造增塑剂、刹车油、醇酸树脂、聚氨酯树脂等。. 十甲基环五硅氧烷; 化学式为C10H30O5Si5，为无色液体，广泛使用于化妆品和人体护理产品中，与大部分的醇和其他化妆品溶剂有很好的相容性。. 生育酚乙酸酯; 化学式为C31H52O3，淡黄色黏稠液。易溶于氯仿、乙醚、丙酮和植物油，溶于醇，不溶于水。耐热性较好，遇光可被氧化，色泽变深，属于维生素E衍生物。. 茵密莱; 具有即时紧肤效果的天然聚合物，核心成分源自玉龙雪山珍贵桃树脂。. 4、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-7主要设备一览表 类别; 设备名称; 数量 （台/套）; 规格型号; 位置. 生产设备; 100L真空均质乳化机; 1; PVM-100L; 制作间. 500kg搅拌罐; 1; ALW-500L; 制作间. 单头高速罐装机; 1; AVE; 灌装间. 台式旋盖机; 1; CS-C; 灌装间. 伟迪捷620喷码机; 1; VDJ-620; 外包间. 六头面膜灌装机; 1; HLT-MO6; 灌装间. 电热鼓风干燥箱101系列; 1; 101-4BS; 器具清洗存放间. 组合式净化空调机组; 1; ZHK-8-W-N; 洁净车间. 二级反渗透纯化水处理设备; 1; 500L/H; 制水间. 实验室设备; 风冷恒温恒湿空调机组; 1; FLHS(H)-30-D-T; 微生物室. 超净工作台; 1; SW-CJ-2F; 微生物室. 超净工作台; 1; YJ-875SDB; 无菌室. 生化培养箱; 1; SPX-250B; 微生物准备室. 霉菌培养箱; 1; MJP-80; 微生物准备室. 立式高压蒸汽灭菌器; 1; YXQ-75S11; 理化室. 尘埃粒子计数器; 1; CLJ-BII; 理化室. 照度计; 1; LX1010BS; 理化室. 热球风速仪; 1; QDF-6型; 理化室. 电导率仪; 1; P902; 理化室. pH计; 1; FE28; 理化室. 集菌仪; 1; LC-3C; 微生物室. 隔膜真空泵; 1; VP-15L; 微生物室. 电冰箱; 1; VC4-H1; 微生物准备室. 水浴锅; 1; /; 研发实验室. 数字旋转粘度计; 1; NDJ-5S; 理化室. 5、给排水工程 本项目用水主要包括实验分析用水、化妆品生产用水、实验器皿清洗用水、设备冲洗用水、水浴锅用水、地面拖洗用水及职工生活用水。 （1）纯水制备用水 项目实验分析、化妆品生产、实验器皿润洗、设备冲洗及水浴锅用水采用纯水。 ①实验分析用水 项目实验分析用水主要用于实验试剂的配制和稀释，采用纯水。根据建设单位提供资料，实验分析用纯水量为0.01m3/d（2.5m3/a）。实验废水产生量占总用水量的75%计，则废水产生量为0.008m3/d（1.88m3/a），实验完成后按照实验废液交有资质单位处置。 ②化妆品生产用水 项目化妆品生产过程中使用纯水，根据表2-5生产车间主要原辅材料用量一览表，项目自制纯水使用量为0.118m3/d（29.52m3/a），全部进入产品。 ③实验器皿清洗用水 本项目实验室内需要清洗的器皿主要包括烧杯、试管、容量瓶等，每次清洗需清洗3遍，前2遍采用自来水进行清洗，第3遍润洗采用纯水，根据建设单位提供资料，清洗自来水用量约为0.016m3/d（4m3/a），纯水用量为0.008m3/d（2.0m3/a），废水量按80%计，则实验室器皿清洗废水产生量为0.019m3/d（4.8m3/a），按实验废液交有资质单位处置。 ④设备冲洗用水 项目运营期每批次产品生产结束时，需要对设备进行冲洗，设备清洗采用纯水，根据建设单位提供资料，项目每年生产约140批次，每批次产品生产结束后设备需清洗3次，每次冲洗用水量为40L，则用水量为0.0672m³/d（16.8m³/a），废水量按80%计，则设备冲洗废水产生量为0.054m3/d（13.44m3/a）。设备冲洗废水主要成分为COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂（LAS），参照《高浓度化妆品废水处理工艺设计及运行管理》（苏昭忠，广东省建筑设计研究院），废水中污染物浓度COD为5740mg/L、BOD5为2660mg/L、SS为281mg/L、LAS为226mg/L、氨氮为0.513mg/L，由于项目场地限制，无条件设置废水处理站，因此，经协商，项目运营期设备冲洗废水拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置，废水协议见附件6。 ⑤水浴锅用水 项目水浴锅用水采用纯水，根据建设单位提供资料，水浴锅一次用水量为4L，每周更换一次水，则水浴锅用水量为0.0008m3/d（0.2m3/a），水分蒸发损耗量按3%计，则水浴锅更换废水量为0.0078m3/d（0.19m3/a）。 以上①+②+③+④+⑤合计纯水量为0.2041m3/d（51.02m3/a），项目设二级反渗透纯化水处理设备1套，采用“石英砂过滤→活性炭过滤→树脂软化过滤→一级RO膜→二级RO膜”制备工艺，纯水制取效率为75%，则新鲜水用量为0.2721m3/d（68.03m3/a），浓水产生量为0.068m3/d（17.01m3/a）。 （2）地面拖洗用水 根据建设单位提供资料，项目每日进行室内地面拖洗，用水量约为0.06m3/d（15m3/a），废水量按80%计，则地面拖洗废水产生量为0.05m3/d（12m3/a）。 （3）生活用水 项目劳动定员15人，全年工作250d，不提供食宿。参照《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额取10m3/（人·a），则生活用水量为0.60m3/d（150m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（120m3/a）。 ## 综上所述，项目总用水量为0.95m3/d（237.03m3/a）。 ## 项目实验分析废水和实验器皿清洗废水产生量为0.027m3/d（6.68m3/a），按照实验废液交有资质单位处置；设备冲洗废水产生量为13.44m3/a，拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置，则项目废水总排放量为0.60m3/d（149.20m3/a），依托产业园化粪池收集后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 ## 本项目运营期水平衡见表2-8及图2-1。 表2-8本项目水平衡表 单位：m3/a 用水单元; 总用水量; 纯水量; 用于其他; 损耗; 排放量; 备注. 纯水制备用水; 68.03; 0; 0; 51.02; 17.01; 制备的纯水用于化妆品生产及实验分析、实验室器皿润洗用水. 化妆品生产用水; 0; 29.52; 0; 29.52; 0; 进入产品. 实验分析用水; 0; 2.50; 0.62; 1.88; 0; 按照实验废液交有资质单位处置. 实验器皿清洗用水; 4; 2.0; 1.2; 4.80; 0. 地面拖洗用水; 15.0; 0; 3.0; 0; 12.0; /. 生活用水; 150.0; 0; 30.0; 0; 120.0; /. 设备冲洗用水; 0; 16.8; 3.36; 0; 13.44; 拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置. 水浴锅用水; 0; 0.20; 0.01; 0; 0.19; /. 合计; 237.03; 51.02; 38.19; 100.65; 149.20; /. 图2-1本项目运营期水平衡图 单位：m3/a 6、实验室及生产车间净化方式 本项目微生物实验室及生产车间称量、配置搅拌、灌装工序均位于D级洁净区，通过空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤后送入室内，使室内环境空气不断循环过滤，D级洁净区（十万级净化车间）换气次数为不小于15次/小时。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，全年工作日250d，每天1班，每班8h。 8、厂区平面布置 项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，厂区在平面布局上分为生产区、实验室、库房和办公区，其中生产区位于厂区的C区西北侧和东南侧，布置灌装间、制作间、称量间及外包间等，制水间位于C区西南侧，微生物实验室和理化实验室位于C区东北侧；成品库、包材库等库房位于B区西北侧，研发实验室位于B区东南侧，办公区位于B区东侧，项目功能分区明确，布置合理。厂区总平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租赁已建成办公楼（达到基本装修标准），因此施工期只进行生产设备何实验仪器的安装调试。产生的污染物主要为少量固废、废气和工人产生的生活废水以及设备安装产生的噪声。 二、运营期工艺流程 1、研发实验室工艺流程及产污环节 研发实验室工艺流程及产污环节见下图。 图2-2研发实验室工艺流程及产污环节 工艺流程介绍： （1）实验准备：将研发试验用的烧杯等设备进行清洗烘干，清洗使用纯水，该工序产生废水。 （2）称样：使用电子天平称取配方研发原辅材料，研发实验室主要进行日用化妆品的配方研发工作，因此无具体固定的配方和产品方案，研发实验室用到的检测试剂有丙二醇、三乙醇胺、苯氧乙醇等，详见表2-4。 （3）水浴加热：将装有原料、纯水的烧杯放入水浴锅中加热，在水浴锅中加热5~10分钟，温度设置为60~80ºC，电加热，加热过程中不发生化学反应，加热过程处于密闭状态，该工序产生水浴锅更换废水。 （4）配置搅拌：将称量好的物料加入烧饼等实验器材在室温下进行搅拌配置。 （5）评价测试和配方优化：使用实验仪器对日用化妆品样品进行相应测试，测试包括： ①理化检测 理化检测主要对研发产品的pH、粘度、汞、铅、砷、镉、二噁烷、其他风险物质等进行检测，其中pH、粘度指标为自检项目，汞、铅、砷、镉、二噁烷、其他风险物质等指标委托有检测资质单位进行检测。 ②微生物检测 微生物检测主要对研发产品的菌落总数、霉菌、酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等进行检测，其中菌落总数、霉菌和酵母菌总数、指标为自检项目，为微生物实验室进行检测，耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等指标委托有检测资质单位进行检测。 ③感官测评 感官测评是让员工对化妆品外观形态、色彩、气味、使用肤感等作出评价并做相关记录。 ④皮肤测试 皮肤测试是为了测试化妆品用在人体上的实际功效。整个评估将包含可视化评估，拍照，仪器检测或者部分特殊的处理。 通过以上测试结果对配方进行调整优化，该工序产生实验废液、固废。 （6）实验结束：实验结束后对研发配方数据进行整理存档，实验过程中会产生废实验耗材等固废。化妆品实验研发过程中会产生实验研发小样，研发小样一部分进行自检，自检后废样品作为危废委托有资质单位进行处置；另外一部分委外检测，检测后由委外检测单位进行处置。 2、质量检验实验室工艺流程及产污环节 质量检验实验室主要进行理化实验和微生物实验。 （1）理化实验 理化实验检测内容主要包括pH、粘度、泡沫、净含量、外观、香气、有效物含量。 ①感官指标 感官指标检测主要由人工进行，其中外观取试样在室温和非阳光直射下目测观察，香气取试样用嗅觉进行鉴别。 ②其他理化指标 其他理化指标检测工艺流程及产污环节见下图。 图2-3质量检验实验室其他理化指标检验工艺流程及产污环节 实验流程介绍： （i）实验准备：将研发试验用的烧杯等设备进行清洗烘干，清洗使用纯水，该工序产生废水。 （ii）称重：根据样品及检测指标要求使用电子天平称取一定量样品。 （iii）检测：根据样品需要，使用尘埃粒子计数器、照度计、数字旋转粘度计、电导率仪、pH计等实验仪器或者人工实验进行相应的检测分析，理化实验室用到的试剂有乙醇、二苯胺酸溶液等，详见表2-4，该工序会产生少量有机废气。 （iv）器皿清洗：样品检毕后，需对检测过程用到的实验器皿进行清洗，该工序会产生废水。 （v）实验结束：实验结束后对实验数据进行汇总整理，实验过程中会产生废实验耗材等固废。 （2）微生物实验 微生物实验检测内容主要包括菌落总数、霉菌和酵母菌总数，实验流程及产污环节见下图。 图2-4质量检验实验室微生物实验工艺流程及产污环节 实验流程介绍： 微生物实验操作在微生物室进行，实验器皿使用预先灭菌的容器。微生物实验首先根据检测项目类别配置合适的培养基，然后将样品接种到培养上进行培养，培养结束后计数并记录数据进行结果分析，项目微生物实验操作在超净工作台进行，具体如下： ①菌落总数 将融化并冷至45℃~50℃的卵磷脂吐温80营养琼脂培养基倾注到平皿内，每皿约15mL，随即转动平皿，使样品与培养基充分混合均匀，待琼脂凝固后，翻转平皿，置36℃±1℃培养箱内培养48h±2h。另取一个不加样品的灭菌空平皿，加入约15mL卵磷脂吐温80营养琼脂培养基，待琼脂凝固后，翻转平皿，置36℃±1℃培养箱内培养48h±2h，为空白对照。 ②霉菌和酵母菌 取1:10、1:100、1:1000的检液各1mL分别注入灭菌平皿内，每个稀释度各用2个平皿，注入融化并冷至45℃±1℃左右的虎红培养基，充分摇匀。凝固后，翻转平板，置28℃±2℃培养5d，观察并记录。另取一个不加样品的灭菌空平皿，加入约15mL虎红培养基，待琼脂凝固后，翻转平皿，置28℃±2℃培养箱内培养5d，为空白对照。 本项目微生物实验室检测内容主要包括菌落总数、霉菌和酵母菌总数，不涉及病原微生物样本，微生物实验室设置超净工作台，不设生物安全柜。 实验后的器皿先采用高压灭菌锅进行灭菌，将固体培养基从器皿中分离，器皿进行清洗，实验过程中会产生废培养基、清洗废水和废实验耗材。 3、化妆品生产工艺流程及产污环节 化妆品生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-5化妆品生产工艺流程及产污环节 工艺流程介绍： （1）称量：按照工艺单上原料和重量将化妆品生产所需原料分别进行称重。 （2）配制搅拌：将称量好的物料按照工艺需求加入搅拌罐在室温下进行配制搅拌。项目原料中主要为纯水及液态物质，使用少量固态粉状物料，该工序废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计）和颗粒物。 （3）灌装：采用灌装机将搅拌好的物料进行灌装，进行化妆品内部包装，该工序产生少量废包装材料。 （4）外包：对灌装后的产品进行外部包装，该工序产生少量废包装材料。 （5）检验：对包装好的产品进行检验，该工序产生少量不合格产品。 （6）入库：对检验合格的产品完成贴标，入库待售。 4、运营期产污环节 本项目运营期主要污染工序见表2-9。 表2-9运营期主要污染工序一览表 类别; 污染工序; 污染源; 主要污染因子. 废气; 实验室、生产车间; 有机废气; 有机废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷，浓度详见表4-4. 地面清洁; 地面拖洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂，浓度详见表4-4. 设备冲洗; 设备冲洗废水; 主要成分为COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂（LAS），参照《高浓度化妆品废水处理工艺设计及运行管理》（苏昭忠，广东省建筑设计研究院），废水中污染物浓度COD为5740mg/L、BOD5为2660mg/L、SS为281mg/L、LAS为226mg/L、氨氮为0.513mg/L，由于项目场地限制，无条件设置废水处理站，因此，经协商，项目运营期设备冲洗废水拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置，废水协议见附件6。. 水浴锅; 水浴锅更换废水; COD、SS，浓度详见表4-4. 纯水制备; 纯水制备浓水; COD、SS、盐分，浓度详见表4-4. 噪声; 实验室、生产车间; 设备噪声; LAeq. 固体 废物; 职工生活; 职工生活; 生活垃圾. 生产车间; 一般工业固废; 废包装材料、不合格产品. 纯水制备; 一般工业固废; 纯水制备废过滤材料. 实验室; 一般工业固废; 废培养基. 危险废物; 废实验耗材、废试剂、实验废液等. 洁净车间; 危险废物; 废过滤介质. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 本项目所在区域常规污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西安市西咸新区环境空气质量数据，详见表3-1。 表3-1常规污染物环境质量现状数据表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. 西咸新区; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 163; 160; 101.9; 超标. 根据统计结果分析，项目所在区SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值；PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值。项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物 本项目其他污染物现状引用《国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司实验室建设项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测数据，监测时间为2024年5月20日~5月22日，监测点位于国检测试控股集团陕西有限公司院内和沣华熙城小区西南侧，与本项目距离分别为1.6km和1.7km，引用监测点位满足指南中“建设项目周边5km范围内近3年监测数据的要求”的要求，监测结果见表3-2。 表3-2监测结果统计表 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. 1#国检测试控股集团陕西有限公司院内; TSP; 24h平均; 300; 111~130; 43.3; /; 达标. 2#沣华熙城小区西南侧; TSP; 24h平均; 300; 118~129; 43.0; /; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年第29号）二级标准要求。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 3、地下水环境 本项目实验室、生产车间均位于2F楼层，且本次评价要求对生产车间、实验室、原料库、试剂室、危废贮存库进行防渗处理，无地下水污染途径，且项目所在地500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故可不开展地下水现状调查与评价。 4、土壤环境 本项目实验室、生产车间均位于2F楼层，无土壤污染途径，故可不开展土壤现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标，项目环境保护目标见表3-3及附图2。 表3-3项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 规模; 距离; 保护内容; 环境功能区. 环境空气; 沣东·旺城; E108°45'39.91"，N34°15'36.86"; 1000人; SE，100m; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区. |
| 污染 物排 放控 制标准 | 1、废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体标准值见表3-4。 表3-4大气污染物排放限值 控制项目; 类别; 浓度（mg/m3）; 监控位置; 执行标准. 颗粒物; 无组织; 1.0; 边界监控点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 非甲烷总烃; 无组织; 4.0; 边界监控点. 6（1h平均浓度）; 厂房外监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值. 20（1次浓度值）. - 废水 本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值要求，详见表3-5。 表3-5水污染物排放限值 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/L）. pH（无量纲）; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 6~9. ## COD; 500. ## BOD5; 300. ## SS; 400. ## 阴离子表面活性剂; 20. ## 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 45. ## 总氮; 70. ## 总磷; 8. - 噪声 根据《西咸新区西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号），本项目所在地为2类声环境功能区，项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，具体标准值见表3-6。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准 时段; 标准名称; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; 建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB(A); 55dB(A). 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB(A); 50dB(A). - 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，实验室危废同时满足《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 项目废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计），废水经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，结合本项目实际情况，本次总量控制指标为COD：0.043t/a，氨氮：0.005t/a，VOCs：0.0079t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气环境保护措施 本项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼2层B区、C区，不新建建构筑物，施工期主要为设备运输及安装，要求运输车辆进厂后采取减速慢行并洒水抑尘等措施。 2、施工期废水环境保护措施 本项目在原有厂房内施工，施工人员生活废水依托产业园现有化粪池。 施工期仅进行厂房内设备安装，无生产废水产生。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目施工噪声主要为运输车辆噪声和设备安装噪声，要求所有运输车辆经过等敏感点时禁止鸣笛；同时建设单位合理安排施工作业时间，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，施工期较短施工过程中紧闭车间门窗，减轻对周围声环境的影响。 4、施工期固废环境保护措施 施工期固体废物主要为设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期废包装材料外售综合利用，不得随意丢弃。施工人员生活垃圾定点收集后，交环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染源分析 表4-1污染物产生及排放情况表 产排污 环节; 污染物种类; 产生量t/a; 排放形式; 治理设施; 治理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 化妆品生产车间; 非甲烷总烃; 0.0075; 无组织; 十万级洁净车间、室内通风; /; 0.0075; 0.0038. 实验室; 非甲烷总烃; 0.0004; 无组织; 通风橱/超净工作台; /; 0.0004; 0.0002. 合计; 非甲烷总烃; 0.0079; /; /; /; 0.0079; 0.0040. 源强核算过程： ①有机废气 本项目化妆品生产、实验过程中会使用丙二醇、丁二醇、己二醇、乙醇等挥发性试剂，会挥发少量有机废气（以非甲烷总烃表征）。 （i）实验室有机废气 在研发和实验过程中，部分具有挥发性物料的使用会产生少量有机废气，在密闭保存的情况下挥发量可忽略不计，仅考虑在敞口状态下、溶液配制及实验过程中的挥发量。参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1%~4%之间，本评价保守取最大值4%计，根据表2-4可知，项目挥发性有机物（丙二醇、三乙醇胺、苯氧乙醇、1,3-丁二醇、戊二醇、1，2-己二醇、乙醇等）使用量为0.00875t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.0004t/a。实验室有机废气产生量小，评价要求涉及挥发性有机物的实验均在通风橱内进行，实验前提前开启通风橱，实验结束后运行一段时间后再行关闭通风橱，实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放。 （ii）生产车间有机废气 项目生产过程中会产生有机废气，参考《268日用化学产品制造行业系数手册》“2682化妆品制造行业系数表”，化妆品制造行业的挥发性有机物产污系数为110g/t-产品，项目总产品产量为68.5t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.0075t/a。项目生产车间称量、配置搅拌、灌装工序均位于D级洁净区，通过空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统（初级过滤介质为无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，中效过滤介质为合成纤维或玻璃纤维材质，高效过滤介质为超细玻璃纤维或合成纤维材质）后送入室内，使室内环境空气不断循环过滤，D级洁净区（十万级净化车间）换气次数为不小于15次/小时，车间空调总风量15000m3/h，生产车间废气经车间空调过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排，洁净车间空调系统工作流程示意图见图4-1。 图4-1洁净车间空调系统工作流程示意图 综上所述，项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总产生量为0.0079t/a。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3VOCs排放控制要求规定“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。” 根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院编著，中国环境出版集团）“第2部分—重点行业与领域VOCs政策标准解读”，VOCs有组织排放源执行的排放控制要求见表4-2。 表4-2 VOCs有组织排放控制要求 NMHC初始排放速率; 使用的VOCs物料; 排放控制要求; 需采取的措施. 大源≥3kg/h （重点地区2kg/h）; 未使用规定的低 VOCs产品; 排放浓度达标 处理效率达标; 须安装处理设施，且效率80%以上. 全部使用了符合规 定的低VOCs产品; 排放浓度达标; 收集后浓度超标：须安装处理设施. 收集后浓度不超标：可不安装处理设施. 小源<3kg/h （重点地区2kg/h）; /; 排放浓度达标; 收集后浓度超标：须安 装处理设施. 收集后浓度不超标：可 不安装处理设施. 执行上表要求，应注意如下事项：关于豁免处理效率的认定。综合考虑企业生产工艺、运行工况、含VOCs 原辅材料使用情况以及废气收集率等因素，开展系统、全面的监测评估，保证在最不利生产工况下NMHC初始排放速率不超过3 kg/h（重点地区2 kg/h），且废气收集系统符合标准规定（如控制风速符合要求）的前提下，可以豁免处理效率要求。相关台账应保存备查。 本项目属于重点地区，根据表4-1，项目生产车间、实验室有机废气合计初始排放速率0.004kg/h，远低于2kg/h，项目生产车间称量、配置搅拌、灌装工序均位于D级洁净区，实验室涉及挥发性有机物的实验均在通风橱内进行，控制风速0.4~0.6m/s。因此，本项目运营期产生的非甲烷总烃可不采取末端治理措施，项目运营期实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外（二层窗户外）排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排。 ②颗粒物 项目化妆品生产项目原料中主要为纯水及液态物质，固态粉状物料占比很少，项目采样密闭搅拌罐，物料投入搅拌罐后直接附着在液态物质上，且配置工序位于十万级洁净区，故本次评价不对颗粒物进行定量评价。 （2）自行监测管理要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目废气监测计划，具体见表4-3。 表4-3废气监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测点位数量; 监测 因子; 监测 频次; 排放标准. 无组织; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 4个; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂房门窗或通风口外1m; 1个; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （3）废气排放环境影响分析 项目实验室有机废气经通风橱收集后通过管道引至室外排放，微生物实验室设置超净工作台；生产车间称量、配置搅拌、灌装工序均位于D级洁净区，生产车间废气经空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤系统处理后进入回风段，继而进入车间内循环，不外排，对环境空气影响可接受。 2、废水 （1）污染源分析 本项目实验分析废水和实验器皿清洗废水按照实验废液交有资质单位处置；设备冲洗废水拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置；员工生活污水、地面拖洗废水、纯水制备浓水、水浴锅更换废水依托产业园化粪池收集后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 结合同类项目实际情况，并参考《<化妆品工业水污染物排放标准>编制说明》中企业污染物产排情况调查数据，本项目废水各污染物产生及排放情况见下表。 表4-4本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 水量 （m3/a）; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; LAS; 盐分. 生活污水; 120; 产生浓度（mg/L）; 350; 150; 200; 35; 45; 4; /; /. 产生量（t/a）; 0.042; 0.018; 0.024; 0.004; 0.005; 0.0005; /; /. 地面拖洗废水; 12; 产生浓度（mg/L）; 700; 250; 500; 35; 45; 4; 57.8; /. 产生量（t/a）; 0.008; 0.003; 0.006; 0.0004; 0.0005; 0.00005; 0.0007; /. 纯水制备浓水; 17.01; 产生浓度（mg/L）; 40; /; 20; /; /; /; /; 1500. 产生量（t/a）; 0.0007; /; 0.0003; /; /; /; /; 0.026. 水浴锅更换废水; 0.19; 产生浓度（mg/L）; 40; /; 40; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.000008; /; 0.000008; /; /; /; /; /. 混合后废水; 149.20; 产生浓度（mg/L）; 342.41; 140.75; 203.40; 30.97; 39.81; 3.54; 4.65; 170.97. 产生量（t/a）; 0.051; 0.021; 0.030; 0.005; 0.006; 0.0005; 0.0007; 0.026. 去除率（%）; 15; 9; 30; 0; 0; 0; 0; 0. 处理后; 149.20; 排放浓度（mg/L）; 291.05; 128.08; 142.38; 30.97; 39.81; 3.54; 4.65; 170.97. 排放量（t/a）; 0.043; 0.019; 0.021; 0.005; 0.006; 0.0005; 0.0007; 0.026. 排放标准; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 20; /. 由上表可知，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，因此，废水进入园区化粪池可行。 （2）建设项目污染物排放信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-5，废水间接排放口基本信息见表4-6。 表4-5废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合废水; COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、盐类、阴离子表面活性剂; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TA001; 化粪池; 沉淀、厌氧发酵; DW001; 是 □否; 企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-6废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 108°45'32.63"; 34°15'40.81"; 149.20; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. TN; 12. 阴离子表面活性剂; 0.5. （3）废水监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目废水监测计划，具体见表4-7。 表4-7废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. DW001 废水总排口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值. （4）废水治理措施依托可行性分析 本项目废水依托产业园化粪池处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 根据调查，项目所在产业园设有1座容积为100m3的化粪池，目前使用容积约60m3，剩余容积约40m3，本项目运营期废水排放量为0.60m3/d，在产业园化粪池剩余处理能力范围内，可以满足本项目废水水量要求，因此，依托产业园化粪池可行。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得原西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验〔2016〕10号）；二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用，处理后的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段项目所在区域污水管网已覆盖到位，本项目废水经产业园化粪池处理后，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理规模为20×104m3/d，本项目废水排放量为0.60m3/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0003%，水质简单、可生化降解性较好，不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂造成冲击，故项目产生的废水依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要为空调机组、干燥箱、搅拌机、灌装机等设备，噪声源统计见表4-8。 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 位置; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 空调机组; 80/1; 隔声、基础减振; 8.06; 42.13; 5; 8.13; 58.83; 8h/d; 25; 27.83; 1. 2; 搅拌机; 85/1; 隔声、基础减振; 12.68; 56.12; 5; 22.01; 63.2; 8h/d; 20; 37.2; 1. 3; 灌装机; 85/1; 隔声、基础减振; 15.24; 50.01; 5; 18.76; 63.24; 8h/d; 20; 37.24; 1. 4; 干燥箱; 80/1; 隔声、基础减振; 14.66; 59.34; 5; 25.77; 58.17; 8h/d; 20; 32.17; 1. 5; 实验室; 空调机组; 80/1; 隔声、基础减振; 6.75; 40.45; 5; 6; 59.37; 3h/d; 25; 28.37; 1. 注：以项目所在5号楼东南角地面作为原点（0,0,0）坐标。 （2）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测结果 本次评价对厂界噪声值进行预测。经预测，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见下表。 表4-9本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 位置; 本项目贡献值（昼间）; 标准（昼间）; 达标情况. 1#东厂界; 39; 60; 达标. 2#南厂界; 31; 60; 达标. 3#西厂界; 48; 60; 达标. 4#北厂界; 46; 60; 达标. 根据上表可知，本项目投运后，项目厂界四周昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目夜间不进行生产。项目周边50m范围内不存在居民点、学校、医院等声环境敏感目标，因此，项目运营期噪声对周围环境的影响较小，声环境影响可接受。 （4）噪声监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目运营期噪声监测要求见表4-10。 表4-10运营期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 噪声; 厂界四周外1m; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物污染源 本项目运营期产生的固体废物主要包括废包装材料、废实验耗材、废试剂、废过滤介质、废培养基、实验废液、不合格产品、纯水制备废过滤材料及工作人员生活垃圾。 ①废包装材料 项目运营期废包装材料产生量为0.5t/a，属于一般工业固废，收集后外售综合利用。 ②废实验耗材 本项目实验室运营过程中将产生废试管、废离心管、废手套等废弃实验耗材，产生量约0.05t/a，经危废贮存库暂存后委托有资质单位处置。 ③废试剂 # 本项目实验室运营期会产生废试剂，产生量为0.01t/a，属于危险废物，经危废贮存库暂存后交有资质的单位处置。 # ④废过滤介质 # 项目微生物实验室设置超净工作台，超净工作台的高效过滤器主要作用为过滤净化吸入操作台内的空气，形成无菌或高度洁净的工作环境；项目洁净车间空调机组采用初、中、高效三级过滤系统，初级过滤介质为无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，中效过滤介质为合成纤维或玻璃纤维材质，高效过滤介质为超细玻璃纤维或合成纤维材质。超净工作台过滤介质和洁净车间空调机组过滤介质需定期更换，废过滤介质产生量约0.03t/a，属于危险废物，经危废贮存库暂存后交有资质的单位处置。 # ⑤废培养基 项目生物实验过程中会产生少量废培养基，产生量为0.04t/a，灭菌处理后为一般固废，收集后由环卫部门定期清运。 # ⑥实验废液 项目实验室运营期间实验废液产生量为6.68t/a，属于危险废物，经危废贮存库暂存后定期交由有资质单位处置。 ⑦不合格产品 项目生产车间会产生少量不合格产品，根据建设单位提供资料，不合格产品产生量约为0.02t/a，收集后回用于生产过程。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“6.1以下物质不作为固体废物管理：b）不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质”，项目不合格产品不经贮存或堆积，在现场直接返回到原生产过程，因此，不合格产品不作为固体废物管理。 ⑧纯水制备废过滤材料 项目纯水制备过程中会产生少量废石英砂、废活性炭、废树脂、废RO膜等废过滤材料，根据建设单位提供资料，废过滤材料产生量为0.02t/a。 ⑨废样品 研发实验室产生的化妆品研发小样一部分进行自检，自检后会产生废样品，根据建设单位提供资料，废样品产生量约为0.004t/a，属于危险废物，经危废贮存库暂存后定期交由有资质单位处置；另外一部分委外检测，检测后由委外检测单位进行处置。 ⑩生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.88t/a，厂内设置生活垃圾分类收集桶，经收集后清运至环卫部门指定地点存放，由环卫部门清运处置。 本项目运营期固体废物产生情况见表4-11。 表4-11建设项目固体废物产生情况一览表 危险废物名称; 固废类别; 固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 属性; 危险 特性; 污染防治措施. 废实验耗材; HW49; 900-047-49; 0.05; 实验; 固态; 废试管、废离心管、废手套等; 有机溶剂; 危险废物; T/C/I/R; 经危废贮存库暂存后交有资质单位处置. 废试剂; HW49; 900-047-49; 0.01; 实验; 液态; 有机溶剂; 有机试剂; T/C/I/R. 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 0.03; 洁净车间; 固态; 无纺布、活性炭、玻璃纤维、合成纤维等过滤材料; 吸附有机废气; T/In. 实验废液; HW49; 900-047-49; 6.68; 实验; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 废样品; HW49; 900-047-49; 0.004; 实验; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 废包装材料; SW17; 900-005-S17; 0.5; 生产车间; 固态; 纸箱、塑料袋等包装材料; /; 一般工业固废; /; 经厂区一般固废暂存间暂存后外售综合利用. 废培养基; SW92; 900-001-S92; 0.04; 实验; 固态; 培养基; /; 一般工业固废; /; 灭菌处理后由环卫部门定期清运. 纯水制备废过滤材料; SW59; 900-009-S59; 0.02; 纯水制备; 固态; 废石英砂、废活性炭、废树脂、废RO膜; /; 一般工业固废; /; 交由厂家定期更换带走处置. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 1.88; 职工生活; 固态; 纸巾、塑料袋等; /; 生活垃圾; /; 环卫部门清运. （2）一般工业固废管理要求 项目一般固废暂存于一般固废暂存间（位于灌装间南侧，建筑面积8m2），暂存间内设分隔设施，不同类型的固体废物分开贮存，不允许将危险废物和生活垃圾混入。建立档案制度，将一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，供随时查阅。 （3）危险废物环境管理要求 项目运营期产生的危险废物经危废贮存库（位于C区南侧，设置1个进出口，建筑面积7m2）暂存，按照《危险废物转移管理办法》的相关要求，环评要求建设单位建立危险废物转移联单制度，委托有资质单位处置，保证危险废物得到安全合理处置。具体要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，危险废物贮存设施经营者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑦危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 （4）实验实危废管理要求 项目运营期产生的实验室危废应同时按照《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）要求进行分类、收集、贮存及转移，具体要求如下： ①实验室危险废物应分类收集，并如实记录有关信息，填写《实验室危险废物收集登记表》。 ②盛装危险废物的容器或包装物必须粘贴符合HJ1276要求的危险废物标签，危险废物标签应粘贴于收集容器或包装物的明显处，并远离开口面的位置。 ③收集容器或包装物的材质和内衬要与所盛装的危险废物相容，并满足相应的防渗、防漏和防腐等要求。收集容器或包装物的种类和规格应根据危险废物的特性和贮存要求等综合确定，且材质要满足相应的强度。 ④收集过程中应采取相应安全防护措施和污染防治措施，包括防遗撒、防溢出、防飞扬或其他防止污染环境的措施，并应保持收集容器和包装物外表面清洁，无破损泄漏。 ⑤液态危险废物收集宜采用高密度聚乙烯密闭式容器桶(HDPE桶),但若与HDPE桶不相容的则使用不锈钢桶或其他相容性容器，并应符合 GB18191的要求；盛装液态、半固态危险废物的容器不应盛装过满，容器项部应与液面之间留有一定空间，防止因温度变化引起的收缩和膨胀，导致容器变形或渗漏；固态危险废物的收集容器应满足相应强度要求；每次收集后，都应及时对收集容器进行封口。 ⑥过期、失效的试剂、药品等应收集在原试剂瓶或原包装容器中，并保留原标签。 ⑦内部转移时，应尽量避开办公区和生活区，使用专用转移工具，携带必要的应急物资和个人防护用品，以防止危险废物危害生态环境和人体健康。 ⑧外部转移时，应符合《危险废物转移管理办法》的相关要求，执行危险废物转移联单制度。 ⑨《实验室危险废物收集登记表》应随危险废物转移进行交接，并做好出、入库台账记录。 （5）固废暂存设施规模设置合理性分析 项目危废贮存库位于C区南侧，建筑面积7m2，最大储存量为0.5t，本次危废产生量为6.77t/a，计划每半月委托处置一次，则厂区最大储存量约为0.3t，小于危危废贮存库最大储存量，因此，危废贮存库规模设置合理。 （6）危险废物环境影响分析 环评要求本项目危险废物严禁与生活垃圾混放；危险废物经收集后置于危废贮存库存放，定期由有资质的单位外运处置；危废在收集、转移及贮存过程中均采取密闭形式，不会对环境空气造成不良影响，危废贮存库位于室内且进行严格的防渗处理，具有较好的防风、防雨、防晒、防渗漏作用，不会对地表水、地下水及土壤造成污染。经采取严格的收集、贮存、转移及处置措施后，不会对周围环境及周围居民等敏感点产生不良影响。 综上所述，采取上述措施后，项目运营期各类固体废物均可得到合理处置，对环境影响可接受。 5、土壤、地下水 本项目实验室、生产车间均位于2F楼层，不会产生污染物垂直入渗和地表漫流的影响，且项目液态危险废物产生量较小，即便发生泄漏也在实验室、生产车间内部，不会漫流到所在楼一层与土壤及地下水环境接触，同时本项目对生产车间、实验室、危废贮存库、试剂室、原料库地面进行防渗处理，项目分区防渗详见表4-12和附图5。因此，在加强日常巡视、检查管理及维护等工作前提下，项目无土壤和地下水污染途径，不会对周围土壤及地下水环境造成影响。 表4-12项目分区防渗一览表 防渗分区; 区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 一般防渗区; 生产车间、实验室、库房、机房; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。. 一般固废暂存间; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求防渗，等效粘土防渗层Mb≥0.75m，K≤1.0×10-5cm/s。. 简单防渗区; 会议室、办公室、制水间; 一般地面硬化. 6、环境风险 （1）危险物质及风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，Q值按下列方法计算： 式中：q1、q2、…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表进行危险物质临界量判定。 表4-13项目Q值确定表 存放位置; 危险物质名称; 最大贮存量/t; 临界量/t; Q值. 试剂室; 铬酸钾; 0.0005; 0.25; 0.002. 危废贮存库; 实验废液、废试剂; 2; 50; 0.04. 合计; 0.042. 从上表可知，本项目的危险物质数量与临界量比值为Q＜1，由此可判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 （2）环境风险影响途径 项目涉及的主要风险事故类型为风险物质泄漏以及火灾等引发的次生污染物通过扩散影响大气环境。 （3）环境风险防范措施 ①对员工进行标准化操作培训，要求掌握化学试剂安全防护要求及应急处置措施。 ②企业应当安排固定人员定时对实验室、试剂间及危废贮存库等进行定期检查。发现物料泄漏应及时进行妥善安全处置，以防污染扩大。 ③制定化学试剂安全管理规定，加强化学试剂的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄漏、防静电等安全设施；按照标准、规范配齐消防设施和急救器材，消防设施和急救器材，落实责任人。 ④针对化学试剂的环境风险特征，配备处置泄露废液或化学试剂的吸附材料，消防物资和防护设备，制定应急预案，并定期进行应急培训和演练。 ⑤各类化学试剂应当储存于阴凉通风仓储间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ⑥建立企业环境风险应急机制，加强巡检力度，杜绝明火，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。 综上，本项目风险评价工作等级为简单分析，企业在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施的基础上，环境风险可防控。 7、环保投资估算 项目总投资150万元，项目环保投资为19.4万元，占总投资比例为12.9%。 表4-14环境保护投资估算一览表 类别; 环保措施; 数量 （座/套）; 投资 （万元）. 废气; 有机废气; 通风橱; 1; 0.5. 十万级洁净车间; 1; 8. 超净工作台; 2; 1.8. 废水; 生活污水、生产废水; 化粪池; 1; 依托. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; /; 2. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾收集桶; 若干; 0.1. 一般工业固废; 纯水制备废过滤材料交由厂家定期更换带走处置，废培养基灭菌处理后由环卫部门定期清运，废包装材料收集后经一般固废暂存间暂存后外售综合利用; 1; 1.2. 危险废物; 危废收集容器; 若干; 0.8. 经危废贮存库暂存后，定期交有资质单位处置; 1; 3.5. 环境风险防范设施; 处置泄露废液或化学试剂的吸附材料，消防物资和防护设备; 若干; 1.5. 合计; 19.4. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 十万级洁净车间、室内通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 十万级洁净车间、室内通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001）/生活污水、生产废水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、盐类、阴离子表面活性剂 | 设备冲洗废水拉运至渭南德昌环保科技有限公司处置；员工生活污水、地面拖洗废水、纯水制备浓水、水浴锅更换废水依托产业园化粪池收集后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值要求 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 洁净车间 |  | 废过滤介质 | 经危废贮存库暂存后，交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023） |
|  | 实验室 |  | 废实验耗材、废试剂、实验废液、废样品等危险废物 |  |  |
|  |  |  | 废培养基 | 灭菌处理后由环卫部门定期清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产车间 |  | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  | 制水间 |  | 纯水制备废过滤材料 | 交由厂家定期更换带走处置 |  |
|  | 工作人员 |  | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 处置率100% |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目对危废贮存库、试剂室、原料库地面进行防渗处理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①对化学试剂的储存量、储存周期要根据进度安排，避免过量存储，收集的危险废物要及时委托有资质单位处置。 ②按照规范加强管理化学试剂及危险废物贮存，将环境风险发生概率降低至最低程度。 ③加强职工的安全教育，提高安全防范意识。 ④配备处置泄露废液或化学试剂的吸附材料，消防物资和防护设备，制定应急预案，并定期进行应急培训和演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须设立环境管理机构，配备专职环境管理人员，加强环境管理。 （2）环境管理要点 ①规范设置废气、噪声、固体废物排放口（点、源），制定年度监测计划。 ②按照相关规范要求履行验收相关手续。 （3）排污口规范化 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 表5-1环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 车间噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场所. |

# 六、结论

从环境保护角度分析，西安臻迈医疗科技有限公司研发实验室、质量检验实验室及化妆品生产车间建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0079t/a | / | 0.0079t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 纯水制备废过滤材料 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
| 危险废物 | 废实验耗材 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 实验废液 | / | / | / | 6.68t/a | / | 6.68t/a | / |
|  | 废样品 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①