# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：             包装桶生产项目

建设单位（盖章）：陕西西咸新区吴氏兴隆包装有限公司

编制日期：             二〇二五年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 包装桶生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 吴骏 | 联系方式 | 18109286665 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城斗门街道花园村村东 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度45分49.236秒，北纬34度13分33.490秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53.塑料制品业292-其他； |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 33 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 1个月（2025.5.1-2025.5.31） |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1-1，专项评价设置原则详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及有毒有害大气污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划》（2010-2020） 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 规划形成“两带、七板块”的空间格局，两带：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带，七板块：沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、镐京立体城市板块、昆明池生态文化板块。; 本项目位于沣东新城斗门街道花园村村东，位于规划范围内。 根据西咸新区-沣东新城规划，本项目用地性质为文物古迹用地，项目租赁厂房于2007年建成，为规划之前建成厂房，企业于2020年租用厂房进行项目建设，租用之前为不锈钢生产； 本项目行业类别为塑料包装箱及容器制造，项目建设满足《西安市周丰镐、秦阿房宫、汉长安城和唐大明宫遗址保护管理条例》和《中华人民共和国文物保护法》中相关要求。规划中未对重点保护区内的现有建筑物提出特别的要求。; 符合. 《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见; 1.推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。 2.大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 1.本项目运营期所用能源主要为电能，属于清洁能源。 2.本项目运营期非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，污染物排放均能达到国家控制标准。; 符合. 1.实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 2.水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 1.项目运行期，冷却水循环使用不外排；生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排； 2.本项目属于塑料包装箱及容器制造，不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 项目选用低噪声设备，运营期定期对生产设备进行检查维护，保证设备正常运转，厂房隔声，安装基座减振以此来降低项目生产过程噪声对周边环境的影响。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。; 本项目产生废机油、废抹布、废油桶和废活性炭，在危废贮存库暂存后交有资质单位处置。; 符合. 沣东新城管理部门应结合本区域总体发展方向、定位；产业发展类型和行业限制；规划区域环境功能和环境保护目标提出：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于塑料包装箱及容器制造，不属于“三高一低”企业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于塑料包装箱及容器制造，根据《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类项目。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入和许可准入类项目。 根据陕西省生态环境厅关于印发《陕西省生态环境厅建设项目 环境管理规程》的通知中“除法律法规、国务院、省人民政府和生态环境部明确规定外，不得要求建设单位提供其他行政机构出具的行政许可文件作为前置（包括但不限于立项文件、土地预审、规划选址等）”，因此，立项文件不是项目环评的前置文件，环评阶段可不提供立项文件。 因此，本项目符合产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 项目地 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |

| 其他符合性分析 | （2）“一表” 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件6），本项目所涉及的生态环境管控单元符合性分析如下表所示： 表1-2 与生态环境管控单元管控要求符合性分析一览表 序号; 环境管控单元名称; 市(区); 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度（平方米/米）; 本项目情况; 符合性. 1; 陕西省西安市长安区重点管控单元4; 西安市; 长安区; 大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 9471.65; 1.本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目； 2.本项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能； 3.本项目运行过程中注塑产生的有机废气采用集气罩+软帘+三级活性炭处理后，尾气通过15m高排气筒排放；破碎粉尘采用集气罩+袋式除尘器处理后在密闭破碎间内无组织排放，不属于重污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 1.本项目不属于产生油烟的餐饮单位； 2.本项目办公室采暖为空调，使用电能，为清洁能源； 3.本项目厂内不使用老旧车辆和非道路移动机械。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 1.本项目产生的生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排； 2.本项目不属于污水处理厂项目。; 符合. 污染物排放管控; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不销售和使用高污染燃料，无高污染燃料的设施。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城斗门街道花园村村东独院厂房，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》中生态环境分区管控准入清单管控要求。 3、项目与文物保护相关政策符合性分析 表1-3 项目与文物保护相关政策相符性分析 文件名称; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《中华人民共和国文物保护法》; 第十一条 文物是不可再生的文化资源。各级人民政府应当重视文物保护，正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系，确保文物安全。基本建设、旅游发展必须把文物保护放在第一位，严格落实文物保护与安全管理规定，防止建设性破坏和过度商业化。; 本项目在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，无土建工程，无挖沙、取土、挖建池塘等活动，项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。; 符合. 第二十四条 在旧城区改建、土地成片开发中，县级以上人民政府应当事先组织进行相关区域内不可移动文物调查，及时开展核定、登记、公布工作，并依法采取保护措施。未经调查，任何单位不得开工建设，防止建设性破坏。; 本项目在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，无土建工程，项目不涉工程建设，无挖沙、取土、挖建池塘等活动。; 符合. 第三十一条 建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，应当尽可能实施原址保护。; 符合. 陕西省文物保护管理条例; 第十三条 除法律、法规另有规定外，在文物保护单位保护范围内禁止下列行为： （二）排放污水、挖砂取土取石、修建坟墓、堆放垃圾和其他可能损害文物安全的行为; 本项目在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，无土建工程，项目不涉工程建设，运行行中无废水排放，无挖砂取土取石、修建坟墓、堆放垃圾和其他可能损害文物安全的行为; 符合. 《西安市周丰镐、秦阿房宫、汉长安城和唐大明宫遗址保护管理条例》; 第十三条 在遗址重点保护区内，不得进行与遗址保护无关的建设工程，禁止挖沙、取土、挖建池塘或者从事其他有损于遗址保护的活动。 重点保护区内的单位和个人因生产、生活确需少量取土或者修建简易设施的，必须经市文物行政管理部门同意并报省文物行政管理部门备案，在指定的地点进行。; 本项目位于丰镐遗址保护区重点保护区内，见附图7。项目扩建在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，增加环保设施和冷却塔安装无土建工程，施工过程要求项目建设不得涉及挖沙、取土、挖建池塘等活动，不得进行少量取土或者修建简易设施。待规划实施至本项目用地范围时，企业配合无条件搬迁（附件7）。 本次环评提出建设单位不得进行与遗址保护无关的建设工程，禁止挖沙、取土、挖建池塘或者从事其他有损于遗址保护的活动。; 符合. 第十五条 在遗址保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在保护范围内进行其他工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证遗址的安全，并经省人民政府批准，在批准前应当征得国家文物行政部门的同意。; 本项目不属于其他建设工程，扩建在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，增加环保设施及冷却塔安装无土建工程，施工过程不进行爆破、钻探、挖掘等工程作业，无需在批准前征得国家文物行政部门同意。; 符合. 第十七条 在遗址建设控制地带内进行工程建设或者从事其他生产经营活动的，不得破坏遗址的环境风貌，不得污染环境，不得危及文物安全。; 本项目位于丰镐遗址保护区重点保护区内，在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，厂房维持现状无改造工程；项目建设不会破坏遗址的环境风貌，项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小，不会危及文物安全。; 符合. 第十八条 在遗址保护范围内，不得擅自修建道路和其他设施；不得污损、刻划或者擅自移动拆除文物保护设施；不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地；不得设置垃圾堆放场地及其他有损于遗址保护的设施。; 本项目租用已建成厂房进行项目建设，不涉及修建道路或其他设施；不涉及污损、刻划或者擅自移动拆除文物保护设施；不涉及侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地；项目已建危废贮存库，设置托盘，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对地面进行防渗，做好应急防治措施，不会对地下遗址产生破坏。; 符合. 《中华人民共和国文物保护法》; 第十一条 文物是不可再生的文化资源。各级人民政府应当重视文物保护，正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系，确保文物安全。基本建设、旅游发展必须把文物保护放在第一位，严格落实文物保护与安全管理规定，防止建设性破坏和过度商业化。; 本项目在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，无土建工程，无挖沙、取土、挖建池塘等活动，项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。; 符合. 第二十四条 在旧城区改建、土地成片开发中，县级以上人民政府应当事先组织进行相关区域内不可移动文物调查，及时开展核定、登记、公布工作，并依法采取保护措施。未经调查，任何单位不得开工建设，防止建设性破坏。; 本项目在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，无土建工程，项目不涉工程建设，无挖沙、取土、挖建池塘等活动。; 符合. 第三十一条 建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，应当尽可能实施原址保护。; 符合. 4、项目与其他相关环保政策及标准符合性分析 表1-4 项目与其他相关环保政策及标准相符性分析 文件名称; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。; 本项目主要为包装桶生产项目，不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业，不涉及淘汰落后产能。; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 本项目运营期能耗主要使用电能，属于清洁能源。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（2023年）; 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目为扩建项目，环境影响评价工作正在进行。; 符合. 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 项目建成后依法进行排污许可手续申请，并按申请许可的污染物排放类别进行排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于塑料包装箱及容器制造，不属于上述严禁新增产业范围。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于重点行业。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 注塑工序产生的有机废气采用“集气罩+软帘+三级活性炭吸附+15m排气筒”处理达标排放。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3．产业发展结构调整。 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合国家、省市产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 注塑工序产生的有机废气采用“集气罩+软帘+三级活性炭吸附+15m排气筒”处理达标排放。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 强化末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 注塑工序产生的有机废气采用“集气罩+软帘+三级活性炭吸附+15m排气筒”处理达标排放。; 符合. 关于印发《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（西咸沣东党发〔2023〕29号）; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落实国家、省、市、新区及新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，配合新区开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目为扩建项目，属于塑料包装箱及容器制造，符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落实国家、省、市、新区及新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，配合新区开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目为扩建项目，属于塑料包装箱及容器制造，符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》; 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 注塑工序产生的有机废气采用“集气罩+软帘+三级活性炭吸附+15m排气筒”处理达标排放。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目原料为聚乙烯树脂和聚丙烯树脂，采用袋装，非取用状态时封口密闭保存; 符合. 关于印发《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》的通知; 低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造; 本项目有机废气采用“三级活性炭吸附”工艺，不属于低效处理工艺; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账; 环评要求：建设单位采用的蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g，并按要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账; 符合. 严格控制无组织排放。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; 根据后文分析，集气罩开口面无组织排放位置控制风速为0.5m/s，大于0.3米/秒; 符合. 5、选址合理性分析 （1）位置及交通 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城斗门街道花园村村东，项目区交通运输较便捷。 （2）基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已铺设到位，水源、电源有保障，可满足生产及生活需要。本项目扩建仅增加少量职工，会增加少量生活污水，生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排；生产用冷却水为循环使用不外排，对外环境影响较小。 （3）环境敏感性 本项目位于沣东新城斗门街道花园村村东，所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区。项目位于丰镐遗址保护区重点保护区内，本项目在已建成厂房基础上仅增加生产设备进行建设，不新增占地，增加环保设施和冷却塔安装，施工安装过程要求项目建设不得涉及挖沙、取土、挖建池塘等活动，不得进行少量取土或者修建简易设施，施工过程不进行爆破、钻探、挖掘等工程作业，未改变现有的景观格局，且根据前文分析，本项目建设符合《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护管理条例》及《西安市周丰镐、秦阿房宫、汉长安城和唐大明宫遗址保护管理条例》的相关要求。 （4）污染物达标排放的可达性 南侧为空地，北侧和西侧为道路，东侧为废品收购站。项目产生的注塑废气采用“集气罩+软帘+三级活性炭吸附”装置处理后，尾气通过15m高排气筒达标排放；焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放；破碎粉尘采用“集气罩+袋式除尘器”处理后，在密闭破碎间内无组织排放；热转印废气产生量很小，在车间内无组织排放，对周围环境无明显不利影响。生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排；注塑使用冷却水循环使用，不外排。项目厂区至东南侧白家庄村最近距离15m，根据后文预测结果，经厂房隔声、低噪声设备、设置基础减振等措施后满足相关标准要求，对周围环境影响较小。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；塑料桶不合格品和废边角料、废边角料破碎后回用于生产；除尘器收尘收集后回用于生产；废包装材料、焊渣、烟尘净化器收尘和废铁皮统一收集后外售处置；废机油、废油桶、废抹布和废活性炭属于危险废物，分类收集暂存后定期委托有资质单位处置。 项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 因此，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 陕西西咸新区吴氏兴隆包装有限公司经营范围为铁桶、塑料桶的加工与销售。企业于2021年2月租赁沣东新城斗门街道花园村村东独院建设铁桶生产线，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）铁桶生产属于“三十、金属制品业33-66.集装箱及金属包装容器制造 333”，项目铁桶建设为“仅分割、焊接、组装”，按其中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，不需要编制环境影响评价报告表。本次扩建项目原有铁桶生产内容不变，无新增工序。 企业在现有工程基础上增加塑料桶生产线，建成后年产2500吨塑料桶，在现有已建建筑基础上增加生产设备，未新增占地，无土建工程，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，塑料桶生产属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29-53.塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应当编制环境影响报告表。本次评价为塑料桶生产线。 （1）项目基本情况 项目名称：包装桶生产项目 建设单位：陕西西咸新区吴氏兴隆包装有限公司 建设性质：扩建 建设地点：西咸新区沣东新城斗门街道花园村村东，详见附图1地理位置图。 四邻关系：南侧为空地，北侧和西侧为道路，东侧为废品收购站。 （2）建设规模及建设内容 本项目租赁沣东新城斗门街道花园村村东独院厂房进行建设，在已租赁厂房内扩建塑料桶生产线。独院总占地面积9500m2，其中树林面积约4500m2，项目租用厂房建筑面积（生产区及办公区）共5000m2；其中生产区占地面积4300m2，北侧办公区及住宿区占地面积700m2。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 主要项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 面积4300m2，1F，在已建厂房内设置各分区，分为注塑区、成品库、热转印区、破碎区和原料区，用于塑料桶的生产; 厂房依托现有工程，生产线新建. 塑料桶; 注塑区; 位于生产区东侧，占地面积550m2，购置8台注塑机用于塑料桶生产. 热转印区; 位于生产区北侧，占地面积100m2，购置热转印机用于成品外印制需要的图像. 破碎区; 位于生产区东南侧，占地面积64m2，配备破碎机1台，主要进行塑料桶不合格品和废边角料的暂存及破碎. 辅助工程; 办公区; 位于生产区北侧，2层，占地面积200m2，用于员工办公; 依托. 住宿区; 位于生产区北侧，2层，占地面积500m2，用于员工住宿; 依托. 储运工程; 塑料桶原料区; 注塑原料区位于注塑区西北侧，面积50m2，用于注塑用原料的暂存; 厂房依托现有工程. 塑料桶成品库; 成品库1位于生产区西北侧，面积260m2，用于塑料桶成品的暂存. 成品盖子区位于生产区东北角，面积300m2，用于塑料桶成品的暂存. 成品库2位于生产区南侧，面积600m2，用于塑料桶、塑料桶成品盖子的暂存. 公用工程; 给水; 花园村自来水供水管道; 依托. 排水; 生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排; 依托. 供电; 由市政电网供给; 依托. 供暖制冷; 生活及办公区域制冷、供暖采用空调; 依托. 生产制冷采用冷却塔; 新建. 环保工程; 废气; 注塑废气采用“集气罩+软帘+三级活性炭吸附”装置处理后，尾气通过15m高排气筒排放; 新建. 破碎粉尘采用“集气罩+袋式除尘器”处理后，在密闭破碎间内无组织排放; 新建. 热转印废气产生量很小，在车间内无组织排放; 新建. 废水; 生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排; 依托. 注塑使用冷却水循环使用，不外排; 新建. 噪声; 厂房隔声、低噪声设备、设置基础减振等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 分类收集后，由环卫部门统一清运; 依托. 一般固废; 塑料桶不合格品和废边角料破碎后回用于生产；除尘器收尘收集后回用于生产；废包装材料、烟尘净化器收尘收集后外售处置；在废料区（位于生产区外北侧，面积40m2）暂存; 依托已建废料区. 危险废物; 废机油、废油桶、废抹布和废活性炭属于危险废物，分类收集暂存于危废贮存库（1座，位于厂区东侧，面积15m2（2间，1间存放废机油和废油桶，1间存放废活性炭和废抹布）），定期委托有资质单位处置; 依托已建危废贮存库. 2、项目产品方案 项目生产规模及产品方案，具体见下表： 表2-2 项目扩建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 塑料桶; 1L-20L; 0; 2500t/a; +2500t/a. 2; 铁桶; 18L、20L; 100t/a; 100t/a; 0. 3、主要生产设备 项目扩建前后所用设备具体见下表： 表2-3 项目扩建前后主要生产设备一览表 产品; 设备名称; 规格型号; 单位; 扩建前数量; 扩建后数量; 变化量; 备注; 位置. 塑料桶; 注塑机; 720T; 台; 0; 3; +3; /; 注塑区. 注塑机; 530T; 台; 0; 2; +2; /. 注塑机; 300T; 台; 0; 1; +1; /. 注塑机; 250T; 台; 0; 2; +2; /. 破碎机; /; 台; 0; 2; +2; 1用1备; 破碎区. 热转印机; /; 台; 0; 6; +6; 5用1备; 热转印区. 搅拌机; /; 台; 0; 1; +1; /; 注塑区. 空压机; /; 套; 0; 1; +1; /. 循环冷却塔; 2t/h; 套; 0; 1; +1; /; 生产区外. 铁桶; 裁剪机; /; 台; 1; 1; 0; /; 铁桶生产区. 半自动电阻缝焊机; /; 台; 1; 1; 0; /. 液压涨筋涨锥机; /; 台; 1; 1; 0; /. 液压圈口反边机; /; 台; 1; 1; 0; /. 封罐机; /; 台; 1; 1; 0; /. 液压圈口涨筋机; /; 台; 1; 1; 0; /. 4、项目主要原辅料 （1）项目扩建前后主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-4 项目扩建前后原、辅材料消耗一览表 类别; 产品; 名称; 单位; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 变化量; 最大储存量; 包装方式和规格; 来源. 原辅料; 塑料桶; 聚乙烯树脂; 吨; 0; 1369.546; +1376.659; 50; 25kg/包; 外购（新料）. 聚丙烯树脂; 吨; 0; 1000; +1000; 50; 25kg/包; 外购（新料）. 色母; 吨; 0; 10; +10; 1; 25kg/包; 外购. 把手; 吨; 0; 100; +100; 10; 25kg/包; 外购. 热转印膜; 万张; 0; 100; +100; 100; /; 外购. 铁桶; 成品铁皮; 吨; 92; 92; 0; 50; 1吨/捆; 外购. 铁盖/底; 吨; 12; 12; 0; 10; 100个/袋; 外购. 铜焊丝; 吨; 0.2; 0.2; 0; 0.2; /; 外购. 能源; 机油; 吨; 0.2; 0.8; +0.6; 0.2; 200L/桶; 外购. 水; 吨; 300; 866.8; +566.8; /; /; 市政供水. 电; kW·h; 40万; 120万; +80万; /; /; 市政电网. 注：热转印膜单张约25g，热转印膜年用量25t/a. （2）主要原辅材料理化性质： 表2-5 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 聚丙烯; 聚丙烯（PP）是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。化学式为(C3H6)n，密度为0.89~0.91g/cm3，易燃，熔点为150~176℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。裂解温度>350℃。. 聚乙烯; 聚乙烯（PE）是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。化学式为(C2H4)n，密度为0.91~0.96g/cm3，熔点108℃～126℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。. 5、物料平衡 本项目物料转移去向除产品外，还包括废气和固体废物等，塑料桶生产物料平衡核算概况如表2-6所示。 表2-6 塑料桶生产物料平衡表 产品名称; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 塑料桶; 名称; 数量; 名称; 数量. 聚丙烯树脂; 1000; 产品; 塑料桶; 2500. 聚乙烯树脂; 1369.546; 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 2.66. 色母; 10; 无组织; 非甲烷总烃; 1.35. 把手; 100; 无组织; 颗粒物; 4.51×10-4. 热转印膜; 25; 固废; /; 废转印膜; 0.535549. 合计; /; 2504.546; 合计; /; 2504.546. 5、平面布置 本项目租赁沣东新城斗门街道花园村村东独院，生产区分为铁桶生产区塑料桶生产区，在已建厂房内塑料桶生产区由北至南依次分布热转印区、成品盖子区、原料区、注塑区、成品库2、成品库3、破碎区，分布既满足项目的生产又便于管理，使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，生产流程顺畅，物料运输顺畅。从总体来看，项目总平面布置合理，具体平面布置见附图2。 6、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员5人，年工作330d，每天工作时间为24h（2班制）。住宿20人，不设食堂。 7、公用工程 （1）给排水 项目用水由市政供水管网提供，主要用水为生活用水和冷却用水。项目排水主要为生活污水。 ①生活用水 项目新增劳动定员5人，年工作330天。根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）中表B.17，行政办公用水通用值定额为25m3/（人·a），则本项目生活用水量为0.38m3/d（125m3/a）。 生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为0.3m3/d（100m3/a）。主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等。生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排。 ②冷却水：项目使用1台2t/h的冷却塔，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中“3.11.14补充水水量（m3/h）应按冷却水循环水量的1%~2%确定”，本环评取2%计算。注塑机生产使用时间为24h/d，年工作330天；总循环水量为15840t/a，新鲜水补充量为0.96m3/d（316.8m3/a）。设备冷却水循环使用，不外排。 项目用水、排水情况见表2-7，水平衡图见图2-1： 表2-7 项目给排水情况一览表 用水环节; 用水量(m3/d); 损耗量(m3/d); 排水量(m3/d). 新鲜水; 循环水. 生活用水; 0.38; 0; 0.08; 0.3. 冷却用水; 0.96; 40; 0.96; 0. 合计; 1.34; 40; 1.04; 0.3. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目供电由市政电网供给。 （3）供暖制冷 生活及办公区域制冷、供暖采用空调，生产制冷采用冷却塔。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目为扩建项目，在租赁的已建建筑内进行项目建设，施工期不进行土建施工，主要为生产设备及环保设备的安装与调试。 生产设备及环保设备安装、调试 运营使用 废水、废气、噪声、固废 图2-2 施工期工艺流程及产污环节 施工期污染主要为设备安装人员生活污水、设备安装过程产生的噪声、废包装材料、生活垃圾等，所有安装施工在室内进行。 2、运营期工艺流程 塑料桶生产工艺流程图见下图： 图2-3 塑料桶生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①混料、投料 聚丙烯、聚乙烯树脂和色母采用搅拌机进行搅拌，原料聚丙烯、聚乙烯、色母颗粒袋装，其粒径较大，因此混料粉尘产生量极小。上料采用密闭管道负压上料，因此。此工序产生设备噪声。 ②注塑工序 项目将混合后的混合料经螺杆输送机压入料斗中加热至熔融状态，加热温度为250-300℃，熔融状态的塑料经注射入预先调整好的模具内充满模具内部。熔料充满模腔达到最大压力之后，使物料压实，这时压力螺杆位置保持不动，头部的熔料压力及喷嘴压力相对稳定，保持压力基本不变。同时，模具温度随冷却系统的冷却开始下降（间接冷却，冷却水循环使用），使物料温度相对下降并收缩。此时，由于保压作用，有少量的熔料进入模体进行补料，使制品的密度增大。当物料冷却到制品热变形温度以下进行冲压脱模，即为成品。此工序产生有机废气、噪声，废气处理过程中会产生废活性炭。 ③检验 注塑完成的产品采用人工对其外观进行检验，合格产品按需求进行热转印，此工序产生不合格品和废边角料，不合格品和废边角料在破碎间暂存定期进行破碎。 ④破碎 检验不合格品和废边角料在破碎间暂存定期进行破碎，破碎后回用于生产。此工序产生破碎粉尘和噪声，废气处理过程中会产生除尘器收尘。 ⑤热转印 合格的产品按需求印制需要的热转印膜，通过热转印机，在高温（自动热转印温度200-250℃，手动热转印温度为450℃）高压的条件下，将膜上的图案转印到塑料桶表面。转印膜外购，无转印膜制作过程。此工序会产生有机废气和废包装材料（废转印膜）。 ⑥安装 将热转印完成后的塑料桶采用人工安装把手，形成成品塑料桶进行入库暂存。 ⑦入库 产品进行入库暂存。 2、项目产污环节 除了上述分析产污环节及污染物外，项目运营过程中还会产生生活垃圾、生活污水和设备维护产生的废机油、废抹布。本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子; 处置去向. 废气; 注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩+软帘+三级活性炭吸附+15m高排气筒排放. 热转印机; 热转印; 车间内无组织排放. 破碎机; 破碎; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器. 废水; 生活污水; 员工生活、办公; COD、氨氮、SS、BOD5、TN、TP; 依托租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排. 生产用水; 冷却; SS; 冷却水循环使用，不外排. 噪声; 生产设备及环保设备噪声; 生产活动; 机械噪声; 厂房隔声、低噪声设备、设置基础减振等. 固废; 生活垃圾; 员工生活、办公; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. 生产; 破碎; 除尘器收尘; 收集后回用于生产. 检验; 不合格品和废边角料. 原料、热转印膜; 废包装材料; 统一收集后外售处置. 裁剪; 废铁皮. 缝焊; 焊渣. 废气处置; 废活性炭; 分类收集暂存，定期委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油. 废油桶. 废抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 陕西西咸新区吴氏兴隆包装有限公司于2020年12月租赁沣东新城斗门街道花园村村东独院进行铁桶生产建设，2021年2月投产运行，根据现场踏勘，厂房为钢结构和砖混结构厂房，地面已硬化。 项目主要购置有裁剪机、半自动电阻缝焊机、液压涨筋涨锥机、液压圈口反边机、封罐机和液压圈口涨筋机进行铁桶生产，铁桶年生产100t，使用原辅材料主要为成品铁皮、铁盖/底和铜焊丝。 现有项目劳动定员17人，年工作300d，每天工作时间为8h（1班）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）铁桶生产属于“三十、金属制品业33-66.集装箱及金属包装容器制造 333”，项目铁桶建设为“仅分割、焊接、组装”，按其中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，不需要编制环境影响评价报告表。 2、铁桶生产工艺流程 工艺流程图见下图： 图2-4 铁桶生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 将外购的铁皮按规格裁剪形铁桶所需大小的铁皮，把裁剪的铁皮卷起来进行缝焊形成圆筒状，将圆形筒身使用液压涨筋涨锥机进行圆筒起筋，形成桶身。对圆筒进行反边处理，以制作法兰边，免去焊接法兰的步骤。由反边外圆柱面和贴紧铁底共同起密封作用，形成成品铁桶。成型的铁桶采用人工检验，分拣出不合格品，不合格品外售处置，检验合格的产品进行入库暂存外售。 2、现有工程污染治理措施及污染物排放情况 （1）废气 铁桶生产缝焊工序采用铜丝进行焊接，产生焊接烟尘，铜丝年使用量为0.2t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37,431-434机械行业系数手册-33-37,431-434行业系数表-09焊接”可知，实芯焊丝颗粒物产污系数为“9.19千克/吨-原料”。焊接烟尘产生量为0.0018t/a，未设置收集处置设施，排放量为0.0018t/a。 拟设置1台移动式烟尘净化器处理后，以无组织形式排放。焊接烟尘采用“吸气管道（收集效率80%）+移动式烟尘净化器（处理效率90%）”处理后无组织排放，被收集的焊接废气量为0.0014t/a，移动式烟尘净化器处理后无组织排放，排放量为0.0001t/a；未被收集20%焊接废气量为0.0004t/a，以无组织排放。综上，无组织排放量为0.0005t/a。 （2）废水 现有项目运行产生的废水主要为生活污水，根据实际运行情况，污水产生量为340m3/a，主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等。生活污水经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排。 （3）噪声 现有项目产噪设备主要为铁桶生产设备，采用厂房隔声、合理布局、加强设备保养维护等措施进行降噪。 （4）固废 现有项目运行中产生固废主要为生活垃圾、废铁皮、焊渣、机油、废抹布和废油桶。 根据实际运行情况，生活垃圾年产生量约2.55t/a，收集后由环卫部门统一清运；废铁皮年产生量约4.1882t/a，焊渣年产生量约0.01t/a，统一收集后定期外售处置；废机油年产生量为0.2t/a，废抹布年产生量为0.005t/a，废油桶年产生量为0.05t/a，在危废贮存库暂存后，定期委托陕西绿林环保科技有限公司处置。 表2-10 原有项目污染物汇总一览表 污染物种类; 排放污染物项目; 治理措施; 排放方式; 排放量（t/a）. 废气; 焊接废气; /; 无组织排放; 0.0018. 废水; 生活污水; 防渗旱厕; 经租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排; /. 噪声; 等效连续A声级; 厂房隔声、合理布局; /; /. 固废; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; /; 2.55. 废机油; 定期委托陕西绿林环保科技有限公司处置; /; 0.2. 废油桶; /; 0.05. 废抹布; /; 0.005. 废铁皮; 收集后定期外售; /; 4.1882. 焊渣; /; 0.01. 3、现有工程存在的环境问题及整改措施 根据现场踏勘，本项目存在的环境问题及整改措施见下表： 表2-11 存在的环境问题及整改措施汇总一览表 项目; 现存的环保问题; 整改措施及要求. 废气; 焊接废气; 铁桶生产使用焊丝，产生的焊接烟尘未采取废气治理设施; 焊接废气采用“移动式烟尘净化器处理”后无组织排放. 固废; 危险废物; 危废贮存间门口应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置了危废贮存标识和分区图; 危废贮存库标识根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求进行更新. 危废贮存间内应张贴危废管理制度. 危废贮存库地面未进行防渗处理; 危废贮存库地面需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理. 本项目存在的环境问题要求企业纳入本次项目一并整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》附表4：“2024年1～12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表”中西安市西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，环境空气质量现状统计结果见下表。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值(μg/m³); 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量年浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量年浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM2.5; 年平均质量年浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量年浓度; 74; 70; 105.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目所在区域为环境空气不达标区。 （2）特征污染物 本项目产生的特征污染物主要为总悬浮颗粒物（TSP）和非甲烷总烃，颗粒物引用《石子和机制砂生产线扩建项目环境质量现状监测报告》（具体见附件4），监测点位为本项目西北侧895m，监测日期为2023年8月11日至8月14日。监测数据在有效期内，本次监测数据引用合理。非甲烷总烃委托陕西秦研检测技术有限公司于2025年1月14日~2025年1月16日对项目厂址下风向进行现状监测（监测报告见附件5）。监测结果如下： 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. TSP; 2023年8月11日; mg/m³; 0.061; 0.3; 达标. 2023年8月12日; 0.057. 2023年8月13日; 0.072. 非甲烷总烃; 2025年1月14日; mg/m³; 0.75; 0.79; 0.72; 0.67; 2.0; 达标. 2025年1月15日; 0.65; 0.64; 0.79; 0.61. 2025年1月16日; 0.57; 0.65; 0.70; 0.75. 根据监测结果可知，项目所在区域总悬浮颗粒物（TSP）24小时均值监测期间满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；非甲烷总烃监测期间满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中限值。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西秦研检测技术有限公司进行监测（秦研（综）2411133号，具体见附件5）。 （1）监测项目 昼间等效A声级、夜间等效A声级 （2）监测时间 2025年1月14日 （3）监测点位 东侧白家庄村、南侧白家庄村，监测点位分布见附图4。 （4）监测频次 监测1天，昼间和夜间各监测1次。 （5）监测结果 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 监测结果见下表： 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期2025年1月14日; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 东侧白家庄村1#; 54; 44; 昼间：60 夜间：50. 南侧白家庄村2#; 52; 43. 注：监测期间现有项目运行. 由表中监测数据可知，本项目敏感点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。大气及声环境保护目标见下表： 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离*/m. 经度; 纬度. 环境空气; 108.76500466; 34.22540997; 花园村; 二类区; 西北; 324. 108.76896327; 34.22368664; 白家庄村; 东南; 15. 108.77003579; 34.22116577; 常白南村; 东南; 312. 声环境; 108.76896327; 34.22368664; 白家庄村; 2类区; 东南; 15. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值。 运营期非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015（含2024年修改单）》表5大气污染物特别排放限值、厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内无组织特别排放限值要求。 表3-5 施工期大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 施工阶段; 监控点; 标准名称. 施工扬尘; 小时平均浓度限值≤0.7; 基础、主体结构及装饰工程; 下风向周界外10m范围内; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 表3-6 运营期大气污染物排放标准 类别; 污染物; 排放限值mg/m³; 监测点位; 执行标准. 有组织; 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 无组织; 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 6（监控点处1h平均浓度值）; 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内无组织特别排放限值要求. 20（监控点处任意一次浓度值）. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-7 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55. 运营期; 2类; 60; 50. 3、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）中“本通知适用纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》排污许可重点管理类或简化管理类，且非项目性质、规模、生产工艺、原料、环境保护措施变化导致污染物环评文件排放量与实际排放量不一致需重新申领排污许可证的排污单位。涉及污染物为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮及挥发性有机物和颗粒物”，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》排污许可登记管理类，无需进行污染物排放量核算。 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为：VOCs。 本项目污染物总量为：VOCs：4.292t/a。 项目具体总量指标最后以当地生态环境保护部门核定的总量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建厂房进行项目建设，需进行生产设备及环保设备的安装、调试等作业，工程量少，施工期短。环保设施和冷却塔施工安装过程要求项目建设不得涉及挖沙、取土、挖建池塘等活动，不得进行少量取土或者修建简易设施等。 1、施工期大气污染保护措施 本项目施工期对生产设备及环保设备的安装过程中可能产生粉尘，建议采取以下污染防治措施： （1）本项目施工场地位于已建成的厂房内，项目施工期短，经过厂房的阻隔，会有少量粉尘飘散到大气环境中，采取现场洒水抑尘； （2）合理安排进场安装、调试设备等工作的车辆的防尘措施、运输路线和时间等；设备运输时应注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中造成扬尘。 2、施工期声环境污染保护措施 本项目施工期无大型噪声设备运行，建议施工期采取以下噪声防治措施，以减少噪声对环境的影响： （1）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工； （2）避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，选用低噪声设备进行施工。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。 施工人员日常生活中将产生部分生活污水，生活污水依托租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排。 4、固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为废包装材料、施工人员的生活垃圾等。 施工期废包装材料收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾集中收集由环卫部门统一清运。 5、振动污染保护措施 项目位于沣东新城斗门街道花园村村东，属于丰镐遗址保护区，施工期在设备安装中会产生振动，建议施工期采取以下振动防治措施，以减少振动对环境的影响： （1）项目设备安装中使用较多的是扳手、管钳等不产生噪声的设备，可能会用到电钻等电动设备，持续基本为10min以内，时间较短，影响范围为厂房内，环评要求选择低振动的施工设备和工具，控制施工设备和工具的振动频率和振幅，对振动大的设备和工具加装减震垫，阻断振动传递； （2）定期检查和维护施工设备，确保其正常工作，减少振动； （3）合理安排施工工序，减少振动源的同时施工效率不受影响。 本项目施工期时间较短，施工期结束后，产生的少量污染物随之消散，施工期在采取相应的污染防治措施后，对外环境无明显影响，对丰镐遗址保护区无明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节 本项目产生的主要废气污染物为非甲烷总烃和颗粒物。产排污环节等情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 风机风量m3/h; 年工作时间（h）; 污染物产生情况; 排放形式; 处理 措施; 污染物排放情况; 收集效率 %; 去除效率%; 标准限值mg/m3. 产污环节; 污染物; 风机风量m3/h; 年工作时间; 产生量（t/a）; 产生 速率 （kg/h）; 产生 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放 浓度（mg/m3）. 注塑工序（DA001）; 非甲烷总烃; 20000; 7920; 5.4; 0.68; 34; 有组织; 集气罩+软帘+三级活性炭吸附; 2.66; 0.34; 17; 80%; 50.7%; 60. /; /; /; 无组织; 通风; 1.35; /; /; /; /; 4.0. 热转印工序; 非甲烷总烃; /; 3300; 0.282; /; /; 无组织; 通风; 0.282; /; /; /; /; 60. 破碎工序; 颗粒物; /; 135; 0.00234; /; /; 无组织; 集气罩+布袋除尘器; 0.00045; /; /; 85%; 95%; 4.0. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气排放源强核算 项目营运期产生的废气主要为注塑工序产生的有机废气、热转印工序产生的热转印废气和不合格品和废边角料破碎工序产生的破碎粉尘。 1）注塑工序产生的有机废气 注塑工序采用聚乙烯和聚丙烯颗粒，在热熔、塑化成型过程会有少量挥发性有机废气产生，以非甲烷总烃计。项目注塑工序每天工作时间24小时，年工作330天。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品业系数手册-2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”可知，配料-混合-挤出/注（吹）塑工艺所有规模，废气量为1.20×105标立方米/吨-产品，挥发性有机物产物系数为“2.70千克/吨-产品”，本项目年产塑料桶2500t/a，项目废气产生量为3×108标立方米，非甲烷总烃的产生量约为6.75t/a。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社，王纯等主编），集气口风量计算公式为：Q=3600Fvβ 其中：Q—风量，m3/h； F—操作口实际开启面积m2； v—操作口空气吸入速度，m/s；本项目取0.5m/s。 β—安全系数，取值1.0； 计算得Q=3600×（5.04+2.64+2.88）×0.5×1=19008m3/h。考虑风机衰减等情况，风量取20000m3/h。 环评要求每台注塑机上方敞开处设置1个“集气罩+软帘”收集废气、注塑机侧方敞开处设置1个集气罩侧向收集废气，项目设置6个顶吸式（1.2m×1.4m×3个；0.8m×1.1m×3个）和2个侧吸式（0.8m×1.8m×2个），产生的有机废气经集气罩+软帘收集后，通过三级活性炭处理后，尾气通过15m高排气筒（DA001）排放。其中，集气罩收集效率按照《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（陕环发〔2023〕59号）中“包围型集气设备：敞开面控制风速不小于0.5m/s的集气效率80%”计，三级活性炭吸附效率根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-292塑料制品业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表活性炭吸附的末端治理技术平均去除效率为21%，三级活性炭吸附处理效率为50.7%。 有组织非甲烷总烃的产生量约5.4t/a（速率0.68kg/h，浓度34mg/m3），非甲烷总烃的排放量约2.66t/a（速率0.34kg/h，浓度17mg/m3）；无组织非甲烷总烃排放量为1.35t/a；非甲烷总烃总排放量为4.01t/a。 2）热转印废气 本项目热转印工序产生的废气主要是热转印膜的油墨受热挥发产生的非甲烷总烃。根据建设单位提供资料，本项目热转印膜年用量为25t/a，热转印膜图案中的油墨量占热转印膜重量的2%，即0.5t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《245玩具制造行业系数手册》“2452塑胶玩具制造行业系数表”中油墨在移印工序中挥发性有机物产污系数，本项目热转印工序非甲烷总烃产污系数取563千克/吨－原料，则本项目热转印膜热转印过程中非甲烷总烃产生量为0.282t/a，热转印工序年工作时间330天，1天10h，共3300h，则产生速率为0.07kg/h，由于热转印废气产生量很小，在车间内无组织排放。 3）破碎工序产生的破碎粉尘 项目设置破碎间，对不合格产品及边角料收集，破碎回用于注塑过程，根据建设单位提供资料，项目不合格品和废边角料6.25t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4220非金属废料和碎屑加工处理行业，干法破碎颗粒物的产生系数为0.375kg/t原料，则破碎粉尘产生量0.00234t/a，破碎机年运行135h（约45天，每天工作3小时），产生速率约为0.017kg/h。破碎粉尘采用“集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器（处理效率不低于95%）”处理后在密闭的破碎区内无组织排放，排放量为0.0001kg/a；未收集15%（0.00035t/a），颗粒物无组织总排放量为0.00045t/a。 （3）排放口基本情况 排放口基本情况见下表。 表4-2 排放口基本情况表 排气筒名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速m/s; 烟气温度/℃; 排放口类型. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 108.76415950 34.22580586; 15; 0.6; 19.6; 40; 一般排放口. （4）污染防治措施可行性分析 本项目废气治理设施可行性分析情况见下表。 表4-3 项目废气治理设施可行性分析情况 产污工序; 治理设施; 可行性分析. 有机废气; 集气罩+软帘+三级活性炭吸附+15m高排气筒排放; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“塑料零件及其他塑料制品制造”类排污单位“注塑成型、层压成型”生产单元“注塑机”产生的“挥发废气”对应污染防治可行技术为“除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”，本项目采用三级活性炭吸附工艺，属于可行技术。. 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+无组织排放; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，干法破碎产生的颗粒物，对应可行技术为“喷淋降尘，布袋除尘，喷淋降尘+布袋除尘”，本项目采用袋式除尘器，属于可行技术。. 热转印废气; 车间内无组织排放; 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，本项目使用的热转印膜中产生VOCs占热转印膜重量的2%，热转印过程在车间内，因此不设废气收集设施可行；根据《印刷工业大气污染物排放标准（GB 41616—2022）》，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；热转印产生的废气产生量较小，产生速率小于2kg/h，因此不设置废气处理设施可行。. （5）废气达标排放分析 根据前述计算，项目非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃、颗粒物无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内无组织特别排放限值要求。 综上所述，废气采取相应的污染防治措施后，均能达标排放，对丰镐遗址保护区外环境影响较小。 （6）废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）及根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目废气自行监测要求如下表： 表4-4 废气自行监测要求 监测点位; 排放方式; 监测因子; 监测频次. 排气筒DA001; 有组织; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界; 无组织; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. （7）非正常排放情况 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 项目废气非正常工况情况主要为：“活性炭吸附装置”吸附接近饱和时，按照收集处理效率为0的状态估算废气通过排气筒排放等情况；袋式除尘器故障时废气收集效率下降，按照处理效率为50%的状态估算废气通过排气筒排放。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. 注塑; “活性炭吸附”装置吸附接近饱和，处理效率为0; 非甲烷总烃; 34; 0.68; 0.5; 2; 0.68; 立即停止生产，关闭排放阀，及时检修. 粉尘; 袋式除尘器故障，处理效率按50%状态估算; 颗粒物; /; 0.0139; 0.5; 2; 0.0139; 立即停止生产，关闭排放阀，及时检修. 由上表可知，非正常工况下，废气污染物排放浓度不能达到相关限值要求。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须立即停产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，及时发现隐患，确保废气处理设施正常运行； ②定期更换活性炭，定期清理布袋； ③建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训；委托具有专业资质的环境检测机构对各污染物进行定期监测。 2、废水 （1）废水产排情况 根据前文分析，项目生活污水产生量为100m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等，生活污水经租赁厂区防渗旱厕（20m3/d）处理后，定期清掏用于周边农地，不外排；本项目生产中无废水产生；本项目生产中冷却水循环使用，不外排。对周边环境影响很小。 （2）废水处理设施可行性分析 根据《陕西省农村户厕改造建设标准》(DB 61/T5031-2022)：“清掏出的粪污不得随意倾倒，但可以用作粪肥，或运至污水处理厂处理，也可运至粪便资源化处理中心集中处理后进行利用”，清掏出的粪污含N、P、K等植物所需养分及有机质，由项目地周边农户用作农田粪肥，故本项目生活污水治理措施属于可行技术。 （3）自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目无需对生活污水进行自行监测。 3、噪声 （1）厂界四周噪声预测 ①噪声源 本项目运营期噪声源主要为生产设备及环保设施运行噪声，其噪声值70~95dB（A），各声源声级值详见下表。 表4-7 项目运营期噪声源调查清单（室内声源） 声源名称; 数量; 单台设备声源源强dB（A）; 降噪措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A). 声源控制措施; 降噪效果; 降噪后声源源强dB（A）. X; Y; Z. 注塑机; 8; 70; 设备均选用低噪声设备，除尘器风机等采取基础减振，设备设置车间房内，采用隔声及合理布局，加强设备保养等措施降噪; 8; 62; 66.52; 11.27; 1; 全天; 20. 70; 8; 62; 65.51; 4.54; 1. 70; 70; 8; 62; 71.96; 10.41; 1. 70; 8; 62; 70.81; 3.39; 1. 70; 8; 62; 77.69; 9.55; 1. 70; 8; 62; 75.97; 2.39; 1. 70; 8; 62; 83.13; 8.4; 1. 70; 8; 62; 81.7; 1.24; 1. 搅拌机; 1; 80; 8; 72; 61.93; 12.41; 1. 破碎机; 1; 85; 8; 77; 89.5; -13.49; 1. 除尘器风机; 1; 85; 8; 77; 86.57; -14.66; 1. 空压机; 1; 75; 8; 67; 92.15; 8.69; 1. 裁剪机; 1; 75; 8; 67; 6.78; 9.07; 1; 昼间. 半自动电阻缝焊机; 1; 75; 8; 67; 7.25; 14.17; 1. 液压涨筋涨锥机; 1; 75; 8; 67; 8.02; 18.81; 1. 反边机; 1; 70; 8; 62; 8.33; 22.83; 1. 封罐机; 1; 75; 8; 67; 8.95; 26.69; 1. 涨筋机; 1; 75; 8; 67; 9.41; 31.01; 1. 注：坐标原点为厂区西南角. 表4-8 项目运营期噪声源调查清单（室外声源） 声源名称; 数量; 声源源强dB（A）; 降噪措施; 噪声排放值dB（A）; 空间相对位置/m; 运行时间. 声源控制措施; 降噪效果; X; Y; Z. 活性炭吸附风机; 1台; 85; 选用低噪声设备、隔声罩、基础减振、距离衰减; 15; 70; 94.83; 32.52; 1; 昼夜. 冷却塔; 1台; 85; 15; 70; 95.4; 41.49; 1; 昼夜. ②预测结果及达标情况分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声贡献值进行预测。噪声影响预测结果见下表。 表4-9 项目厂界噪声预测结果 预测点位置; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 达标情况. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 厂界; 东厂界1#; 47; 60; 46; 50; 达标. 西厂界2#; 41; 39; 达标. 南厂界3#; 51; 49; 达标. 北厂界4#; 35; 33; 达标. 根据预测结果可知，设备设减振垫、厂房隔声等措施后，项目运营期间，厂界四周噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （2）敏感点噪声预测 ①噪声源 现状监测时现有工程运行，敏感点预测噪声源为塑料桶生产设备，室内产噪设备为注塑机、搅拌机、破碎机、除尘器风机、空压机，室外产噪设备为活性炭吸附风机、冷却塔。 ②预测结果及达标情况分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声贡献值进行预测。噪声影响预测结果见下表。 表4-10 项目敏感点噪声预测结果 预测点位置; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 达标情况. 现状值; 贡献值; 预测值; 现状值; 贡献值; 预测值. 敏感点; 东侧白家庄村; 54; 35; 54; 44; 34; 44; 达标. 南侧白家庄村; 52; 42; 52; 43; 41; 45; 达标. 标准限值：昼间60；夜间50. 根据预测结果可知，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-11 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固废产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废包装材料、不合格品、除尘器收尘、焊渣、烟尘净化器收尘、废铁皮、废机油、废油桶、废抹布和废活性炭等。 1）生活垃圾 项目新增劳动定员5人，日产生垃圾量按0.5 kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为2.5kg/d、0.825t/a，生活垃圾收集后，交由环卫部门统一收集清运。 2）一般固体废物 ①废包装材料 项目原料聚乙烯、聚丙烯和把手采用袋装，在拆包过程中产生废包装袋（不含有毒有害物质），年产生约8.4万个包装袋，包装袋重量约为1kg/10个，废包装材料年产生量约为8.4t/a；热转印工序过程中会产生一定量的废包装材料（废转印膜），年产生量约为0.535549t/a；共产生废包装材料8.935549t/a，统一收集后外售处置。 ②不合格品和废边角料 塑料桶生产过程中会产生一定量的不合格品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品业系数手册-2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，一般工业固废产污系数为2.5kg/t-产品，本项目年产塑料桶2500t/a，年产生量为6.25t/a，属于一般工业固体废物，统一收集后在破碎区暂存破碎后回用于生产。 ③除尘器收尘 项目破碎工序会产生除尘器收尘，根据前文源强分析计算，除尘器收集到的粉尘量为0.00189t/a，收集后回用于生产。 （3）危险废物 ①废机油 项目设备维护过程中产生的废机油约0.3t/a，经专用收集桶收集后暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。 ②废油桶 本项目废油桶产生量约0.05t/a，暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。 ③废抹布 项目设备维护过程中会产生废抹布，产生量约为0.005t/a，暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废抹布属于危险废物，废物类别/代码为900-041-49。 ④废活性炭 本项目采用活性炭吸附装置吸附有机废气，活性炭吸附装置吸附的有机废气量为2.74t/a，活性炭吸附装置中的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物。环评要求：本项目有机废气处理拟采用蜂窝活性炭，活性炭碘值不低于600毫克/克，填充厚度＞500mm，本次活性炭装填量不低于0.5吨/次。根据前文活性炭吸附效率为50%，需要活性炭量为5.48t/a，则活性炭每年更换11次，则废活性炭产生量为8.22t/a（含有机废气量）。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49〔烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭〕。废活性炭收集后暂存于危废贮存库，与其他危废分开存储，委托有资质单位处置。 表4-12 项目固废产排情况 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 代码; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量(t/a). 生活办公; 生活垃圾; /; /; /; /; 0.825; 垃圾桶; 定期交由环卫部门清运; 0.825. 生产活动; 不合格品; 一般固废; /; 292-001-06; /; 6.25; 破碎间; 破碎后回用于生产; 6.25. 除尘器收尘; /; 060-001-66; /; 0.00189; 0.00189. 废包装材料; /; 223-001-07; /; 8.935549; 废料区; 统一收集后外售处置; 8.935549. 废活性炭; 危险废物; HW49其他废物; 900-039-49; 有机废气; 8.22; 分类收集暂存，定期委托有资质单位处置; 8.22. 设备维护; 废机油; HW08废矿物油和含矿物油废物; 900-249-08; 废矿物油; 0.3; 0.3. 废油桶; 0.05; 0.05. 废抹布; 900-041-49; 废矿物油; 0.005; 0.005. （4）环境管理要求 1）一般固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，本项目设置废料区（生产区外北侧，40m2），设置顶棚，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 2）危险废物 1）本项目危险废物贮存库已建设情况： ①建设单位已建设1座危废贮存库（2间，1间存放废机油和废油桶，1间存放废活性炭和废抹布），位置为厂区东侧，占地面积15m2，满足防风、防雨、防晒的要求，危废贮存库已进行地面硬化； ②废机油贮存设置防渗托盘，以便收集事故状态下泄漏的废矿物油等。 ③已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置了分区标识。 ④已使用符合标准的容器盛装废机油；装载危险废物的容器及材质要满足要求，完好无损，且不相容（不相互反应）。 ⑤管理：危险危废存储时按危废种类分类堆放，无混合存放。且对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的规定，设管理制度，责任落实到具体负责人，并设台账进行管理和登记，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接收单位名称，做好转移联单。 废机油、废油桶贮存; 分区标识. 图4-1 危险废物现状 2）危险废物贮存还应满足要求如下： 存储：新增的危险废物应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。危废贮存库地面需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理。 标识：危废贮存间门口应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置了危废贮存标识、分区图；危废贮存库内应张贴危废管理制度。 3）危废贮存库依托可行性 已建设1座危废贮存库（2间，1间存放废机油和废油桶，1间存放废活性炭和废抹布），存放废机油和废油桶面积为6m2，废机油最大暂存量为1.5t，现有工程废机油产生量为0.2ta，本项目废机油产生量为0.3t/a，产生量为0.5t/a，小于最大暂存量，现有工程危废贮存库按照本次提出的整改措施整改后，满足危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目依托已建危废贮存库可行。 5、地下水、土壤 （1）污染来源、类型及主要污染途径 本项目危废贮存库和车间地面破损，机油、废机油泄漏，通过下渗污染土壤和地下水。 （2）防控措施 本项目主要污染单元为危废贮存库、车间。要求企业通过“源头控制，分区防治，应急响应”及加强管理可避免地下水污染事故的发生。 源头控制：完善危险废物、的管理，避免污染物跑、冒、滴、漏现象发生。 分区防治：企业危废贮存库位于厂区东侧，且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行重点防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 应急响应：发现发生泄漏后，应立即将泄漏设施内的物料转移至其他包装完好的容器中并进行紧急处置；及时向生态环境主管部门报告，随时就应急处置工作接受监督检查。 经采取这些措施后，项目运营后不会对土壤及地下水环境产生影响，对丰镐遗址保护区环境影响基本较小。 6、环境风险 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对本项目使用的原辅料进行识别，属于危险物质的为机油、废机油，存储位置为生产区、危废贮存库。 危险物质存在量及临界量见表4-13。 表4-13 危险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量t; 临界量t; Q值. 机油; 0.2; 2500; 8×10-5. 废机油; 0.3; 50; 0.006. 总计; 0.00608. 经计算，本项目Q=0.00608＜1，确定本项目环境风险潜势为I，不存在重大危险源。 （2）环境风险分析 ①机油、废机油泄漏，可能会污染所在地的土壤环境和水环境。 ②油类物质泄漏后遇明火或高温高压后燃烧后产生的次生大气污染物。风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的烟尘、一氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物。对周围环境空气会产生一定的影响。 （3）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率，采取如下措施： ①建设单位应加强设备管理维护，严防火灾发生，定期对线路进行检查，及时处理破损线路； ②加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌； ③危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置； ④定期对危废贮存库进行检查，设置一定量消防及应急处置设施，减少事件隐患； ⑤加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产过程中的自我防范意识和能力； ⑥发生突发环境事件后进行相应的应急处置，尽可能缩小污染范围； ⑦根据本次建设内容，编制突发环境事件应急预案并报请相关主管部门进行备案。 7、环保投资 表4-14 环保投资一览表 序号; 污染种类; 设施名称; 数量; 投资（万元）. 1; 废气; 集气罩（8个）+软帘+三级活性炭+15m高排气筒; 1套; 20.0. 2; 集气罩+袋式除尘器; 1套; 8.0. 3; 噪声; 厂房隔声、减振基座、加强设备保养; /; 1.0. 4; 废水; 防渗旱厕; 1座; 依托. 5; 固废; 垃圾桶; 3个; 依托. 6; 危废贮存库整改; 1座; 1.0. 7; 环境管理和监测费用; 3.0. 合计; 33.0. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 采用集气罩+软帘+三级活性炭吸附处理后，尾气通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 规范生产操作，加强通风换气，产污设施加强集气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 | 破碎粉尘集气罩+袋式除尘器处理 |  |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内无组织特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 依托租赁厂区防渗旱厕处理后，定期清掏用于周边农地，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备及环保设备噪声 |  | 噪声 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减振、设置隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活办公 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | / |
|  | 生产活动 |  | 除尘器收尘 | 收集后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 统一收集后外售处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 分类收集暂存，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维护 |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  |  | 废抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 应落实本报告提出的上述环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案并进行应急演练等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建立环保档案，设置厂内人员（可兼职）进行环境管理，具体内容如下： ①“三同时”制度： 按照设计和建设单位认真落实废气、污（废）水、固废、噪声等防治措施。 ②环境管理制度： 加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。 ③排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时完成排污许可手续，合法排污。 ④环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 ⑤竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 ⑥突发环境事件应急预案 根据本次建设内容，编制厂区突发环境事件应急预案。 ⑦环境信息公开的要求 按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》有关要求进行信息公开。 |  |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，本建设项目的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.292t/a | / | 4.292t/a | +4.292t/a |
|  | 颗粒物 | 0.0018t/a | / | / | 0.00045t/a | 0.0013t/a | 0.00095t/a | -0.00085t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 8.935549t/a | / | 8.935549t/a | +8.935549t/a |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 0.00189t/a | / | 0.00189t/a | +0.00189t/a |
|  | 不合格品和废边角料 | / | / | / | 6.25t/a | / | 6.25t/a | +6.25t/a |
|  | 烟尘净化器收尘 | / | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0013t/a | +0.0013t/a |
|  | 废铁皮 | 4.1882t/a | / | / | / | / | 4.1882t/a | +4.1882t/a |
|  | 焊渣 | 0.01t/a | / | / | / | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 8.22t/a | / | 8.22t/a | +8.22t/a |
|  | 废抹布 | 0.005t/a | / | / | 0.005t/a | / | 0.01t/a | +0.005t/a |
|  | 废油桶 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.1t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 | 0.2t/a | / | / | 0.3t/a | / | 0.5t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①