# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 陕西弘伟生态环保产业园装修垃圾资源化利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 陕西弘伟生态环保有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年5月 |

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西弘伟生态环保产业园装修垃圾资源化利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘英妹 | 联系方式 | 15029900616 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城斗门街道中奉陵园会场向西200米 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 108 度 45 分 24.372 秒，北纬 34 度 10 分 55.446 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物 （含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | 迁建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1设置原则，本项目设置环境风险专项评价具体判定情况见下表1-1。 表1-1 专项评价判定情况表 专项评价类别; 编制技术指南中要求; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目运行过程中排放的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目储存易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本项目无有毒有害物质储存; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目为装修垃圾资源化利用项目，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》 审查机关：陕西省人民政府； 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函（2011）110号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审批机关：西安市生态环境局 审批文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》，市环函〔2014〕20号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 判定 结论. 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局，两带：周秦汉历史文化景观带、洋河景观风貌带，七板块：洋河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、阿房宫人文旅游板块、科技统筹示范板块、镐京田园都市板块、昆明池生态休闲板块。; 本项目位于陕西省西安市沣东新城斗门街道中奉陵园会场向西200米，位于规划范围内昆明池生态休闲板块。本项目规划用地性质为商业服务设施用地，企业已做出搬迁承诺（见附件11），如果政府实施拆迁，本项目应配合政府进行无条件搬离。; 符合. 《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见; 1.推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。2.大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 1.本项目运营期所用能源主要为电能，属于清洁能源。 2.本项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值，污染物排放均能达到国家控制标准。; 符合. 1.实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 2.水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 1.本项目无废水外排。 2.本项目属于生态保护和环境治理业，不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目选用低噪声设备，运营期定期对生产设备进行检查维护，保证设备正常运转，封闭厂房隔声，安装基座减振以此来降低项目生产过程噪声对周边环境的影响。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。; 本项目产生的除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产；危险废物定期交由有资质单位处置。; 符合. 沣东新城管理部门应结合本区域总体发展方向、定位；产业发展类型和行业限制；规划区域环境功能和环境保护目标提出：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于生态保护和环境治理业，不属于“三高一低”企业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）和《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》，项目空间冲突图见图1-1，与环境管控单元符合性分析表见表1-3。生态环境管控单元对照分析报告详见附件2。 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |

|  | 表1-3 项目与所在的环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要 素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度 (平方米/米); 本项目情况; 符合性. 1; 西安市; 长安区; 陕西省西安市长安区重点管控单元 4; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： - 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2. 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3. 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 79760; 大气环境布局敏感重点管控区： - 本项目属于生态保护和环境治理业，不属于“两高”行业； - 本项目属于生态保护和环境治理业，不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；3. 本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。; 大气环境布局敏感重点管控区：1.本项目厂外负责原料、产品运输的车辆将使用国五排放标准重型载货车辆(含燃气)；本项目施工期及建成后厂区非道路移动机械使用第四阶段排放标准机械。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.本项目不涉及污水排放。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃重点管控区： - 禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 - 禁止燃放烟花爆竹。; 高污染燃料禁燃重点管控区：1.本项目不涉及销售及使用高污染燃料。2.本项目不涉及烟花爆竹。; 符合. ## 2、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-4 与相关环保政策符合性分析 序号; 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。; 本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业，不涉及淘汰落后产能。; 相符. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 本项目运营期生产所用能源主要为电能，属于清洁能源。; 相符. 完善绿色交通运输结构体系。全面实施国六排放标准，非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。; 本项目厂外负责原料、产品运输的车辆将使用国五排放标准重型载货车辆(含燃气)；本项目施工期及建成后厂区非道路移动机械使用第四阶段排放标准机械。; 相符. 2; 《陕西省大气污染防治条例》（2019修订）; 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目为扩建项目，环境影响评价工作正在进行。; 相符. 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。; 本项目设置密闭式成品库，并通过喷雾抑尘，主要工段设置集气罩收集后通过除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后达标排放。; 相符. 3; 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为扩建项目，属于生态保护和环境治理业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料等上述禁止行业范围。; 相符. 4; 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 加强噪声污染防治。工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目运营期设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施，可达标排放。; 相符. 5; 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰。2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰工作。2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年全市新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。; 本项目厂外负责原料、产品运输的车辆将使用国五排放标准重型载货车辆(含燃气)；本项目施工期及建成后厂区非道路移动机械使用第四阶段排放标准机械。; 相符. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年，不符合“双三标准”的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上标准的发动机。; 本项目施工期及建成后厂区非道路移动机械使用第四阶段排放标准机械。; 相符. 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为扩建项目，将严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，环境影响评价满足区域和规划环评要求。; 相符. 6; 《建筑垃圾处理技术规范》（JJ134-2009）; 建筑垃圾类型中工程土渣以外的其他建筑废物处置方式应为分类并用于生产再生建筑材料、填埋。; 本项目使用的装修垃圾类型为其他建筑废物，其处置方式为分类并用于生产再生建筑材料; 符合. 建筑垃圾运输应采用封闭方式，不得遗洒，不得超载。; 本项目装修垃圾运输车辆采用密闭车斗，不超载不超速行驶，不存在遗洒问题，运输车辆均为标准载重。; 符合. 分选处理可根据需要选择在施工现场、转运调配场、填埋场或资源化处理厂进行。; 本项目分选处理选择在生产车间内（资源化处理厂）进行; 符合. 再生混凝土骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定。; 本项目所生产的再生混凝土骨料质量符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定。; 符合. 7; 《西安市建筑垃圾管理条例》（2024年修订）; 建筑垃圾消纳人应当向所在区县城市管理部门申请办理《西安市建筑垃圾处置(消纳)证》；建筑垃圾消纳场不得受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。; 本企业已办理《西安市建筑垃圾处置(消纳)证》（见附件12），本项目完成后消纳量增加，要求重新办理；本项目消纳装修垃圾，不受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。; 符合. 8; 《西安市大气污染治理专项行动2025年工作方案》; 推动结构调整涉及能源消费结构调整、城市供热结构调整、产业发展结构调整及交通运输结构调整。其中，能源消费结构调整方面，大力发展新能源和清洁低碳能源，积极发展非化石能源。; 本项目运营期生产所用能源主要为电能，属于清洁能源。; 符合. 9; 《西安市扬尘污染防治条例》; 第二十五条 堆放易产生扬尘污染物料的堆场、露天仓库等场所，以及预拌混凝土和预拌砂浆生产企业，应当符合下列要求：(一) 地面硬化；(二) 采用围挡或者其他封闭仓储设施，配备喷淋或者其他抑尘设备；(三)生产用原料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行，堆场露天装卸作业的，采取洒水等抑尘措施；(四)采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用；(五)长期性的废弃物堆，在表面、四周种植植物或者砌筑围墙，加以覆盖；(六)在出口处设置运输车辆冲洗保洁设施，并保持冲洗保洁设施的正常使用; 1.本项目地面已采取压实泥土进行硬化；2.原料储存在堆场中，用密布网覆盖，成品放置于封闭的料库中，配备喷淋设备；3.本项目装卸是采用洒水抑尘措施；4.本项目装卸作业时全程进行喷淋；5.本项目无长期性的废弃物堆；6.本项目在进出口设置车辆冲洗装置，对出入车辆进行冲洗。; 符合. 10; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。; 本项目装修垃圾运输车辆采用密闭车斗，不超载不超速行驶，不存在遗洒问题，运输车辆均为标准载重。原料储存在堆场中，用密布网覆盖，成品放置于料库中。; 符合. 11; 《固体废物再生利用污染防治技术导则》; 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收) 转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 原料储存在堆场中，用密布网覆盖，成品放置于封闭的料库中。本项目作业区采用集气罩+布袋除尘器+排气筒措施进行除尘。; 符合. 12; 《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC/T 2546-2019）; 改建、扩建固定式建筑垃圾再生处置厂应合理利用原有建筑物、生产工艺与辅助设施。; 本项目为扩建项目，利用厂区现有建筑物、生产工艺及辅助设施。; 符合. 13; 《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）; 资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染。场（厂）界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的规定。; 原料储存在堆场中，用密布网覆盖，成品放置于封闭的料库中。本项目作业区采用集气罩+布袋除尘器+排气筒措施进行除尘。经预测，本项目满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。; 符合. 14; 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目属于生态保护和环境治理业，不属于生态环境部确定的39个重点行业，不需执行指南中行业绩效相关要求。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ## 3、产业政策的符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第十二类建材中第9条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备 砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 本项目为生态保护和环境治理业，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目及许可准入类项目，视为允许类。 综上，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 ## 4、选址合理性分析 （1）位置及交通 本项目位于陕西省西安市沣东新城斗门街道中奉陵园会场向西200米，项目区交通运输较便捷。本项目规划用地性质为商业服务设施用地，本项目在现有厂区进行扩建，不对构筑物进行扩建，仅增加设备，不新增用地，因目前沣东新城建筑拆迁对建筑垃圾消纳的需求及建筑垃圾运输车辆运输路线的审批路线，故企业暂时无另选厂址，项目无服务年限要求，企业已做出搬迁承诺（见附件11），如果政府实施拆迁，本项目应配合政府进行无条件搬离。 （2）基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已铺设到位，水源、电源有保障，可满足生产及生活需要。 （3）环境敏感性 本项目位于陕西省西安市沣东新城斗门街道中奉陵园会场向西200米，所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区。 （4）污染物达标排放的可达性 项目内无生活污水及生产废水新增；噪声经厂房隔声、基础减振、距离衰减后对周围环境影响小；运营期废气经集气罩+布袋除尘器+排气筒收集处理后，废气能达标排放；除尘器收集的粉尘全部回用于生产，废机油暂存于危险废物贮存点定期交陕西环能科技有限公司处置。 综上，在采取相应环保措施后，本项目产生的各类污染物均可实现达标排放，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。 因此，从环保角度分析，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 陕西弘伟生态环保有限公司成立于 2018年11月，以绿色发展为理念，推进环保建设为宗旨，致力于建筑垃圾的再生与利用，破解建筑垃圾运输消纳困局。 公司于2019年投资1.1亿元建成占地79760m2的陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目，主要建设建筑垃圾再生利用生产线1条，年消纳建筑垃圾360万吨，于2021年1月20日取得了陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》的批复文件（陕西咸沣东审服准字[2021]13号），见附件3。2021年4月30日，陕西弘伟生态环保有限公司在西安组织召开了“陕西弘伟生态环保有限公司陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目”竣工环境保护验收会，竣工环境保护验收意见见附件4。2021年2月2日取得了固定污染源排污许可登记回执，登记编号91611105MA6TWNNT54001W，见附件5。 根据实际情况，目前建筑垃圾来源减少，为开拓原材料来源，陕西弘伟生态环保有限公司本次拟增加原料种类装修材料，利用原有设备、环保设施及厂房进行消纳。因原料增加、装修垃圾轻物质占比大，本项目投资500万元引进和安装新的筛分、风选、除铁、皮带等设备，对装修垃圾进行前处理，经过粗选、筛分、风选和除铁工序前处理后的原料，根据粒径大小进入现有生产线或入成品库。本项目新增以装饰装修废弃物为原材料。扩建后装饰装修废弃物年消纳50万吨，企业总消纳量360万吨不变。 2、项目基本情况 项目名称：陕西弘伟生态环保产业园装修垃圾资源化利用项目 建设单位：陕西弘伟生态环保有限公司 建设性质：扩建 项目投资：项目总投资为500万元，资金全部由企业自筹。 建设地点：陕西省西安市沣东新城斗门街道中奉陵园会场向西200米，中心位置地理为东经108度45分24.37秒，北纬34度10分55.44秒。详见附图1地理位置图。 四邻关系：项目东、西、南侧均为空地，北侧为路，隔路为环保透水砖项目。距离项目最近的敏感点为西侧330m处的中丰店村。本项目利用现有厂房，不新增用地。详见附图2四邻关系图。 3、项目组成 本项目工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成 工程类别; 工程名称; 原有项目工程内容; 扩建工程建设规模; 依托关系. 主体工程; 1#厂房; 建筑垃圾再利用生产线1条，1F钢构厂房，建筑面积4624m2，购置振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、轻物质分选机等生产设备; 替代部分原料处理量; 依托现有工程及环保设施，共享现有生产线设备，无淘汰设备. 2#厂房; 1F钢构厂房，建筑面积600m2，放置闲置物品; 装修垃圾前处理线1条，购置粗选筛分机、粗选筛出料皮带机、无轴滚筛机、进风选机皮带机、高压风选机、金属除铁器、控制柜等生产设备; 新增设备. 辅助工程; 办公楼; 2F，砖混结构，建筑面积920m2，主要用于人员办公; 无变化. 宿舍; 1F，砖混结构，建筑面积460m2，主要用于员工住宿、食堂，食堂设置3个灶头，食堂燃料为液化气. 卫生间; 1F，砖混结构，建筑面积114m2. 实验室; 主要进行产品的物理性能检测; 本项目不涉及物理性能检测; /. 机修车间; 主要进行车辆、设备简单维修，大修在厂外进行; 检修频次增加; 依托现有工程. 公用工程; 供水; 供水由中丰店村供水管道提供; 无变化，依托现有工程. 供电; 由当地供电电网引入. 消防; 生产车间各部分、办公楼、宿舍楼配置干粉灭火器. 供热; 生产线不需要加热，冬季办公区采暖采用分体式空调. 排水; 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积20m3），定期清掏肥田，不外排。洗车废水经四级沉淀池沉淀后循环使用，不外排; 无变化，依托现有工程. 储运工程; 储存; 设置钢结构成品库房，建筑面积1188m2; 无变化，依托现有工程. 原料储存在堆场中，用密布网覆盖，堆放高度不能高过防风抑尘网. 运输; 原辅材料及成品运输采用汽车运输. 环保工程; 大气污染防治措施; 鄂破机进料口、振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 依托现有布袋除尘器和排气筒，共享现有布袋除尘器及排气筒进行收集处理排放. 反击破进料口、出料口产生的粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放; 依托现有布袋除尘器和排气筒，共享现有布袋除尘器及排气筒进行收集处理排放. 一级振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘、分选机进料口、出料口经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放; 依托现有布袋除尘器和排气筒，共享现有布袋除尘器及排气筒进行收集处理排放. 二级振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘、分选机进料口、出料口经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放; 依托现有布袋除尘器和排气筒，共享现有布袋除尘器及排气筒进行收集处理排放. /; 新增的筛分机进料口和出料口、滚筛机进料口和出料口、风选机进料口和出料口产生的粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA005）排放; 新增一套布袋除尘器和排气筒. 生产工序各产尘点上方设置了喷淋装置，室外密闭皮带输送，室内皮带上方喷淋，设洗车台1座，出入运输车辆进行冲洗；进场道路两边设置喷淋抑尘装置; 增加喷淋装置，增加喷淋用水量; 2#车间增加喷淋装置，1#车间依托现有喷淋装置. 成品放置于半封闭的料库中，原料场地设置喷淋装置; 依托现有工程及环保设施. 食堂油烟设油烟净化器; 本项目不新增人员; 无变化. 水污染防治措施; 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积20m3）定期清掏肥田，不外排; 无变化. 废水污染防治从事; 洗车废水经四级沉淀池（5m×2.5m×3m，4个）沉淀后循环使用，不外排; 无变化，依托现有沉淀池. 噪声防治措施; 加强设备密闭性，对生产设备安装减震垫等；合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响; 对新增设备安装减震垫，加强设备密闭性；合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响; 2#厂房新增设备增加噪声防治措施，依托现有1#厂房. 固废处理措施; 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运; 无变化. 食堂废油脂交有资质单位处置. 冲洗废水沉淀池产生的沉渣收集后回用于生产; 无变化，依托现有工程. 除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产; 新增的除尘器收集粉尘，收集后回用于生产. 废机油集中收集，暂存于危废贮存点，定期交由有危废处置资质的单位进行处置; 新增废机油集中收集，暂存于危废贮存点，定期交由有危废处置资质的单位进行处置; 依托现有危废贮存点. 绿化; 厂区绿化面积约为10000m2; 无变化. 4、主要产品及产能 主要产品及产能见表2-2： 表2-2 扩建后全厂产品方案一览表 - 产品名称; - 规格型号; - 单位; - 扩建后全厂年产量. - 再生细骨料0-5mm（俗称石粉）; - 0-5mm; - 万吨; 84.86. - 再生粗骨料5-10mm（俗称0-5）; - 5-10mm; - 万吨; 55. - 再生粗骨料10-20mm（俗称1-2）; - 10-20mm; - 万吨; 76. - 再生粗骨料16-31.5mm（俗称1-3）; - 16-31.5mm; - 万吨; 78.0209. - 0-150mm（混合料）; - 0-150mm; - 万吨; 61.9696026. - 废铁; - /; - 万吨; 1.5. - 轻物质; - /; - 万吨; 2.5. 根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），建筑垃圾再生骨料、再生粉体可作为再生级配骨料直接应用于道路工程，也可制成再生骨料无机混合料应用于道路工程。用于道路路面基层时，其最大粒径不应大于31.5mm，本项目产品符合标准要求。根据市场需求0-150mm混合料主要用于建筑基坑、管沟回填等，暂无标准要求。废铁及轻物质均在厂区暂存，外售综合利用。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 现有数量; 扩建后数量; 变化情况; 备注. 1; 振动给料机; ZSW600×150; 台; 1; 1; - 无变化; - 再生利用生产线. 2; 颚式破碎机; ASD4836; 台; 1; 1; 无变化. 3; 振动给料机; GZG125-150; 台; 1; 1; 无变化. 4; 振动给料机; GZG90-145; 台; 3; 3; 无变化. 5; 反击式破碎机; PFQ1520; 台; 1; 1; 无变化. 6; 振动筛; 2YKR3073; 台; 1; 1; 无变化. 7; 振动筛; 3YKR3073; 台; 1; 1; 无变化. 8; 轻物质分选机; Q-FX100; 台; 3; 3; 无变化. 9; 振动筛; 2YA1545; 台; 1; 1; 无变化. 10; 集中控制系统; /; 套; 1; 1; 无变化. 11; 粗选筛分机; YH-1540; 台; 0; 1; +1; 装修垃圾前处理线. 12; 粗选筛出料皮带机; /; 架; 0; 1; +1. 13; 无轴滚筛机; /; 台; 0; 1; +1. 14; 进风选机皮带机; /; 架; 0; 1; +1. 15; 高压风选机; YH-30; 台; 0; 1; +1. 16; 金属除铁器; RCYD-8; 台; 0; 1; +1. 17; 控制柜; /; 台; 0; 1; +1. 18; 单机脉冲布袋除尘器; 160袋/台; 套; 4; 4; - 无变化; 环保设备. 19; SLQM64-5布袋除尘器; 320袋/台; 台; 1; 2; +1. 20; SLQM96-6布袋除尘器; 400袋/台; 台; 1; 1; 无变化. 21; SLQM96-8布袋除尘器; 480袋/台; 台; 1; 1; 无变化. 22; 全自动雾炮机; 60米180°全自动; 台; 2; 2; 无变化. 23; 全自动雾炮机; 50米180°全自动; 台; 10; 13; +3. 24; 全自动高压雾炮; 200米360°全自动; 台; 1; 1; 无变化. 25; 洒水抑尘车; /; 台; 2; 2; 无变化. 26; 高压道路喷淋装置; /; 米; 380米; 380米; 无变化. 27; 高压喷雾降尘机; 高压人工制雾装置; 2台; 800米; 800米; 无变化. 6、主要原辅材料 主要原辅材料及能源消耗见表2-4： 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 类别; 原辅料名称; 扩建前消耗量; 扩建后消耗量; 单位; 来源. 原辅料; 建筑垃圾; 360; 310; 万t/a; 拆迁工地. 装修垃圾; 0; 50; 万t/a; 装修工地. 机油; 0.5; 0.7; 吨; 外购. 能源; 水; 19980; 21261; m3/a; 中丰店村供水管道提供. 电; 144; 160; 万kw·h/a; 市政电网供给. 原有项目建筑垃圾主要来源两个方面：一是旧房拆迁，此类建筑垃圾主要为旧砖砌墙体和混凝土楼板；另一类是道路翻修的废混凝土，混凝土块、渣土混合物等。本项目装修垃圾主要来源为旧房拆迁及新房装修，主要为渣土、水泥、瓷砖、门窗、木板等（其中门窗等含铁垃圾占比为3%，木板等轻物质占比为5%，其它水泥瓷砖渣土等占比为92%）。不接收装修涂料等含有有毒有害物质、含有PVC塑料废弃物等不可降解或低价值材料、电池、医疗废物等。 表2-5 项目建成后全厂物料平衡一览表 输入; 输出. 原料; 数量（t）; 产品; 数量（t）. 建筑垃圾、装修垃圾; 3600000; # 再生骨料; 3558505.026. # 有组织排放粉尘; # DA001; 5.16. # DA002; 1.07. # DA003; 3.68. # DA004; 0.98. # DA005; 0.49. # 无组织粉尘; 63.09. # 除尘器收集粉尘; 1181.68. # 装卸扬尘; 215.136. # 车辆运输扬尘; 23.688. # 废铁; 15000. # 轻物质; 25000. 合计; 3600000; 合计; 3600000. 7、平面布置 项目厂区L型分布，项目总体布置合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。项目平面布置详见附图3。 8、劳动定员及工作制度 - 企业现有劳动定员95人，不新增人员，年工作300天，每天工作10小时，工作制度和工作时间不变。 - 9、给排水 项目用水由中丰店村供水管道提供，依托现有工程供水设施，本项目无新增人员，故无生活污水增加。全厂运输车辆、原料及产品数量不变，故无车辆冲洗用水增加。本项目生产用水主要为喷淋降尘用水。 本项目增加了前处理线，单次喷淋量增加。项目前处理生产过程中易产尘点安装了喷淋设施洒水降尘，再生利用生产线依托1#车间现有喷淋设备。车间、堆场喷淋生产全程进行喷淋，道路喷淋路面干了即开启喷淋设施。根据企业提供的经验数据，本项目车间喷淋洒水用水量为4.27m3/d、1281m3/a。车间喷淋降尘用水全部挥发。 表2-6 项目用水、排水情况表 单位：m3/d 名称; 新鲜水; 损耗量; 排放去向. 车间喷淋降尘用水; 4.27; 4.27; 全部挥发. 合计; 4.27; 4.27; /. 表2-6 扩建后全厂用水、排水情况表 单位：m3/d 名称; 新鲜水; 循环量; 损耗量; 排放量; 排放去向. 车辆冲洗用水; 40; 36; 4; 0; 经四级沉淀池沉淀后循环使用. 喷淋降尘用水; 35; 0; 35; 0; 全部挥发. 绿化用水; 20; 0; 20; 0; 全部挥发. 生活用水; 7.6; 0; 1.52; 6.08; 经隔油池、化粪池处理后由当地农民定期清掏. 合计; 102.6; 36; 60.52; 6.08; /. 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 图2-2 扩建后全厂水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 本项目车间、成品库、堆场、办公楼和宿舍等依托原有工程，施工期不进行土建施工，主要为新设备的安装与调试。施工期污染主要为设备安装人员生活污水、设备安装过程产生的噪声、建筑垃圾、生活垃圾等，且所有安装施工在厂房内进行。施工期人员生活污水依托厂区现有的卫生间排入化粪池。施工期建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点回用于生产。 二、运营期工艺流程 生产工艺流程及主要产污环节见图2-3。 图2-3 装修垃圾前处理工艺流程及产污环节图 装修垃圾前处理：装修垃圾通过给料口进入粗选筛分工序，按尺寸分为大于150mm和小于150mm两类。因轻物质含量较少，大于150mm的物料可直接进入现有生产线处理，现有生产线工艺流程见图2-4，小于150mm的物料则通过无轴滚筛进一步筛分，分为小于20mm和20-150mm两种规格，小于20mm的物料直接通过出料口出料后，使用车斗运送至成品库，产品规格按照10-20mm类别放置，而20-150mm的物料依次经过除铁和高压风选，分别去除废铁和轻物质，剩余部分根据用户需求粒径尺寸进入现有生产线继续破碎精细筛分或直接运送至成品库进行售卖。该工艺流程为本项目扩建新增流程。物料从粗选筛分至高压风选设备中间的运输全部采用皮带输送，均位于2#密闭厂房内。 图2-4 依托现有工程工艺流程及产污环节图 工艺说明： - 鄂破筛分 - 将装修垃圾前处理生产线工序来料投入振动给料机后通过鄂破机鄂破为小于300mm的物料，通过皮带机运输至筛分机，筛出的小粒径冗余砂直接入成品库作为0-5mm产品出售。该过程会产生粉尘。 - 反击破 - 除冗余砂外其余物料继续通过皮带机运输进入中转库，在入库前，物料经过除铁器分离废铁，并通过人工分拣平台分拣出木头、塑料等轻物质，除铁及人工分拣均在皮带机运输物料至中转库过程中完成，中转库中的物料经皮带机运输至反击破碎机破碎。该过程会产生粉尘。 - 一级振动筛分 - 经反击破破碎后运输至一级振动筛，筛出0-150mm物料，大于150mm的筛上物料返回反击破碎机再次破碎，形成一个破碎筛分闭路循环系统。根据客户需求，0-150mm混合骨料可直接入库；如若需要精筛，则调整一级振动筛筛孔大小，筛出小于31.5mm物料通过皮带机运送至下一级，大于31.5mm的筛上物料返回反击破碎机再次破碎。该过程会产生粉尘。 - （4）二级振动筛分 根据需求，可再通过轻物质分选机和二级振动筛精细筛分，按0-5mm、5-10mm、10-20mm、16-31.5mm等不同粒径规格的骨料筛分，筛分后入库。该过程会产生粉尘。 项目运营期具体产生污染情况见下表。 表2-7 项目运营期污染产生情况一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 备注. 废气; 鄂破、筛分粉尘; 鄂破、筛分工序; 颗粒物; 扩建后处理量不变，粉尘量无变化. 反击破粉尘; 反击破工序; 颗粒物. 一级筛分、分选粉尘; 一级筛分、分选工序; 颗粒物. 二级筛分、分选粉尘; 二级筛分、分选工序; 颗粒物. 前处理生产线粉尘; 筛分、风选; 颗粒物; /. 装卸粉尘; 装卸工序; 颗粒物; 扩建后总量不变，粉尘量无变化. 车辆运输扬尘; 运输过程; 颗粒物. 皮带输送粉尘; 物料输送工序; 颗粒物; /. 堆场扬尘; 原料堆放; 颗粒物; 扩建后总量不变，粉尘量无变化. 食堂油烟; 食堂工作过程; 油烟; 无变化，本次扩建不涉及. 噪声; 生产设备、运输车辆噪声; 生产活动; 机械噪声; /. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 无变化，本次扩建不涉及. 废油脂; 食堂工作过程; 废油脂; 无变化，本次扩建不涉及. 除尘器收集粉尘; 废气处理; 粉尘; /. 沉淀池沉渣; 机修工序; 泥沙; /. 废机油; 机修工序; 废机油; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 陕西弘伟生态环保有限公司成立于2018年11月，以绿色发展为理念，推进环保建设为宗旨，致力于建筑垃圾的再生与利用，破解建筑垃圾运输消纳困局。 公司于2019年投资1.1亿元建成占地79760m2的陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目，主要建设建筑垃圾再生利用生产线1条，于2021年1月20日取得了陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》的批复文件（陕西咸沣东审服准字[2021]13号），见附件3。2021年4月30日，陕西弘伟生态环保有限公司在西安组织召开了“陕西弘伟生态环保有限公司陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目”竣工环境保护验收会，竣工环境保护验收意见见附件4。2021年2月2日公司取得了固定污染源排污许可登记回执，登记编号91611105MA6TWNNT54001W，见附件5。 二、现有项目污染治理措施及污染物排放情况 1、废气 原有项目运营期鄂破及筛分工序产生的粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，反击破工序产生的粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，一级振动筛和分选工序产生的粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器收集处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，二级振动筛和分选工序产生的粉尘经集气罩和布袋除尘器收集处理后经1根15m排气筒（DA004）排放。生产工序各产尘点上方设置了喷淋装置，室外皮带输送机输送廊道封闭处理，食堂油烟设有处理效率不低于75%的油烟净化器。根据《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目污染物监测》（源泽监字（2021）第237号）（见附件6）可知，项目废气排放情况见下表： 表2-8 鄂破筛分工序废气监测结果 监测日期; 排气筒; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 3月27日; DA001; 鄂破工序除尘器进口; 烟道截面积（m2）; 1.131; /; /. 烟气温度（℃）; 21.6; 21.5; 22.1; 21.7. 烟气流速（m/s）; 10.3; 10.2; 10.5; 10.3. 标况流量（m3/h）; 36061; 35642; 36533; 36079. 颗粒物; 产生浓度（mg/m3）; 371; 348; 392; 370. 产生速率（kg/h）; 13.4; 12.4; 14.3; 13.4. 鄂破工序除尘器出口; 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 烟道截面积（m2）; 0.785; /. 烟气温度（℃）; 17.8; 18.2; 19.3; 18.8. 烟气流速（m/s）; 17.1; 17.1; 17.1; 17.1. 标况流量（m3/h）; 41685; 41480; 41545; 41570. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 40.8; 36.7; 38.3; 38.6; 120. 排放速率（kg/h）; 1.70; 1.52; 1.59; 1.60; 3.5. 去除效率（%）; 87.3; 87.7; 88.9; 88.0; /. 3月28日; DA001; 鄂破工序除尘器进口; 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; /. 烟道截面积（m2）; 1.131; /. 烟气温度（℃）; 20.1; 19.7; 19.5; 19.8. 烟气流速（m/s）; 10.8; 10.9; 10.2; 10.6. 标况流量（m3/h）; 37804; 38404; 35798; 37335. 颗粒物; 产生浓度（mg/m3）; 364; 383; 351; 366. 产生速率（kg/h）; 13.8; 14.7; 12.6; 13.7. 鄂破工序除尘器出口; 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 烟道截面积（m2）; 0.785; /. 烟气温度（℃）; 17.0; 17.0; 16.5; 16.8. 烟气流速（m/s）; 16.9; 16.9; 17.0; 16.9. 标况流量（m3/h）; 42422; 41258; 41539; 41739. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 35.9; 37.6; 41.2; 38.2; 120. 排放速率（kg/h）; 1.52; 1.55; 1.71; 1.60; 3.5. 去除效率（%）; 88.9; 89.5; 86.4; 88.3; /. 表2-9 反击破工序废气监测结果 监测日期; 排气筒; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 3月27日; DA002; 反击破工序除尘器进口; 烟道截面积（m2）; 0.385; /; /. 烟气温度（℃）; 21.3; 22.7; 21.6; 21.9. 烟气流速（m/s）; 11.8; 12.1; 11.9; 11.9. 标况流量（m3/h）; 14020; 14279; 14136; 14145. 颗粒物; 产生浓度（mg/m3）; 14041; 8429; 11434; 11301. 产生速率（kg/h）; 197; 120; 162; 160. 反击破工序除尘器出口; 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 烟道截面积（m2）; 0.385; /. 烟气温度（℃）; 18.4; 19.5; 18.3; 18.7. 烟气流速（m/s）; 13.5; 13.7; 13.5; 13.6. 标况流量（m3/h）; 16101; 16243; 16095; 16146. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 6.6; 8.4; 10.3; 8.4; 120. 排放速率（kg/h）; 0.106; 0.136; 0.166; 0.136; 3.5. 去除效率（%）; 99.9; 99.9; 99.9; 99.9; /. 3月28日; DA002; 反击破工序除尘器进口; 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; /. 烟道截面积（m2）; 0.385; /. 烟气温度（℃）; 18.9; 19.3; 19.7; 19.3. 烟气流速（m/s）; 11.8; 11.6; 11.8; 11.7. 标况流量（m3/h）; 14241; 14010; 14147; 14133. 颗粒物; 产生浓度（mg/m3）; 12746; 17411; 15576; 15244. 产生速率（kg/h）; 182; 244; 220; 215. 反击破工序除尘器出口; 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 烟道截面积（m2）; 0.385; /. 烟气温度（℃）; 17.4; 17.4; 17.4; 17.4. 烟气流速（m/s）; 13.4; 13.5; 13.5; 13.5. 标况流量（m3/h）; 16056; 16108; 16133; 16099. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 9.6; 7.2; 8.1; 8.3; 120. 排放速率（kg/h）; 0.154; 0.116; 0.131; 0.134; 3.5. 去除效率（%）; 99.9; 99.9; 99.9; 99.9; /. 表2-10 一级振动筛和分选工序废气监测结果 监测日期; 排气筒; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 3月27日; DA003; 振动筛除尘器出口; 烟道截面积（m2）; 0.866; /; /. 烟气温度（℃）; 17.6; 17.4; 18.1; 17.7. 烟气流速（m/s）; 17.0; 17.8; 18.1; 17.6. 标况流量（m3/h）; 46164; 47985; 49014; 47721. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 13.3; 15.8; 14.6; 14.6; 120. 排放速率（kg/h）; 0.614; 0.758; 0.716; 0.696; 3.5. 3月28日; DA003; 振动筛除尘器出口; 烟道截面积（m2）; 0.866; /; /. 烟气温度（℃）; 16.6; 16.9; 17.3; 16.9. 烟气流速（m/s）; 17.4; 17.2; 17.9; 17.5. 标况流量（m3/h）; 47728; 46954; 48752; 47811. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 16.7; 12.9; 15.4; 15.0; 120. 排放速率（kg/h）; 0.797; 0.606; 0.751; 0.718; 3.5. 表2-11 二级振动筛和分选工序废气监测结果 监测日期; 排气筒; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 监测次数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 3月27日; DA004; 分选机除尘器出口; 烟道截面积（m2）; 0.708; /; /. 烟气温度（℃）; 18.3; 19.5; 18.3; 18.7. 烟气流速（m/s）; 11.6; 11.7; 11.8; 11.7. 标况流量（m3/h）; 25526; 25683; 25950; 25720. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.8; 5.9; 7.1; 5.9; 120. 排放速率（kg/h）; 0.123; 0.152; 0.184; 0.153; 3.5. 3月28日; DA004; 分选机除尘器出口; 烟道截面积（m2）; 0.708; /; /. 烟气温度（℃）; 16.7; 16.7; 16.9; 16.8. 烟气流速（m/s）; 11.5; 11.6; 11.6; 11.6. 标况流量（m3/h）; 26236; 25643; 25517; 25799. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 6.9; 8.3; 7.7; 7.6; 120. 排放速率（kg/h）; 0.181; 0.213; 0.196; 0.197; 3.5. 表2-12 现有项目无组织废气排放情况 （单位：mg/m³） 监测项目; 监测日期; 监测频次; 监测点位及结果; 标准限值. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 颗粒物; 2021.3.27; 第一次; 0.200; 0.300; 0.317; 0.317; 1.0. 第二次; 0.217; 0.317; 0.333; 0.317. 第三次; 0.183; 0.333; 0.350; 0.317. 2021.3.28; 第一次; 0.417; 0.550; 0.567; 0.567. 第二次; 0.400; 0.567; 0.600; 0.583. 第三次; 0.433; 0.567; 0.583; 0.567. 由以上可知，监测期间各个工段颗粒物的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求。项目厂界上、下风向无组织颗粒物厂界最大浓度点为0.600 mg/m3，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织标准要求。 2、废水 原有项目废水主要为生活污水、食堂废水、洗车废水，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积20m3）定期清掏肥田，不外排；洗车废水经四级沉淀池（5m×2.5m×3m，4个）沉淀后循环使用，不外排。 3、噪声 原有项目噪声主要为车间内生产设备运行噪声，在加强设备密闭性，对生产设备安装减震垫等；合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响等措施下，对周边环境影响较小。根据《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目污染物监测》（源泽监字（2021）第237号）（见附件6），项目厂界四周噪声结果见下表。 表2-13 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测结果（LAeq）dB(A). 昼间; 夜间. 2021年3月27日; 厂界东侧; 50; 45. 厂界南侧; 52; 46. 厂界西侧; 50; 46. 厂界北侧; 56; 48. 2021年3月28日; 厂界东侧; 50; 46. 厂界南侧; 53; 48. 厂界西侧; 52; 47. 厂界北侧; 55; 49. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值; 60; 50. 根据项目验收监测报告，在验收监测期间，该项目昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 4、固废 生活垃圾用垃圾桶收集后交环卫部门统一清运处理；食堂废油脂交有资质单位处置；冲洗废水沉淀池产生的沉渣收集后回用于生产；除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产；废机油集中收集，暂存于危废贮存点，定期交由有危废处置资质的单位进行处置。 5、污染物排放统计 表2-14 现有工程污染物汇总一览表 污染物种类; 排放污染物项目; 治理措施; 排放方式; 排放量(t/a). 废气; 鄂破工序废气; 颗粒物; 经“集气罩+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒排放; 有组织排放; 5.16. 反击破工序废气; 颗粒物; 经“集气罩+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒排放; 有组织排放; 1.07. 一级振动筛工序废气; 颗粒物; 经“集气罩+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒排放; 有组织排放; 3.68. 二级振动筛及分选工序废气; 颗粒物; 经“集气罩+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒排放; 有组织排放; 0.98. 破碎、筛分、分选粉尘; 颗粒物; 全封闭车间; 无组织排放; 25.11. 运输扬尘; 颗粒物; 道路硬化、进出厂车辆清洗、负载车辆覆盖防尘网、限载限速、喷淋降尘; 无组织排放; 1.188. 装卸; 颗粒物; 喷淋洒水; 无组织排放; 24.192. 食堂油烟; 由油烟净化器处理后排放; 有组织排放; 0.0061. 废水; 生活废水; 废水; 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积20m3）定期清掏肥田，不外排; 不外排; /. 洗车废水; 洗车废水经四级沉淀池（5m×2.5m×3m，4个）沉淀后循环使用，不外排; 不外排; /. 噪声; 等效连续A声级; 厂房隔声、合理布局; /; /. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; /; 14.25. 废油脂; 交西安市鸿源废油脂回收有限公司处置; /; 0.285. 除尘器收集粉尘; 全部回用于生产; /; 1181.68. 沉淀池沉渣; 全部回用于生产; /; 12.15. 废机油; 集中收集在厂内危废贮存点暂存，定期交陕西环能科技有限公司处置; /; 0.2. - 注：监测的废气数据是在工况为65%下进行监测的结果，本表中数据将工况统一折算为100%。 6、现有环境问题 现有项目于2021年4月30日进行了竣工环境保护验收，项目废水、废气及设备噪声分别经治理后，均可达到排放标准要求，固体废物可综合利用和妥善处置。 现有项目环境管理较好，废气、噪声达标排放，固废有效处置不外排，无环境污染事故和风险事故，与周边居民及企业无环保纠纷。存在的主要环保问题及整改措施如下： 表2-15 存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 以新带老整改措施; 整改期限. 1; 现有工程应急预案未编制。; 本次扩建完成后，要求进行全厂应急预案的编制并备案。; 3个月. 2; 未按照原环评监测要求进行监测。; 本次扩建完成后，要求按照本环评报告监测要求进行全厂监测。; 1年. 3; 室外皮带密闭设施有破损，在廊道下方有堆积物料。; 要求对室外皮带密闭设施进行修复或更换，保证密闭性，清除廊道下方堆积物料。; 1个月. 4; 部分产品使用密布网覆盖后，堆积在露天空地处。; 要求对堆积在露天空地处的产品进行转移，严格按照要求存放至成品库中。; 1个月. 5; 原料堆放高度高于8m高的防风抑尘围挡。; 按照《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》的批复文件（陕西咸沣东审服准字[2021]13号）要求，规范原料堆放高度，堆放不得高过防风衣网。; 1个月. 6; 成品库出产品端使用的遮盖布帘存在破损。; 要求对遮盖布帘进行更换，保证密闭性。; 1 个月. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次环评基本污染物根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86%; 不达标. 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目产生的特征污染物主要为TSP，本项目TSP引用《小型化大功率互连生产线项目监测报告》数据（具体见附件7），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，中航富士达科技股份有限公司小型化大功率互连生产线项目环境空气监测点位于本项目东南方向4.6km处，环境质量现状监测时间为2024年12月，符合引用监测数据要求。 ①监测频次和监测点位 监测频次：监测时间为2024年12月5日至12月7日，连续监测3天。 监测点位：中航富士达科技股份有限公司小型化大功率互连生产线项目常年主导下风向300m处。 ②监测结果 项目监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. TSP; 12.5; mg/m³; 0.109; 0.3; 达标. 12.6; 0.114. 12.7; 0.103. 由引用监测结果可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（HJ 3095-2012）表2规定浓度限值。 2、声环境质量现状 经调查，本项目厂界外周边50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展声环境质量现状调查。 3、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。生产区全部硬化，项目不存在土壤、地下水环境污染的途径，因此不对土壤和地下水进行现状调查。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目在现有厂区内进行扩建，无新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，拟建项目周边环境敏感点情况见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 保护内容; 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（km）. X; Y. 环境 空气; 中丰店村; 108.7470016; 34.1822014; 村民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; W; 0.330. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期颗粒物排放标准执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-4 颗粒物排放标准 阶段; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 施工期; 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; ≤0.7. 运营期; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水：项目无废水外排。 - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表3-5 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A); 位置. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 厂界四周. 运营期; 2类; 60; 50; 厂界四周. 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、NOX、VOCs。 本项目无废水外排，不排放总量控制的相关废气因子，因此不需要申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，利用现有厂区，进行生产设备的安装、调试等作业。 1、施工期大气污染保护措施 施工过程中产生的废气主要为施工机械和汽车尾气。 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，要求拟采取如下控制措施： ①选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 本项目施工场地位于已建成的厂区内，项目施工期短，无扬尘产生，不会对项目周边产生较大的影响。 2、施工期声环境污染保护措施 施工期噪声主要为施工时产生的机械噪声和运输车辆产生的噪声。通过严格控制高噪声设备的作业时间、禁止夜间进行施工作业、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理、运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛等方法最大限度的减少噪声对环境的影响。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。本项目施工场地内无施工人员临时住所，项目施工期短，依托厂区已有的卫生设施。 4、固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。施工期建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点回用于生产；生活垃圾依托现有工程处理措施。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节 本项目产生废气的主要污染物为颗粒物。产排污环节等情况见下表。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h/a; 排放标准值（mg/m3）. 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率/%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA005; 前处理; 颗粒物; 有组织; 6.45; 2.15; 107.5; 集气罩+布袋除尘器; 收集95%+处理92%; 0.49; 0.16; 8.17; 3000; 120. 筛分分选粉尘; 前处理; 颗粒物; 无组织; 0.32; 0.11; /; 喷淋除尘、厂房隔挡; 处理60%; 0.128; 0.043; /; 3000; 1.0. 表4-2 扩建后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h/a; 排放标准值（mg/m3）. 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率/%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 鄂破、筛分; 颗粒物; 有组织; 67.85; 22.62; 541.04; 集气罩+布袋除尘器; 收集95%+处理92%; 5.16; 1.72; 41.12; 3000; 120. DA002; 反击破; 颗粒物; 有组织; 1126.15; 375.38; 22081.45; 收集95%+处理99.9%; 1.07; 0.36; 15.51. DA003; 一级振动筛、分选; 颗粒物; 有组织; 48.40; 16.13; 293.34; 收集95%+处理92%; 3.68; 1.23; 22.29. DA004; 二级振动筛、分选; 颗粒物; 有组织; 12.94; 4.31; 165.84; 0.98; 0.33; 12.60. DA005; 前处理; 颗粒物; 有组织; 6.45; 2.15; 107.50; 0.49; 0.16; 8.17. 破碎筛分分选粉尘; 颗粒物; 无组织; 63.09; 21.03; /; 喷淋除尘、厂房隔挡; 处理60%; 25.24; 8.41; /; 3000; 1.0. 装卸粉尘; 215.136; 143.424; 喷淋，遮挡; /; 24.192; 16.128; 1500. 车辆运输扬尘; 23.688; 26.352; 车辆清洗、喷淋降尘; 95%; 1.188; 1.3176; 900. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气排放源强核算 本次扩建项目产生的废气主要是装修垃圾前处理筛分、风选粉尘和皮带粉尘。 ①装修垃圾破碎、筛分、分选粉尘 本项目对50万吨装修垃圾进行前处理，通过粗选筛分机、无轴滚筛机、高压风选机，对装修垃圾进行粗筛和风选，类比原有工程粗筛工序废气，前处理工序废气产生量为6.45t/a。 本项目装修垃圾经过前处理后，大部分废铁及轻物质被去除，粗筛风选后的物料满足现有企业原有处理线处理能力。根据实际市场实际需求，部分物料进入原有破碎筛分分选处理线。因原有原料减少，装修垃圾替代部分原有原料，本次计算按企业原有处理线处理规模满负荷360万吨进行考虑。原有处理线采用给料机下料，使用颚式破碎机对大块装修垃圾粗破，再经反击破碎机二次破碎，然后经振动筛二级筛分后得到不同粒径的成品。参考原有工程实测数据《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目污染物监测》（源泽监字（2021）第237号），已知监测的废气数据是在工况为65%下进行监测的结果，本次计算将工况统一折算为100%，考虑最不利因素，产生量及排放量以监测报告中各个排气筒最大监测速率乘以工作时间进行核算。 建设单位已采取下列措施控制粉尘的产生：建设全封闭车间，破碎机、振动筛密封设置，且均位于密闭车间内；现有破碎筛分分选处理线各产尘点上方设置了喷淋装置和集气罩（集气罩采用布帘全包围型，可有效减少气流扰动增加对颗粒物的收集效率，收集效率按95%计），处理线产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，鄂破筛分工序和反击破工序除尘器处理效率按验收监测报告中处理效率平均值计，分别为88.15%和99.9%，一级筛分分选工序和二级筛分分选工序验收时未监测进口点位，无处理效率。根据布袋除尘器进口浓度越高除尘效率越高的特点，本次在现有监测数据折算为100%的基础上，将鄂破筛分工序、一级筛分分选工序和二级筛分分选工序布袋除尘器处理效率提高至92%。 本项目新增前处理工序，筛分机和风选机等设备均位于密闭车间内，各产尘点使用喷淋装置，新增的前处理工序废气收集系统设置方案为：在筛分机进料口和出料口、滚筛机进料口和出料口、风选机进料口和出料口上方分别设置集气罩，通过一根管道收集后进入1台脉冲布袋除尘器进行处理，收集处理后经1根15m高排气筒（DA005）排放，集气罩采用布帘全包围型，集气罩收集效率按95%计，处理效率按92%计。 综上，项目扩建完成后，核算全厂有组织废气产排情况见下表。 表4-3 全厂有组织粉尘产排情况一览表 排放 方式; 排放源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 有组织; DA001; 颗粒物; 67.85; 22.62; 集气罩95%+布袋除尘器92%; 5.16; 1.72. DA002; 颗粒物; 1126.15; 375.38; 集气罩95%+布袋除尘器99.9%; 1.07; 0.36. DA003; 颗粒物; 48.40; 16.13; 集气罩95%+布袋除尘器92%; 3.68; 1.23. DA004; 颗粒物; 12.94; 4.31; 0.98; 0.33. DA005; 颗粒物; 6.45; 2.15; 0.49; 0.16. 项目车间在各产生点上方设置有喷淋装置（生产期间全程进行喷淋），再经厂房隔挡后可有效去除60%的无组织粉尘，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房，经喷淋除尘、厂房隔挡后，排放量为25.24t/a。 ②皮带输送粉尘 本项目前处理线物料输送采用皮带输送，皮带输送两边置有喷淋装置，且全部与车间内降尘。因此，输送过程中产生粉尘量很少，本次评价不对其进行量化分析。 （3）新增排放口基本情况 新增的排放口基本情况见表4-4。 表4-4 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 烟气流速/m/s; 排放口类型; 排放标准. DA005; 前处理废气排气筒; 108.76179993,34.17978235; 15; 1; 25; 15; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级排放标准. （4）排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定，企业排气筒高度原则不低于15m，具体高度由经批复的环境影响评价文件确定。本项目依托现有排气筒，根据《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》的批复文件（陕西咸沣东审服准字[2021]13号），排气筒高度设置为15m，符合要求。本项目各排气筒高度均为15m，距离最近的两个排气筒为DA001和DA002，距离为34.6m，故不涉及等效排气筒。 （5）污染防治措施可行性分析 - 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）表26 其他废弃资源加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，本项目废气处理技术可行，具体见下表。 表4-5 本项目废气处理技术可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）表26; 本项目污染治理设施名称及工艺; 是否可行. 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施名称及工艺. 破碎分选设备; 机械破碎; 颗粒物; 有组织无组织; 集气收集+布袋除尘，其它; 集气收集+袋式除尘器，喷淋除尘、厂房隔挡; 可行. （6）废气达标排放分析 项目生产过程中产生的筛分分选粉尘通过集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理排放后，颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级排放标准，因此，项目建成后对周围的环境会产生一定的影响，但是在环境可接受范围内，运营后对周边环境空气产生影响较小。 （7）废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目废气污染物自行监测要求如下表： 表4-6 废气全厂环境监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年. DA003; 颗粒物; 1次/年. DA004; 颗粒物; 1次/年. DA005; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界（上风向1个、下风向3个）; 颗粒物; 1次/年. 监测口设置要求：根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024），在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等；监测位置应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件；手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径；在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80 mm。 （8）非正常排放情况 本项目非正常工况主要为项目环保设施失效。当环保设施失效时，污染物未经处理直接排放，对周围环境造成影响。本次评价要求当发生环保设施失效的情况时，应立即停止生产，对环保设施进行检修，待环保设施可正常运行后，再进行生产。本项目污染物非正常排放情况见下表。 表4-7 非正常情况排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. DA005; 废气处理设施发生故障，处理效率为0; 颗粒物; 107.5; 2.15; 0.5; 2; 2.15; 停机、关闭排口，喷雾洒水降尘. 2、废水 本项目无新增人员，故无生活污水增加。全厂运输车辆、原料及产品数量不变，故无车辆冲洗用水增加。 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声，主要设备为粗选筛分机、无轴滚筛机、高压风选机等，坐标原点为厂区西南角（东经108.76108646°，北纬34.17846207°），主要生产设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-8 本项目噪声源强调查清单 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 粗选筛分机; 75; 基础减振、厂房隔声; 64.2; 139.84; 1; 6.94; 12.46; 33.78; 2.99; 70.69; 70.67; 70.67; 70.77; 昼间、夜间; 26; 44.69; 44.67; 44.67; 44.77; 1. 粗选筛出料皮带; 65; 59.39; 139.57; 1; 11.75; 12.14; 28.97; 3.30; 60.67; 60.67; 60.67; 60.75; 26; 34.67; 34.67; 34.67; 34.75; 1. 滚筛机; 80; 54.72; 139.67; 1; 16.42; 12.20; 24.30; 3.24; 75.67; 75.67; 75.67; 75.75; 26; 49.67; 49.67; 49.67; 49.75; 1. 进风选机皮带机; 65; 49.78; 139.43; 1; 21.36; 11.91; 19.36; 3.53; 60.67; 60.67; 60.67; 60.74; 26; 34.67; 34.67; 34.67; 34.74; 1. 除铁器; 85; 45.34; 139.18; 1; 25.80; 11.62; 14.91; 3.82; 80.67; 80.67; 80.67; 80.73; 26; 54.67; 54.67; 54.67; 54.73; 1. 风选机; 80; 41.15; 139.18; 1; 29.99; 11.59; 10.72; 3.85; 75.67; 75.67; 75.67; 75.73; 26; 49.67; 49.67; 49.67; 49.73; 1. 风机; 85; 33.9; 135.56; 1; 37.24; 7.90; 3.39; 7.54; 80.67; 80.68; 80.75; 80.68; 26; 54.67; 54.68; 54.75; 54.68; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）预测结果及达标分析 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周及敏感点的噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 现有项目昼间贡献值; 昼间贡献值; 叠加后昼间贡献值; 现有项目夜间贡献值; 夜间贡献值; 叠加后夜间贡献值; 昼间标准限值; 夜间标准限值; 达标情况. 厂界东侧; 50; 18.52; 50.00; 46; 18.52; 46.01; 60; 50; 达标. 厂界南侧; 53; 31.48; 53.03; 48; 31.48; 48.10; 60; 50. 厂界西侧; 52; 23.18; 52.01; 47; 23.18; 47.02; 60; 50. 厂界北侧; 56; 20.00; 56.00; 49; 20.00; 49.01; 60; 50. 根据预测结果可知，项目运营期间，项目厂界四周噪声昼夜间预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。为了进一步降低噪声污染，建设单位拟采取以下防治措施： ①在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。 ②生产设备安装减振垫，按时检查、维修，防止生产设备带病运行造成机械噪声值增加。 ③所有生产设备合理布置，设备均置于生产车间内，采取隔声、减振措施。 在采取上述降噪措施后，项目噪声对周围敏感点环境产生的影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-10 项目环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效A声级dB（A）; 1次/季度. 备注：纳入全厂噪声监测计划。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘和废机油。 # （1）除尘器收集的粉尘 # 除尘器收集的粉尘作为原料全部回用于生产二级筛分工序。 # （2）废机油 厂区内机修间不具备大修能力，生产设备仅进行机油更换，车辆修理等均在汽车修理厂进行。废机油在厂区内危废贮存点（位于办公楼内，防风防雨，占地约3 m²，标识齐全，制度上墙，地面防渗，设置防渗托盘）暂存，定期交陕西环能科技有限公司处置。 本项目产生固废汇总情况见下表。 表4-11 本项目固废汇总表 序号; 固废名称; 属性; 代码; 物理性状; 环境危险特性; 处置方式和去向; 处置量（t/a）. 1; 除尘器收集粉尘; 固体废物; 900-099-S17; 固态; /; 全部回用于生产; 5.64. 2; 废机油; 危险废物; HW08 900-217-08; 固态; T/In; 集中收集在厂内危废贮存点暂存，定期交陕西环能科技有限公司处置; 0.1. （4）现有危废贮存点现状 现有危废贮存点已建成，位于办公楼内，占地约3m²，已经投入使用并通过环境保护验收。 危废贮存点建设时是按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设的，设置一个防腐防漏防渗的容器盛放废机油，容器外贴标签，容器下方设施防渗防漏托盘，建立危废管理制度及危废管理台账，委托有资质单位对废机油进行处置，危废储存转运过程中严格执行危废转移联单制度。危废暂存要求设危险废物管理档案，详细记录危险废物入库和出库情况；设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运，同时也满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危废处置协议见附件13。 （5）危废贮存点依托可行性分析 本项目产生的危险废物暂存于现有工程危废贮存点，该危废贮存点占地面积约3m²，本项目产生的危废主要为废机油，本项目产生的危废量大约为0.1t/a。根据建设单位提供的资料现有工程危废产生量大约0.2t/a，危废贮存点最多可容纳3t危废量，因此现有危废贮存点剩余库存足够接收本项目产生的危险废物。 危废贮存点严格按照上述管理要求落实后满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物及时且定期交由陕西环能科技有限公司处置处理，可满贮存要求。因此，本项目危废贮存点依托可行。 （6）小结 综上所述，本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固废安全贮存的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施可行。 5、地下水、土壤 本项目正常情况下没有可能造成地下水和土壤污染的新建装置和设施，本项目依托工程—危废贮存点地面防渗，设置防渗托盘，基本不会对地下水及土壤环境产生影响。因此，正常情况下污染物对地下水及土壤造成影响较小。 6、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为机油和废机油。存储位置为库房和危废贮存点。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-12 全厂风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量; 临界量; Q值. 机油; 0.2t; 2500t; 0.00008. 废机油; 0.1t; 50t; 0.003. 由上表可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，不构成重大危险源，因此项目环境风险评价工作为简单分析即可。项目运营期风险可能影响途径是机油和废机油泄漏或遇明火、高温时易发生火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡。同时在火灾过程中，燃烧后产生有毒有害气体造成污染。 - 现有环境风险防范措施 ①建设单位定期进行设备管理维护，严防火灾发生，定期对线路进行检查，及时处理破损线路； ②库房地面已做防渗处理，并设专人管理，定期进行巡查，检查包装容器完整性； ③厂区内设置了明显标识牌，禁止烟火； ④危废贮存点地面进行了防腐、防渗处理，做好了危废储存管理，并设专人管理，定期检查危废包装桶、地面完好情况，液体危废的盛装桶放置在托盘内，防止危废泄漏； （3）环境风险防范及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①健全、完善消防设施，定期检查消防设施，并及时更换过期消防设施，培训员工熟练使用消防设施； ②制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。设计紧急事件处理预案，明确消防责任人。 ③消防设施和用电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ④编制突发环境事件应急预案，并按要求定期进行演练。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）（依托现有） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）（依托现有） |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）（依托现有） |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA004）（依托现有） |  |
|  | DA005 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA005） |  |
|  | 破碎筛分分选粉尘 | 颗粒物 | 喷淋除尘、厂房隔挡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 装卸粉尘 |  | 喷淋、遮挡 |  |
|  | 车辆运输扬尘 |  | 车辆清洗、喷淋降尘 |  |
|  | 堆场扬尘 |  | 防尘网、雾化 |  |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 噪声 | 设备基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准 |
| 地表水环境 | / | / | / |  |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 |  | 除尘器收集的粉尘全部回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废机油 |  | 定期交由是陕西环能科技有限公司处置处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 工作人员定时巡视，一旦发现泄漏情况立即启动应急报警系统 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快重新申报排污许可手续并组织完成本项目的竣工环保验收工作。 ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。 ③定期进行环境监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均能够合理处置，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 61.38t/a | / | / | 0.618t/a | 0 | 61.998t/a | +0.618t/a |
|  | 食堂油烟 | 0.0061t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0061t/a | 0 |
| 废水 | 水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TN | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 14.25t/a | / | / | 0 | 0 | 14.25t/a | 0 |
|  | 废油脂 | 0.285t/a | / | / | 0 | 0 | 0.285t/a | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 1181.68t/a | / | / | 5.64t/a | 0 | 1187.32t/a | +5.64t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 12.15t/a | / | / | 0 | 0 | 12.15t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.2t/a | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.3t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①