# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：北沙口紫境城小区地热井及回灌井建设项目

建设单位（盖章）：     陕西汇都置业有限公司

编制日期：             二〇二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 北沙口紫境城小区地热井及回灌井建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李盘恩 | 联系方式 |  | 13119160317 |
| 建设地点 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度49分18.892秒，北纬34度18分12.518秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一—129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）—其他 B 采矿业—12.其他采矿业—1200指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然资源的开采，但不包括利用这些资源建立的热电厂和矿泉水厂的活动 | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地587.25m2； 临时占地面积1900m2 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 106.4 | 环保投资（万元） | 26 |  |
| 环保投资占比（%） | 24.44 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | 否： ☑是：地热井和供热管线于2013年小区建设时由西安北沙口房地产开发有限公司建成，建设时未履行相关环保手续，2021年2月交由陕西汇都置业有限公司管理，陕西汇都置业有限公司承担地热井、回灌井及辅助工程的建设及后续相关环保手续办理责任。供热机房已安装热泵及配套管道，2024年12月18日西安市生态环境局出具了“西安市生态环境局责令改正违法行为决定书（陕A西咸沣东环违改〔2024〕18号）”，陕西汇都置业有限公司于2025年1月14日缴清罚款。回灌井计划于2025年6月开始建设，2025年9月完工。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价名称：北沙口紫境城小区地热井及回灌井建设项目地下水环境影响评价专篇 设置原因：根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，本项目属于地下水开采，设置地下水专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划》（2010-2020） 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。; 本项目位于沣东新城，为地热能供暖项目，通过开采地热水资源用于居民住户冬季供暖，为小区居民生活的配套设施，用地性质属于居住用地。; 符合. 《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目为地热能供暖项目，主要为开采地热水资源用于居民冬季供暖；本项目运营期无废气污染物产生；反冲洗废水排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理；污染物产生量较少，均有进行治理或处置，不属于“三高一低”企业。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目运营期采水、换热、回灌等均无废气排放，因此项目运营期不会对区域大气环境造成影响。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目属于地热能供暖项目，项目配套建设的回灌井可做到地热尾水100%回灌要求；少量反冲洗废水排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理；不属于高耗水、重污染行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目各类风机、水泵等均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理，噪声经基础减振、厂房隔声后，对周围声环境影响较小。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。; 项目产生的一般固体废物处置措施：废砂收集后委托专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境；废离子交换树脂和废滤芯由厂家回收处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为地热供暖项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“地热能利用技术开发与设备制造及城镇集中供热建设和改造工程”。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入和许可准入类项目。且不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类。 因此，本项目符合产业政策要求。 2、生态环境分区管控符合性分析 根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目生态环境分区管控符合性分析如下： （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单元对照分析示意图如下图所示： 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | （2）“一表” 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件），本项目所涉及的生态环境管控单元符合性分析如下表所示： 表1-2 与生态环境管控单元管控要求符合性分析一览表 序号; 环境管控单元名称; 市(区); 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度（平方米/米）; 本项目情况; 符合性. 1; 陕西省西安市未央区重点管控单元2; 西安市; 未央区; 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 581.49; 1.本项目为地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外），不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》“两高”项目； 2.本项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能； 3.项目运行过程中无废气产生，不属于重污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 1.本项目不属于产生油烟的餐饮服务业； 2.本项目供暖运行中使用地热能，为清洁能源； 3.本项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 1.本项目产生的生活污水排入小区污水管网，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理；反冲洗废水排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 符合. 污染物排放管控; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 1.本项目小区生活污水管网系统建设完善； 2.本项目不属于污水处理厂项目。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目为地下水开采项目，使用地热能，不属于新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》中生态环境分区管控准入清单管控要求。 3、项目与其他相关环保政策及标准符合性分析 表1-3 项目与其他相关环保政策及标准相符性分析 文件名称; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省矿产资源总体规划》（2021~2025年）; 发挥渭河盆地地热资源优势，确定地热田范围和有利开采地段，扩大中深层地热资源规模化利用，推进地热水伴生氮气调查计价与酬查。; 本项目位于西咸新区沣东新城，在渭河盆地内，属于地热能开发利用项目，用于北沙口紫境城小区的冬季供暖，符合地热供热规划及发展目标。本项目对抽取的地热水进行热交换，放热后的水全量回灌于地下同层水层。可以促进清洁能源高效利用。; 符合. 因地制宜开发地热矿泉水资源。推进渭河盆地水热型地热资源的市场化应用，促进陕北、渭北沿黄（河）地带地热开发，加大汉中、安康盆地浅层地热开发，促进清洁能源高效利用。鼓励陕北、陕南矿泉水富集区的专业化、规模化开发，大力促进品牌化经营。. 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）; 实施地下水污染风险管控。针对存在地下水污染的化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控和后期环境监管。试点开展废弃矿井地下水污染防治、原地浸矿地下水污染风险管控，探索油气采出水回注地下水污染防治措施。; 本项目属于地热供暖，项目已建地热开采井，通过新建回灌井及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，基本不存在地下水污染风险。; 符合. 关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸〔2021〕4号）; 提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源。; 项目已建地热开采井，通过新建回灌井及其配套设施，对地热资源进行利用，同时尾水进行回灌，实现地热资源的可持续利用。; 符合. 陕西省住房和城乡建设厅关于印发《关于发展地热能供热的实施意见》的通知（陕建发﹝2018﹞2号）; 宝鸡、咸阳、渭南、铜川、西咸要积极发展中深层地埋管、地热水等清洁供热技术。科学开发中深层地热资源。中深层地埋管供热，要加强对地下水质、水层的保护，做到分层止水，保障地下水资源安全。地热水供热，要坚持“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，以实现地热水资源的可持续利用为目标，合理井点布局，适度开发。; 项目已建地热开采井，通过新建回灌井及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，可满足同层等量回灌要求。; 符合. 《地下水管理条例》（中华人民共和国务院令 第748号）; 第六条 利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染。; 本项目取水过程中严格加强管理，项目换热尾水通过回灌井回灌到与地热井同层位地层内，地下水取水进行流量自动计量装置。; 符合. 第五十一条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当会同本级人民政府自然资源等主管部门，根据水文地质条件和地下水保护要求，划定需要取水的地热能开发利用项目的禁止和限制取水范围。 禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。 建设需要取水的地热能开发利用项目，应当对取水和回灌进行计量，实行同一含水层等量取水和回灌，不得对地下水造成污染。达到取水规模以上的，应当安装取水和回灌在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布。; 本项目不在禁止和限制的取水范围内，不在集中式地下水饮用水水源地内建设。已建地热开采井，通过新建回灌井及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，对地热井和回灌井安装抽水回灌自动计量表，确保同层等量回灌。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 大力发展清洁取暖方式。大力推广新区中深层无干扰地热供热模式。2023年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。探索光伏发电在清洁取暖等方面的试点应用。; 本项目属于采用清洁能源地热能供暖，为小区居民生活的配套设施；地热井垂深2772.2m，属于中深层地热能开发利用。; 符合. 《西安市空气质量达标规划（2023—2030年）》（市政发〔2023〕10号）; 加大清洁采暖工作力度。2023年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。 调整城市供热模式。大力发展地热能、储能式电锅炉、污水源热泵、空气源热泵和分布式供热等清洁取暖方式。; 本项目属于地热供暖项目，为小区居民生活的配套设施，属于清洁能源。; 符合. 《西安市集中供热条例》; 第八条 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热，推广先进、节能、环保的供热用热技术，支持利用太阳能、水能、地热能、生物质能等可再生能源发展集中供热。; 本项目属于地热供暖，为小区居民生活的配套设施，属于清洁能源。; 符合. 《陕西省地下水条例》（2024年修正）; 需要取水的地热能开发利用项目建设应当符合本行政区域内地下水保护与利用规划的要求。禁止在地下水饮用水水源保护区、地下水禁止开采区建设需要取水的地热能开发项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。; 本项目在紫境城小区建设，不在地下水饮用水水源保护区，本项目属于地热供暖，实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式。; 符合. 单位或者个人建设需要取水的地热能开发利用项目，应当按照国家相关技术规范要求施工，取水井与回灌井应当布设在同一含水层位，保持合理的数量和间距，取水应当全部回灌到同一含水层，严禁对地下水造成污染。; 本项目已建地热开采井，通过新建回灌井及其配套设施，实现采灌均衡，取水井与回灌井布设在同一含水层位，基本不存在对地下水造成污染。; 符合. 《西安市地下水资源管理条例》（2024年修正）; 开发地下水的单位和个人，应当向水行政主管部门提出申请，经批准后方可兴建取水工程。; 本项目属于地热供暖取水，已取得陕西省西咸新区住房和城建局关于西咸新区沣东新城紫境城小区中深层地热水采灌组供热项目取水申请的批复（陕西咸建发〔2024〕74号）。; 符合. 取用地下水应当按照批准的用途使用，不得擅自改变用途。; 本项目取水用途为紫境城小区供暖，环评要求本项目按照批准的用途使用，不得擅自改变用途。; 符合. 第十九条 市人民政府应当加强湿地的规划和建设。 ......地热水供暖以及水源地温空调取用地下水的，应当采取相应回灌措施。; 本项目属于地热供暖，项目已建地热开采井，建设时未履行相关环保手续，2019年11月投入使用，地热尾水进入市政污水管网，不满足条例中回灌相关政策要求，通过新建回灌井及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，基本不存在地下水污染风险。. 第二十二条 禁止任何单位和个人从事下列污染地下水的行为： (一)将不符合国家回灌水水质标准的水灌入地下；...... (七)其他污染地下水的行为。; 符合. 《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》（市政办函〔2025〕12号）; 2.城市供热结构调整。 （3）持续优化供热运营模式。整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，有计划推广地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。 （4）大力发展清洁取暖方式。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。; 本项目属于采用清洁能源地热能供暖，为小区居民生活的配套设施。; 符合. 《沣东新城违规取水地热井关停及整治工作实施方案》; 沣东新城目前在用地热井主要用途为居民生活供暖、洗浴等，普遍存在取水许可证过期或无取水许可证等问题；同时，我区地热井水砷浓度普遍较高，地热井违规取水后尾水排放。; 本项目在用地热井主要用途为居民生活供暖，建设时未履行相关环保手续，2019年11月投入使用。地热井违规取水，2024年7月8日陕西省西咸新区住房和城乡建设局出具了水行政处罚决定书（陕西咸水政罚字〔2024〕第7号），并于2024年7月9日缴清罚款；尾水进入市政污水管网，不满足“采灌均衡”相关政策要求； 现已取得取水申请的批复，通过新建回灌井及其配套设施，项目建成后开采地热水资源换热后回灌，运营期地热尾水不外排。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目地热井及回灌井位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区内。地热井坐标：E：108°49′38.19″，N：34°18′6.8″，回灌井坐标为：E：108°49′28.89″，N：34°18′13.95″。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 由于市政供暖管网未覆盖到此区域，紫境城小区需热负荷为18.4MW，地热井可提供热负荷是3496kW，剩余为锅炉提供，优先采用地热供热。项目地热井和供热管线于2013年由西安北沙口房地产开发有限公司建成，地热井于2019年11月投入使用，用于紫境城小区住宅冬季供暖，地热井违规取水，2024年7月8日陕西省西咸新区住房和城乡建设局出具了水行政处罚决定书（陕西咸水政罚字〔2024〕第7号），并于2024年7月9日缴清罚款。地热尾水进入市政污水管网，根据陕西省住房和城乡建设厅关于印发《关于发展地热能供热的实施意见》的通知（陕建发﹝2018﹞2号）要求，“地热水供热，要坚持“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，以实现地热水资源的可持续利用为目标”，地热井供暖项目须配套建设回灌井，现通过新建回灌井及其配套设施，确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式。 项目地热井和供热管线于2013年由西安北沙口房地产开发有限公司建成，建设期未依法办理环境影响评价、环保竣工验收等法定环保手续；2021年2月西安北沙口房地产开发有限公司将小区物业管理委托给陕西汇都置业有限公司，陕西汇都置业有限公司承担地热井、回灌井及辅助工程的建设及后续相关环保手续办理责任。其中地热井建设未履行环保手续，供热机房已安装热泵及配套管道，2024年12月18日西安市生态环境局出具了“西安市生态环境局责令改正违法行为决定书（陕A西咸沣东环违改〔2024〕18号）”，陕西汇都置业有限公司于2025年1月14日缴清罚款。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属于地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外），日取水量小于1万立方米，不涉及环境敏感区（不新增供水规模、不改变供水对象的改建工程除外），因此，应当编制环境影响报告表。本项目现补办环评，完善相关手续。 项目已建地热开采井1眼和供热管线，现为已有地热开采井配套建设1眼回灌井及回灌管线、回灌系统等。企业于2024年9月10日取得陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于西咸新区沣东新城紫境城小区中深层地热水采灌井组供热项目取水申请的批复（陕西咸建发〔2024〕74号，见附件3），取水量核算结果为：供暖日最大取水量1200.0m3，年用水量为14.52万m3。 本次评价范围包括地热井、回灌井、供热管线、回灌管线及供热机房内换热和回灌系统等。本项目建成后与小区锅炉一同为小区用户供暖。小区东南角建设1座锅炉房，安装4台（2用2备）7MW燃气热水锅炉用于小区居民供暖，已进行单独评价，并于2025年1月24日取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于北沙口紫境城小区锅炉项目环境影响报告表的批复（西咸沣东审准〔2025〕8号），不在本次评价范围内。地热井和锅炉联合供暖运行机制及工作方式：小区采取双热源互补供热系统，利用地热供暖系统作为主要供热方式，主要用于基础负荷供热，而供热锅炉则在高峰负荷时提供额外热量。在介质转换板式换热器环节与地热管网实现耦合（根据供热需求的变化调节开启锅炉的台数及运行负荷），双热源在供热机房的集成换热器实现热量融合后，经统一分配管网输送至各用户终端。 2、项目基本情况 项目名称：北沙口紫境城小区地热井及回灌井建设项目 建设单位：陕西汇都置业有限公司 建设性质：新建 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区 3、建设规模及建设内容 项目建设完成后形成地热井1眼，回灌井1眼，建设内容及项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 主要项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 地热井; 地热井井深2772.2m，该井主要取用蓝田灞河组热储，取水段深度1932.50～2772.20m。; 地热井于2013年小区建设时由西安北沙口房地产开发有限公司建成，未履行环保手续，2019年11月开始运行. 回灌井; 位于紫境城小区东侧北沙口工业园内空地，为定向井，设计井深垂深2750.0m/斜深2814.0m，回灌层段1900.00～2750.00m，回灌层段为蓝田灞河组。; 新建. 辅助工程; 供热机房; 建设供热机房，面积587.25m2，包含螺杆热泵、地热井设备、软化设备、换热和回灌系统。; /. 其中; 换热和回灌系统; 板式热换器（高区板换4台、低区板换4台）、供热循环泵9台；回灌系统（排气罐3台、一次加压泵2台、过滤器3台、二次加压泵2台）。; 新建回灌系统，其余已建. 地热井设备; 地热井潜水泵1台。; 已建. 软化设备; 全自动软化装置1台，对市政管网接入水进行软化后供二次循环水使用、软化水箱1个8m3。; 已建. 管线工程; 回灌管线295m，沿供热机房向东北敷设至回灌井（地下室架空敷设70m，顶管施工225m）。; 新建. 公用工程; 给水; 生活用水为市政供水；地热井采水在换热机房进行换热后通过回灌井回灌到与地热井同层位；供热管网二次循环水为软水。; 依托. 排水; 生活污水排入小区污水管网，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理；反冲洗废水排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 依托. 供电; 由市政电网供给。; 依托. 环保工程; 施工期; 废水; 生活污水排入小区污水管网，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。; 依托. 钻井废水排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与钻井泥浆一起委托有处置能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境。; 新建. 抽水试验废水经临时散热沉淀池等将水温降至35℃以下由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，抽水试验废水参照本项目地热井地热水检测报告，各项污染物指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值。; 新建. 回灌管道试压使用地热尾水进行试压，试压后回灌至回灌井。; 新建. 废气; 粉尘：制定专项方案，设施工工地标志牌，设围挡，临时土方覆盖并及时清理，大风天气停止作业。; 新建. 机械、车辆废气：加强设备维修保养等。; 新建. 噪声; 优先选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的机械设备；同时做好施工机械的维护和保养；距离居民楼要求建设单位在噪声源与受体之间安装隔声屏障等隔音设备。; 新建. 固废; 生活垃圾：分类收集后，由环卫部门统一清运。; 依托. 钻井泥浆：施工过程中产生的泥浆循环利用后，由井场施工队进行压滤，液相用于重新配置钻井液，不能利用的钻井液和废弃泥浆委托有处置能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境。; 新建. 钻井岩屑：统一收集后交由建材公司综合利用制砂，禁止随意排放至外环境。; 新建. 运营期; 废水; 生活污水排入小区污水管网，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理；反冲洗废水排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 依托. 换热尾水经自动储气罐排出不凝气，初级过滤、精密过滤后，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与地热井同层位。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，水泵、加压泵等采取基础减振，设备设置在地下供热机房内，采用隔声及合理布局等措施降噪。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运。; 已建. 回灌水处理系统废滤芯交由厂家回收处置；废离子交换树脂由厂家回收处置；废砂收集后委托专业单位进行处置。; 新建. 4、建设规模及主要工程参数 项目地热井指标参数见表2-2，回灌井指标参数见表2-3，供热参数见表2-4。 表2-2 地热井技术参数一览表 编号; 技术项目; 成井指标. 1; 井深; 2772.2m. 2; 取水段深度; 1932.50～2772.20m（取用层段蓝田灞河组）. 3; 井径; 245mm. 4; 泵室管; 339.7mm. 5; 水层井管; 177.8mm. 6; 泵室段有效长度; 430m. 7; 井斜; 0°. 8; 井底总水平位移; 310m. 9; 井口出水量; 50m³/h. 10; 井口水温; 70℃. 11; 含砂量; 0.001%. 12; 完钻地层; 蓝田灞河组. 13; 水化学类型; 重碳酸硫酸钠型水（HCO3·SO4-Na），矿化度2803mg/L. 表2-3 回灌井技术参数一览表 编号; 技术项目; 成井指标. 1; 井深; 斜井（垂深2750.0m/斜深2814.0m）. 2; 回灌层段; 1900-2750m（回灌层段蓝田灞河组）. 3; 回灌站; 供热机房内. 4; 管线长度; 295m. 5; 总回灌量; 14.52万m³/a. 6; 回灌速率; 50m³/h. 7; 回灌层段; 蓝田灞河组. 8; 回灌井与开采井井口间距; 295m. 表2-4 供热参数一览表 编号; 技术项目; 成井指标. 1; 井口出水温度; 70℃. 2; 入井回灌温度; 15℃. 3; 二次网供热温度; 45℃. 4; 高区供热运行压力; 1.6MPa. 5; 低区供热运行压力; 0.9MPa. 5、项目原辅材料用量 项目主要原、辅材料见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 用量; 储存方式; 备注. 施工期. 1; 膨润土; 5t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 2; 羧甲基纤维素钠（CMC-HV）; 1t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 3; 包被剂（FA367）; 2t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 4; 聚丙烯酸钾（KPAM）; 1t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 5; 水解聚丙烯腈铵盐（NH4-HPAN）; 1t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 6; 磺甲基酚醛树脂（SMP）; 1.5t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 7; 磺化褐煤（SMC）; 1.5t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 8; 固体润滑剂石墨; 1t; 袋装，库房放置; 建设期用量. 9; 水; 464.4m3; /; 临时占地内供水管网接入. 备注：钻井液配方：一开：膨润土+CMC-HV+FA367，二开：膨润土+FA367+KPAM+NH4-HPAN（水解聚丙烯腈铵盐）+SMP+SMC+润滑剂，均为水基钻井液。. 运营期. 1; 工业盐; 0.2t; /; 采暖季反冲洗用. 2; 离子交换树脂; 1t/5a; /; 5年更换一次. 3; 地热水; 14.52万m3/a （0.121万m3/d）; /; 运营期最大回灌量. 4; 水; 78m3/a; /; 市政用水. 5; 电; 119.52万kW·h/a; /; 采暖季最大用量. 膨润土粉：我国开发使用膨润土的历史悠久，原来只是作为一种洗涤剂。主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。配置泥浆时使用，可保护井壁。 羧甲基纤维素（CMC），是由天然纤维素经过化学改性得到的一种水溶性纤维素醚。由于羧甲基纤维素酸式结构的水溶性不好，为了能够更好地对其进行应用，其产品普遍制成钠盐。白色至淡黄色粉末、粒状或纤维状物质，吸湿性强，易溶于水，在中性或碱性时，溶液呈高粘度液。广泛用于石油工业掘井泥浆处理剂等，在水处理中用作絮凝剂，主要用于废水污泥处理，可以提高滤饼的固体含量。 包被剂（FA-367）是由多种阴离子、非离子、有机离子单体共聚而成的水溶性高分子聚合物，在分子中引入阳离子基团的线性大分子聚合物，其外观为灰黄色粉末，用于钻井液主要作用起抑制岩屑分散和增加钻井液黏度的作用，其包被抑制能力相当强，因而具有较强的抗岩粉污染的容载能力，受岩粉污染净化处理容易，可以减少体系中的亚微米颗粒含量，有利于增加机械钻速和保护产层。 水解聚丙烯腈铵盐：本产品为淡黄色粉末，是一种钻井液用降滤失剂；含有—COOH、—COONH4、—CONH2、—CN等基团，分子量在10000~50000之间，有降低高压差失水的特殊功能和良好的热稳定性，能改善钻井液流变性，抑制黏土水化分散，具有一定的抗盐能力。由于NH4+在页岩中的镶嵌作用，具有一定的防塌效果。 磺甲基酚醛树脂（SMP）：是水溶性树脂，能耐高温、降失水，同时有防塌、控制黏度的作用，抗盐性能也好。用作油田钻井泥浆的降失水剂。 磺化褐煤（SMC）：是褐煤腐植酸的衍生物，是褐煤在磺化剂、适当温度等条件下合成制得的，其外观性状为棕黑色粉末，是一种能耐200℃～220℃高温的淡水钻井液的降粘剂和滤失量控制剂，是一种廉价的泥浆处理剂。主要用于石油、地质勘探钻井。在钻井泥浆中具有明显的降滤失和抑制降粘作用，本产品可直接加入各种水基钻井液体系中，多与腐植酸钾、褐煤树脂、磺化酚醛树脂等处理剂配合使用。 6、主要生产设备 本项目钻井设备见表2-6，项目运营期主要设备见表2-7。 表2-6 钻井主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 用于施工阶段. 1; 绞车; 大庆130-Ⅱ; 1; 台; 钻井施工全过程. 2; 井架; JJ170/41-K; 1; 台. 3; 天车; TC4-225; 1; 台. 4; 游动滑车; YC-225; 1; 台. 5; 大钩; DG-225; 1; 台. 6; 水龙头; XSL-225Ⅱ; 1; 台. 7; 转盘; ZP-520; 1; 台. 8; 钻机; 电驱动; 1; 台. 9; 泥浆泵; /; 1; 台. 10; 振动筛; 2ZYS; 1; 台. 11; 除砂器; ZCS250×2; 1; 台. 12; 除泥器; /; 1; 台. 13; 离心机; LW450-842N; 1; 台. 14; 空压机; /; 1; 台. 15; 压滤机; /; 1; 台. 16; 箱变; 1600kW; 1; 个. 17; 油罐; /; 1; 个. 18; 发电机; /; 1; 个; 停电时临时使用. 19; 泵车、水泥罐车; /; 3; 台; 独立设备、固井. 20; 压风机; 70m³/min; 1; 台; 气举洗井工序使用. 21; 测井车; /; 1; 台; 独立设备，测井. 表2-7 项目运营期主要生产设备 分类; 设备名称; 数量; 单位; 型号; 备注. 换热系统; 除砂器; 1; 台; CSDN800/150; /. 电加热; 2; 台; 制热功率385kW; 由于地热井温度每年有所衰减，给热泵加热升温为用户供暖. 板式换热器; 4; 台; 高区2549; /. 板式换热器; 4; 台; 低区4089; /. 供热循环泵; 9; 台; /; /. 地热井设备; 耐热潜水泵; 1; 台; 250Q150-260/55kW; /. 软水设备; 全自动软化设备; 1; 台; /; /. 回灌系统; 排气罐; 3; 台; 600mm×2200mm; /. 过滤器; 3; 台; 600mm×2200mm; /. 一级加压泵; 2; 台; 50m³/h、50m; /. 二级加压泵; 2; 台; 50m³/h、110m; /. 管线; 供热保温管道DN125; 295; m; 由供热机房向东北敷设; /. 7、运营期工艺及产污 工艺流图见下图： 图2-1 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）换热供暖：项目运营期采用间接供热方式，先由地热井取水(平均水温70℃)，地热水经除砂器过滤后进入板式换热器换热，将热能传递给供热系统的循环水，供暖循环水温度约为45℃，经板式换热器换热后的地热水水温约38℃，再经热泵系统介质板换进行余温利用，余温换热的循环水温度达不到45℃，通过水源热泵（电加热）加热至45℃后为用户供暖。余温利用后的地热水水温降至15℃，通过回灌设施处理后经输水管道全部回灌至回灌井。此过程中主要产生废砂和设备噪声。 （2）供热系统方式 地热水供暖采用间接利用方式，即采用中间换热的方式。地热水为一次水，采暖循环水为二次水（采用软水制备系统制备的软水），两路水通过中间换热器换热，采暖循环水从地热水中转换出的热量送至用户采暖。 （3）尾水回灌流程主要为：排气-过滤-加压-进入回灌井，换热尾水回灌过程主要为经自动储气罐排出不凝气，初级过滤、精密过滤后，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与地热井同层位。此过程中主要产生设备噪声、过滤器废滤芯等固体废物。 加压：回灌加压泵组由一次加压泵和二次加压泵组成，一级加压泵用于消除过滤设备的沿程阻力损失，二级加压泵用于增大回灌压力克服热储层地压。 图2-3 回灌系统工艺流程图 （4）井口装置：井口采用全密闭方式设置，起隔绝氧的作用。 （5）地热、回灌监测装置：三表一孔（温度表、压力表、流量表、观测孔）及相应作用的温度变送器、压力变送器、流量变送器。 8、项目同层回灌的可靠性 （1）回灌流程主要为：排气-过滤-加压-进入回灌井，通过回灌井回灌到与地热井同层位。按照《西安市矿产资源总体规划（2021-2025年）》地热开发坚持“以灌定采，同层回灌”的开发原则，本项目建设回灌井，取热后的尾水不外排，回灌至回灌井。 （2）回灌原则 ①在砂岩地热尾水回灌成功项目经验的基础上，进行工业化推广应用，并根据区域地热地质特征进行技术优化。 ②回灌井与开采井的目的层在同一热储层，“同层采灌”确定采灌井的合理数量和布局及保持地热田实现可持续发展利用的采灌技术体系。 ③达到闭式完全回灌，确保地热资源的可持续利用。 （3）本项目回灌可行性 根据《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于西咸新区沣东新城紫境城小区中深层地热水采灌井组供热项目取水申请的批复》及《西咸新区沣东新城紫境城小区中深层地热水采灌井组供热项目水资源论证报告书》评审意见，该项目以中深层地热水采灌井组模式开发利用地热水资源为紫境城冬季供暖，在已建地热井基础上，补建地热回灌井和回灌系统，十分必要。地热尾水全部回灌至同层热储，基本合理。节水、节能技术和措施方案基本可行。原则同意该项目水资源论证报告提出的平衡采灌换热取水技术方案；运行过程中应保证采取同层采灌，封闭运行，以灌定采，实现采灌平衡。 项目已建地热井1眼，地热井为直井，垂深2772.2m（取水段深度1932.50～2772.20m），地热井目的热储层为蓝田—灞河组（N2l+b）热储层；拟建设回灌井1眼，回灌井为定向井，设计垂深2750.00m（回灌段深度1900.0～2750.0m），回灌层段为蓝田—灞河组（N2l+b）碎屑岩类孔隙裂隙型层状热储，换热尾水经自动储气罐排出不凝气，初级滤器、精密过滤后，再经加压泵加压，回灌层段与开采层段一致。根据建设单位提供资料，供热机房根据管理章程自动或手动切换启动井泵（启动井泵的井为地热井）或停泵（停泵期间的井为回灌井），进行抽水和回水，安装抽水回灌自动计量表，从而确保达到地热尾水100%的回灌要求。 回灌水质要求：回灌系统处理后尾水需满足《砂岩热储地热尾水回灌技术规程》（DZ/T0330—2019）标准中“砂岩热储层过滤精度小于3μm”的要求。 9、劳动定员及工作制度 项目供暖季6人，121d（11月15日至次年3月15日），3班，每班8小时。 10、公用工程 （1）施工期给排水 本项目地热井和供热管线于小区建设时已建成，施工期给排水分析为回灌井及供热机房建设，施工期用水主要为生活用水和钻井用水，项目排水主要为生活污水和抽水试验废水。 ①生活污水 本项目施工周期为90d，施工人数为32人。每人每天产生废水约30L，则整个施工期用水量为86.4m3。生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为69.1m3。生活污水依托小区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 ②钻井废水 钻井用水为回灌井临时占地内供水管网接入，根据企业提供资料，本项目井场钻井用水约350m3。钻井废水排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，泥浆压滤转换清水后循环使用，压滤过程中损耗量为8%（28m3），定期补水，主要污染物为砷、氟化物、溴化物等，钻井结束后与废弃泥浆一起委托有处置能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境。 ③抽水试验废水 回灌井完工后进行抽水试验，三次抽水时长分别为48h、24h、8h，出水量50m3/h，则抽水总量约为4000m3。抽水试验废水经临时散热沉淀池等将水温降至35℃以下由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 ④管道试压废水 回灌管道敷设完毕，将对管道充水试压以检验其密闭性。回灌管道试压使用地热尾水进行试压，废水产生总量约10m3，试压后回灌至回灌井。 施工期项目用水、排水情况见表2-8，水平衡图见图2-2： 表2-8 项目施工期给排水情况一览表 用水环节; 用水情况(m3); 循环水（m3）; 排水情况(m3). 新鲜水量; 回灌井水; 地热尾水; 损耗量; 排水量; 处置量; 回灌量. 生活用水; 86.4; /; /; /; 17.3; 69.1; /; /. 钻井废水; 378; /; /; 350; /; 0; 350; /. 抽水实验废水; /; 4000; /; /; /; 0; 4000; /. 管道试压废水; /; /; 10; /; /; 0; /; 10. 总计; 464.4; 4000; 10; 350; 17.3; 69.1; 4350; 10. 图2-2 施工期项目水平衡图 单位：m3/a （2）运营期给排水 本项目运营期用水由市政给水管网提供，主要为生活用水和软水设备反冲洗用水。项目排水主要为生活污水和反冲洗废水。 ①生活用水 项目运营期劳动定员6人，年工作121天。根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）中表B.17，行政办公及科研院所先进值计：10m3/人·a计，则生活用水量为0.5m3/d（60m3/a）。 生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为0.4m3/d（48m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等。生活污水排入小区污水管网，依托小区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 ②反冲洗用水 项目供暖季开始时用户端管道一次性注入软水180m3（在系统中循环，供暖季结束排入市政污水管网），用户端系统补水采用软化水，项目软水制备采用软水器，原水（由市政自来水供应系统供应）通过软水器内树脂层时，将水中的钙、镁离子等硬度成分与树脂中的钠离子进行交换，从而去除水中的硬度成分，使水得到软化。采暖循环系统定期补水，补水量按循环水量的10%计，补水量为18m3/a，补水采用软化水，项目软水制备采用软水器，交换器内的离子树脂大约一周再生一次，通过软水器自带的盐箱进行注水的方式配置低浓度盐水（约8%氯化钠溶液）进行冲洗，反冲洗水用量约为1m3/次，18m3/a。反冲洗设备排污量按95%计，则反冲洗排水量为0.95m3/次，17.1m3/a。损耗量为0.05m3/次，0.9m3/a。 反冲洗废水污染物种类较为简单，为清净下水，排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 运营期项目用水、排水情况见表2-9，水平衡图见图2-3： 表2-9 项目给排水情况一览表 用水环节; 用水定额; 新鲜水量(m3/a); 损耗量(m3/a); 排水量(m3/a). 生活用水; 10m3/人·a; 60; 12; 48. 反冲洗用水; 1m3/次; 18; 0.9; 17.1. 合计; /; 78; 12.9; 65.1. 图2-3 运营期项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 项目供电由市政电网供给。 （4）供暖 本项目用于紫境城小区冬季供暖。 11、热平衡 本项目为紫境城小区冬季供暖，本项目建成后与小区锅炉一同为小区用户供暖。紫境城小区需热负荷为18.4MW，《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于西咸新区沣东新城紫境城小区中深层地热水采灌井组供热项目取水申请的批复》，地热井可提供热负荷是3496kW，剩余为锅炉提供。 本项目按每平方米供热40W，根据《陕西汇都置业有限公司西咸新区沣东新城紫境城小区中深层地热水采灌井组供热项目水资源论证报告书》地热井取水可提供热负荷为3496kW；则项目需要配置14.904MW锅炉来满足项目供暖的需求，根据《北沙口紫境城小区锅炉项目环境影响报告表》，小区锅炉安装4台7MW（2用2备）（额定出水/回水温度：85℃/65℃）。地热井主要用于基础负荷供热，锅炉按照需求调整启动锅炉数量及负荷。 |
| 总平面及现场布置 | 本次评价范围包括地热井、回灌井、供热管线、回灌管线及供热机房内换热和回灌系统等。其中地热井位于供热机房内，位于小区12号楼与23号楼之间负一层；供热管线为小区用户侧；地热井、供热管线已建成并于2019年11月投入运行，运行正常，建设无遗留环境问题。本次施工布置主要分析回灌井、回灌管线及供热机房建设情况。 1、施工布置 项目施工主要包括回灌井井场工程、供热机房工程及回灌管线工程。 回灌井井场工程临时占地面积约1900m2，井场中部设置钻井区，钻井区东北侧设置泥浆处置区，钻井区西北侧设置钻杆、套管摆放区，井场南侧设置材料房，井场东北侧设置岩屑临时堆放区。用地属于北沙口村村集体建设用地。 供热机房位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区12号楼与23号楼之间负一层，面积587.25m2。内设耐热潜水泵、板式换热器、供热循环泵、排气罐、过滤器、回灌加压泵等。 回灌管线计划敷设DN125管道295m，主要采用地下室架空敷设和顶管施工方式。管线沿供热机房向东北敷设至回灌井（地下室架空敷设70m，顶管施工225m）。 2、工程布局情况 本项目供热机房位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区内，场地中心坐标为E108°49′18.892″，N34°18′12.518″；管线主要为地下室架空敷设和顶管施工方式。管线沿供热机房向东北敷设至回灌井（地下室架空敷设70m，顶管施工225m）。 |
| 施工方案 | 项目地热井和供热管线已于2013年由西安北沙口房地产开发有限公司建成，建设时未履行环保相关环保手续，由于施工期已结束，因此此次施工期主要分析回灌井、回灌管线及供热机房回灌系统的建设工程。 1、施工工艺 施工期活动主要有钻井作业、管线敷设和供热机房建设等。 （1）回灌井钻井作业及回灌管线建设 钻井工艺流程见下图。 图2-4 钻井工艺流程图 钻井作业按其顺序分为如下过程： 1）钻前准备 包括确定井位、平井场、供水、供电、钻井设备安装等。 依据井位平面布置图并结合现场施工条件测放井位。成套设备安装调试，钻机安放要稳固、水平，钻孔开凿要圆、正、直，与测放位置误差不大于±10cm。 2）钻井过程 ①钻井：用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿伸入岩石中并旋转以破碎井底岩石的过程。 ②起下钻：使用前对钻具的台阶、丝扣、本体必须检查，注意保护钻具丝扣、台阶。必须使用符合API标准的钻具丝扣油。定期更换方钻杆保护接头，检查钻具磨损情况。 ③洗井：在钻杆转动的同时，泥浆泵不断地工作，流经钻杆内孔和钻头喷嘴的钻井液冲击井底，随时将井底岩屑清洗、携带到地面。 钻井过程会产生施工扬尘、施工机械废气，钻井液废水，设备噪声，钻井岩屑、钻井泥浆。 ④项目回灌井井身结构参数见表2-10，井身结构图见示意图2-5。 表2-10 项目回灌井井身结构参数表 技术项目; 指标. 井深（m）; 设计井深 垂深2750.0m/斜深2814.0m. 井径; 一开φ444.5mm×450m，二开φ241.3mm×2814m. 图2-5 定向井井身结构示意图 ⑤泥浆循环、处置工艺分析 钻井过程中建设单位在钻井现场配制泥浆，泥浆在上反过程中经振动筛、除砂器、除泥器、离心机等分离出岩屑，泥浆经泥浆泵打入压滤机压滤后进入泥浆罐（为确保泥浆不落地，要求建设单位设置泥浆罐，不得开挖泥浆池），循环使用。钻井完工后，钻井泥浆添加生石灰进行固化（固化时间约1周，生石灰与水反应生热，加速水分的蒸发，通过持续吸水保持板结）处理。钻井结束后钻井废水与废弃泥浆一起委托有处置能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境。 图2-6 泥浆循环、处置工艺流程及产污环节图 3）地质录井 全井段进行钻时录井，泥浆槽液面观测，岩屑录井，迟到时间测定，泥浆增减量测量，井底压力和关井井口稳定压力测定。此工序会产生固废。 ①全孔进行捞砂：0～450m每10m捞取岩屑一包，450～1900.0m（垂深）每5m捞取岩屑一包；1900.0～2750.0m（垂深）每2m捞取岩屑一包，并进行编录。在地层界面等复杂多变地层段根据实际情况适当加密取样。 ②泥浆槽液面观测：系统观测井口、槽面钻井液返出情况、地面循环管液面变化情况，做好人工监测溢流、井涌、井漏等异常报告。 ③钻井液录井：自450m至井底，每50米观测一次钻井液温度，每小时测定一次钻井液密度、黏度，每班至少测定一次钻井液失水、泥饼、pH值、含砂率。 ④钻时录井：全井段进行钻时录井，随钻进同时计时绘制钻时曲线，与岩屑录井进行对比。 4）地球物理测井 全井段标准规范测井，测井方法与测井项目及原始资料必须严格按水文地球物理测井工作规范执行。一开测井内容：测固井质量（声波变密度测井）；二开测井内容：全井段组合测井，组合测井项目包括自然电位、自然伽马、声波时差、中深感应、八侧向、井径、井温、井斜等。 5）完井与止水 主要内容包括钻开热储层和套管、滤水管完井。回灌段顶部采用伞式橡胶止水器止水，各地层界限，即三门组底部、张家坡组底部采用简易止水器分层止水，做到各组止水不扰乱地层。 6）洗井 首先将井内稠泥浆替换成稀泥浆，稀释泥浆时严禁直接用清水替换井内泥浆，分段稀释替换井内稠泥浆，每次替换泥浆，至少循环2周以上，井内泥浆稀释至井底。气举洗井，然后放水自流或用潜水电泵间歇性抽（放）水洗井，达到水清砂净，流体中悬浮物含量小于二万分之一（质量比），并用间断抽水法检查，确定取得良好效果。 7）抽水试验 在井口地热水不能自溢的情况下进行抽水试验，此工序会产生废水和设备噪声： ①潜水泵下入深度不能小于静水位以深50m，以保证有足够的降深来保证水产量。 ②抽水试验开始前要准确测量静水位埋深，成井后水头高出地表的，则用压力表测量。 ③抽水按稳定流规程进行，设计三次降深，最大降深依据抽水设备能力确定，另外两次降深宜为最大降深的2/3、1/3。 ④三次降深的稳定时间从大到小分别48h、16h、8h。在稳定延续时间内，涌水量和动水位在一定范围内波动，不能有持续上升或下降趋势，波动值不超过平均水位降深的1%，涌水量波动值不超过平均涌水量的3%。 ⑤水位、水温、水量同步观测，水位读数精确至厘米，水温读数精确到0.5℃。 ⑥观测时间要求：1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60min，以后每隔30min观测一次，稳定后每1h观测一次。 ⑦恢复水位观测：抽水停泵后立即进行，观测时间要求：1、3、5、10、15、30、60min，之后每1h观测一次。 ⑧绘制相应的Q-f（t）、H-f（t）、Q-f（s）和q-f（s）关系曲线和恢复水位与时间关系曲线图。 8）成井 回灌井成井后，井口应有“三表一孔”装置，即压力表、流量表、温度表和测水位孔，能随时对地热井进行动态监测。 （2）供热机房建设 供热机房位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区内12号楼与23号楼之间负一层，建筑面积587.25m2。内设换热器、过滤器、排气罐、回灌一次加压水泵、回灌二次加压水泵等。供热机房建设施工期主要为回灌系统等设备进场、安装及调试等作业，供热机房位于地下。施工期主要工艺流程及产污环节见下图。 设备进场、安装和调试 运营使用 废水、废气、噪声、固废 图2-7 供热机房施工工艺流程及产污环节图 （3）回灌管线敷设 项目计划敷设DN125管线295m，主要采用地下室架空敷设和顶管施工方式。管线沿供热机房向东北敷设至回灌井（地下室架空敷设70m，顶管施工225m），作业带宽度3m，不涉及大规模管线开挖，不产生土石方，管线布局图见附图3-2。回灌管线施工产生设备噪声、废气、施工废料和废包装材料等。 2、施工时序及建设周期 地热井和供热管线于小区建设时由西安北沙口房地产开发有限公司建成，建设时未履行环保手续。回灌井、回灌管线及供热机房后续建设施工期3个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、功能区划情况 主体功能区规划：根据《陕西省主体功能区划》，本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，项目区属于“国家层面重点开发区域”中“关中—天水经济区”。 生态功能区划：根据《陕西省生态功能区划》，项目区位于渭河谷地农业生态区中关中平原城镇及农业区。 2、区域环境质量及现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》附表4：“2024年1～12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表”中西安市西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，环境空气质量现状统计结果见下表。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值(μg/m³); 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目所在区域为环境空气不达标区。 （2）声环境质量现状 本项目供热机房和地热井声环境质量现状监测委托陕西秦研检测技术有限公司进行监测（秦研（声）2411313号，具体见附件5）。2024年11月29日监测1天，昼间和夜间各监测1次。本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。监测结果见下表： 表3-2 声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期2024年11月29日; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 1#紫境城小区12号楼; 53; 47; 昼间：60 夜间：50. 2#紫境城小区13号楼; 53; 46. 3#紫境城小区24号楼; 52; 45. 4#紫境城小区23号楼; 51; 45. 5#紫境城小区22号楼; 52; 44. 6#紫境城小区32号楼; 52; 46. 7#紫境城小区31号楼; 52; 46. 注：监测期间项目换热机房内耐热潜水泵、除砂器、板式换热器、供热循环泵、软水设备均正常运行，运行工况为100%，回灌设备未安装运行. 由表中监测数据可知，本项目敏感点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 本项目回灌井周边50m范围内没有声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 （3）地表水环境质量现状 本项目供热机房东侧2km为皂河，根据2025年1月26日发布的《西安市2024年度生态环境质量状况》，2024年西安市共监测市控及以上地表水断面43个，除沣河口、潏入沣和丈八沟断面水质超标外，其余40个监测断面的水质均达到其功能区划分类别。其中省控及以上监测断面18个，水质均达到“十四五”目标类别。监测结果表明，全市地表水系Ⅰ～Ⅲ类水质断面36个，占83.7%；Ⅳ类水质断面7个，占16.3%；无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质。 （4）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为：A 水利—6、地下水开采工程—其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目对地下水环境影响进行简单分析，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，不需进行地下水环境质量现状调查。 （5）生态环境质量现状 项目所在地位于西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，项目拟建地为城市人工生态系统，影响区域的土地利用类型为城市居住用地，无自然植被及鼠类外的其它野生动植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 紫境城地热井位于西咸新区沣东新城三桥街办紫境城小区院内，已建地热井坐标：E：108°49′38.19″，N：34°18′6.8″，地面高程H=387m，井深2772.2m，该井主要取用蓝田灞河组热储，取水段深度1932.50～2772.20m。地热井于2013年小区建设时由西安北沙口房地产开发有限公司建成，建设期未依法办理环境影响评价、竣工环保验收等环保手续。2019年11月投入使用，用于紫境城小区冬季供暖，开采水量为14.52万m3/a，地热尾水直排进市政污水管网，现通过新建回灌井及其配套设施，确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式。 1、存在问题： 地热井及供热管线的建设未依法办理环境影响评价、竣工环保验收等环保手续。 2、整改要求： 本次评价范围为地热井、回灌井、供热管线、回灌管线及供热机房内换热和回灌系统等，包含未履行环保手续的地热井、供热管线部分，纳入本次环评及验收内容；建设单位应在项目环评批复后，及时按要求办理其他环保手续。 |
| 生态环境保护目标 | 项目运营期无废气产生；根据现场踏勘，厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源等保护目标。 根据项目所处地理位置、周围环境关系及特征、运营期排污运行特点，与项目相关的主要环境敏感保护目标为紫境城小区和北沙口小区。本项目地热井及供热机房、回灌井环境保护目标一览表见下表： 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对厂址方位; 相对距离/m; 环境功能区. 地热井及供热机房; 回灌井. 大气环境（施工期）; 紫境城小区; 西北; 65; /; 二类区. 北沙口小区; 南; 80; /. 新军寨村; 西北; 445; /. 后卫馨佳苑; 西南; 340; /. 紫境城小区; 西; /; 190. 北沙口小区; 西南; /; 255. 后卫馨佳苑; 西南; /; 495. 生态 （施工期）; 施工作业区、井场周边生态环境; 渭河谷地农业生态区中关中平原城镇及农业区. 声环境 （施工期、运营期）; 紫境城小区13号楼; 东南; 25; /; 2类区. 紫境城小区12号楼; 南; 23; /. 紫境城小区22号楼; 西南; 22; /. 紫境城小区24号楼; 东北; 20; /. 紫境城小区23号楼; 北; 15; /. 地下水; 有供水意义的含水层; Ⅲ类. 注：本项目运营期无废气产生，因此不再分析运营期大气环境保护目标。. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目所在区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，标准值如下表： 表3-4 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物; 标准限值（μg/m³）. 1小时平均; 日最大8小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单; 二级; SO2; 500; /; 150; 60. NO2; 200; /; 80; 40. PM2.5; /; /; 75; 35. PM10; /; /; 150; 70. CO; 10000; /; 4000; /. O3; 200; 160; /; /. （2）地下水环境 地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表3-5 地下水环境质量标准 mg/L 项目; pH值; NH3-N; 氯化物; 氟化物; 总硬度; 硫酸盐. Ⅲ类标准; 6.5～8.5; ≤0.5; ≤250; ≤1.0; ≤450; ≤250. （3）声环境质量标准 项目区环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如下表： 表3-6 声环境质量标准 执行标准; 功能类别; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类区; 60; 50. 2、污染物排放控制标准 （1）废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值。 表3-7 施工期大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 施工阶段; 监控点; 标准名称. 施工扬尘; 小时平均浓度限值≤0.8; 拆除、土方及地基处理工程; 下风向周界外10m范围内; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 小时平均浓度限值≤0.7; 基础、主体结构及装饰工程. （3）废水 施工期生活污水及抽水实验废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值。 运行期生活污水及反冲洗废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值；尾水经处理后全部回灌。 表3-8 污水排放标准限值 单位mg/L 污染因子; （GB8978-1996）三级标准; （GB/T31962-2015）中A级标准. COD; 500; /. BOD5; 300; /. SS; 400. 氨氮; /; 45. TP; /; 8. TN; /; 70. TDS; /; 1500. 总砷; /; 0.3. 硫化物; /; 1.0. 总镉; /; 0.05. 总汞; /; 0.005. 总铅; /; 0.5. 六价铬; /; 0.5. 挥发酚; /; 1.0. 氟化物; /; 20. 氰化物; /; 0.5. 总镍; /; 1. 总银; /; 0.5. 总锰; /; 2.0. 总铜; /; 2.0. 总锌; /; 5.0. （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-9 噪声排放标准 项目阶段; 监测点; 执行标准; 功能类别; 限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; /; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 运营期; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 2类区; 60; 50. （4）固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目地热井及供热管线于2013年小区建设时由西安北沙口房地产开发有限公司建成，建设已完成，建设期未依法办理环境影响评价、竣工环保验收等环保手续。本项目地热井及供热机房位于紫境城小区内12号楼与23号楼之间负一层，回灌井位于小区东侧北沙口工业园内空地，临时占地1900m2，用地属于北沙口村村集体建设用地。工程计划于2025年6月开始建设，2025年9月完工。 本项目施工期建设内容为1眼回灌井、回灌管线建设及供热机房内设备安装。回灌管线计划敷设DN125管线295m，采用地下室架空敷设和顶管施工方式（管线沿供热机房向东北敷设至回灌井，地下室架空敷设70m，顶管施工225m），不开挖，不产生土石方；供热机房主要为回灌系统设备安装，无土建工程；项目施工期主要污染集中在回灌井建井工程。 项目施工期主要污染集中在建井工程，建设项目在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境产生影响，主要来自施工扬尘、施工机械及车辆废气；施工活动及施工人员生活废水；施工噪声；施工产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物；工程临时占地对生态环境的影响等。 1、废气 （1）扬尘 ①来源 施工期对区域大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为TSP。在施工过程中扬尘污染主要来源于运输车辆造成的二次扬尘等。 ②影响范围和程度 根据某施工场地实测资料，对本项目施工扬尘影响进行类比分析。类比监测结果见表4-1。 表4-1 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源点距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值; 1.0. 由表4-1可知，施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP最大超标2.44倍，100m以外TSP浓度符合监控浓度值，表明施工扬尘对施工场地50m范围内影响较大。 ③扬尘治理措施 为了改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，评价建议本项目严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等相关政策规定，并采取扬尘污染控制措施，以减缓施工扬尘对大气环境的影响。在采取措施后，施工现场扬尘将得到有效控制，施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响小。 （2）施工机械及车辆废气 本项目钻井过程中不使用柴油发电机，少量施工机械及汽车尾气污染物主要为NOx、CO、THC等，以上废气产生的量不大，随着施工的结束，废气排放随之停止，大气中污染物浓度将逐步降低，对区域环境的影响较小。 2、废水 （1）钻井废水 钻井废水主要来源于钻井过程中产生的机械废水、钻井液废水、洗井废水等，废水中主要污染物为SS、COD、石油类等。钻井废水的产生量随着井深和钻井周期变化而变化。本项目采用气举洗井、抽水（自流）洗井，产生的洗井废水中含少量钻井泥浆和悬浮物，对环境影响小。‌ 根据企业提供资料，本项目井场钻井废水约350m3。钻井废水排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置。钻井废水主要有以下特征： ①偏碱性，pH值大多8.0-9.0； ②悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的黏土，同时钻井液在循环过程中还携带了一些钻井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水。 ③根据类比调查，钻井废水中COD、悬浮物浓度较高；COD浓度100-500mg/L，悬浮物浓度170-850mg/L。 （2）抽水试验废水 地热井完工后进行抽水试验，抽水时长三次分别为48h、24h、8h，出水量50m3/h，则抽水总量约为4000m3。抽水试验前要求先对地热水水质进行悬浮物、重金属等分析，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值，可经临时散热沉淀池等将水温降至35℃以下由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 本项目回灌井抽水水质参照陕西工勘院环境检测有限责任公司出具的本项目地热井地热水检测报告，重金属及其他各项污染物指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值，且项目所在地排污管网已覆盖，因此，施工期抽水试验废水由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可行。 表4-2 地热井水质检测结果 单位mg/L，pH除外 监测项目; 监测结果; 评价标准; 是否达标. 2024.7.10. pH; 8.28; 6~9; 达标. 总砷; 0.147; 0.3; 达标. 硫化物; 0.05; 1.0; 达标. 总镉; ＜0.001; 0.05; 达标. 总汞; ＜0.0001; 0.005; 达标. 总铅; ＜0.005; 0.5; 达标. 六价铬; ＜0.004; 0.5; 达标. 挥发酚; ＜0.002; 1.0; 达标. 氟化物; 5.1; 20; 达标. 氰化物; ＜0.002; 0.5; 达标. 总镍; ＜0.005; 1; 达标. 总银; 0.005; 0.5; 达标. 总锰; ＜0.05; 2.0; 达标. 总铜; ＜0.005; 2.0; 达标. 总锌; ＜0.01; 5.0; 达标. （3）管道试压废水 供热管道敷设完毕，将对管道充水试压以检验其密闭性。回灌管道试压使用地热尾水进行试压，废水产生总量约10m3，试压后回灌至回灌井。 （4）生活污水 本项目施工期生活污水量为69.1m3。生活污水依托小区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 3、地下水 回灌井的施工，会将原来各自封闭的含水层打穿，使各含水层之间发生水力联系。如果在钻井过程中不采取严格的止水措施，钻井废水会流入深部地层造成污染，或深层高矿化度、高水温的地热水流入浅层地下水造成热污染或其他有害物质污染等。项目区取水井多自地下400m以内，钻井施工时，0～450m泵管外全部水泥固井，水泥返出地面；此外不仅对回灌层段、泵室管与技术管间进行有效的止水，同时在新近系与第四系地层间进行止水，以防止管外上下地层连通而造成地下水污染。 正常状况下钻井废水、洗井废水、抽水试验废水、管道试压废水、生活污水、废弃钻井泥浆、钻井岩屑及其他固废不会对地下水环境产生影响。非正常状况指建设项目工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。此类情况下可能对地下水环境造成一定影响。综合产污环节分析、环境影响识别，施工期内对地下水环境可能产生污染的非正常状况主要是井漏事故，井漏事故对地下水的污染是指在钻井过程中，钻井废水、泥浆漏失于地下水含水层中，造成地下水水质污染。经类比分析，发生井漏事故时，对地下水影响较小。 4、噪声 （1）钻井及管线工程施工期影响分析 施工期钻井作业中主要噪声源为泥浆泵、钻机、运输车辆等，噪声影响较明显。根据类比监测，施工期主要噪声源见表4-3、主要施工机械达到噪声限值的衰减距离预测见表4-4。 表4-3 项目施工期主要噪声源统计表 单位：dB(A) 噪声源位置; 设备名称; 数量; 声源强度; 声源性质; 运行时间. 井场; 空压机; 1台; 85～95; 连续稳态声源; 8-10h. 离心机; 1台; 60～80; 连续稳态声源; 1h. 压风机; 1台; 70～90; 连续稳态声源; 24h. 钻机; 1台; 90～100; 连续稳态声源; 24h. 压滤机; 1台; 70～90; 连续稳态声源; 6-8h. 振动筛; 1台; 85～95; 连续稳态声源; 24h. 发电机; 1台; 60～80; 偶发声源; 停电时临时使用. 管线施工; 挖掘机、装载机等; 若干; 85～95; 流动声源; 4h. 表4-4 不同施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 噪声源位置; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离（m）; 评价标准dB (A); 最大超标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 钻井井场; 空压机; 95; 1; 70; 55; 18; 100. 离心机; 80; 1; 3; 18. 压风机; 90; 1; 10; 56. 钻机; 100; 1; 32; 178. 压滤机; 90; 1; 10; 56. 振动筛; 95; 1; 18; 100. 管线施工; 钻机等; 95; 1; 18; 100. 对于回灌井及管线施工，由表4-3可知，回灌井施工机械声级较高，在空旷地带噪声传播距离较远，昼间最大影响范围在50m内，夜间在178m内，经现场调查距离回灌井场最近敏感点为回灌井西侧190m的紫境城小区24号楼，超过最大影响范围；管线施工为昼间施工，要求禁止在中午12：00-14：00施工，因此项目施工对西侧紫境城小区影响较小。 （2）供热机房施工期噪声影响分析 供热机房建设施工期主要为换热器、泵类等设备进场、安装及调试等作业，供热机房位于负一层，项目设备安装中使用较多的是扳手、管钳等不产生噪声的设备，可能会用到电钻等动力设备，持续时间较短，影响范围为供热机房内。 5、固体废物 （1）生活垃圾 本项目施工人数32人，日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天，施工周期为90d，则项目生活垃圾产生量为16kg/d，1.44t/a，生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运。 （2）废弃泥浆 钻井泥浆：建设单位在钻井现场配制泥浆，泥浆在上反过程中带出岩屑，经振动筛、除砂器、离心机、压滤机等分离出岩屑，最终泥浆中会混入少量岩屑（以粘土物质为主），钻井泥浆实际是钻井液与岩屑的混合物，泥浆弃置于泥浆罐中，不定期进行压滤处置。 根据前文原辅料表，泥浆原料使用量为14t，泥浆循环使用，循环率约90%，钻井泥浆产生量可按照经验公式推算：V=0.125πD2h+18（h-1000）/5000+116 式中：V—废气钻井泥浆排放量，m3； D—井的直径，m；一开0.4445m，二开0.2413m； h—井深，m；一开450m，二开450-2750m。 在勘探钻井期间产生的泥浆大部分回收再利用，泥浆回收率约90%，根据计算，泥浆产生量约为322m3，本项目钻井过程中均采用水基钻井液，由井场施工队进行压滤，泥浆含水率约90%，压滤后含水率从90%降低至60%，则勘探期间实际产生的废弃泥浆约80.5m3（含水率60%），液相用于重新配置钻井液，最终产生的钻井液和废弃泥浆委托有资质的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境，环评要求委托处置单位应具有合法处置资质并具有处置能力。 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），钻井泥浆属于一般工业固体废物（钻井泥浆代码为900-001-S71—工程泥浆，钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆）。 （3）钻井岩屑 钻井岩屑产生量计算：W=1/4πD2hd 其中：W—岩屑排放量，t； D—井眼直径（m）；一开0.4445m，二开0.2413m； h—井深（m）；一开450m，二开450-2750m； d—岩石密度，t/m3，项目所在地基底为中元古界片岩及燕山期花岗岩，密度范围约2.6-2.8t/m3，本项目取2.8。 W=（1/4×π×0.44452×450×2.8）+（1/4×π×0.24132×2300×2.8）=490t 本项目施工过程中产生的钻井岩屑统一收集后交由建材公司综合利用制砂，禁止随意排放至外环境，环评要求委托综合利用单位应具有合法手续并具有处置能力。 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），钻井岩屑属于一般工业固体废物（钻井岩屑代码为900-099-S12—其他钻井岩屑）。 项目施工期各类固废经合理处置后不会对周围环境产生影响。 6、生态环境影响 本项目回灌管线沿供热机房向东北敷设至回灌井，其中地下室架空敷设70m、顶管施工225m，不涉及大规模管线开挖，不会造成严重的水土流失；钻井施工时严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，施工结束后对地面进行水泥硬化，井口形成井盖。施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 本项目建成运营过程中无废气产生。 2、废水 （1）换热尾水 尾水处理主要采用完全回灌的方式。项目地热生产井通过潜水泵抽取高温地热水，通过板换换热+热泵梯级利用，将地热热量传递至末端采暖用户，利用后的低温地热水全部回灌至回灌井，实现地热水“采灌均衡、间接换热、同层开采回灌”的开采方式。 地热井出水经过换热器换热后经回灌设施处理后回灌进入回灌井，地热水在换热过程中仅进行热量的交换，无其他污染物进入地热水中。因此不会对地表水体产生影响。 （2）生活污水 项目生活污水产生量为0.4m3/d，48m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等，生活污水依托紫境城小区化粪池处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 类比同类项目，项目生活污水产生及排放情况见下表。 表4-5 生活污水产排情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 350; 220; 300; 36; 50; 5. 产生量（t/a）; 0.017; 0.011; 0.014; 0.0017; 0.0024; 0.0002. 处理设施; 化粪池. 是否为可行技术; 是. 处理效率（%）; 15; 9; 20; 0; 0; 0. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 298; 200; 240; 36; 50; 5. 排放量（t/a）; 0.014; 0.01; 0.012; 0.0017; 0.0024; 0.0002. 排放方式; 间接排放. 标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 本项目总排水情况见下表： 表4-6 总排水情况 项目; 废水排放量; 排放情况; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 生活污水; 48m3/a; 排放浓度（mg/L）; 298; 200; 240; 36; 50; 5. 排放量（t/a）; 0.014; 0.01; 0.012; 0.0017; 0.0024; 0.0002. 反冲洗废水; 17.1m3/a; 排放浓度（mg/L）; 0; 0; 100; 0; 0; 0. 排放量（t/a）; 0; 0; 0.0017; 0; 0; 0. 总排放浓度（mg/L）; 220; 147; 203; 26.5; 37; 3.7. 总排放量（t/a）; 0.014; 0.01; 0.013; 0.0017; 0.0024; 0.0002. 标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准. （3）反冲洗废水 其污染物种类较为简单，为清净下水，排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 （4）污水处理厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西咸新区沣东新城，东经108.826492379°、北纬34.346173542°。污水处理规模为20万m³/d，设计进水水质指标：“COD470mg/L、BOD5230mg/L、SS300mg/L、氨氮36mg/L、TN50mg/L、TP5.0mg/L”，提标改造后污水处理工艺为：预处理（初沉池增设除臭）+五段Bardenpho（AAO模式，改造）+二沉池（现状利用）+高效沉淀池（设粉末活性炭应急投加）+V型滤池+次氯酸钠消毒，提标改造后污水处理厂尾水水质达到《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发〔2018〕100号）地表水准Ⅳ类水质标准后排入太平河，汇入皂河。西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围包括：绕城高速-太平河沿线以东，西三环-皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南的围合区域；并且包括西安市老城区三桥地区及福银高速以东部分地区。其中：属于沣东新城规划区域内建设区域服务面积约35.4km2，规划区外西安市老城区三桥地区服务面积5.1km2，福银高速以东部分地区服务面积2.2km2，污水处理厂总服务面积约42.7km2。本项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理依托污水处理厂处理可行。 3、地下水 本项目废水进入市政污水管网，没有危险废物产生，各类一般工业固体废物均合理处置，不存在地下水环境影响途径，基本不会污染地下水环境。本次评价对地下水环境影响分析主要从对地下水质及水资源等方面的影响进行分析，项目换热尾水经处理后全部回灌，同时加强地面工程管理，避免跑、冒、滴、漏现象，项目回灌井成井过程中将采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。项目对泵室段井管外采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即套管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目回灌层段为1900-2750m，在回灌段顶部采用伞式橡胶止水器止水、各地层界限，即三门组底部、张家坡组底部采用简易止水器分层止水，止水器采用特殊橡胶材料制成复合型联体伞式止水器达到复合止水的效果。 采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会造成对地下水的污染影响。地下水环境影响分析详见地下水专章。 4、噪声 项目主要噪声来源于供热机房，回灌加压泵、尾水循环泵等设备噪声。供热机房位于负一层，供热机房正上方为小区绿化带，东南侧25m为小区13号楼、南侧23m为小区12号楼、西南侧22m为小区22号楼、东北侧20m为小区24号楼、北侧15m为小区23号楼，其噪声值60~75dB(A)，本项目委托陕西秦研检测技术有限公司对项目敏感点噪声进行了监测，监测时供热机房内耐热潜水泵、除砂器、板式换热器、供热循环泵、软水设备均正常运行，采取了选用低噪声设备、采用基础减振、厂房隔声等措施降噪。回灌系统一级加压泵和二级加压泵为本次新增设备，本次仅预测拟新增设备的贡献值，声源声级值详见下表。 表4-7 供热机房主要噪声源一览表 单位：dB(A) 声源名称; 数量; 单台设备声源源强dB（A）; 降噪措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损 失/dB(A). 声源控制措施; 降噪效果; 降噪后声源源强dB（A）; X; Y; Z. 一级加压泵; 2; 75; 换热器等设备选用低噪声设备、厂房隔声、设置基础减振、加强设备保养; 8; 67; 35.5; -5.98; 1; 全天; 25. 75; 8; 67; 35.16; -6.93; 1. 二级加压泵; 2; 75; 8; 67; 34.25; -9.18; 1. 75; 8; 67; 34.04; -9.81; 1. 注：坐标原点为供热机房厂区西南角. （2）预测结果及达标情况分析 ## 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周及敏感点的噪声贡献值进行预测。噪声影响预测结果见下表。 表4-8 项目噪声预测结果 预测点位置; 昼间dB（A）; 夜间（A）; 达标情况. 现状值; 贡献值; 预测值; 现状值; 贡献值; 预测值. 厂界; 东厂界1#; /; 47; /; /; 47; /; 达标. 南厂界2#; /; 41; /; /; 41; /; 达标. 西厂界3#; /; 30; /; /; 30; /; 达标. 北厂界4#; /; 38; /; /; 38; /; 达标. 敏感点; 1#紫境城小区12号楼; 53; 34; 53; 47; 34; 47; 达标. 1#紫境城小区13号楼; 53; 30; 53; 46; 30; 46; 达标. 1#紫境城小区24号楼; 52; 34; 52; 45; 34; 45; 达标. 1#紫境城小区23号楼; 51; 32; 51; 45; 32; 45; 达标. 1#紫境城小区22号楼; 52; 25; 52; 44; 25; 44; 达标. 标准限值：昼间60dB，夜间50dB. 根据预测结果可知，项目运营期间，厂界四周噪声昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；对50m范围内敏感点噪声进行预测，预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此，不会对50m范围内声环境产生明显影响。 5、固体废物 （1）生活垃圾：项目劳动定员6人，日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为3kg/d，0.36t/a，生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运。 （2）废砂：项目地热井井口除砂器主要去除水中的砂，会产生少量的砂，产生量约为1.5kg/d（0.18t/a），废砂收集后委托专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境。 （3）废滤芯：项目换热尾水经初级过滤器+精密过滤器过滤后再经回灌加压泵进入回灌井回灌。过滤器的滤芯需根据生产实际情况定期更换，更换量约0.1t/a，交由厂家进行回收处置。 （4）废离子交换树脂：离子交换树脂需定期更换，五年更换一次，更换量约1t/5a，废离子交换树脂为一般固废，由厂家回收处理。 项目产生的固废得到了合理处置，对环境影响较小。 表4-9 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废类型; 产生源; 废物名称; 分类编号; 产生量t/a; 处置方式. 一般固废; 尾水回灌过滤; 废滤芯; 一般固废; 0.1; 交由厂家进行回收处置. 除砂器; 废砂; 一般固废; 0.18; 收集后委托专业单位进行处置. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般固废; 1t/5a; 厂家回收处理. 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 0.36; 生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目地热井及供热机房位于紫境城小区内12号楼与23号楼之间负一层，回灌井位于小区东侧北沙口工业园内空地，具体位置见附图2，用地均属于北沙口村村集体建设用地。 通过现场调查，项目地热井、回灌井及供热机房周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区。地热井和供热机房位于负一层，采用隔声及合理布局、通过选用低噪声设备，水泵、加压泵等采取基础减振等措施降噪，设备运行过程中对周边住户造成噪声影响较小。 现有地热井已建于居民小区内部，根据项目需求需配套建设回灌井以确保地热资源可持续利用。经综合评估，由于回灌井施工需连续作业且周期较长，在已建成小区内实施工程将面临以下制约因素：施工噪音、设备占地及车辆进出可能对居民日常生活造成显著影响，且小区内部空间布局已定型，难以满足回灌井建设的技术规范及安全间距要求。最终确定将回灌井选址定于小区东侧北沙口工业园内空地（N:34°18'13.95"；E:108°49'28.89"），且企业已取得西咸新区水务管理中心同意项目回灌井凿井施工文件（见附件8）。回灌井为定向井，井身结构为二开井，回灌井位于卓讯仓储内东南侧，北侧为车辆厂库房。 项目管网在供热机房与回灌井口之间进行敷设，敷设采用地下室架空敷设和顶管施工，架空敷设和顶管施工对地表地貌破坏较小，不涉及大规模管线开挖。 经以上分析项目井口、供热机房及管线敷设选址选线可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 （1）扬尘 本项目回灌井位于紫境城小区东侧北沙口工业园内空地，粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一，因此施工期应严格参照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等文件要求进行文明施工、绿色施工，本次评价要求采取如下措施： ①在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。 ②对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落。车辆行驶路线应尽量避开居民居住区；车辆行驶速度适当降低。 ③回灌井和管线施工场地出入口必须进行硬化处理，凡出入施工工地的运输车辆车体和车轮带有泥土的必须清洗，不得带泥土驶出工地。 ④在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强日常督导检查，及时整改发现的问题。在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 ⑤项目施工期间要向社会公示，并进行严格监管。施工单位必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，并指定专人负责落实。政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，并对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 ⑥建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 ⑧施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖清运，严禁私自焚烧、填埋和随意丢弃。 综上，建设单位加强管理、切实落实以上各项污染防治措施后，施工场地扬尘对周围环境的影响将降至最低，同时施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，会随着工程建设的完成而消失。 （2）施工机械及车辆废气 项目钻井过程中不使用柴油发电机，少量施工机械及汽车尾气污染物主要为NOx、CO、THC等，运输车辆为间断运行，产生的废气量较少。 2、废水 施工期钻井废水排入井场防渗泥浆罐中用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置；抽水试验前要求先对地热水水质进行悬浮物、重金属等分析，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值，可经临时散热沉淀池等将水温降至35℃以下由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；回灌管道施工结束后采取一次试压，采用地热尾水进行管道试压，废水产生量约10m3，试压后回灌至回灌井；生活污水依托小区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。项目施工期较短，废水产生量较小，对环境影响较小。 为进一步减少施工废水对环境的影响，本次评价提出以下措施： ①严格操作程序，减少钻井液的跑、冒、滴、漏，减少钻井液的产生量； ②钻井废水必须排入防渗漏泥浆罐，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一并进行固化处置。泥浆罐容积按规范设计，保证钻井液及废弃泥浆不产生溢流现象，做到废水不外排。 ③洗井废水排入防渗泥浆罐中，与废弃泥浆一并固化处置。 3、地下水 项目区取水井多自地下400m以内，钻井施工时，0～450m泵管外全部水泥固井，水泥返出地面；φ339.7mm套管外采用水泥固井，采用G级油井水泥与专用固井车对表层套管外环状间隙全段封固，使固井水泥返出至地面，同时为保证固井质量，固井水泥浆密度应控制在1.80g/cm3以上。表层套管固井凝固36小时后试压，压力8MPa，30min降压≤0.5MPa为合格。 此外不仅对回灌层段、泵室管与技术管间进行有效的止水，同时在新近系与第四系地层间进行止水，以防止管外上下地层连通而造成地下水污染。 4、噪声 （1）钻井及管线工程施工期声环境污染防治措施 施工机械声级较高，在空旷地带噪声传播距离较远，昼间最大影响范围在50m内，夜间在178m内，在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，噪声影响较大。经现场调查距离回灌井场最近敏感点为回灌井西侧190m的紫境城小区24号楼，评价提出以下噪声防治措施： ①回灌井与管线施工现场的施工机械应尽量远离居民区等声环境敏感区，井场施工设隔声屏障。 ②由于钻井施工作业一般不间断运行，因此22:00至次日6:00期间施工必须征得夜间施工许可证，并告知周边居民，维护好与周边居民的关系。 ③施工单位应优先选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的机械设备；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声。 ④加强对装卸施工的管理；金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，减少撞击性噪声。 ⑤合理安排强噪声施工机械的工作频次，缩短作业周期，合理调配车辆来往行车密度，在居民区等敏感区禁止鸣笛。 （2）供热机房施工期声环境污染防治措施 本项目施工期无大型噪声设备运行，建议施工期采取以下噪声防治措施，以减少噪声对环境的影响： ①严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工； ②避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，选用低噪声设备进行施工。 5、固废 （1）生活垃圾 施工场地设垃圾桶统一收集生活垃圾，定期由环卫清运，施工人员生活垃圾对环境影响较小。 （2）废弃钻井泥浆 为确保钻井泥浆不落地，钻井井场设置防渗泥浆罐，勘探期间废弃泥浆产生量约80.5方，液相用于重新配置钻井液，最终产生的钻井液和废弃泥浆委托有能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境。 泥浆罐容积按规范设计，保证钻井废水及废弃泥浆不产生溢流现象。对废弃泥浆采取固化处置及委托有能力的专业单位进行处置后，对土壤、地表水和地下水环境的产生影响较小。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），钻井泥浆属于一般工业固体废物（钻井泥浆代码为900-001-S71—工程泥浆，钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆）。环评要求委托处置单位应具有合法处置资质并具有处置能力。 （3）钻井岩屑 施工过程中钻井岩屑产生量约490t，统一收集后交由有建材公司综合利用制砂，禁止随意排放至外环境。 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），钻井岩屑属于一般工业固体废物（钻井岩屑代码为900-099-S12—其他钻井岩屑）。 钻井过程中，对部分岩屑样做岩性及含水性分析，由建设单位收存留档，剩余岩屑统一收集后交由有资质单位综合利用。岩屑等一般固废在井场暂存时应设置专门区域集中放置，下铺防渗膜，在风干后应及时覆盖或拉运避免造成扬尘污染。环评要求委托处置单位应具有合法手续并具有处置能力。 6、生态环境 本项目回灌管线沿供热机房向东北敷设至回灌井，其中地下室架空敷设70m、顶管施工225m，不涉及大规模管线开挖，不会造成严重的水土流失；钻井施工时应强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，施工结束后对地面进行水泥硬化，井口形成井盖。施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气 本项目建成运营过程中无废气产生。 2、地表水 地热尾水：项目运营期可能存在管道破裂造成水资源流失，其中一种可能是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，一旦发生此类事件，要及时组织抢修，尽可能减少漏水时间，避免资源流失；另外管道的破损，会造成热水渗漏到地下，改变土壤结构，破坏植物生长环境。为了避免此类事件的发生，在建设期就应当把好质量关，严禁使用不合格产品，并在日常定期检查维护，尽可能的将管网破损事件发生率降至最低。 生活污水：生活污水依托小区化粪池处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 反冲洗废水：其污染物种类较为简单，为清净下水，排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 3、地下水 项目回灌井成井过程中采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。项目对泵室段井管外采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即套管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目回灌层段为1900-2750m，在回灌段顶部采用伞式橡胶止水器止水、各地层界限，即三门组底部、张家坡组底部采用简易止水器分层止水，止水器采用特殊橡胶材料制成复合型联体伞式止水器达到复合止水的效果。井口设流量计，若出现跑、冒、滴、漏可及时发现，并采取措施及时止漏。采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会对地下水造成污染影响。 项目在运营过程中严格按照要求的开采量开采，禁止超标开采，保证回灌水量、水质。在采取相关保护措施后，该项目建设对地下水环境影响可以接受。 具体地下水环境保护措施详见地下水环境影响专项评价。 4、声环境 项目主要噪声源为供热机房内各类泵体产生的噪声，项目从声源控制出发，选用低噪声设备、设备设置基础减振、泵体软连接、设备机房内放置；本项目供热机房位于地下，其上方设置有绿化带，可利用植被吸收声波及距离衰减等降低对周围敏感点产生的影响；经预测对周边居民影响较小，噪声控制措施可行。 5、固体废物 项目回灌水处理系统废滤芯交由厂家进行回收处置；废砂收集后委托专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境；废离子交换树脂定期更换由厂家回收处理；生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运。项目产生的少量固废得到了合理处置，对环境影响较小。 6、环境监测计划 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业可委托有资质的单位进行环境监测工作。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法。运营期监测计划见表5-1。 表5-1 运营期环境监测及管理计划一览表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测计划. 噪声; 供热机房、回灌井口; 昼、夜间等效声级; 每个采暖季1次. 换热后地热尾水; 供热机房地热尾水出口; 温度、pH值、COD、硫化物、砷、镉、汞、铅、六价铬、挥发酚、悬浮物、溶解性总固体、氟化物、溴化物等. |
| 其他 | 地热尾水的事故性外排 地热尾水的事故性外排主要是由管道破裂阻塞或回灌异常造成的，拟采取以下防范措施： 1、对地热井、回灌井、回灌管线定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。 2、回灌井回灌过程中，必须对井口压力进行有效的监督，一旦出现回灌异常，应及时查明原因，采取有效措施，防止发生“串层”事故。 3、若出现异常应及时关闭，在不具备关闭条件的情况下，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放标准要求后可排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；若水质不满足排水标准应处理达标（现场设过滤机处理设备机组、降低水质中的钙镁离子及砷元素）后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 4、对地热井、回灌井接口段设置紧急截断阀，如发生事故，及时关闭截断阀，并通报用户管道需紧急抢险情况。 企业加强对地热井、管线等的巡检，尽量避免尾水事故性外排。 |
| 环保投资 | 项目总投资106.4万元，其中环保投资26万元，占总投资额的24.4%。 表5-2 本项目环境保护投资估算一览表 治理工程; 环保设备; 环保投资. 施工期; 废气; 施工扬尘; 对四周及主要产生扬尘的区域设置围栏、配置水枪、降尘雾炮等; 4. 废水; 施工废水; 泥浆罐、沉淀池; 3. 噪声; 施工噪声; 设隔声屏障、固定设备基础减振; 6. 固废; 施工固废、生活垃圾; 本项目钻井过程中均采用水基钻井液，施工过程中产生的泥浆循环利用后，由井场施工队进行压滤，液相用于重新配置钻井液，最终产生的钻井液和废弃泥浆委托有处置能力的专业单位进行处置；钻井岩屑统一收集后交由建材公司综合利用制砂；生活垃圾定点收集由环卫部门定期清运; 5. 运营期; 废水; 换热尾水; 经过滤设备处理后回灌; 计入工程总投资. 回灌井回灌. 生活污水; 依托紫境城小区化粪池; --. 噪声; 设备运行噪声; 选用低噪声设备、设备基础减振、泵体软连接; 8. 固废; 废滤芯; 集中收集交由厂家进行回收处置; --. 废砂; 废砂收集后委托专业单位进行处置; --. 生活垃圾; 生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运; --. 合计; 26. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工作业区，不得随意扩大范围；合理安排施工进度，要尽量避开雨季施工；提高工程施工效率，缩短施工时间，减少裸地的暴露时间 | 回灌管线为地下室架空敷设和顶管施工，不涉及大规模管线开挖 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻井废水：排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，钻井结束与钻井泥浆一起委托有处置能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境 | 合理处置，对地表水环境产生影响较小 | 换热尾水：经回灌设备处理后全部回灌；生活污水依托小区化粪池处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；反冲洗废水排入小区污水管网，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 | 合理处置，对地表水环境产生影响较小 |
|  | 抽水试验废水：经临时散热沉淀池等将水温降至35℃以下由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 |  |  |  |
|  | 管道试压水：试压后回灌至回灌井 |  |  |  |
|  | 施工人员生活污水：依托小区化粪池处理后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 对回灌层段、泵室管与技术管间进行有效的止水，同时在新近系与第四系地层间进行止水，以防止管外上下地层连通而造成地下水污染 | 合理处置，对地下水及土壤环境产生影响较小 | 成井过程中将采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。井口设流量计，若出现跑、冒、滴、漏可及时发现，并采取措施及时止漏 | 合理处置，对地下水及土壤环境产生影响较小 |
| 声环境 | 合理布局、尽量远离居民区；选用低噪声设备，加强设备维护保养；井场施工设围挡、隔声屏。夜间施工需取得相关手续 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 泵体噪声：选用低噪声设备，泵体软连接，站内放置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，环境敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 扬尘：制定专项方案，设施工工地标志牌，设围挡，临时土方覆盖并及时清理，大风天气停止作业 | 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017) | / | / |
|  | 机械、车辆废气：加强设备维修保养等 | 合理处置，对大气环境产生影响较小 | / | / |
| 固体废物 | 钻井泥浆：施工过程中产生的泥浆循环利用后，由井场施工队进行压滤，液相用于重新配置钻井液，最终产生的钻井液和废弃泥浆委托有处置能力的专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境 | 合理处置，对环境产生影响较小 | 废砂：收集后委托专业单位进行处置，禁止随意排放至外环境； 废滤芯和废离子交换树脂：由厂家回收处置； 生活垃圾：由环卫部门统一清运 | 合理处置，对环境产生影响较小 |
|  | 钻井岩屑：统一收集后交由建材公司综合利用制砂，禁止随意排放至外环境 |  |  |  |
|  | 生活垃圾：依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运 |  |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 噪声：供热机房、回灌井口 | 厂界达标 |
|  | / | / | 换热尾水：供热机房地热尾水出口 | 了解地热尾水水质情况 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度，本建设项目的环境影响是可行的。