# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目

建设单位（盖章）：  陕西君境迈德生物医药科技有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 21 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 60 -

四、主要环境影响和保护措施	- 66 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 97 -

六、结论	- 99 -

附件：

附件1：委托书

附件2：备案确认书

附件3：现有工程环评批复及排污登记

附件4：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

附件5：危废处置协议

附件6：环保验收监测报告及验收意见

附件7：现状监测报告

附件8：引用例行监测报告（含废气、噪声、废水）

附图：

附图1-1：地理位置图

附图1-2：项目用地性质图

附图2：项目总平面布置图

附图3：四邻关系示意图

附图4：环境监测布点示意图

附图5：声功能区划图

附图6：项目废气收集系统示意图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-611203-04-01-348406 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李闯 | 联系方式 | 15249238608 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室 |  |  |
| 地理坐标 | （108度48分22.610秒，34度19分28.410秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和实验发展“98专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | 新建 □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 陕西西咸新区沣东新城管委会 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 42 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：由于项目在运营中随市场需求增加扩大了实验规模，建设单位按要求进行自我整改，故未收到处罚 | 用地面积（m2） | 不新增占地面积 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 规划文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2.召集审查机关：原西安市环境保护局； 3.审查文件名称及文号：原西安市环境保护局关于《〈西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书〉的审查意见》（市环函〔2014〕20号，2014年3月31日）。 |  |  |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）规划符合性分析 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 城市发展政策指引：……大力发展高科技研发产业，为现代制造业提供创新驱动力。大力发展文化创意产业。大力发展现代服务业，促进区域产业发展，构建区域性金融中心、信息中心、汽车博览中心等; 本项目位于沣东新城石化大道西段沣东科技产业园，进行工程和技术研究和试验发展，主要为化工类实验、化学类实验，属于科技服务业-生物医药。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目为医学研究和试验发展行业，不含电镀生产线和涉重金属排放。; 符合. 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为药物研发实验室项目，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。; 符合. 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低 ”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目污染物产生量 较少，均有进行治理 或处置，不属于“三 高一低 ”企业。; 符合. 大气环境保护对策和措施： 严格产业准入制度，控制企 业污染排放。设置新城产业 准入大气环境标准，对排污 量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目实验过程产生的有机废气和无机废气经通风柜收集后由SDG+活性炭处理后经3根 28m 高排气筒达标排放，对大气环境影响较小。; 符合. 水环境保护对策和措施：严 格环境准入制度，防治企业 污染排放。在规划建设中， 要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品 饮料加工、皮革、电镀等高 耗水、重污染行业进入。; 本项目属于科技服务业-生物医药行业。不属于高耗水、重污染 行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声 源管理。; 本项目噪声经基础减 振、厂房隔声后，对周 围声环境影响较小。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生 量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃 圾的安全处理、处置能力。 建立危险废物和医疗废物的 收集、运输、处置的全过程 环境监督管理体系。; 本项目危险废物依托现有危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处理置。; 符合. 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 本项目实验器具首先使用有机溶剂清洗产生的清洗废液与实验器具第一、二次使用自来水清洗废水作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由陕西水发环境有限公司收运处置。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水经现有自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 本项目产生的废包装材料收集后外售，危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位统一处置。; 符合. |
| --- | --- |
| # 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 本项目主要进行医药中间体开发工艺及药物活性分子化合物合成，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”，因此，可视为允许类；根据《市场准入负面清单》（2025年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2.与相关环保政策文件符合性分析表 表1-2 本项目与相关环保政策符合性分析 相关政策、规划; 要求; 本项目与规划关系; 相符性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）; 工业污染防治第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目实验研发过程中产生的有机废气和无机废气经过通风柜收集经SDG+活性炭吸附装置吸附处理后通过28米高排气筒可达标排放。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》; 对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置；采用活性炭吸附工艺的企业应对活性炭质量严格把关，并根据排放废气的风量、浓度，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换；采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；; 本项目产生的有机废气主要利用活性炭进行吸附，使用的蜂窝活性炭碘吸附值为812mg/g，并已设置活性炭更换台账，废气经处理后经28m排气筒能够稳定达标排放，更换频次一年两次，废活性炭定期更换并交由陕西水发环境有限公司处置。; 符合. 重点管控新污染物清单（2023 年版）; 禁止生产含有二氯甲烷的脱漆剂; 本项目为医药研发实验室，本项目不涉及含有二氯甲烷的脱漆剂生产; 符合. 依据化妆品安全技术规范，禁止将二氯甲烷用作化妆品组分; 本项目为医药研发实验室项目，本项目不涉及化妆品生产; 符合. 依据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508），水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂中二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯含量总和分别不得超过 0.5%、 2%、20%; 项目不涉及; 符合. 依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）等二氯甲烷排放管控要求，实施达标排放; 本项目为医学研究和试验发展行业，不属于石油化工、树脂、化学合成类制药工业等行业。; 符合. 依据《中华人民共和国大气污染防治法》，相关企业事业单位 应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。; 项目运营过程中涉及二氯甲烷的使用，作为辅助化学合成反应的辅助剂（作为溶剂不参与反应），使用完作为危险废物不外排，委托陕西水发环境有限公司外运处置。同时本次环评将二氯甲烷纳入环境风险评估体系，完善了环境风险预警体系，建议建设单位按环评要求严格落实二氯甲烷在贮存、使用、收集各个环节环境风险防范措施，将其环境风险降至最低，同时建议建设单位申领排污许可证进行重点管理。; 符合. 依据《中华人民共和国水污染防治法》，相关企业事业单位应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险; 项目运营过程中涉及二氯甲烷的使用，作为辅助化学合成反应的辅助剂（作为溶剂不参与反应），使用完作为危险废物不外排，委托陕西水发环境有限公司外运处置。项目主要废水为实验器皿第三、四次清洗废水，实验结束后实验器皿先用有机溶剂清洗，清洗液作为危险废物不外排，第一、二清洗废水作为危险废物不外排，第三、四次清洗废水经自建的一体化污水处理设备（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺）进行预处理，外排的清洗废水不含一类污染物，经园区化粪池处理后排入西安第六污水处理西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理厂。同时本次环评将二氯甲烷纳入环境风险评估体系，完善了环境风险预警体系，建设单位按环评要求严格落实二氯甲烷在贮存、使用、收集各个环节环境风险防范措施，将其环境风险降至最低。; 符合. 土壤污染重点监管单位中涉及二氯甲烷生产或使用的企业，应当依法建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散; 本项目不属于土壤污染重点监管单位; 符合. 严格执行土壤污染风险管控标准，识别和管控有关的土壤环境风险; 本项目不涉及; 符合. 《优先控制化学品名录》; 排放名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位,应当取得排污许可证。; 本项目实验研发过程会涉及二氯甲烷的使用，二氯甲烷属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，但国家和陕西省均无二氯甲烷的相应的排放标准，故本次环评建议企业按照《优先控制化学品名录》要求申领排污许可证进行重点管理。; 符合. 排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测,公开有毒有害水污染物信息,采取有效措施防范环境风险。; 项目主要废水为实验器皿第三、四次清洗废水，实验结束后实验器皿先用有机溶剂清洗，清洗液作为危险废物不外排，第一、二清洗废水作为危险废物不外排，第三、四次清洗废水且经自建的一体化污水处理设备（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺）进行预处理，外排的清洗废水基本上不含排放名录中所列有毒有害水污染物，经园区化粪池处理后排入西安第六污水处理西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理厂进一步处理。故本项目不涉及有毒有害水污染物排放，不属于排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目为医药中间体工艺开发和药物活性分子化合物合成研发项目，属于生物医药行业，不属于重点行业高VOCs排放项目。运行过程有机废气和无机废气经通风柜收集后经SDG+活性炭吸附装置吸附处理后可达标排放。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境通知》（市政保护规划的发〔2021〕21号）; 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 本项目有机废气经通风柜收集后，通过SDG+活性炭吸附装置吸附处理后经28m高排气筒排放。; 符合. 建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 符合. 全面强化危险废物规范管理，建立健全危险废物重点监管单位清单，并纳入固体废物管理信息系统统一管理，提升信息化监管能力。; 企业已建设危废贮存库，落实台账及环境管理制度，本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库，定期交由陕西水发环境有限公司处置。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （1）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （2）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; （1）研发工序有机废气经过SDG+活性炭吸附装置吸附设备，废气可达标排放。 （2）环保设施产生的废活性炭、废SDG均定期更换，废活性炭更换周期一年两次，废SDG更换周期为一年一次，更换的废活性炭和废SDG交陕西水发环境有限公司处置。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目研发过程中产生VOCs经过通风柜收集经SDG+活性炭吸附装置吸附处理后通过28米高排气筒可达标排放。; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目营运期已按照排污许可要求的监测频次一年一次对废气进行监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。本次扩建拟将严格按照监测计划开展监测工; 符合. 《“十四五”挥发性有机物污染工作防治方案》; 加强无组织废气排放控制，含VOCS物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 药剂运输、储存等方面严格控制，产品分装等过程密闭操作，研发、实验过程均在通风柜内，废气可有效收集; 符合. 对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 项目有机废气和无机废气经通风柜收集后经SDG+活性炭吸附技术处理，可达标排放。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 挥发性有机物综合整治工程 进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。; 本项目为实验研发项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中溶剂挥发会产生有机废气和无机废气，经通风柜收集后经SDG+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放，可稳定达标排放。. 关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》的通知; 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 本项目研发过程产生挥发性有机物和酸性气体，废气收集后废气经“SDG+活性炭吸附”处理后经28m排气筒排放，废气经处理后可稳定达标排放 。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目属于四十五、研究和试验发展、专业实验室，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>（环办大气函〔2020〕340号），本项目不属于39个涉气重点行业。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目VOCs废气和无机废气使用SDG+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可稳定达标排放。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求; 本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目标》（陕发改产业〔2007〕97号）行业，项目符合“三线一单”管控要求。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目VOCs废气和无机废气使用SDG+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可达标排放; 符合. 《西安市挥发性有机物污染整治专项 实施方案（2023—2027年）》; 采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目使用的活性炭是选择碘吸附值为812mg/g的蜂窝状，活性炭并做好更换台账记录，一年更换两次，更换频次满足相关要求。废气经处理后有组织达标排放。; 符合. 西安市生态环境局办公室《关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47）; 新建项目不再采用低温等离子光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。; 本项目产生的有机废气和无机废气利用SDG+活性炭装置进行吸附，其中活性炭使用的蜂窝活性炭碘吸附值为812mg/g，一年更换两次，并已设置活性炭更换台账，废气经处理后通过28m排气筒能够稳定达标排放。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号）; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目VOCs废气和无机废气使用SDG+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可达标排放; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目VOCs废气和无机废气使用SDG+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可达标排放。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动2024年工作方案》（西咸沣东党政办字〔2024〕11号）; 强化源头管控。严格落实国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目属于四十五、研究和试验发展、专业实验室，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>（环办大气函〔2020〕340号），本项目不属于39个涉气重点行业，符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目VOCs废气和无机废气使用SDG+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可达标排放; 符合. 3.与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 图1-1 项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图 根据本项目与生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于西咸新区重点管控单元。 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与陕西省“三线一单 ”生态环境管控单元对照分析报告符合性分析见表1-2与表1-3。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 建设项目与环境管控单元管控要求符合性分析 控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省西安市未央区重点管控单元2（西咸新区沣东新城）; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管 理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有 新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、 电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡 结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 本项目属于生物医药行业，不属于“两高”类项目，运营期污染物主要是非甲烷总烃和HCl、NOX。; 符合. 污染 物排 放管 控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位 全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气” 、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水 收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流 域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区 管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后 的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 1.项目位于大气污染防治重点区域汾渭平原，项目实验操作过程中试剂挥发会产生有机废气和酸性废气，经通风柜收集后经SDG+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放，污染物稳定达标排放 。 2.本项目实验器具使用有机溶剂清洗产生的清洗废液和实验器具第一、二次使用自来水清洗废水作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由陕西水发环境有限公司收运处置。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水经现有自建的污水处理间进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃 用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止 使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太 阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不涉及使用高污染燃料; 符合. 表1-3项目与区域环境管控要求符合性分析 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。; 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等列明的环境敏感区。; 符合. 2.执行《市场准入负面清单（2022 年版）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》。; 对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于负面清单中列明的禁止准入类、许可准入类项目。; 符合. 3.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。; 实验器具的第一、二次清洗废水作为危废暂存于危废暂存库，定期交于陕西水发环境有限公司处置。实验器皿的第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水经现有自建的污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺）进行预处理，与现有生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理; 符合. 环境风险防控; 1.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。; 项目运营过程中涉及二氯甲烷的使用，作为辅助化学合成反应的辅助剂（作为溶剂不参与反应），使用完作为危险废物不外排，委托陕西水发环境有限公司外运处置。同时本次环评将二氯甲烷纳入环境风险评估体系，完善了环境风险预警体系，建议建设单位按环评要求严格落实二氯甲烷在贮存、使用、收集各个环节环境风险防范措施，将其环境风险降至最低，有重大变动及时修改应急预案并备案。; 符合. 2 排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。; 本项目运营期实验器皿使用有机溶剂清洗产生的清洗废液和实验器具第一、二次使用自来水清洗废水作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由陕西水发环境有限公司收运处置。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水经现有自建的污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺）进行预处理，与生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。故本项目不涉及有毒有害水污染物排放，不属于排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者; 符合. |
| --- | --- |

|  | ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，位于陕西省西咸新区沣东新城，属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 - 5.项目选址合理性分析 本项目位于伟合沣东科技产业园，项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区，根据西咸新区详细管控一张图，项目所在地为工业用地，项目所在地1km范围内土地使用规划为工业用地个物流仓储用地，无居住用地。项目所在地理位置见附图1-1，项目所在地用地性质见附图1-2。项目运行期产生的噪声、废气、废水采取相应治理措施后能够实现达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 项目由来 陕西君境迈德生物医药科技有限公司是由苏州君境生物医药科技有限公司在西安投资设立的全资子公司，是一家以小分子创新药物研发为基础的新兴生物医药公司，主要从事医药领域的服务型开发及研究服务，涉及疾病领域主要包括肿瘤和代谢系统疾病。 公司在陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号伟合沣东科技产业园36号楼10601、10602建设研发实验室项目，主要为国内外客户提供：新药研发服务和活性化合物的定制合成、复杂小分子片段的合成探试研发和工艺研发等具有自主创新性的新药研究开发工作。参考《成都市医药研发企业安全管理指南（试行）》文件：“小试实验室内化学合成反应的单体容器的容积不超过30L”，本项目主要涉及反应有化学合成、过滤、萃取、结晶等。其中化学合成所用的反应釜容积分别为10L和20L，故本项目实验规模为小试实验室及以下。参考《实用有机合成工艺研发手册》和《有机合成工艺研究与开发（第二册）》，将药物研究与开发分为4个阶段：实验室的药物发现；公斤级实验室的工艺研究；中试车间的商业化路线发展；以及工厂批量生产。其中早期实验室发现，实验室制备每批次化合物的量约10mg~10g用于体外筛选，一旦有前景的候选药物被确定，公斤实验室就要制备较大的量用于进一步工艺研究，公斤级实验室每批次化合物的量约为10g~10kg。本项目医药研发产物，药物活性分子化合物每批次约10mg，候选药物分子及中间体每批次约100g。综上所述，故本项目主要集中在实验室发现及公斤级实验室，即探试实验和小试实验工艺研究，不涉及中试和工厂批量生产。 本项目已于2022年6月委托河北燕博咨询有限公司编制环境影响报告表，于2022年7月22日取到批复（西咸沣东审准﹝2022﹞007号），同年12月正式建成并投入运行，并于2023年2月22日完成建设项目竣工环境保护自主验收工作。 但由于市场需求变化，项目进行实验批次逐渐增多，项目原有实验批次规模已不满足目前项目实际实验需求，实验批次由原来设计550约批次/a增加至现在约1100批次/a，较原有的设计实验批次增大一倍，实验所需原辅材料也较大幅度增加。由于项目在运行过程进行实验批次随市场需求变化，实验生产规模已随市场需求增加在运行期完成了扩大，故本次扩建项目环评介入时，项目扩建已完成。为进一步精准预测本项目实验规模扩大后对周边环境影响程度。建设单位委托陕西西咸新区环境集团有限公司（以下简称“我公司”）针对本项目实际情况开展环境影响评价工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等相关法律法规的有关要求，本项目需进行环境影响评价。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）及其分类注释，生态环境部发布的部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和实验发展“98专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”项目，因此本项目需编制环境影响报告表。 建设单位于2025年4月3日委托陕西西咸新区环境集团有限公司（以下简称“我公司”）开展相关评价工作，我公司接到委托后，组织技术人员进行现场踏勘，根据建设单位提供的相关资料和数据，按照环境影响评价技术导则和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 环办环评〔2020〕33号要求，编写了本次扩建项目的环境影响报告表。 - 项目概况 （1）项目名称：陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目 （2）建设单位：陕西君境迈德生物医药科技有限公司 （3）项目性质：扩建 （4）建设地点：租赁陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号伟合沣东科技产业园36号楼10601、10602室，中心地理坐标为东经 108°48'22.610"，北纬 34°28'28.410"。东、南、西侧均为同产业园区厂房，北侧为西安路安轨道装备有限公司厂房。项目地理位置图见附图1-1，厂区周边关系图见附图3。 （5）项目占地：依托原有厂房，建筑面积1784m2。 （6）项目投资及环保投资：项目总投资 50 万元，其中环保投资21万元，占总投资的42%。 （7）劳动定员及工作制度：项目不新增员工，每天8小时，年工作 245 天。 （8）建设内容及规模：由于本次扩建仅涉及实验批次增加，依托现有工程，不新增设备及工艺，通过增加原辅料使用扩大实验生产规模即增加550实验批次/a，其中药物活性分子化合物合成500批次/a，医药中间体工艺开发50批次/a，且目前项目已按扩建后实验室生产规模进行生产。现有依托的项目平面布置图详见附图2，项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 实验区; 探试 实验室; 探试实验室位于西南侧三间，建筑面积各为52m2，主要进行药物活性分子化合物合成。; 依托原有. 小试实验室; 小试实验室位于西北侧一间，建筑面积140.96m2，主要进行医药中间体工艺探究. 分析测试室; 分析测试室位于10601室，建筑面积106.43m2，设有精密仪器台，主要进行分析测试实验; 依托现有. 辅助工程; 办公区; 办公区位于10601室东南侧，包括资料室、茶歇间、会议室、办公室等。建筑面积235.47m2，主要用于员工的日常办公和会议招待。; 依托原有. 通风柜; 共有27个步入型通风柜，22个台式通风柜，3个桌上型通风; 依托现有. 储运工程; 试剂室; 位于西侧中间，共两间，建筑面积34.14m2，主要存放试剂; 依托现有. 剧毒品库; 位于西侧，建筑面积8.33m2，主要存放剧毒药品; 依托现有. 易制爆库; 位于西侧，建筑面积8.33m2，主要存放易制爆药品; 依托现有. 易制 毒库; 位于西侧，建筑面积10.35m2，主要存放易制毒药品; 依托现有. 储藏室; 位于10601室东侧，建筑面积14.58m2，用于办公资料等用品的储藏；; 依托现有. 公用工程; 供电系统; 依托沣东科技产业园现有供电系统；; 依托现有. 供水系统; 依托沣东科技产业园现有供水系统；; 依托现有. 排水系统; 本项目实验器具使用有机溶剂清洗产生的清洗废液和实验器具第一、二次使用自来水清洗废水作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由陕西水发环境有限公司收运处置。本项目废水主要为实验器具的第三、四次清洗废水和台面、地面的清洗废水经现有自建的污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺）预处理后，同生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；; 依托现有. 供暖及制冷; 办公区和实验区制冷、供暖均采用中央空调；; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 实验室废气采用通风柜收集，引至楼顶经SDG+活性炭吸附装置处理后通过排气筒（排放高度28m，以地面为基准面）DA001、DA002、DA003排放；; 依托现有. 废水处理; 实验器具的第一、二次清洗废水作为危废暂存于危废暂存库，定期交于陕西水发环境有限公司处置。实验器皿的第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水经现有自建的污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺）进行预处理，与现有生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；; 依托现有. 噪声; 选用低噪设备，并采取隔声等措施；; 依托现有. 固废; 一般固废; 采购回来的试剂及办公会产生废包装材料（废纸箱等）集中收集后外售至废品回收站；; 依托现有. 危险废物; 实验废液、实验废弃物、废化学试剂、沾染化学试剂的废一次性实验物品、废活性炭、废SDG、废水处理污泥，分类收集后暂存于现有的危废贮存库（33.12m2），定期交由陕西水发环境有限公司处理；; 依托现有. 生活垃圾; 生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运。; 依托现有. - 3.原辅材料及能源消耗用量 - 由于实验原辅材料种类随客户订单要求变动，大多数为有机试剂但用量很小。根据建设单位提供的资料，项目建成后主要原辅材料用量见表2-2。 - 表2-2 主要原材料消耗一览表 名称; 单位; 扩建前用量（kg）; 扩建后用量（kg）; 变化量（kg）; 最大存储量（kg）; 包装规格; 备注. 丙二酸二甲酯; L/a; 0; 30; +30; 30; 500g/瓶; 主要原料，用于化学合成生存目标产物，存储于试剂间. 联硼酸频哪醇酯; kg/a; 0; 20; +20; 20; 500g/瓶. 3，5-双三氟甲基苯腈; kg/a; 0.6; 20; +19.4; 20; 500g/瓶. 2，4-二氯-5-硝基嘧啶; kg/a; 0; 30; +30; 30; 500g/瓶. 2-溴-5-甲氧基苯甲醛; kg/a; 0; 30; +30; 30; 500g/瓶. 五氟苯酚; kg/a; 0; 10; +10; 5; 500g/瓶. 1-溴丁烷; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 异丁醛; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 2'-脱氧胞苷; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 对硝基苯基氯甲酸酯; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯盐酸盐; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 三甲硅烷基三氟甲磺酸酯; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. (2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 4-溴-2,6-二甲基苯酚; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 棕榈酸; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. (R)-(+)-1-(1-萘基)乙胺; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 乙醇; kg/a; 300; 1200; +900; 200; 25kg/桶; 辅助材料，溶剂辅助化学合成，不参与反应，存储于试剂间. 石油醚; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 正己烷; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 乙酸乙酯; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 二氯甲烷; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 四氢呋喃; kg/a; 30; 400; +370; 50; 1kg/瓶. 乙二醇二甲醚; L/a; 0; 30; +30; 30; 500g/瓶; 辅助材料，过滤介质，不参与反应，存储于试剂间. 无水硫酸钠; kg/a; 0; 300; +300; 100; 1kg/瓶. 硅胶; kg/a; 0; 300; +300; 100; 1kg/瓶. 硅藻土; kg/a; 0; 200; +200; 50; 1kg/瓶; 辅助材料，碱类物质辅助化学合成，不参与反应，存储于试剂间. 氢氧化钠; kg/a; 150; 100; -50; 30; 1kg/瓶. 碳酸钾; kg/a; 0; 50; +50; 50; 1kg/瓶. 磷酸钾; kg/a; 0; 30; +30; 30; 1kg/瓶. 叔丁醇钠; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 三乙胺; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. (R)-3-甲基吗啉; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. 双(三甲硅基)氨基锂; L/a; 0; 20; +20; 20; 500g/瓶. 氯化钠; kg/a; 0; 200; +200; 100; 1kg/瓶; 辅助材料，盐类物质辅助化学合成，不参与反应，盐酸存放于易制毒室，硝酸存放易制爆室。其他存储于试剂间。. 四丁基氟化铵; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. 甲胺盐酸盐; kg/a; 0; 30; +30; 10; 500g/瓶. 盐酸肼; kg/a; 3; 30; +27; 10; 500g/瓶. 三溴化硼; kg/a; 6; 20; +14; 20; 500g/瓶. 三氟乙酸; kg/a; 0; 50; +50; 50; 500g/瓶. 甲酸; L/a; 0; 50; +50; 30; 500g/瓶. 丙二酸; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. 伊顿试剂; kg/a; 54; 10; -44; 10; 500g/瓶. 硝酸; L/a; 0; 50; +50; 50; 500g/瓶. 盐酸; L/a; 0; 60; +60; 50; 500g/瓶. 醋酸硼氢化钠; kg/a; 0; 20; +20; 20; 500g/瓶; 辅助材料，还原剂、氧化剂、催化剂等辅助化学合成，不参与反应，存储于试剂间. 保险粉; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 二氧化锰; kg/a; 0; 3; +3; 3; 500g/瓶. 戴斯马丁氧化剂（DMP）; kg/a; 0.6; 5; +4.4; 5; 500g/瓶. 钯炭; kg/a; 0; 5; +5; 1; 100g/瓶. 三(二亚苄基丙酮)二钯; kg/a; 0; 1; +1; 1; 50g/瓶. 1-羟基苯并三唑; kg/a; 0; 5; +5; 1; 100g/瓶. 硼氢化钠; kg/a; 0; 2; +2; 2; 500g/瓶; 辅助材料，危险化学品辅助化学合成，不参与反应，丙酮氰醇、氰化钠存放剧毒品库. 锌粉; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 丙酮氰醇; kg/a; 0; 10; +10; 20; 20kg/桶. 氰化钠; kg/a; 0; 1; +1; 1; 500g/瓶. 注：本项目所使用化学品中，仅二氯甲烷属于《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录（第一批）》之列，氰化钠、丙酮氰醇属于《优先控制化学品名录（第二批）》；本项目所使用化学品中盐酸属于《易制毒化学品管理条例》中易制毒化学品，存放于易制毒室，本项目所使用的硝酸属于《易制爆危险化学品名录（2017年版）》中易制爆化学品，存放易制爆室，本项目丙酮氰醇、氰化钠属于《剧毒化学品名录》中剧毒化学品，存放剧毒品库。所有原辅材料均不在《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023年）。 本项目在二氯甲烷、氰化钠、丙酮氰醇的储存、使用、收集等环节等各个环节做好环境风险防范措施，将其环境风险降至最低。. - （注：本项目原辅材料清单试剂以参与反应或辅助反应为准，清洗使用的有机试剂不作为原辅材料，故未纳入原辅材料消耗清单；.本次评价以建设单位提供数据为准，并以最大量进行计算） 表2-3 项目建成后主要能源消耗一览表 序号; 类别; 年消耗量; 来源. 1; 水; 1947m3; 依托园区给水管网. 2; 电; 35万kW·h; 区域电网接入. - 上述主要化学试剂的理化特性见表2-4。 表2-4 主要化学试剂理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 石油醚; C5H12，C6H14，C7H16等; 主要成分：戊烷、己烷；密度：0.64～0.66g/cm3；外观：无色透明液体，有煤油气味；溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂；挥发性：易挥发；常与其他强极性溶剂（如乙酸乙酯）混合作为薄层色谱分析的展开剂; 爆炸上限（V/V）：8.7%爆炸下限（V/V）：1.1%引燃温度：280℃; LD50：40mg/kg（小鼠静脉）； LC50：3400ppm4小时（大鼠吸入）. 四氢呋喃; C4H8O; 密度：0.89 g/cm3，常温下为无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂，被称为“万能溶剂”。; 爆炸上限（V/V）：11.8% 爆炸下限（V/V）：1.8%引燃温度：321℃; LD50：1650mg/kg（小鼠经口）； LC50：21000ppm4小时（大鼠吸入）. 正己烷; C6H14; 密度：0.659g/cm3，熔点-95℃，沸点69℃，闪点：-22℃，饱和蒸汽压：17kPa（20℃），临界温度：234.8℃，临界压力：3.09MPa，外观：无色液体；溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂; 极易燃，爆炸上限（V/V）：7.5%，爆炸下限（V/V）：1.1%; LD50：25g/kg（大鼠经口）； LC50：48000ppm（大鼠吸入，4h）. 乙酸乙酯; C4H8O2; 密度：0.902g/cm3，熔点：-84℃，沸点：76.6～77.5℃，闪点：-4℃，饱和蒸气压：10.1kPa（20℃），外观：无色液体；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂；乙酸乙酯能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。; 爆炸上限（V/V）：11.5%； 引燃温度：426.7℃; LD50：5620mg/kg（大鼠经口）； LC50：200g/cm3（大鼠吸入）. 二氯甲烷; CH2Cl2; 密度：1.325g/cm3，熔点：-97℃，沸点：39.8℃，饱和蒸汽压：46.5kPa（20℃），临界温度：237℃，外观：无色透明液体，有芳香气味；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚；; 爆炸上限（V/V）：22%； 爆炸下限：14% 引燃温度：556℃; LD50：1600—2000mg/kg（大鼠经口）； LC50：88000mg/m3（大鼠吸入，1/2h）. 无水硫酸钠; Na2SO4; 密度：2.68g/cm3，熔点：884℃，沸点：1404℃，外观：无色溶液，溶解性：溶于水，溶于甘油；不溶于乙醇。; 无; 无毒； LD50：5989mg/kg（小鼠经口）. 硅胶; xSiO2·yH2O; 透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。硅胶是由硅酸凝胶mSiO2·nH2O适当脱水而成的颗粒大小不同的多孔物质。具有开放的多孔结构，比表面（单位质量的表面积）很大，能吸附许多物质，是一种很好的干燥剂、吸附剂和催化剂载体。; 无; 无资料. 硅藻土; SiO2·nH2O; 硅藻土的密度1.9～2.3g/cm3，堆密度0.34～0.65g/cm3，比表面积40～65m2/g，孔体积0.45～0.98cm3/g，吸水率是自身体积的2～4倍，熔点1650℃～1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。; 无; 无资料. 氯化钠; NaCl; 稳定性：在正常运输和装卸条件下稳定，储存条件：库房低温，通风，干燥，蒸气压：1mmHg（865℃）。白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g/100g水（室温）。几乎不溶于浓盐酸。易潮解。溶于甘油，1g氯化钠溶于10mL甘油，几乎不溶于乙醚。; 无; 无. 氢氧化钠; NaOH; 密度：2.130g/cm3，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，蒸汽压：24.5mmHg，饱和蒸汽压：0.13KPa，外观：白色结晶性粉末，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚；氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；; 不燃物质; 无资料. 乙醇; C2H6O; 密度：0.78945g/cm3，熔点：-114.3℃，沸点：78.4℃，饱和蒸汽压：5.33KPa，外观：无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；; 易燃物质，爆炸上限%（V/V）：19.0；爆炸下限%（V/V）：3.3; LD50：7060mg/kg（兔经口）、7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3. 碳酸钾; K2CO3; 密度：2.428g/cm3，熔点：891℃，沸点：333.6℃，外观：白色结晶粉末，无臭，有强碱味，相对密度：2.428，在水中溶解度为114.5g/100mL（25℃），在湿空气中易吸湿潮解。; 无; LD50：1870mg/kg（大鼠经口）. 磷酸钾; K3PO4; 密度：2.564g/cm3，熔点：1380℃，外观：无色斜方晶系结晶或白色结晶粉末，溶解性：易溶于水，难溶于乙醇，水溶液呈碱性，有强腐蚀性，吸湿性较强。; 无; 无资料. 叔丁醇钠; C4H9NaO; 密度：1.104g/cm3，熔点：180℃，外观：白色晶体，溶解性：与水反应。常温常压下稳定，避免强还原剂、水分、空气、酸接触; 无; 无资料. 三乙胺; C6H15N; 密度：0.728g/cm3熔点：-115℃，沸点：90℃，饱和蒸气压：7.2KPa，外观：无色油状液体，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂; 易燃，爆炸上限（V/V）：8.0%，爆炸下限（V/V）：1.2%; LD50：460mg/kg（大鼠经口）、570μL（416.1mg）/kg（兔经皮）、LC50：6g/m3（小鼠吸入）. 四丁基氟化铵; C16H36FN; 密度：2.6g/cm3，熔点：62～63℃，水溶性：溶于水，外观：白色固体，应用：良好的阳离子型相转移催化剂; 无; ：无资料. 三溴化硼; BBr3; 密度：0.953g/cm3，熔点：-46℃，沸点：约90℃，饱和蒸气压：5.33kPa，外观：无色透明液体，溶解性：溶于四氯化碳、二氧化硫（液体）、二硫化碳; 无; 无资料. 三氟乙酸; C2HF3O2; 密度：1.535g/cm3，熔点：-15℃，沸点：72.4℃，饱和蒸气压：14.23kPa，外观：无色透明液体，溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯; 无; LD50：500mg/kg（大鼠经口）、LC30：10mg/m3. 甲酸; HCOOH; 密度：1.220g/cm3，熔点：-15℃，沸点：72.4℃，饱和蒸气压：5.33kPa，外观：无色透明液体，溶解性：能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。; 爆炸上限（V/V）：57.0%，爆炸下限（V/V）：18.0%; 无资料. 双（三甲硅基）铵基锂; C6H18LiNSi2; 密度：0.860g/cm3，熔点：73℃，沸点：55～56℃，闪点：48℉，外观：白色粉末，溶解度：水解。; 无; 无资料. 丙二酸二甲酯; C5H8O4; 密度：1.156g/mL，熔点：-62℃，沸点：181.4℃，外观：无色液体，溶解性：溶于醇、醚等有机溶剂，微溶于水。; 无; 无资料. 乙二醇二甲 醚; C4H10O2; 密度：0.867g/mL，熔点：-58℃，沸点：82～83℃，外观：无色液体，饱和蒸气压：6.40kPa，溶解性：溶于水、乙醇、烃类。; 易燃，遇明火、高热易引起燃烧爆炸; LC50：3200mg/kg（小鼠经口） LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. （R）-3-甲基吗啉; - C5H11NO; 密度：0.9±0.1g/cm3，沸点：137.1±15.0℃at760mmHg，外观：无色液体，蒸汽压：7.1±0.3mmHgat25℃; 无; 无资料. 3,5-双三氟甲基苯腈; C9H3F6N; 密度：1.42g/cm3，沸点：155℃，闪点：163℃，外观：无色至淡黄色透明液体; 无; 无资料. 2,4-二氯-5-硝基嘧啶; C4HCl2N3O2; 沸点：0.9℃/0.5mmHg，闪点：＞110℃，熔点：28～32℃，用途说明：固相合成二氨基嘌呤的中间体，外观：淡黄色结晶或液体; 无; 无资料. 2-溴-5-甲氧基苯甲醛; C8H7BrO2; 熔点：71～76℃，沸点：284.3±20.0℃at760mmHg，密度：1.5±0.1g/cm3，闪点：125.7±21.8℃，外观：白色到黄色到褐色固体; 无; 无资料. 丙二酸; C3H4O4; 熔点：135℃，沸点：140℃（分解），密度：1.619g/cm3，闪点：157℃，外观：无色片状晶体；溶于水，溶于乙醇、乙醚、溶于丙酮; 本品为易燃物品; LD50：1310mg/kg（大鼠经口）；. 甲胺盐酸盐; CH6CLN; 熔点：228～233℃，沸点：225～230℃（15mmHg），蒸气压：3970mmHgat25℃，水溶性：可溶; 无; 无资料. 醋酸硼氢化钠; C6H10BNaO6; 熔点：116～120℃，沸点：111.1℃（at101325Pa），密度：1.36[at20℃]，外观：白色粉末；溶于二甲亚砜、甲醇、苯、甲苯、四氢呋喃、二恶烷和二氯甲烷; 本品为易燃物品; 无资料. 联硼酸频那醇酯; C12H24B2O4; 熔点：137～140℃，沸点：226±7℃，密度：0.98，外观：白色粉末或板状；溶于四氢呋喃、二氯甲烷、甲苯、正己烷和庚烷中，不溶于水; 无; 无资料. 盐酸肼; NH2NH2·2HC; 外观：白色晶体，熔点：89°C(lit.) 沸点：240°C，易溶于水，微溶于乙醇; 无; 无资料. 丙二酸; C3H4O4; 外观： 白色晶体，熔点： 135.6 ℃，沸点：386.8℃ at 760 mmHg 溶于水，溶于乙醇、乙醚; 本品可燃，具腐蚀性、刺激性; LD50：1310 mg/kg(大鼠经口)；4000 mg/kg(小鼠经口)； 300 mg/kg(小鼠腹腔). 伊顿试剂; CH6O8P2S; Eaton 试剂（伊顿试剂），7.7 wt% 的五氧化二磷 的甲磺酸溶液，此试剂可以代替多聚磷酸用于催化酰基化反应; 无; 无资料. 保险粉; Na2S2O4; 熔点：52-55； 密度：2.189g/cm3 外观：白色结晶性粉末 溶解性：极易溶于水、不溶于乙醇; 无; 无资料. 二氧化锰; MnO2; 密度：5.02 g/cm³ 熔点：535℃ 外观：黑色无定形粉末或黑色斜方晶体; 无; 无资料. 戴斯马丁氧化剂（DMP）; C13H13IO8; 熔点130-133 °C; 无; 无资料. 钯炭; /; 熔点1554 ℃，沸点2800 ℃，外观：银白色金属; 本品可燃，具刺激性. 三二亚苄基丙酮二钯; C51H42O3Pd2; 熔 点：152 至 155 ℃，外 观：紫黑色粉末; 无; 无资料. 1-羟基苯并三唑; C6H5N3O; 密度1.5 g/cm3 外观：白色至淡黄色粉末; 无; 无资料. 五氟苯酚; C6F5OH; 溶解度为2.69 g/L。熔点32.80℃，沸点146.00℃；外 观：白色固体。溶解性：溶于大多数有机溶剂; 无; LD50：283mg/kg（小鼠皮下）；LD50：322mg/kg（大鼠皮下）. 1-溴丁烷; C4H9Br; 密度1.276 g/cm3； 熔点：-112℃； 沸点：100-104℃ 外观：无色透明液体 溶解性：不溶于水，微溶于四氯化碳，溶于氯仿，混溶于乙醇、乙醚、丙酮; 无; LD50：2761mg/kg（大鼠经口）；4450mg/kg（大鼠腹腔）；1424mg/kg（小鼠腹腔） LC50：47000mg/m3（大鼠吸入，2h）. 异丁醛; C4H8O; 密度：0.79 g/cm3 外观：无色透明液体 溶解性：溶于乙醇等; 爆炸上限（V/V）：10.6% 爆炸下限（V/V）：1.6%; LD50：960mg/kg（大鼠经口）；7130μL(5632.7mg)/kg（兔经皮） LC50：39500mg/m3（小鼠吸入，2h）. 2'-脱氧胞苷; C₉H₁₃N₃O₄; 白色至类白色固体; 无; 无资料. 对硝基苯基氯甲酸酯; C7H4ClNO4; 熔点77-79 °C(lit.)； 沸点159-162℃ mm Hg(lit.)密度1.5719 g/cm3 外观：白色至黄米色固体; 无; 无资料. 反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯盐酸盐; C6H12ClNO3; 无资料; 无; 无资料. 三甲硅烷基三氟甲磺酸酯; C18H3F35O6; 密度 ：1.228 g/mL 沸点： 77℃/80mmHg 外观： 无色至微带棕色液体; 无; 无资料. (2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸; C5H9NO3; 熔点：260°C 沸点：355.2±42.0℃ 密度1.395±0.06 g/cm3 外观：白色或类白色粉末; 无; 无资料. 4-溴-2,6-二甲基苯酚; C8H9BrO; 密度：1.471g/cm3 熔点：74-78℃(lit.) 沸点：253℃ at 760mmHg 外观：白色至灰白色结晶粉末; 无; 无资料. 棕榈酸; C16H32O2; 密度：0.853g/cm3 熔点：61-62.5℃ 沸点：340.6℃ 外观：白色带珠光的鳞片 溶解度：不溶于水，溶于乙醇，易溶于乙醚、氯仿和醋酸; 无; 大鼠经口LD50：＞10mg/kg； 小鼠静脉LC50：57mg/kg. (R)-(+)-1-(1-萘基)乙胺; C12H13N; 外观：淡黄色至棕色透明液体 密度：1.067 沸点：153℃; 无资料; 无资料. 硼氢化钠; NaBH4; 沸 点：500 ℃（分解） 水溶性：550 g/L (25 ºC) 密度：1.07 g/cm³ 外观：白色至灰白色结晶性粉末; 无资料; 无资料. 锌粉; Zn; 熔点：419.53 ℃ 沸点：907 ℃ 密度：7.14 g/cm³ 外观：常为浅灰色的细小粉末; 无资料; 无资料. 硝酸; HNO3; 熔点：-42 ℃ 沸点：83 ℃ 密度：1.5 g/cm³; 无资料; 无资料. 丙酮氰醇; C4H7NO; 沸点：120 ℃（分解） 密度：0.932 g/cm³ 外观：无色至淡黄色液体; 无资料; LD50：15mg/kg（小鼠经口）；140mg/kg（豚鼠经皮）；17mg/kg（大鼠经口）； LC50：575ppm/2小时（小鼠吸入）. 氰化钠; NaCN; 熔点：563.7 ℃ 沸点：1496 ℃ 密度：1.595 g/cm³ 外观：白色结晶性粉末; 无资料; 大鼠经口LD50：6440 μg/kg；大鼠腹腔LD50：4300 μg/kg；小鼠腹腔LD50：4900 μg/kg；小鼠皮下LD50：3600 μg/kg. 盐酸; HCl; 熔点-27.32 ℃（38％溶液） 沸 点48 ℃（38％溶液） 密度：1.179 g/cm³ 外观：无色至淡黄色清澈液体; 无资料; 无资料. - 5.主要工艺设备 - 本次扩建项目未新增设备，均依托原有设备。现有项目主要设备清单见下表2-5。 - 表2-5 现有项目主要实验设备清单 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 规格型号; - 备注. 1; 大龙搅拌器; 13台; MS-H-Pro. 2; 旋转蒸发仪（1L）; 1台; RE100-Pro. 3; 旋转蒸发仪（1L）; 2台; RE-3000B. 4; 隔膜真空泵; 5台; MP-201ZA. 5; 隔膜真空泵; 3台; MP-401. 6; 循环水真空泵; 5台; SHZ-DIII. 7; 电子天平; 1台; JA4103. 8; 旋转蒸发仪; 2台; RK-50Ex. 9; 双层玻璃釜（10L）; 1台; GK-10Ex; 化学合成. 10; 双层玻璃釜（20L）; 1台; GX-20Ex; 化学合成. 11; 玻璃结晶釜（50L); 1台; GX-50Ex; 主要控制温度条件进行结晶过程. 12; 玻璃萃取釜(100L); 1台; GK-100Ex; 主要利用溶解度差异实现物转移过程. 13; 高低温循环装置; 2台; GDX-10080. 14; 旋转蒸发仪（1L）; 7台; RE-2000B. 15; 旋转蒸发仪（20L）; 1台; RK-2002EX. 16; 集热恒温加热磁力搅拌器; 1台; DF-101S. 17; 集热恒温加热磁力搅拌器; 1台; DF-101T. 18; 数显恒温磁力搅拌器; 1台; 95-2型. 19; 旋转蒸发仪（50L）; 2台; RK-50Ex. 20; 电子天平; 1台; B3000LE. 21; 暗箱式紫外分析仪; 2台; DF-20D. 22; 高低温循环装置; 1台; GDX-5080. 23; 恒温水油浴锅; 2台; RK-50Ex. 24; 隔膜真空泵; 1台; PM28633-950-50. 25; 低温冷却循环泵; 3台; DLSK-100/30. 26; 低温冷却液循环泵; 6台; DLSK-10/20. 27; 磁力搅拌器; 11台; 98-2型. 28; 加热磁力搅拌器; 17台; MS-H-Pro+. 29; 中低压制备仪Flash Biotage; 2台; ISLS2033130. 30; 高低温循环一体机; 1台; WGD-5080. 31; 冰柜; 3台; 100L. 32; 油泵; 1台; 临海. 33; 中低压制备仪Flash Biotage; 2台; Isolera. 34; 电子天平; 4台; BSM-220.3. 35; 超声波; 2台; KQ-300DE. 36; 电子天平; 1台; labpro. 37; 液质联用仪LCMS; 1台; Aglient 1290. 38; 氮气发生器; 1台; NM32LA 230V. 39; 高效液相色谱仪01; 4台; 2998PDA+e2695. 40; 高效液相色谱仪05; 1台; Aglient 1260. 41; 岛津制备色谱仪; 1台; LC-20AP+FRC-10A. 42; 热重分析仪TGA; 1台; TGA550. 43; 差示扫描量仪DSC; 1台; DSC250. 44; 离子色谱仪IC; 1台; DIONEX AQUION +DIONEX AS-DV. 45; 电子天平; 1台; XSR205DU/A. 46; 水分仪; 1台; V20S. 47; 数码生物显微镜; 1台; BK6000. 48; 除湿机; 1台; ZG-FD2060. 49; 除湿机; 1台; OJ-1512E. 50; 数控超声清洗器; 1台; KQ-400DE. 51; pH计; 1台; FiveEasy Plus FE28. 52; 涡旋仪; 1台; QL-901. 53; 铄鼎超纯水机系列; 1台; LD-WFUP-VF-30. 54; 恒温混匀仪; 1台; TCS10. 55; 离心机; 1台; TiMI-4K. 56; 药品阴凉/冷藏柜; 2台; LF-Z0915/800. 57; 恒温恒湿箱; 2台; LHS-50CL. 58; 药品稳定性试验箱; 3台; SHH500SD-2T. 59; 药品强光照射试验箱; 1台; SHH-100GD-2. 60; 综合药品稳定试验箱; 1台; LDS-275GT-N. 61; 电热鼓风干燥箱; 1台; DHG-9245A. 62; 真空干燥箱; 2台; DZF-6020. 63; 箱式电阻炉; 1台; SX2-4-10N. 64; 玻璃钢离心风机; 3台; XC-4#-4. 67; 桌入型通风柜; 27台; /. 68; 台入型通风柜; 22台; /. 69; 桌上型通风柜; 3台; /. 70; 活性炭吸附装置; 6套; /. - 6.研发方案与实验效果判定方案 - 本项目主要从事药物研发业务，具体包括先导化合物（药物活性分子化合物）合成和候选药物分子及中间体工艺研发两类业务。在先导化合物合成方面，通过化学合成对先导化合物进行结构改造，做构效关系研究，以期发现具有优良药效而低毒的候选药物分子。 - 本项目先导化合物合成研发工作属于探究性研究，单个先导分子需求量一般在5mg～100mg之间，在探试实验室进行实验批次一年约1000批次；再通过分析测试数据，根据产物的结构等标准确定候选的药物分子及中间体，在小试实验室进行候选药物分子及中间体工艺研发属于小试性研究，一般按照百克-千克级用量进行放大合成路线，一年约100批次。项目实验批次随市场需求变化而变化。由于本次扩建已完成，企业根据已完成项目实验批次与扩建后项目实验批次进行比较，本次扩建后实验批次较原有实验批次增加近乎一倍，具体研发方案涉及的实验批次详见表2-6。 - 表2-6 项目研发方案一览表 研发业务; 实验批次/a; 备注. 现有; 本次扩建新增; 项目建成后全厂; 增减量. 药物活性分子化合物合成; 500; 500; 1000; +500; 仅作为医药及中间体探试和小试研发，不进行中试和生产. 候选药物分子及医药中间体工艺开发; 50; 50; 100; +50. 合计; 550; 550; 1100; +550. - 实验效果判定方案：包括反应中控、产物结构分析和产率计算等方法。反应中控主要通过薄层色谱法（TLC）、高效液相色谱法（HPLC）和气相色谱法（GC）等手段，监控原料向产物的转化进程。产物结构分析是通过核磁共振波谱法（NMR）、质谱法（MS）确认得到目标结构的产物。产率计算是通过液相标准曲线或根据实际得到的产物的质量，来计算收率判定产物是否合格。 - 7.物料平衡 - 根据原辅材料清单以及建设单位提供的资料，项目目标产物主要药物活性分子化合物和候选药物分子及中间体工艺研发，根据实验设计方案，辅助试剂不参与反应，主要起辅助溶解、洗涤、萃取等作用。项目扩建后，药物活性分子化合物年合成约1000批次，每批次产物约10mg，候选药物分子及中间体年合成约100批次，每批次产物约100g。由于项目化学试剂用量随市场需求变动，项目原辅材料会根据实际实验需求进行调整，且项目扩建在环评介入时已完成，故本次扩建环评计算的物料平衡的数据以建设单位提供的原辅材料清单为主，为保证预估的准确性，本次环评仅对本次扩建后全厂物料平衡进行分析。项目扩建后全厂物料平衡表详见下表。 - 表2-7 项目扩建后全厂物料平衡表 投入量; 产出量. 类别; 年用量kg/a; 备注; 效率; 名称; 年生产量kg/a; 备注. 主要原料; 184.68; 参与反应进入产物; 研发实验成功率约5%; 药物活性分子化合物; 0.01; 目标产物. 候选药物分子及中间体; 10; 目标产物. 废产物; 174.67; 危险废物. 辅助试剂; 有机溶剂; 6430; 不参与反应; 根据实际情况估算; 有机废气; 570; 有机废气. 废有机溶剂; 5860; 危险废物. 无机酸类; 142; 按20%挥发率; 实验废气HCl; 14; HCl、NOX. 实验废气NOX; 14; HCl、NOX. 废无机酸; 114; 危险废物. 无机过滤和吸附介质; 800; 不考虑回收，按最不利条件预估; 废无机过滤和吸附介质; 800; 危险废物. 碱类; 22.20; 废碱; 22.20; 危险废物. 盐类; 270; 废盐; 270; 危险废物. 有机酸类; 151; 废酸; 151; 危险废物. 还原剂; 25; 废还原剂; 25; 危险废物. 氧化剂; 8; 废氧化剂; 8; 危险废物. 催化剂; 11; 废催化剂; 11; 危险废物. 其他; 18; 其他危险废物; 18; 危险废物. - 图2-1 项目全厂物料平衡图（kg/a） - 8.公用工程 - 给水 - 本次扩建项目给水依托沣东科技产业园供水管网统一供水。根据项目实际运行情况，项目全厂用水主要有生活用水、实验用水（主要包括实验器具清洗用水、试剂配置用水、实验仪器冷却用水、台面和地面清洗用水）。 - ①生活用水：本项目劳动定员30人（本次评价不新增人数），不提供食宿，本项目不新增生活污水，现有生活用水3.06m3/d（750m3/a）。 - ②实验用水：本次扩建项目实验用水与现有工程实验用水相比无变动，主要用于实验器具的清洗、试剂的配制。实验器具清洗环节先使用有机溶剂（乙醇等）清洗，第一、二次清洗使用自来水，第五、第六次使用自来水润洗。 - A：实验器具清洗用水 - 根据建设单位提供资料，现有实验器具第一、二次用水量约为0.05m3/d（12.25m3/a）、第三、四次清洗用水消耗量约为0.25m3/d（61.25m3/a）。类比现有项目，本次扩建项目实验器具第一、二次用水量约为0.05m3/d（12.25m3/a）、第三、四次清洗用水消耗量约为0.25m3/d（61.25m3/a）。 - B：试剂配制用水 - 实验过程中需要配制溶液，根据建设单位提供资料，现有溶液配置纯水用量为约0.1m3/d（24.5m3/a）。类比现有工程，本次扩建项目溶液配置纯水用量约为0.1m3/d（24.5m3/a）。 - C：实验仪器冷却用水 - 本项目为研发类工程，样品冷却消除的热量小。本项目降温使用间接方式对设备进行冷却带走热量，部分循环使用，循环用水量约为0.75m3/d（183.75m3/a），项目现有冷却水补充量约1.5m3/d（367.5m3/a），本次扩建项目新增冷却水补充量1.5m3/d（367.5m3/a）。 - D：台面、地面清洗用水 - 本项目现有清洗台面、地面等清洁用水量约0.5m3/d（122.5m3/a），本次扩建项目台面、地面等清洗用水量约0.5m3/d（122.5m3/a）。 - 本项目用于试剂配制的用水为纯水，由实验室纯水机制备，其产水率为约70%，本次扩建项目纯水用量0.1m3/d（24.5m3/a），所需新鲜自来水为0.12m3/d（30m3/a）。 - 综上：本次扩建项目新鲜水使用量为（2.44m3/d）598.5m3/a。 - （2）排水 - 本次扩建项目废水主要为实验清洗废水、纯水机尾水、循环冷却外排水， - ①实验清洗废水：前两次使用有机溶剂清洗产生的清洗废液作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由陕西水发环境有限公司收运处置，本次扩建项目实验器具第一、二次使用自来水清洗用水量为0.05m3/d（12.25m3/a），产污系数取0.8，废水产生量为0.04m3/d（9.8m3/a），作为危险废物暂存于危废贮存库，定期交由陕西水发环境有限公司收运处置；本次扩建项目第三、四次使用自来水清洗用水量约为0.25m3/d（61.25m3/a），产污系数取0.8，则第三、四次清洗废水产生量为0.2m3/d（49m3/a） - 项目全厂第三、四次清洗废水经现有自建的污水处理设施预处理后同现有生活污水一起进入园区化粪池处理后，通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - ②试剂配制废水：本次扩建项目进入研发物料用水量约0.1m3/d（24.5m3/a），本次评价按最不利条件进行计算，进入研发物均未达到预期，按20%耗损率，0.08m3/d（19.8m3/a）试剂配制废液作为危险废物处置。不外排。 - ③清洗台面、地面废水：本次扩建项目台面、地面等清洗用水量约0.5m3/d（122.5m3/a），产物系数按80%计算，则清洗台面、地面废水产生量为0.4m3/d（98m3/a）。经自建的污水处理设施预处理后同现有生活污水一同进入化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - ④纯水机尾水：纯水机制备的纯水主要是用于试剂配制，本次扩建项目纯水使用量为0.1m3/d（24.5m3/a），尾水产生量为0.04m3/d（10.5m3/a）。该废水为清净下水，进入园区化粪池处理后，通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - ⑤循环冷却外排水：本项目降温使用间接方式对设备进行冷却带走热量，部分循环使用，本项目为研发类工程，样品冷却消除的热量小，本次扩建项目冷却水蒸发损耗量约为0.5m3/d（122.5m3/a），循环用水量为约0.75m3/d（183.75m3/a）则最大外排量约0.5m3/d（122.5m3/a），该废水为清净下水，进入园区化粪池处理后，通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 综述，本次扩建项目排水量为0.89m3/d（218.05m3/a），0.12m3/d（29.4m3/a）作为危废处置不外排，0.75m3/d（183.75m3/a）作为循环水不外排。 - 本次扩建项目新增用水、排水一览表见表2-8，水平衡见图2-2。 - 表2-8 本次扩建项目用水、排水情况表（m3/a） 项目; 新鲜水用量; 纯水用量; 损耗量; 排水量; 备注. 实验过程用水; 实验器具第一、二次清洗用水; 12.25; /; 2.45; /; 9.8（作危废处置，不外排）. 实验器具第三、四次清洗用水; 122.5; /; 24.5; 98. 试剂配制 用水; /; 24.5; 4.9; /; 19.6（作危废处置，不外排）. 实验仪器 冷却用水; 367.5; /; 122.5; 61.25; 183.75（循环冷却水不外排）. 台面、地面清洗用水; 122.5; /; 24.5; 98. 纯水机尾水; 30; /; /; 10.5. 合计; 598.5; 24.5; 166.6; 218.75; 213.15（不外排）. - 图2-2 本项目水平衡图 （单位：m3/d） - 本项目建成后项目全厂用水、排水一览表见表2-9，水平衡见图2-3。 - 表2-9 项目全厂用水、排水情况表 项目; 新鲜水用量m3/a; 纯水用量m3/a; 损耗量m3/a; 排水量m3/a; 不外排m3/a. 本次扩建; 全厂; 本次扩建; 全厂; 本次扩建; 全厂; 本次扩建; 全厂; 本次扩建; 全厂. 实验过程用水; 生活用水; 0; 750; 0; 150; 0; 600. 实验器具第一、二次清洗用水; 12.25; 24.5; /; /; 2.45; 4.9; /; /; 9.8（作危废处置，不外排）; 19.6（作危废处置，不外排）. 实验器具第三、四次清洗用水; 61.25; 122.5; /; /; 12.25; 24.5; 49; 98. 试剂配制用水; /; /; 24.5; 49; 4.9; 9.8; /; 19.6（作危废处置，不外排）; 39.2（作危废处置，不外排）. 实验仪器冷却用水; 367.5; 735; /; /; 122.5; 245; 61.25; 306.25; 183.75（循环冷却水不外外排）; 183.75（循环冷却水不外排）. 清洗台面、地面用水; 122.5; 245; /; /; 24.5; 49; 98; 196. 纯水机尾水; 35; 70; /; /; /; 10.5; 21. 合计; 598.5; 1947; 24.5; 49; 166.6; 483.2; 218.75; 1221.25; 213.15（不外排）; 242.55（不外排）. - 图2-3 项目全厂水平衡图 （单位：m3/d） - 供电 - 项目供电电源由伟合沣东科技产业园电网统一提供。 - 采暖及制冷 - 本项目采用空调制冷和制热。 - 9.劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员30人（不新增人员），一班制，每班8h，年工作245d。 10.依托工程及可依托性分析 （1）探试实验室、小试实验室 由于项目已建成，根据现场调查，本次扩建依托现有探试实验室和小试实验室及配套设备，分别进行药物活性分子化合物合成、医药中间体工艺开发实验。根据建设单位2024年12月31日的自行监测报告数据（附件8），探试实验室和小试实验室总排口非甲烷总烃监测结果满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，因此项目依托现有的探试实验室和小试实验室能满足本次扩建项目需要。 - 分析实验室 本项目依托现有分析实验室进行实验样品检测工作，由于项目已建成，根据建设单位2024年12月31日的自行监测报告数据（附件8），DA003出口非甲烷总烃监测结果满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，因此依托现有分析实验室能满足本次扩建项目需要。 - 废水处理设施 由于本次扩建工程不涉及反应工艺流程变动，实验器皿清洗流程与现有工程几乎一致。即实验器皿经有机溶剂清洗和第一、二次自来水清洗，已基本上去除了残留的有机溶剂和样品等，其清洗废液均作为危废处置，因此实验第三、四次清洗废水与台面、地面清洗废水污染物较简单成分相似，与现有工程实验第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水成分相似，污染因子主要以pH、SS、COD，BOD5、NH3-N为主。废水处理设施处理工艺为酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒，其中光催化反应、微电解反应以及电化学氧化属于高级氧化工艺可较好去除清洗废水中的存在细小悬浮物、微量金属及极少量的难降解有机物。项目现有处理规模为0.6m3/d，本次扩建处理规模约为0.6m3/d，现有污水处理设施设计规模为1.5m/d，剩余处理规模为0.9m3/d，满足本次扩建新增处理规模。根据建设单位自行监测报告（附件8）数据，DW001出水口的监测结果满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。综上所述，项目扩建后，依托现有的污水处理设施能满足本次扩建需要。 - 试剂库、毒品库、易制爆库等 - 本项目依托现有试剂库、毒品库、易制爆库等，由于项目已建设，根据项目调查情况，现有试剂库、毒品库、易制爆库等可满足本次扩建项目试验所需各类原辅材料等。 - （5）危废贮存库 本项目依托现有危废贮存库暂存实验过程产生的危险废物 ，占地面积33.12m2，主要有实验废液、废试剂、废活性炭等，本项目现有危废暂存量约为36.35t/a，转运本次改扩建项目危险废物新增量约为37.14t/a，现有危废贮存库最大贮存量为20t，因此扩建项目建成后，建议增加危险废物转运次数至一年至少3次，现有危废贮存库能满足扩建项目依托需求。 - （6）办公区 - 本次扩建项目依托现有办公区包括资料室、茶歇间、会议室、办公室，主要用于员工的日常办公和会议招待。建筑面积235.47m2，本次扩建不新增劳动人员，现有办公区能满足本次扩建项目所需。 - 11.平面布置 - 本次改造未改动原有布局，且在原有基础上大大改善了员工的工作环境，原有布局根据“分布合理、工艺流畅、物流短截、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生、安全等要求，对实验室内各分区布置进行了统筹安排。 - 原有场地占地面积1784平方米，内部分区明确。实验研发设备布局按照实验过程进行布置，实验室位于西区，从北至南依次为小试实验室、实验区休息室办公室、探试实验室；分析测试室和生活办公区位于东区，从北至南依次为分析测试室、会议室资料室、办公室以及储藏室；危废贮存库位于西区和东区之间；污水处理设施位于西区东南侧；项目办公区和实验室分开。此布局有利于保护周围环境，项目功能区分明，平面布置合理，平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
|  | - 1、施工期工艺流程 - 本项目依托现有的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程中排水系统和环保工程等均已建成并经竣工环保验收后正常运行。本次扩建不涉及土建、安装、装修等施工，且本次扩建已完成。施工期及相应污染已结束，故本次环评不再对施工期产物环节进行分析。 - 2、营运期工艺流程 - 本项目运营过程中，主要产污环节在探试实验室、小试实验室、分析测试室。探试实验室与小试实验室进行有机物合成工艺路线相似。探试实验室按客户要求，设计不同的配比进行试验得目标药物活性分子化合物。小试实验是在探试实验的基础数据，按目标配比，按倍数放大原辅材料用量，进行试验得到医药小分子及中间体。得到药物活性分子化合物和医药小分子及中间体分别进行分析测试，按照客户要求纯度和含量等标准筛选合格药品。因此项目运营期的不同实验室的产污环节和主要污染物基本相似。举以下有代表性的化学合成路线，对实验涉及的全部流程操作内容、产污环节进行介绍。项目运营期工艺流程见图2-4与图2-5。 - （1）合成工艺流程 - 图2-4 项目合成工艺过程及产污环节图 - 工艺流程简述： 搅拌反应：按照设计配比将原材料与需要的辅料（包括有机溶剂、无机试剂、催化剂、氧化剂等）混合放置于反应釜中进行反应，反应在通风柜中进行，反应得到中间体（液体或固体），该过程产生非甲烷总烃G1、酸性气体G2以及噪声N。 过滤：中间体（固态）通过过滤介质进行过滤，产生实验废液S2。 浓缩：中间体（液态）通过蒸发仪等设备将中间体（液态）进行浓缩，减少中间体的溶液体积。 - 萃取：在中间体（液态）加入合适的溶剂，通过溶解度差异实现分离的物理过程，得到粗产品。 - 结晶：中间体（液态）主要通过改变温度（降温或升温）使溶液达到过饱和状态，从而促使晶体形成，得到粗产品。 - 以上浓缩、萃取、结晶过程产生气体G1、酸性气体G2、实验废液S1。 清洗：用有机溶剂得将得到的固体产物进行清洗，洗去固体产物多余的试剂，得到较纯产物，可重复清洗。该过程产生会产生废有机溶剂S3。 干燥：将清洗得到的产品通过干燥箱进行干燥得到纯产品。 （2）分析检测工艺流程 图2-5 分析检测实验过程及产污图 待测样品：将合成或制剂所得的中间体、样品取出； 样品前处理：根据检测要求对待检测样品选择溶解法进行处理，方便检测。该工序会产生噪声N、非甲烷总烃G2、酸性废气G2、实验废液S5； 样品的稳定性实验：是考察在贮藏过程中易发生变化的，可能影响制剂质量、安全性和/或有效性的项目，将研发样品放置在一定条件下一段时间（1~2年），对样品的变化情况进行观察并分析，该实验过程产生非甲烷总烃G1、废样品S4。 实验分析：使用气相、液相、红外色谱仪等仪器对样品的理化性质进行检测，该工序会产生非甲烷总烃G1、酸性废气G2、实验废液S6、废样品S7等。 清洗器皿：用有机试剂清洗器皿产生清洗废液S8以及器皿第一、二次自来水清洗废液S9。 数据整理：根据样品检测的结果进行数据分析对比，判定样品的理化性质。 - 表2-10 运营期主要污染工序一览表 - 类别; - 主要污染源; - 主要来源; - 主要污染物. - 废气; - 有机废气; - 小试实验、探试实验室中、分析实验室过程等; - 非甲烷总烃. - 无机废气; - 小试实验、探试实验室中、分析实验室过程等; - HCl、NOX. - 废水; - 实验清洗 - 废水; - 实验器具第五、六次清洗、清洗台面、地面用水; - COD、BOD5、SS、pH、NH3-N. - 循环冷却废水; - 实验仪器间接冷却用水; - COD、SS. - 生活污水; - 员工生活办公; - COD、BOD5、SS、pH、NH3-N、TN、TP. - 纯水机尾水; - 纯水制备; - COD、SS. - 噪声; - 循环水泵、冷却泵、风机等; - 设备运转噪声. - 固废; - 危险废物; - 实验废液; - 实验研发过程; - 进入研发物料产生的废液、辅助反应（溶解、清洗、萃取等）等产生废试剂等以及实验器皿第一、二、三、四次清洗废液. - 废实验产物; - 实验研发过程; - 含重金属、有毒有害有机废液. - 沾染化学试剂的一次性实验物品等; - 实验研发过程; - 沾染有机溶剂、矿物油、废酸、废碱，具有危险特性的残留样品的一次性实验用品、包装物和过滤吸附介质. - 废活性炭; - 有机废气处理; - VOCs治理过程产生的废活性炭. - 废SDG; - 无机废气处理; - HCl、NOX治理过程产生的废SDG吸附剂. - 废水处理污泥; - 污水处理; - 废水处理设施产生的污泥. - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 员工生活办公; - 生活垃圾. - 一般固废; - 废包装材料; - 员工生活办公、试剂外包装材料; - 办公废包装材料与试剂外包装材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有工程环保手续履行情况 - 陕西君境迈德生物医药科技有限公司于2022年投资1000万于西咸新区沣东新城石化大道西段106号伟合沣东科技产业园36#厂房10601、10602户，租赁空置厂房建设研发实验室项目，于2022年取得《陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目》环评批复（西咸沣东审准﹝2022﹞007号）。2022年11月10日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号为：91611105MAB2RX1G3Q001W，并在2024年3月25日进行变更；2022年11月15日于完成了突发环境事件应急预案；2023年2月22日完成建设项目竣工环境保护自主验收工作。 - 表2-11 现有工程环保手续履行情况一览表 项目名称; 《陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目》. 环评报告编制单位; 河北燕博咨询有限公司. 环评报告类型; 报告表. 环评批复部门; 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会. 环评批复时间; 2022 年 2 月 17 日. 环评批复文号; 西咸沣东审准﹝2022﹞007号. 排污许可登记时间; 2022 年11 月 10 日. 排污许可登记编号; 91611105MAB2RX1G3Q001W. 排污许可登记变更; 2024年3月25日. 突发环境事件应急预案备案时间; 2022年11月15日. 验收时间; 2023 年2月22日. 验收单位; 自主验收. - 2 、现有项目污染物达标排放情况 - 根据现有项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告，并结合例行监测数据分析现有工程污染物排放达标情况及污染物排放量。 - 废气达标排放情况 ①有组织废气 现有项目为研发类项目，废气主要在探试实验过程、小试实验过程、分析测试过程会产生。现有3个探试实验室，1个小试实验室，1个分析测试室，每个实验室均采用通风柜的方式收集有机废气，将产生的有机废气一并引至活性炭吸附装置进行处理，其中3个探试实验室产生的有机废气经管道分别由3套活性炭吸附装置（TA001，TA002，TA003）处理后合并通过排气筒DA002排放，2个小试实验室产生的有机废气经管道分别由2套活性炭吸附装置（TA004、TA005）处理后合并通过排气筒DA001排放，分析测试室产生的有机废气经管道经过1套活性炭吸附装置（TA006）处理后通过排气筒DA003排放。排气筒高度约为28m。 根据建设单位提供的环保验收监测报告（详见附件6）。有组织废气监测结果见表2-12，在监测期间，项目各项生产设施正常运行，配套的环保设施运行正常。 ## 表 2-12 现有项目有组织废气监测结果一览表 监测日期; 排气筒名称; 特征污染物; 单位; 检出值; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2023.1.10; DA001-A2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 3.16; 2.45; 1.87; 2.49; 60. 速率; kg/h; 0.037; 0.029; 0.022; 0.029; /. DA001-B2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 2.42; 2.22; 2.01; 2.22; 60. 速率; kg/h; 0.019; 0.018; 0.016; 0.018; /. DA002-A2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 5.81; 5.26; 5.77; 5.61; 60. 速率; kg/h; 0.035; 0.039; 0.037; 0.037; /. DA002-B2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 5.04; 4.12; 4.5; 4.55; 60. 速率; kg/h; 0.040; 0.033; 0.038; 0.037; /. DA002-C2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 2.89; 3.28; 2.8; 2.99; 60. 速率; kg/h; 0.021; 0.024; 0.021; 0.022; /. DA003出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 1.9; 2.09; 1.53; 1.84; 60. 速率; kg/h; 0.014; 0.016; 0.011; 0.013; /. 2023.1.11; DA001-A2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 2; 1.82; 2.08; 1.97; 60. 速率; kg/h; 0.024; 0.022; 0.025; 0.023; /. DA001-B2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 1.84; 1.49; 1.64; 1.66; 60. 速率; kg/h; 0.016; 0.013; 0.014; 0.014; /. DA002-A2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 4.57; 4.99; 5.22; 4.93; 60. 速率; kg/h; 0.029; 0.032; 0.034; 0.031; /. DA002-B2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 4.33; 3.77; 4.6; 4.23; 60. 速率; kg/h; 0.035; 0.031; 0.037; 0.035; /. DA002-C2出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 2.85; 2.25; 2.75; 2.62; 60. 速率; kg/h; 0.020; 0.016; 0.013; 0.019; /. DA003出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 1.83; 1.53; 1.96; 1.77; 60. 速率; kg/h; 0.014; 0.011; 0.014; 0.013; /. 从上表可知，项目现状运行期非甲烷总烃有组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2中大气污染排放物限值。 ②无组织废气 - 本项目运营期废气主要为非甲烷总烃。根据建设单位竣工环保监测验收报告（附件6），厂界监测结果见下表： ## 表 2-13 现有项目无组织废气监测结果一览表 点 位; 监测时间; 监测项目; 监测结果 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 1#上风向; 20.23.1.11; 非甲烷总烃; 0.63~0.73; 3; 达标. 2023.1.12; 0.60~0.63. 2#下风向; 20.23.1.11; 1.22~1.49. 2023.1.12; 1.24~1.32. 3#下风向; 20.23.1.11; 0.95~1.09. 2023.1.12; 1.11~1.21. 4#下风向; 20.23.1.11; 2.42~2.56. 2023.1.12; 2.55~2.62. 从上表可知，项目现状运行期无组织的非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表 3 企业边界监控点浓度限值要求。 - 废水达标排放情况 实验过程中第三、四次清洗废水与台面、地面清洗废水收集后经现有自建的污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒）预处理后同生活污水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。根据建设单位提供的竣工环保验收监测报告（附件6 ）污水处理设施进口与出口监测结果如表2-14所示： 表2-14 现有污水处理设施进、出口监测一览表 监测日期; 监测指标; pH 值 （无量纲）; 悬浮物 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 化学需氧 量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）. 2023年1月10日; 进口; 第一次; 7.5; 6; 0.23; 21; 7.4. 第二次; 7.5; 5; 0.249; 27; 9.6. 第三次; 7.4; 5; 0.207; 24; 8.4. 第四次; 7.4; 6; 0.238; 22; 8.2. 平均 值; 7.4; 6; 0.231; 24; 8.4. 出口; 第一次; 7.3; 4; 0.089; 5; 1.9. 第二次; 7.4; 4; 0.083; 6; 2. 1. 第三次; 7.3; 4; 0.069; 7; 2.6. 第四次; 7.4; 5; 0.063; 7; 2.7. 平均 值; 7.4; 4; 0.076; 6; 2.3. 2023年1月10日; 进口; 第一次; 7.4; 6; 0.238; 20; 7.3. 第二次; 7.5; 6; 0.246; 25; 8.9. 第三次; 7.5; 7; 0.218; 26; 9. 1. 第四次; 7.4; 6; 0.21; 23; 8.3. 平均 值; 7.4; 6; 0.228; 24; 8.4. 出口; 第一次; 7.4; 4; 0.097; 6; 2. 1. 第二次; 7.3; 5; 0.08; 5; 1.8. 第三次; 7.4; 4; 0.063; 5; 2. 第四次; 7.4; 4; 0.069; 6; 2.3. 平均 值; 7.4; 4; 0.077; 6; 2. 标准限值mg/L; 6-9; 400; 45; 500; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目现状污水处理设施DW001出口五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物监测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放限值要求；氨氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A中限值要求。 - 噪声达标情况 现有项目选用低噪声设备、采取减振、消声、厂房隔声等措施降噪。根据建设单位提供的竣工环保验收监测报告（附件6 ），厂界四周的昼间监测结果如下表所示： 表2-15 现有厂界昼间噪声情况 监测 日期; 监测点位/编号; 昼间（Leq）; 标准限值; 达标情况. 2023年1月10日; 1#厂界东侧; 53; 65; 达标. 2#厂界南侧; 52; 65; 达标. 3#厂界西侧; 54; 65; 达标. 4#厂界北侧; 57; 65; 达标. 2023年1月11日; 1#厂界东侧; 53; 65; 达标. 2#厂界南侧; 51; 65; 达标. 3#厂界西侧; 53; 65; 达标. 4#厂界北侧; 46; 65; 达标. 以上数据表明，项目现状四周厂界环境昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类限值要求。 （4）固体废弃物处置情况 - 现有项目运营期产生的固体废物主要废包装材料、生活垃圾、实验废液、沾染化学试剂的一次性实验用品等、废活性炭、废活性污泥、污水处理污泥。生活垃圾由环卫处置，废包装材料由企业收集并外售至废品回收站，危险废物委托陕西水发环境有限公司定期处置。 - 图2-5 现有项目危废贮存库照片 表2-16 现有一般固体废物及危险废物处置情况 序号; 固废名称; 生产工序; 属性; 排放/处理方式; 现有工程产生量. 1; 生活垃圾; 生活区; 一般固废; 分类收集后交由环卫部门统一清运; 3.7t/a. 2; 废包装材料; 实验研发; 一般固废; 集中收集后外售至废品回收站; 0.5t/a. 4; 实验室废液; 实验研发; HW49 900-047-49; 暂存危废暂存库内，定期交由陕西水发环境有限公司统一处置; 13.25t/a. 4; 废弃样品及分析产物; 实验研发; HW49 900-047-49; 0.01t/a. 5; 废化学试容器; 实验研发; HW49 900-047-49; 0.01t/a. 6; 废活性炭; 实验研发; HW49 900-047-49; 0.65t/a. 7; 废水处理污泥; 实验研发; HW49 772-006-49; 尚未处置，拟委托有资质单位外运处置; 0.29kg/a. 8; 废化学试剂; 实验研发; HW03 900-002-03; 现有废化学试剂目前与实验废液混合后按实验废液进行处置，定期交由陕西水发环境有限公司统一处置; 4.70kg /a. 4 、现有工程污染物排放量核算 ## 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告以及建设单位提供的数据及资料进行核算现有工程污染物排放量。涉及参数如下： ## （1）废气经通风柜收集（收集效率按80%）通过6套活性炭吸附装置处理后通过3个28m高排气筒排放。排放量按满负荷工况进行核算，即最大工作时间为980h，探试实验室和小试实验室风机设计最大风量分别为20000m3/h，分析实验室风机设计风量为36000m3/h。 - 现有实验过程中第三、四次清洗废水与台面、地面清洗废水（以下简称“清洗废水”）排放量为147m3/a，现有生活污水排放量为600m3/a，则废水总量合计为747m3/a。清洗废水经废水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒）预处理后与同生活污水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。职工生活污水参考《生活污染源产排污系数手册》(2021年)中表1-1，COD460mg/L，氨氮52.2mg/L，其他项目参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为BOD5220mg/L，SS200mg/L。 - 现有工程污染物排放情况如表2-17所示。 ## 表 2-17 现有工程污染物排放汇总 类别; 排放源; 污染物; 排放浓度/固废产生量; 排放量; 污染防治措施; 处理效果及标准要求. 废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1.18mg/m3; 0.023t/a; 依托通风柜+2套活性炭吸附装置（TA004+TA005）+28m高排气筒（DA001）; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2. 排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 1.55mg/m3; 0.031/a; 依托通风柜+3套活性炭吸附装置（TA001+TA002+TA003）+28m高排气筒（DA002）. 排气筒（DA003）; 非甲烷总烃; 0.36mg/m3; 0.013t/a; 通风柜+1套活性炭吸附装置（TA006）+28m高排气筒（DA003）. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0..086t/a; 厂房密闭; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 合计; 0.153t/a; /. 废水; 生产废水; COD; 6mg/L; 0.00088t/a; 企业自建污水处理设施+园区化粪池（依托）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 2.2mg/L; 0.00032t/a. SS; 4mg/L; 0.00059t/a. NH3-N; 0.077mg/L; 0.000011t/a. 生活污水; COD; 460mg/L; 0.28t/a; 依托园区化粪池（150m3）. BOD5; 220mg/L; 0.13t/a. SS; 200mg/L; 0.12t/a. NH3-N; 52.2mg/L; 0.031t/a. TN; 71.2mg/L; 0.043t/a. TP; 5.12mg/L; 0.0031t/a. 固体废物; 生活垃圾; 3.7t/a; 3.7t/a; 集中收集，定期交由当地环卫部门处置. 一般 固废; 废包装材料; 0.5t/a; 0.5t/a; 废包装材料产生后集中收集，定期外售至废品回收站. 危险 废物; 实验室废液; 13.25t/a; 13.25t/a; 暂存危废贮存库，定期委托陕西水发环境有限公司处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准. 废弃样品及分析产物; 0.01t/a; 0.01t/a. 废化学试容器; 0.01t/a; 0.01t/a. 废活 性炭; 0.65t/a; 0.65t/a. 废化学试剂; 4.70kg/a; 4.70kg/a. 废水处理污泥; 0.29kg/a; 0.29kg/a; 暂存危废贮存库，拟定期委托有资质单位进行处置. ## 5 、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场调查，现有项目存在的主要环境问题及整改措施如表2-17所示： 表2-17 现有项目存在环境问题及整改措施一览表 序号; 存在环境问题; 整改措施; 备注. 1; 现有项目噪声监测和废气无组织监测未按已批复的环评和环保验收监测报告建议的监测计划开展自行监测; 建设单位应提高生态环境保护意识，加强运行期的环境管理工作，严格按照监测计划开展各项污染物自行监测工作，完善企业环境管理制度，降低企业突发环境应急事件的发生概率，确保各项环保设施稳定运行，污染物稳定达标排放. 2; 废水处理设施污泥自项目运行后尚未进行处置，可能会影响处理设施处理效率; 建设单位应及时清理废水处理设施产生的污泥，并委托有资质单位外运处置，确保废水处理设施能稳定运行，并达标排放. 3; 现有工程未将废化学试剂 HW03 （900-002-03）纳入处置危险废物处置协议，现有废化学试剂目前与实验废液混合后按实验废液进行处置; 建设单位应将废化学试剂 HW03 （900-002-03）纳入处置危险废物处置协议中或委托其他有资质单位进行处置. 4; 现有工程危险废物识别环节，识别不全。沾染化学试剂的一次性实验用品等，如废抹布、废手套、碎玻璃器皿、注射器、滴管等未进行识别，仅考虑了废化学试剂容器；实验废弃物仅考虑了废弃样品和分析产物，未考虑实验失败产物、废氧化剂等。; 本次环评将沾染化学试剂的一次性实验用品：废抹布、废手套、碎玻璃器皿、注射器、滴管等纳入产污环节，将实验失败产物、废氧化剂等纳入实验废弃物，重新识别和预测产生量. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状调查与评价 - 1.基本污染物 为了解本项目建设工程区域的环境空气质量现状，常规污染物，本次环评引用陕西省生态环境厅2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2024年1~12月统计数据，详见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度均值（μg/m3）; 最大浓度占标率; 达标 情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.33%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 40; 31; 77.50%; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 70; 74; 105.71%; 不达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 43; 122.86%; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均质量浓度; 4.0mg/m3; 1.1mg/m3; 27.50%; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 168; 105.00%; 不达标. 从表3-1可知，西咸新区沣东新城环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为环境空气质量达标。因此项目所在区域属于不达标区域。 2.特征污染物 本项目特征因子为非甲烷总烃。本项目委托陕西鑫安合辉环保科技有限公司于2024年4月7日至4月9日非甲烷总烃环境质量现状进行监测数据（附件7），HCl、NOX引用陕西晨杰环保科技有限公司实验室建设项目（位于沣东科技产业园5幢10601室，距离本项目约222m，见图3-1）于2024年3月27日-2024年3月30日委托陕西阔成检测服务有限公司监测报告（报告编号：KC2024HB04063），引用数据在3年有效期内，因此引用的监测数据适用本次评价。具体如下： （1）监测项目 ## 非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢 （2）监测时间及点位 ## 非甲烷总烃监测时间：2025年4月7日-2025年4月9日； ## 氮氧化物、氯化氢监测时间：2024年3月27日-2024年3月30日。 监测点位：项目所在地下风向。 - （3）监测频次 非甲烷总烃、氯化氢1天4次；氮氧化物1天1次，共三天。 - （4）监测结果 表3-2 现状监测结果 监测 点位; 监测项目; 采样日期; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 项目所在地下风向; 非甲烷总烃（mg/m3）; 4月7日; 1.20; 1.07; 1.09; 1.12; 2.0; 达标. 4月8日; 1.20; 1.19; 1.11; 1.21. 4月9日; 1.28; 1.25; 1.27; 1.25. 氯化氢（μg/m3）; 3月27日; ND20; ND20; ND20; ND20; 50; 达标. 3月28日; ND20; ND20; ND20; ND20. 3月29日; ND20; ND20; ND20; ND20. 氮氧化物（μg/m3）; 3月27- 3月28日; 29; 100; 达标. 3月28- 3月29日; 24. 3月29- 3月30日; 27. 图3-1 本项目与引用监测数据项目位置关系图 根据以上监测结果可知，项目所在地处非甲烷总烃监测浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。氯化氢监测结果均符合HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D标准限值。NOX监测结果符合GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单表2二级浓度限值。 - 二、声环境 本项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，故无需开展声环境质量现状评价。 - 三、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目危废贮存库进行防渗防漏等措施，实验研发过程固废委托处置率达100%，液体危险废物暂存于危废贮存库内专用的贮存设施，且用托盘支撑，另外，项目建设位于6楼，不与地面直接接触，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径。另外，项目厂区周边不存在土壤敏感点和地下水敏感区，因此。本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 四、生态环境 - 本项目位于伟合沣东科技产业园园区内，租赁已建成的空置厂房进行项目的生产，园区、厂区地面均已硬化，故无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 1.大气环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，大气评价范围为500m。经调查，本项目位于工业园内，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区等保护目标。 2.声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气 本项目属于医药研发机构，项目运营过程中非甲烷总烃及HCl有组织废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值中“化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气”标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 医药制造标准及无组织排放监控浓度限值；厂界HCl执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及表4企业边界大气污染物浓度限值；NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织标准限值。 根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中“4.7 排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”本项目不排放光气、氰化氢和氯气，因此排气筒满足不低于15m的要求即可。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。本项目周边200m范围内最高建筑物高度约为30m，排气筒高度难以达到要求，因此本项目排放速率标准值严格50％执行。 表3-3 项目营运期排放控制标准 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; /; 企业厂区内; 3（监控点处1h平均浓度值）; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 医药制造标准及无组织排放监控浓度限值. 10（监控点处任意一次浓度值）. HCl; 30; /; 周界外浓度最高点; 0.2; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及表4企业边界大气污染物浓度限值. NOx; 240; 1.89; 周界外浓度最高点; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织（注：此处最高允许排放速率按50%执行。）标准限值及无组织标准限值. 2.废水 实验器具的第五次、第六次清洗废水和台面、地面清洗废水排至现有自建的污水处理设施进行预处理，与现有生活污水一起排入化粪池（依托伟合沣东科技产业园）内，经处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理；执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-4 废水排放标准一览表 单位：mg/L 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; TN; TP. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级; /; /; /; 45; /; 8; 70. 《污水综合排放标准》）GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; 6-9. - 3.噪声 - 根据沣东新城声环境功能区划图，项目所在位置为三类声功能区（附图5 ），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-5 噪声排放标准一览表 执行标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. - 4.固体废物 - 本项目产生的一般固体废物处理和处置执行执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（陕政办发（2021）25 号），“十四五”污染物控制指标为：NOx、VOCs、COD和氨氮，本项目第三、四次清洗废水及台面、地面清洗废水经自建的污水处理设施进行预处理后与生活污水依托伟合沣东科技产业园化粪池处理达标后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理集中处理；废气主要为酸性废气、有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目扩建新增总量建议指标见表3-6。 表3-6 总量建议指标表 单位：t/a 项目; 新增排放量; 建议指标. VOCs（本项目以非甲烷总烃计）; 0.13; 0.13. NOx; 0.005; 0.005. COD; 0.0026; 0.0026. NH4-N; 0.000082; 0.000082. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期环境影响分析 - 本项目依托现有的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程中排水系统和环保工程等均已建成并经竣工环保验收后正常运行。本次扩建不涉及土建、安装、装修等施工，且本次扩建已完成。施工期及相应污染已结束，故本次环评不再对施工期产污环节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.大气环境影响分析 - 1.1 污染源强分析 本项目为研发类项目，在研发阶段会使用到多种化学试剂，但用量较少，且试剂在封闭试剂瓶中，只在试剂使用时短时间打开，随后立即封闭，因此储存的试剂基本无挥发；本项目在小试实验过程、探试实验过程、分析测试过程会产生少量的有机废气和酸性废气。 - 项目进行研发实验时，会使用乙醇、石油醚、正己烷、乙酸乙酯、二氯甲烷、四氢呋喃、甲酸、丙二酸二甲酯、乙二醇二甲醚等具有挥发性的有机试剂，在溶解、反应、提纯过程中会产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），本次扩建项目实验过程中新增盐酸、硝酸的使用，会产生少量酸性废气（以HCl和氮氧化物计）。 - （1）有机废气 由于项目已建成，本次有机废气污染物源强核算数据引用建设单位2024年12月31日例行监测报告（附件8）。引用监测报告数据如表4-1所示： 表4-1 项目全厂非甲烷总烃有组织监测数据一览表 污染物种类; 排放情况; 标准限值 mg/m3; 执行标准; 达标 情况. DA001（小试实验室）排气筒; DA001-1进口; 非甲烷总烃; 进口浓度：12.4mg/m3 排放速率：0.14kg/h; /; 制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2中大气污染排放物限值; /. DA001-2进口; 进口浓度为8.73mg/m3 排放速率：0.0497kg/h; /; /. DA001-总出口; 排放浓度：6.01mg/m3 排放速率：0.106kg/h; 60; 达标. DA002（探试实验室）排气筒; DA002-1进口; 进口浓度：10.1mg/m3 排放速率：0.058kg/h; /; /. DA002-2进口; 进口浓度为12.1mg/m3 排放速率：0.083kg/h; /; /. DA002-3进口; 进口浓度为9.85mg/m3 速率：0.082kg/h; /; /. DA002-总出口; 排放浓度：6.43mg/m3 排放速率：0.121kg/h; 60; 达标. DA003排气筒; DA003-进口; 进口浓度为13.7mg/m3 速率：0.0539kg/h; /; /. DA003-出口; 排放浓度：6.36mg/m3 排放速率：0.0339kg/h; 60; 达标. - （2）无机废气 根据建设单位提供的实验室试剂用量资料，本次扩建项目新增使用无机酸类原辅材料统计如下表4-2，盐酸和硝酸使用过程中，挥发率参考同类实验室经验，均取20%。 表4-1 项目新增无机废气酸雾产生量一览表 序号; 污染物名称; 原辅料年用量（L/a）; 密度（g/cm³）; 原辅料年用量（t/a）; 挥发率（%）; 酸雾产生量（t/a）. 1; HCl; 60; 1.179; 0.071; 20%; 0.014. 3; NOX; 50; 1.42; 0.071; 20%; 0.014. 合计; 110; 0.142; 0.028. 根据建设单位提供的资料，研发人员年工作245天，每天工作8h，其中每天使用有机溶剂的最大有效时间合计约4h，风机最大工作时间为980h；每天使用无机溶剂最大有效时间合计约为1h，则风机最大工作时间为245h。 1.2废气源强核算 ①探试实验室研发废气 探试实验室主要进行药物活性分子化合物合成，合成过程会产生有机废气，废气经通风柜收集后，分别经三个不同的活性炭吸附装置（TA001，TA002，TA003）处理后经楼顶排气筒（DA002，H=28m）排放。本项目所采用的通风柜为三面围挡一面装有操作拉门的柜式通风柜，其收集效率（以下收集效率均参考此文件）参考“《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》表1 VOCs废气收集集气效率参考值，通风柜属于包围型集气设备，敞开面控制风速不小于0.5m/s时，收集效率可达到80%”。探试实验室废气处理设备风机设计风量为20000m3/h，根据表4-1：3套SDG+活性炭吸附装置（TA001、TA002、TA003）对有机废气的综合处理效率约为50%，以50%计算。类比已取得环评批复绵阳市涪城生态环境监测站实验室建设项目，SDG吸附装置+活性炭对无机废气酸雾处理效率取80%计算 根据监测报告，探试实验室非甲烷总烃有组织产生量为0.22t/a，产生速率为0.22kg/h，产生浓度为11.15mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.11t/h，排放速率0.12kg/h，排放浓度为6.05mg/m3。通风柜收集效率按80%，则非甲烷总烃无组织产生量为0.055t/a，排放速率0.056kg/h。探试实验室使用无机酸约占总用量的40%。则探试实验室HCl有组织产生量、产生速率、产生浓度分别约为0.0045t/a、0.018kg/h、0.92mg/m3，经SDG+活性炭吸附处理后HCl有组织排放量、排放速率、排放浓度分别0.00090t/a、0.0037kg/h、0.18mg/m3。NOX有组织产生量、产生速率、产生浓度分别约为0.0045t/a、0.018kg/h、0.92mg/m3，经处理后NOX有组织排放量、排放速率、排放浓度分别0.00090t/a、0.0037kg/h、0.18mg/m3。HCl无组织排放量、排放速率分别为0.0011t/a、0.0045kg/h；NOX无组织排放量、排放速率分别为0.0011t/a、0.0045kg/h。 ②小试实验室开发废气 小试实验室主要进行医药中间体工艺开发，在此过程中会产生工艺开发废气，废气经通风柜收集后（收集效率80%）经活性炭吸附装置（TA004，TA005）处理后经楼顶排气筒（DA001）排放。废气处理设备风机设计风量为20000m3/h，根据表4-1，2套废气处理装置（TA004、TA005）对有机废气的综合处理效率为44.12%。类比已取得环评批复绵阳市涪城生态环境监测站实验室建设项目，SDG吸附装置+活性炭对无机废气酸雾处理效率取80%计算。 根据表4-1，小试实验室探试实验室非甲烷总烃有组织产生量为0.19t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度为9.45mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.10t/h，排放速率0.11kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。通风柜收集效率按80%，则非甲烷总烃无组织产生量为0.046t/a，排放速率0.047kg/h。小试实验室使用无机酸约占总用量的40%。则小试实验室HCl有组织产生量、产生速率、产生浓度分别约为0.0045t/a、0.018kg/h、0.92mg/m3，经SDG+活性炭吸附处理后HCl有组织排放量、排放速率、排放浓度分别0.00090t/a、0.0037kg/h、0.18mg/m3。NOX有组织产生量、产生速率、产生浓度分别约为0.0045t/a、0.018kg/h、0.92mg/m3，经处理后NOX有组织排放量、排放速率、排放浓度分别0.00090t/a、0.0037kg/h、0.18mg/m3。HCl无组织排放量、排放速率分别为0.0011t/a、0.0045kg/h；NOX无组织排放量、排放速率分别为0.0011t/a、0.0045kg/h。 ③分析测试室测试废气 分析测试实验室在对样品分析、测试实验过程中会使用部分化学试剂，废气经通风柜收集后（收集效率80%）经一套活性炭吸附装置（TA006）处理后经楼顶排气筒（DA003）排放。废气处理设备风机设计风量为36000m3/h，根据表4-1，1套废气处理装置（TA006）对有机废气的综合处理效率37.11%计。类比已取得环评批复绵阳市涪城生态环境监测站实验室建设项目，SDG吸附装置+活性炭对酸雾处理效率取80%计算。 根据表4-1，分析测试实验室探试实验室非甲烷总烃有组织产生量为0.053t/a，产生速率为0.054kg/h，产生浓度为1.50mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.033t/h，排放速率0.034kg/h，排放浓度为0.94mg/m3。通风柜收集效率按80%，则非甲烷总烃无组织产生量为0.013t/a，排放速率0.014kg/h。分析测试实验室使用无机酸约占总用量的20%。则分析测试实验室HCl有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0022t/a、0.0090kg/h、0.25mg/m3，经SDG+活性炭吸附处理后HCl有组织排放量、排放速率、排放浓度分别0.00044t/a、0.0018kg/h、0.050mg/m3。NOX有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0022t/a、0.0090kg/h、0.25mg/m3。经SDG+活性炭吸附处理后NOX有组织排放量、排放速率、排放浓度分别0.00044t/a、0.0018kg/h、0.050mg/m3。HCl无组织排放量、排放速率分别为0.00056t/a、0.0023kg/h；NOX无组织排放量、排放速率分别为0.00056t/a、0.0023kg/h。 综上所述，项目建设后全厂非甲烷有组织排放量约为0.24t/a，非甲烷无组织排放量为0.11t/a，合计非甲烷总烃排放量为0.35t/a，项目现有非甲烷总烃排放量为0.15t/a，则本次扩建新增0.10t/a。HCl有组织排放量为0.0022t/a，无组织排放量为0.0028t/a，合计HCl排放量0.0050t/a。NOX有组织排放量为0.0022t/a，无组织排放量为0.0028t/a，合计NOX排放量0.0050t/a |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目建成后全厂有机废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 备注. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 措施; 收集效率%; 处理效率%; 风机量m3/h; 排放 量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 探试实验室（DA002）; 非甲烷总烃; 有 组 织; 0.22; 0.22; 11.15; 依托通风柜+3套SDG+活性炭吸附装置（TA001、TA002、TA003）+28m高排气筒; 80; 50; 20000; 0.11; 0.12; 6.05; 风机满负荷运行，有机溶剂最大工作时间为980h，无机溶剂最大工作时间为245h. 氯化氢; 0.0045; 0.018; 0.92; 80; 0.0009; 0.0037; 0.18. 氮氧化物; 0.0045; 0.018; 0.92; 80; 0.0009; 0.0037; 0.18. 小试实验室(DA001); 非甲烷总烃; 有 组 织; 0.19; 0.19; 9.45; 依托通风柜+3套SDG+活性炭吸附装置（TA004、TA005）+28m高排气筒; 80; 44.12; 20000; 0.10; 0.11; 5.5. 氯化氢; 0.0045; 0.018; 0.92; 80; 0.0009; 0.0037; 0.18. 氮氧化物; 0.0045; 0.018; 0.92; 80; 0.0009; 0.0037; 0.18. 分析实验室(DA003); 非甲烷总烃; 有 组 织; 0.053; 0.054; 1.5; 依托通风柜+3套SDG+活性炭吸附设备（TA006）+28m高排气筒; 80; 37.11; 36000; 0.033; 0.034; 0.94. 氯化氢; 0.0022; 0.0090; 0.25; 80; 0.00044; 0.0018; 0.050. 氮氧化物; 0.0022; 0.0090; 0.25; 80; 0.00044; 0.0018; 0.050. 探试实验室; 非甲烷总烃; 无 组 织; 0.055; 0.056; /; 通风换气; /; /; /; 0.055; 0.056; /. HCl; 0.0011; 0.0045; /; /; /; /; 0.0011; 0.0045; /. NOX; 0.0011; 0.0045; /; /; /; /; 0.0011; 0.0045; /. 小试实验室; 非甲烷总烃; 无 组 织; 0.046; 0.047; /; /; /; /; 0.046; 0.047; /. HCl; 0.0011; 0.0045; /; /; /; /; 0.0011; 0.0045; /. NOX; 0.0011; 0.0045; /; /; /; /; 0.0011; 0.0045; /. 分析实验室; 非甲烷总烃; 无 组 织; 0.013; 0.014; /; /; /; /; 0.013; 0.014; /. HCl; 0.00056; 0.0023; /; /; /; /; 0.00056; 0.0023; /. NOX; 0.00056; 0.0023; /; /; /; /; 0.00056; 0.0023; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3治理设施 本项目治理设施参数详见表4-4。 表4-4 治理设施参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理设施. 收集效率; 处理 效率; 治理工艺; 是否为可 行性技术. 研发、检测; 非甲烷总烃; 有组织; 80%; 46.71%; 通风柜+6套SDG+活性炭吸附装置+3根28m排气筒（DA001、DA002、DA003）; 是. HCl、NOx; 有组织; 80%; 通风柜+6套SDG+活性炭吸附装置+3根28m排气筒（DA001、DA002、DA003）; 是. 1.3排气筒设置情况 本项目现有3个排放口（DA001、DA002、DA003），具体情况见表4-5。 表4-5 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标. 小试实验室废气; DA001; 非甲烷总烃、HCl、NOx; 28; 0.6; 20.0; 一般排放口; E:108°48′22.610″N:34°19′28.410″. 探试实验室废气; DA002; 28; 0.6; 20.0; E:108°48′22.612″N:34°19′28.415″. 分析测试实验室废气; DA003; 28; 0.75; 20.0; E:108°48′22.617″N:34°19′28.411″. - 1.4 依托排气筒合理性分析 本次扩建项目有机废气依托现有管道引至楼顶，通过现有的6套废气处理装置设备（在现有废气处理装置增加SDG试剂）处理后经现有3个排气筒排放（DA001、DA002、DA003），项目所在楼体高约27m，废气处理装置（SDG+活性炭吸附）位于6层楼顶，且排风立管高出楼顶底面1m，故排气筒高度为28m。根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中“4.7 排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”本项目不涉及光气、氰化氢和氯气排放，因此排气筒满足不低于15m的要求即可。因此本次扩建项目依托排气筒高度为28m是合理的。又根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。本项目周边200m范围内最高建筑物高度约为30m，排气筒高度难以达到要求，因此本项目污染物有组织排放速率标准值严格50％执行。 1.5环保措施可行性分析 （1）有组织废气防治措施及其可行性分析 1.有机废气防治措施 本次扩建项目依托现有废气处理装置（含SDG+活性炭，其中SDG为本次扩建项目新增），项目产生的有机废气主要利用活性炭吸附原理去除非甲烷总烃。 活性炭吸附法是最常用、最成熟的有机废气净化方法，其原理是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂和有机废气吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，即一个吸附浓缩的过程。吸附过程具有可逆性，易于脱附再生。由于固体表面存在着不平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当废气与大表面积的多孔性固体物质相接触时，废气中的污染物便被吸附在固体表面上，以使其与气体混合物分离而达到净化的目的。 根据《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》要求，采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。项目选用的活性炭选择碘吸附值为812mg/g的蜂窝状活性炭，根据《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》中活性炭吸附法取值说明，蜂窝状活性炭吸附量按20%计，本项目扩建后需要吸附的有机废气量约为0.21t/a，则本项目改扩建后活性炭使用量约为1.05t/a，活性更换频率一年至少两次。现有6套废气处理装置活性炭可填充量为2.1t，按照现有活性炭更换周期为1年两次，可满足本次扩建项目，则确定废气处理设施最终6套装置年更换产生废活性炭的量约1.26t/a（含吸附的有机废气的量）。 根据《陕西省重点行业挥发性有机物排放控制标准》，目前已经应用在各类工业企业的VOCs处理技术有：热力燃烧、催化燃烧、吸附、生物处理（包括生物过滤、生物滴滤、生物洗涤等工艺）、等离子体氧化、吸收、冷凝、膜分离、光催化氧化等。本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法。实验研发过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经有效收集后进入SDG+活性炭吸附装置处理（SDG吸附剂为本次扩建项目新增，可去除少量有机酸等），尾气通过28m高的排气筒排放。废气收集方式为集气设备与废气收集管直连收集后引至废气处理设备，经活性炭吸附装置处理后引至排气筒排放（DA001，H=28m，Φ=0.6m；DA002，H=28m，Φ=0.6m；DA003，H=28m，Φ=0.75m），根据表4-1与表4-3，三个实验室非甲烷总烃有组织排放浓度排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中排放限值。 （2）无机废气防治措施 本项目探试实验室和小试实验室以及分析检测实验室反应、检测过程产生的无机废气HCl与NOX主要利用SDG吸附处理，在现有活性炭吸附装置增加SDG吸附剂，即无机废气先经过SDG吸附剂吸附处理后再通过活性炭吸附处理，最后分别通过高度28m排气筒DA001、DA002、DA003直接排放。 SDG 吸附剂俗称干式酸雾吸附剂，是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上,然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。该吸附剂已在多个行业中得到成功的应用，它可以净化硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸等各种酸雾，根据工程实例：《治理多种酸气的 SDG 吸附剂》（北京工业大学环境与能源工程学院）表明 SDG 吸附剂对 HCl、H2SO4、NOx、HF 等酸气的净化率为95～99.5%；对多种酸气可同时净化，并且均可达到 95%以上的净化率。故本项目利用SDG吸附剂对项目酸雾废气进行处理是可行的。 类比已取得环评批复绵阳市涪城生态环境监测站实验室建设项目，SDG吸附装置+活性炭对酸性废气处理效率取80%计算。采取上述措施后，根据表4-2结果可知，本项目HCl排放可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及表4企业边界大气污染物浓度限值。NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织标准限值，其中排放速率满足28m排放高度对应最高允许排放速率按50%执行。 综上所述，本次扩建项目产生有机废气与无机废气依托SDG+活性炭吸附装置处理后，废气可稳定达标排放，并且对周围环境影响较小。 （2）无组织废气防治措施及其可行性分析 项目建成后，其大气无组织污染物主要是非甲烷总烃、HCl、NOX。根据建设项目的特点，拟采取如下防治措施与建议： ①生产过程中保证通风柜、排气管道等密封性完好，若有破损应及时养护修理，保证无废气泄漏，从而减少无组织废气产生量； ②运营时，应加强环保管理，确保废气治理措施相关的风机等正常运行，最大程度减少非正常排放。 1.6 废气监测计划 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了本项目废气运营期污染源与环境监测计划表，见表4-6。 表4-6 运营期废气污染源环境监测计划 污染源; 监测项目; 监测点; 监测频率; 标准. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; DA001、DA002、DA003废气进、出口; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向10m范围内3个点; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. HCl; 有组织; DA001、DA002、DA003废气进、出口; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向10m范围内3个点; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值. NOx; 有组织; DA001、DA002、DA003废气进、出口; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织（注：此处最高允许排放速率按50%执行。）标准限值. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向10m范围内3个点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值. 1.7非正常情况排放 本项目大气污染物非正常污染物排放为活性炭吸附装置发生故障。活性炭吸附装置完全失效通常是因为吸附剂（SDG、活性炭）的吸附能力达到饱和或由于其他因素导致其失去吸附能力。以下是两个一些可能导致SDG、活性炭吸附装置完全失效的典型情况： - （1）吸附饱和 - 当SDG、活性炭吸附了其最大容量的污染物后，它就无法继续吸附更多的污染物，这时装置的效率会急剧下降至无效状态。 - （2）温度过高 - 如果处理的气体温度超过活性炭的耐温范围，可能会导致SDG、活性炭结构破坏，从而降低或丧失其吸附能力。 - 其排放情况及治理措施如下表： - 表4-7 污染源非正常产排放量核算表 - 序号; - 污染源; - 污染物; - 非正常排放原因; - 非正常排放浓度/mg/m3; - 非正常排放速率/kg/h; - 应对措施. - 1; - 探试实验室; - 非甲烷总烃; - 防治设备故障; 9.49; 0.19; - 加强环保设备维护. HCl; 0.23; 0.0046. - NOx; 0.23; 0.0046. - 2; - 小试实验室; - 非甲烷总烃; - 防治设备故障; 7.00; 0.14. HCl; 0.23; 0.0046. - NOx; 0.23; 0.0046. - 3; - 分析测试室; - 非甲烷总烃; - 防治设备故障; 1.50; 0.054. HCl; 0.063; 0.0023. - NOx; 0.063; 0.0023. 非正常情况应对措施：非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②严格按照环保设备使用手册，定期对设备SDG、活性炭进行更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护检修废气处理装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 2.废水 - 2.1 项目废水产排情况 - 由于实验器皿经有机溶剂清洗和第一、二次自来水清洗，已基本上去除了残留的有机溶剂等，其清洗废液均作为危废处置，因此实验第三、四次清洗废水与台面、地面清洗废水污染物较简单且成分相似，污染因子主要以pH、SS、COD，BOD5、NH3-N为主。因此本次扩建项目主要产生的废水主要为实验过程第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水（以下简称“清洗废水”） - 项目建成后，清洗废水产生量合计294m3/a，清洗废水收集后依托现有污水处理设施预处理后，同现有生活污水一起进入化粪池处理，达标后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - 由于项目已建成，且依托现有废水处理设施进行处理，故项目建设后的实验清洗废水浓度可参考建设单位委托陕西润卓环境技术有限公司于2025年1月6日和2025年4月14日测得的监测结果（附件8）；监测报告数据表4-6，项目运营期废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施一览表见表4-7。 - 表4-8污水监测结果 （单位：mg/L） 样品点位; 分析项目; 检测值; 标准限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 平均值. 污水处理设施DW001 进口; SS; 58; 56; 45; 52; 53; /; /. COD; 53; 64; 77; 71; 66; /; /. NH3-N; 4.48; 4.51; 4.11; 4.45; 4.39; /; /. BOD5; 30.4; 27.5; 26.4; 33.1; 29.4; /; /. pH; 6.9; 7.1; 7.0; 6.9; 6.9~7.1; /; /. 污水处理设施DW001 出口; SS; 19; 11; 15; 12; 14; 400; 是. COD; 8; 13; 6; 19; 12; 500; 是. NH3-N; 0.325; 0.285; 0.342; 0.308; 0.315; 45; 是. BOD5; 4.5; 3.9; 4.3; 5.3; 4.5; 300; 是. pH; 7.2; 7.1; 7.0; 7.1; 7.0~7.2; 6~9; 是. 表4-9 项目清洗废水建成后依托污水设施处理效果一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量m3/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理能力; 工艺; 效率%; 排放量m3/a; 浓度 mg/L; 排放量t/a; 去向. 清洗废水; COD; 294; 66; 0.0194; 1500L/d; 酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒; 73.58%; 294; 12; 0.0035; 先进入园区化粪池、后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂. BOD5; 29.4; 0.0086; 81.82%; 4.5; 0.0013. SS; 53; 0.016; 92.82%; 14; 0.0041. NH3-N; 4.39; 0.0013; 84.69%; 0.315; 0.000093. 表4-10 本项目建成后全厂废水排放情况一览表 生 活 污 水; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 废水量m3/d; 2.45. 排放浓度 mg/L; 460; 220; 200; 52.2; 71.2; 5.12. 排放量 t/a; 0.28; 0.13; 0.12; 0.031; 0.043; 0.0031. 生产 废水; 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; /; /. 废水量m3/d; 1.2. 排放浓度 mg/L; 12; 4.5; 14; 0.315; /; /. 排放量 t/a; 0.0035; 0.0013; 0.0041; 0.000093; /; /. 排放规律; 间断排放. 去向; 先园区化粪池150m3/d，后西安净水处理有限责任公司第六再生水厂. 注：现有生活污水为600m3/a，职工生活污水参考《生活污染源产排污系数手册》(2021年)中表1-1，COD460mg/L，氨氮52.2mg/L，其他项目参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为BOD5220mg/L，SS200mg/L 2.2 废水达标情况分析 （1）项目废水监测情况分析 根据DW001出口监测结果，项目清洗废水经自建的酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒工艺处理后，废水中各污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。 - （2）依托废水污染治理设施可行性分析 本项目清洗废水依托自建的污水处理装置进行预处理，污水处理设施位于10602室小试实验室东侧，建筑面积7.46m2。一体化废水处理设备如图4-1所示。 - 图4-1 一体化废水处理设备现状 根据前文计算出的水平衡，可知本次项目扩建后全厂清洗废水产生量为1.2m3/d（294m3/a），现有的污水处理设施设计规模为1500L/d，因此污水处理设施剩余处理规模满足本项目新增清洗废水处理水量。 由于本次扩建项目不涉及反应工艺流程变动，实验器皿清洗流程与现有工程几乎一致。即实验器皿经有机溶剂清洗和第一、二次自来水清洗，已基本上去除了残留的有机溶剂和样品等，其清洗废液均作为危废处置，因此实验第三、四次清洗废水与台面、地面清洗废水成分相似，污染因子主要以pH、SS、COD，BOD5、NH3-N为主，与现有工程实验器具第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水成分相似。废水处理设施处理工艺为酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒，其中光催化反应、微电解反应以及电化学氧化属于高级氧化工艺可较好去除清洗废水中的存在细小悬浮物、微量金属及极少量的难降解有机物。根据现有的废水监测报告，项目全厂清洗废水经预处理后，pH、SS、COD，BOD5、NH3-N污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。其处理工艺见图4-1，一体化废水处理设备如图4-2所示。 - 图4-2 污水处理设施工艺流程 一体化废水处理设备工作原理：清洗废水经收集系统收集后，通过提升泵定量提升到污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8~9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，沉淀物排入污泥干化箱处理。 酸碱中和池出水接着流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。 沉淀池出水依次进入光催化反应器、微电解反应器后进入电化学氧化装置，通过光催化反应、微电解反应以及电化学氧化反应，深度净化处理除废水中含细小悬浮物、微量金属及极少量的难降解有机物等。最后进入消毒系统，经三重消毒工序后达标排放。 整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。同时建议建设单位加强污水处理设施运营管理，安排专人定期检修，及时按需添加药剂确保污水处理设施稳定运行，污染物达标排放。 综上所述，本次扩建项目新增的清洗废水依托现有的污水处理设施可行，本项目废水对环境影响较小。 2.3 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验〔2016〕10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本次扩建项目实施后全厂清洗废水产生量为1.2m3/d。故本次扩建项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.4废水污染物排放信息 表4-11废水类别、污染物及排放口信息一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号及名称; 类型; 地理坐标; 标准限值（mg/L）; 标准来源. 实验室; 清洗废水; pH; 间接排放; 通过自建的污水处理间处理再经园区化粪池处理后，排入第六污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 一般排放口; E:108°48′22.610″ N:34°19′28.410″; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. 职工办公; 生活污水; pH; 间接排放; 进入园区化粪池处理后，排入西安市污水处理有限公司第六再生水厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW002; 一般排放口（依托园区）; E:108°48′22.610″ N:34°19′28.410″; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 70. TN; 8. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2.5 监测要求 - 有关废水监测项目及监测频次见表4-12。 - 表4-12 运营期废水污染源监测计划表 - 污染源; - 监测项目; - 监测点; - 监测频率; - 标准. - 废水; - COD、BOD5、NH3-N、SS、pH; 污水处理设备排放口DW001; - 1次/年; - 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A标准. - 3.声环境影响分析 - （1）噪声设备源强 - 本项目为实验研发项目，无夜间工作，仅考虑昼间噪声。本次扩建未新增设备，依托现有设备进行试验研究。运营期间产生的噪声主要是现有的风机、泵、超声波清洗机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在65~85dB（A）之间，采取措施可降噪15~20dB（A）。 - 表4-13 项目扩建后全厂噪声源强一览表 序号; 声源位置; 数量; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 运行情况. 1; 玻璃钢离心风机; 3; 85-90; 管道软管连接、合理布局、距离衰减; 频繁运行. 2; 磁力搅拌器; 22; 60-75; 合理布局、距离衰减、基础减振; 间隙运行. 3; 隔膜真空泵; 9; 65-75. 4; 低温冷却循环泵; 9; 70-85. 5; 超声清洗器; 1; 70-80. 6; 鼓风干燥箱; 1. 7; 旋转蒸发仪; 15; 60-80. - 本次扩建项目依托原有设备，故可引用2024年12月31日委托陕西鑫安合辉环保科技有限公司对四周厂界进行噪声监测（附件8），结果如表4-14所示。 - 表4-14 主要噪声污染源源强监测结果 监测点位; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 监测值（dB）; 49; 52; 49; 48. 标准值（dB）; 65; 65; 65; 65. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据现状监测结果可知，项目四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （2）运营期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划纳入企业现有监测计划。 表4-15 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标; 备注. 研发 设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 每季/1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 本项目夜间不运行，每季度昼间监测一次，必要时另外加测. - 4.固体废弃物影响分析 - 本次改扩建项目运营期产生的固体废物主要为：实验室废液、沾染化学试剂的一次性实验用品、实验废弃产物、废活性炭、废SDG、废水处理污泥、员工生活垃圾及办公用品等。 - 4.1 生活垃圾 本次扩建项目不新增人数，故不新增生活垃圾。生活垃圾须按照《西安市生活垃圾分类管理办法》（2019年9月1日执行）的要求进行分类收集，收集后交由环卫部门清运处理。 - 4.2 一般固废 - 废包装：主要为办公用品等包装材料，现有项目废包装产生量为0.5t/a，本次扩建项目新增0.5t/a，集中收集后出售给废品回收站。 - 4.3 危险废物 - （1）产生环节 本项目产生的危险废物有：沾染化学试剂的一次性实验用品、废活性炭、废SDG、实验废弃物、废化学试剂、实验室废液、废水处理污泥等。 - ①实验室废液：根据前文产污环节分析，实验废液主要有进入研发物料产生的废液、辅助反应（溶解、清洗、萃取等）等产生废试剂等以及实验器皿有机试剂清洗废液，与第一、二次自来水清洗废液。 - 根据前文可知，本次扩建项目进入研发物料用水量为24.5t/a，本次评价按最不利条件进行计算，进入研发物均未达到预期，按20%耗损率，19.6t/a实验废液作为危险废物处置；清洗废水量（第一、二次）为9.8t/a；根据建设单位提供的资料，本次扩建项目实验器皿有机试剂使用量约2t/a，根据前文的物料平衡辅助反应产生的废试剂等实验废液产生量约为6.4t/a，可得出本次扩建项目实验室废液产生量新增为37.8t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的废物”。实验废液收集后暂存于危废贮存库，定期交于陕西水发环境有限公司处理处置。 ②实验废弃物：主要为实验过程产生失败产物、废吸附介质、废催化剂、废氧化剂、废还原剂以及分析实验后样品及分析产物等，该类物质可能含重金属或有毒有害有机物质，其属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物。根据前文的物料平衡以及现有工程实验废弃物（废样品及分析产物）产生量0.01t/a，本次扩建项目新增1.02 t/a，收集后暂存危废贮存库，定期委托陕西水发环境有限公司处置。 ③废化学试剂：根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废化学试剂属于HW03 废药物、药品/非特定行业/900-002-03。类比现有工程废化学试剂0.01t/a，本次扩建项目新增废化学试剂0.01t/a，收集后暂存危废贮存库，定期委托有资质第三方单位进行处置。 - ④沾染化学试剂的一次性实验用品：包括废试剂瓶、碎玻璃器皿、注射器、滴管、手套、抹布等，根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于（HW49其他废物/非特定行业/900-047-49），类比现有工程沾染化学试剂的一次性实验用品（其中废试剂瓶0.01t/a）产生量为1.5t/a，则本次扩建项目新增沾染化学试剂的一次性实验用品约1.5t/a，收集后暂存于危废贮存库，定期委托陕西水发环境有限公司处置。 - ⑤废活性炭：活性炭吸附装置内活性炭定期更换，项目建成后废活性炭产生量约为1.26t/a，类别代码为HW49其他废物/非特定行业/900-039-49。现有工程废活性炭产生量约为0.65t/a，故本次扩建项目新增废活性炭约0.61t/a。采用专用桶收集，暂存于危废贮存库，定期交由陕西水发环境有限公司进行处理。 - ⑥废SDG：废气处理装置中内废SDG定期更换，项目需要处理酸性废气约0.018t/a。根据建设单位提供的资料，SDG吸附剂最大填充量为0.7t/a，每年更换一次，则废SDG产生量约为0.72t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》废SDG类别代码为HW49其他废物/非特定行业/900-039-49。采用专用桶收集，暂存于危废贮存库，定期交由陕西水发环境有限公司进行处理。 ⑦废水处理污泥：本项目实验清洗第五、六道清洗废水和台面、地面清洗废水收集后经现有依托的废水处理设施进行处理，处理过程废水处理设施会产生污泥，污泥量产生量极少，根据建设单位提供的资料，现有项目污泥产生量约为0.29kg/a，扩建后项目污泥产生量为约为1.5kg/a，则本次扩建项目后污水产生量约为1.21kg/a。废水处理污泥属于危险废物，类别代码为HW49其他废物/非特定行业/772-006-49，收集后暂存于危废贮存库定期委托有资质的第三方单位外运处置。 - 表4-16 项目扩建新增危险废物产生量及利用处置方式 序号; 固体废物名称; 废物类别、代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室废液; HW49 900-047-49; 37.8t/a; 实验研发; 液态; 化学试剂; T/C/I/R; 暂存危 废库内，定期交由陕西水发环境有限公司处置. 2; 实验废弃物; HW49 900-047-49; 1.02t/a; 实验研发; 固体/液体; 化学试剂; T/C/I/R. 3; 沾染化学试剂的一次性实验用品; HW49 900-047-49; 1.5 t/a; 实验研发; 固态; 化学试剂; T/C/I/R. 4; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.61t/a; 有机废气治理; 固态; 废活性炭; T/In. 5; 废SDG; HW49 900-039-49; 0.72t/a; 无机废气治理; 固体; 废SDG; T/In. 6; 废化学试剂; HW03 900-002-03; 0.01t/a; 实验研发; 固体; 化学试剂; T/C/I/R; 暂存危废贮存库，定期委托有资质单位处置. 7; 废水处理污泥; HW49 772-006-49; 1.21kg/a; 污水处理; 固态; 化学试剂; T/C/I/R. - 表4-17 危险废物贮存间基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别、代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 转运周期. 1; 危废贮存库; 实验室废液; HW49 900-047-49; 位于10601室西侧; 33.12m2; 桶装; 20t; 至少3次/年. 2; 废弃 实验物; HW49 900-047-49; 桶装. 3; 沾染化学试剂的废一次性实验物品; HW49 900-047-49; 桶装. 4; 废化学试剂; HW03 900-002-03; 桶装. 5; 废活性炭; HW49 900-039-49; 桶装. 6; 废SDG; HW49 900-039-49. 7; 废水处理污泥; HW49 772-006-49; 桶装. - 危废贮存库依托性分析 危废贮存库面积为33.12m2，暂存本项目产生的沾染化学试剂的一次性实验用品、废活性炭、废弃样品及分析产物、废化学试剂、实验室废液、废水处理污泥等。本项目危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“贮存点”的建设要求建设，包括具有固定的区域边界，封闭空间具备防风、防雨、防晒，各项危险废物均放置在桶内，地面已采取防渗措施。本项目现有危废暂存量约为13.92t/a，转运本次扩建项目危险废物新增量约为41.66t/a，建议增加危险废物周转次数至一年至少3次，可实现依托现有危废贮存库。 - （3）危险废物的管理要求 A.进一步完善的危险废物管理制度； B.危险废物应委托有资质的单位清运处理，并签订危险废物处理合同或协议； C.废化学试剂和废水处理污泥应定期委托有资质单位进行处置，并建立危废转移联单制度，设置专人管理，危废根据贮存情况定期清运；危险废物的转运严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行。 本项目依托的危废贮存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目危险废物可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响很小。 - 5.地下水、土壤 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》中“原则上不开展环境质量现状调查”。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目实验室、库房和危废贮存库、各类试剂库均硬化并达到相关防渗要求，设备均位于实验室地面上，暂存于危废贮存库，且用容器盛装，下方设置托盘，能有效阻隔液体渗漏。且项目位于6楼，不与地面直接接触，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径，污染物一般不会直接入渗地下水和土壤进而污染。本次环评不对地下水及土壤环境进行评价。 - 6.环境风险 - （1）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），筛选出本次扩建项目的工程分析及生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要风险物质，风险物质数量与临界量比值Q按下式计算： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 - 式中：q1，q2，......qn—每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，......Qn—每种危险物质的临界量，t。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 根据建设单位提供的主要药剂清单，实验室风险识别及风险潜势判断见下表。 - 表4-18 项目重大风险源识别表 危险物质名称; CAS（号）; 临界量（t）; 项目最大存在量（t）; Q. 石油醚; 8832-32-4; 10; 0.2; 0.02. 乙醇; 64-17-5; 500; 0.2; 0.004. 正己烷; 110-54-3; 10; 0.2; 0.02. 乙酸乙酯; 141-78-6; 10; 0.2; 0.02. 二氯甲烷; 75-09-2; 10; 0.2; 0.02. 甲酸; 64-18-6; 10; 0.03; 0.003. 三溴化硼; 10294-33-4; 5; 0.02; 0.004. 盐酸; 7647-01-2; 7.5; 0.05; 0.0067. 硝酸; 7697-37-2; 7.5; 0.05; 0.0067. 氰化钠; 143-33-9; 1; 0.001; 0.001. 丙酮氰醇; 75-86-5; 2.5; 0.02; 0.008. 实验废液; /; 50; 20; 0.4. 合计; 0.51. 经计算，Q=0.51＜1，环境风险潜势判定为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 1 评价工作等级划分可知，本项目评价工作只需简单分析。 （2）风险识别 根据项目生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，本项目存在的环境风险事故类型主要是危险化学品泄漏、环保设施故障而造成废气、废水超标排放以及火灾、爆炸风险险等。因此项目可能影响的环境途径包括：火 灾、爆炸和泄漏事故，其主要污染环境要素为水环境和环境空气。 （3）环境风险防范措施 项目企业采取以下风险防范措施，将环境风险降至最低： ①火灾事故防范措施 根据现场调查， 目前厂区内已有的火灾爆炸事故风险防范措施包括： A.企业总平面布置已严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，实验室等与办公区分离，并设置明显的标志。 B.设置火灾报警系统。在实验室设置可燃气体探测器、火灾报警系统，系统 用于监控生产装置的火情，以实现对火灾的早期报警。 C.设置消防器材。各区域设置有足够的消防器材。 根据项目实际情况，本次环评要求： A.消除和控制明火源。在实验区域设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟； 实验过程中，备好灭火器材，采取防护措施，且必须遵守安全技术规程； B.规范实验操作。实验过程严格按照规程操作，设备运行时实验人员不得开实验室，所有设备均应定期检查，超过使用年限后及时报废。对特定装置，如高 压灭菌锅，需要实验人员经过培训后进行使用； C.严控设备超温。对有超温风险的生产设备，安装温度控制器，当温度超过 设置的安全温度时，立即切断生产设备的电源，停止生产，并采用有效的降温措施 进行降温； D.定期消防巡检。根据消防工作的需要，对各类消防用具定期进行检查试验， 如有损坏或失效时，需立即进行修理和更换补充. ②危险化学品存放风险防范措施 本项目依托厂区已建的试剂室、剧毒品室、易制爆室、易制毒室。根据调查，各类试剂室已采取的风险防范措施具体如下： A.配备专门的试剂管理人员。配备有专业知识的技术人员，负责所有实验室 及场所的试剂使用管理； B.地面重点防渗。各类试剂室位于36 栋6F，理论上不会对地下水及土壤造成影响，且企业亦严格按照规范对地面进行了重点防渗，采取了 20cm 厚的 P8 等级混凝土，渗透系数 K≤10-7cm/s ，满足防渗要求； B.化学品分类储存。项目使用的盐酸属于易制毒危险化学品，存放于易制毒室试剂柜内，使用的硝酸属于易制爆化学品，存放易制爆室试剂柜内，本项目使用丙酮氰醇、氰化钠属于剧毒化学品，存放剧毒品室试剂柜内。其余化学品均放置于普通试剂柜内，柜内设置有防漏托盘，柜底部设有集液区，用于收集事故下泄露的化学品。 C.严格管理制度。项目涉乙醇、乙酸乙酯等易燃化学品的储存和使用，应严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的相关要求，实行双人收发、双人保管制度。 同时根据项目实际情况，本次环评要求： A.化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏； B. 化学品入库后，在贮存期内定期检查库房温度、湿度等，发现化学品品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时调整和处理。 ③易制毒、易制爆、剧毒品危险化学品风险防范措施 A.设置专门的存放点位。项目涉及的易制毒、易制爆、剧毒品化学品存放于专门的试剂柜，符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、 防爆、泄压、防火、防雷、防火、防晒、消除静电等安全设施。 B. 定期检查。入库前必须进行检查登记，入库后应当定期检查。物品的发 放，应严格履行发放手续，认真核实。 C. 配备应急物资。设有过滤式防毒面具等应急物资，同时设置明显严禁烟火等警示标识。 D. 安全处置废弃物。易制毒化学品使用过程中产生的易制毒残渣废液及其包装物，集中后统一做无害化处理，严禁随一般垃圾运出。 E.泄漏物处理。少量泄漏采用沙子覆盖收集，并放在容器中等待处理；大 量泄漏采用托盘收集。 F.定期培训演练。厂区应定期对相关从业人员进行安全教育和培训，通过 实际演练，定期开展强制性的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，减少事故的发生。 ④危险废物贮存防范措施 本项目产生的危险废物依托厂区现有的危险废物暂存库进行暂存。根据调查，危险废物暂存间已采取的风险防范措施具体如下： A.配备专门的危废管理人员。配备有专业知识的技术人员，负责所有危废的暂存及转运管理； B.地面重点防渗。危险废物暂存库地面采用了20cm厚P6等级混凝土+2mm厚 HDPE 膜进行防渗，渗透系数 K≤10-10cm/s ，满足防渗要求； C.设置防渗托盘。危险废物暂存间内设置防渗托盘，所有液态危废均置于防 渗漏托盘上，确保其收集能力能够达到区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）； D.危废分类暂存。危废暂存库划分了固态危险废物暂存区域和液态危险废物暂存区域，分别用于液态危废和固态危废的暂存。 E.危废及时处置。产生的危险废物，及时委托陕西水发环境有限公司外运处置。 同时本次环评要求： A.废液容器安全间距。装载液体、半固体废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； B.废液容器标志标识。盛装废液的容器上必须粘贴相关危险标识； C.废液容器的相容性。盛装废液的容器必须完好无损且材质和衬里要与废液相容（不相互反应）。 ⑤废气事故排放风险防范措施 A.项目废气处理装置都是采用专业厂家进行设计和安装，且采用较为坚固的材料建成，可防止污染物的事故排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 B.定期检查废气处理装置是否堵塞，如被堵应及时维护。 C.运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对管道工程的检查，若发现管道老化或损坏，应及时维修更换。 D.一旦发现废气处理装置故障，实验室暂停实验，排查故障原因并解决后方能重新启用。 ⑥废水事故排放风险防范措施 本项目实验废水依托现有一套一体化污水处理设施处理。一旦发现一体化污水处理设施故障，实验室暂停用水、排水；一体化污水处理设备调节池兼做事故水池，最大可容纳废水量1.5m³,实验废水最大产生量为1.2m³/d，事故废水可纳入调节池中暂存，同时关闭通往市政雨水、污水管切断阀，防止污水流入市政管网，排查故障原因并解决后方能恢复用水、排水，收集池内暂存的废水经处理达标后排放。 ⑦ 实验室管理要求 A.项目营运过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力。 B.强化安全操作及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全操作、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C.配备必要的应急物资（如灭火器等），设备等定期进行检修维护，并做好记录。 D.加强实验室的环境管理，积极做好环保、消防等的预防工作，建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构，落实定期巡检和维护责任制度，以最大程度避免可能产生的环境风险事故。 E.实验室清洗区域地面应采取防渗、防漏措施，防止废液跑、冒、滴、漏。 （4）应急预案 由于原辅材料存量及种类变动建议尽快修订突发环境事件应急预案，对可能发生的环境风险给予说明。应按照《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的要求编制应急预案并严格执行环境风险事故应急预案要求。定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与地方（区域）应急预案衔接与联动有效。本项目编制环境风险事故应急预案应遵循以下原则： ①预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如火灾、爆炸等； ②预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针； ③预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度； ④编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施； ⑤预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的可操作性； ⑥预案应确保符合国家法律法规的规定，不应把预案作为重大危险设施维持安全运行状态的替代措施； ⑦预案应经常检查修订，保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采用。 （5）环境风险分析结论 本项目的危险物质主要包括实验试剂和实验废液。在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险。采取上述措施后，本项目环境风险可接受。综上所述，项目环境风险水平可接受。 表 4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目. 建设地点; 陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室. 地理坐标; 经度; 108度48分22.610秒; 纬度; 34度19分28.410秒. 主要危险物质及分布; 主要风险物质为石油醚、乙醇、正己烷、乙酸乙酯、二氯甲烷、甲酸、三溴化硼、盐酸、硝酸、实验废液等，试剂存放在试剂室防爆柜中，实验废液存放于危废暂存库中。. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水); 危险物质在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险；泄漏后的物料不及时收集，挥发有污染周边大气的环境风险；遇明火发生火灾，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险。. 风险防范措施要求; （1）加强原辅料的安全管理，各类原辅材料存放于指定区域内化 学品柜中，存放区地面全部硬化。 （2）修订突发环境应急预案，成立事故应急处理小组，由实验室安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 （3）危废贮存库中临时存放的危险废物应密封储存，定期委托陕西水发环境有限公司外运处置。 （4）定期检查配备泡沫灭火器、消防沙箱和防毒面具等消防应急设备的有效性并及时更换。. 填表说明 (列出相关信息及评价说明); /. - 7.环保投资估算 本次扩建项目新增投资50万元，环保投资约21万元，占总投资的42%，见表4-20。 - 表4-20 扩建项目新增环保投资估算表 污染源; 处置方式; 数量; 投资金额（万元）; 备注. 废气污染源; 活性炭吸附; 0.51t/a; 0.5. SDG吸附; 0.7t/a; 0.5. 危废废物; 定期交陕西水发环境有限公司或其他资质单位处置; 41.66t/a; 20. 合计; 21. 8.改扩建后三本账汇总 本项目扩建后，全厂三本账汇总见表4-21。 - 表4-21 全厂三本账汇总表 污染源; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）; “以新带老”削减量; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 非甲烷总烃; 0.15t/a; 0.20t/a; 0; 0.35t/a; +0.20t/a. HCl; 0; 0.005; 0; 0.005; 0. NOX; 0; 0.005; 0.005; 0. 废水; 生产废水; COD; 0.00088t/a; 0.0026t/a; 0; 0.0035t/a; +0.0026t/a. BOD5; 0.00032t/a; 0.00098t/a; 0; 0.0013t/a; +0.00098t/a. SS; 0.00059t/a; 0.0035t/a; 0; 0.0041t/a; +0.0035t/a. NH3-N; 0.000011t/a; 0.000082t/a; 0; 0.000093t/a; +0.000082t/a. 生活污水; COD; 0.28t/a; 0; 0; 0.28t/a; 0. BOD5; 0.13t/a; 0; 0; 0.13t/a; 0. SS; 0.12t/a; 0; 0; 0.12t/a; 0. NH3-N; 0.031t/a; 0; 0; 0.031t/a; 0. TN; 0.043t/a; 0; 0; 0.043t/a; 0. TP; 0.0031t/a; 0; 0; 0.0031t/a; 0. 一般固废; 废包装材料; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; 1t/a; +0.5t/a. 危险废物; 实验室废液; 13.28t/a; 37.8t/a; 0; 51.08t/a; +37.8tt/a. 沾染化学试剂的一次性实验用品等; 1.5t/a; 1.5t/a; 0; 3.0t/a; +1.5t/a. 实验废弃物; 0.01t/a; 1.02t/a; 0; 1.03t/a; +1.03t/a. 废化学试剂; 0.01; 0.01t/a; 0; 0.02t/a; 0.14t/a. 废水处理污泥; 0.29kg/a; 1.21kg/a; 0; 1.5kg/a; +1.21kg/a. 废活性炭; 0.65t; 0.61t/a; 0; 1.26t/a; +0.61t/a. 废SDG; 0; 0.72t/a; 0; 0.72; +0.72t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.7t/a; 0; 0; 3.7t/a; +0t/a. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 小试实验室排放口（DA001） | 非甲烷总烃、HCl、NOX | - 依托通风柜+2套SDG+活性炭吸附装置（TA004+TA005）+28m高排气筒（DA001） | 非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2；HCl执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2；NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织（注：此处最高允许排放速率按50%执行。） |
|  | 探试实验室排放口（DA002） |  | - 依托通风柜+3套SDG+活性炭吸附装置（TA001+TA002+TA003）+28m高排气筒（DA002） |  |
|  | 分析测试实验室排放口（DA003） |  | - 通风柜+1套SDG+活性炭吸附装置（TA006）+28m高排气筒（DA003） |  |
|  | 无组织 |  | 通风与换气 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）；HCl执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值；NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值 |
| 地表水环境 | 清洗废水排放口DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 企业自建污水处理设施+园区化粪池（依托） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准； 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 园区化粪池（150m3，依托园区） |  |
| 声环境 | 设备运行 | 设备噪声 | 隔声、减震、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | - （1）危险废物：实验废液、沾染化学试剂的一次性实验用品、实验废弃物、废试剂、废活性炭、废SDG、废水处理污泥，暂存危废贮存库，定期委托陕西水发环境有限公司处置。 - （2）一般固体废物：废包装材料产生后集中收集，定期外售至废品回收站。 - （3）生活垃圾：集中收集，定期交由当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库、试剂间以及溶剂物料库地面及裙角均已进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层效果为不低于2mm厚的高密度聚乙烯；实验室全部均为水泥硬化地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）泄漏风险防范措施：泄漏是项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏 - 发生次生灾害的主要措施为： - ①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强危险物质贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下。 - ②项目各区域均采取地面防渗，做好防潮、防晒、防风、防火措施，常规储存量较小，不存在发生大规模泄漏的可能，碰撞导致的少量泄漏及时收集，并作为危废处置。 - ③项目各类试剂间和危废贮存库实行专人管理，并建立出入库台账记录。 - （2）火灾风险防范措施： - ①电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备，在仓库等各区域内安装烟雾报警器、消防自控设施。 - ②仓库和危废贮存间均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。 （3）及时修订突发环境应急预案，定期开展演练和培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - （1）环境管理 - 项目实验室应有严格的环境保护管理制度，指定专人负责，环境管理具体内容如下： - ①应按有关法律法规的要求，严格执行排污申报制度，及时变更排污许可和组织完成竣工环境保护验收工作； - ②建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修； - ③项目工程排废气、污水发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时编制环评报告向相关环保行政主管部门申报。 - ④建议建设单位及时修订编制突发环境应急预案，并按照预案内容进行演练。 ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况。 - （2）环境监测计划 - 监测计划主要为运营期：主要是对项目建成运营后各污染源的排放监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： - ①按照自行监测方案定期开展自行监测； - ②运行期的环保问题由建设单位负责； - ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策和相关规划的要求；建设单位在认真落实环境影响评价报告表及提出的各项环保措施后，项目主要污染物可实现达标排放，对周围环境的不利影响较小。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 0.15t/a | / | / | 0.20t/a | 0 | 0.35t/a | +0.20t/a |
|  | HCl |  | 0 | / | / | 0.0050t/a | 0 | 0.0050t/a | +0.0050t/a |
|  | NOX |  | 0 | / | / | 0.0050t/a | 0 | 0.0050t/a | +0.0050t/a |
| 废水 | 生产 废水 | COD | 0.00088t/a | / | / | 0.0026t/a | 0 | 0.0035t/a | +0.0026t/a |
|  |  | BOD5 | 0.00032t/a | / | / | 0.00098t/a | 0 | 0.0013t/a | +0.00098t/a |
|  |  | SS | 0.00059t/a | / | / | 0.0035t/a | 0 | 0.0041t/a | +0.0035t/a |
|  |  | NH3-N | 0.000011t/a | / | / | 0.000082t/a | 0 | 0.000093t/a | +0.000082t/a |
|  | 生活 污水 | COD | 0.28t/a |  |  | 0 | 0 | 0.28t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.13t/a |  |  | 0 | 0 | 0.13t/a | 0 |
|  |  | SS | 0.12t/a |  |  | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.031t/a |  |  | 0 | 0 | 0.031t/a | 0 |
|  |  | TN | 0.043t/a |  |  | 0 | 0 | 0.043t/a | 0 |
|  |  | TP | 0.0031t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0031t/a | 0 |
| 一般固废 | 废包装材料 |  | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | 0 | 1t/a | +0.5t/a |
| 危险 废物 | 实验室废液 |  | 33.83t/a | / | / | 34.6t/a | 0 | 68.43t/a | +34.6tt/a |
|  | 沾染化学试剂的一次性实验用品等 |  | 1.5t/a | / | / | 1.5t/a | 0 | 3.0t/a | +1.5t/a |
|  | 实验废弃物 |  | 0.01t/a | / | / | 1.03t/a | 0 | 1.04/a | +1.03t/a |
|  | 废化学试剂 |  | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.02t/a | 0.14t/a |
|  | 废水处理污泥 |  | 0.29kg/a | / | / | 1.21kg/a | 0 | 1.5kg/a | +1.21kg/a |
|  | 废SDG |  | 0 | / | / | 0.72t/a | 0 | 0.72t/a | +0.72t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0.65t/a | / | / | 0.61t/a | 0 | 1.26t/a | +0.61t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 3.7t/a | / | / | 0 | 0 | 3.7t/a | +0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①