# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 西安市正通市政工程试验检测有限公司实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 西安市正通市政工程试验检测有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年8月 |

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市正通市政工程试验检测有限公司实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-611203-04-01-516873 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵天奇 | 联系方式 | 13572202095 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层） |  |  |
| 地理坐标 | （东经108 度 49 分 13.160 秒，北纬34 度 19 分 36.950 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7452 检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98、专业试验室、研发（试验）基地中的其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 2.14% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 854.37 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1设置原则，本项目设置环境影响专项评价具体判定情况见下表1-1。 表1-1 专项评价判定情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气含苯并[a]芘，厂界外500米范围内有环境空气保护目标。; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目储存易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本项目无有毒有害物质储存; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目为市政工程试验检测项目，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区总体规划》 审查机关：陕西省人民政府； 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审批机关：西安市生态环境局 审批文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 判定 结论. 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局，两带：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带，七板块：沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、阿房宫人文旅游板块、科学城科技统筹板块、镐京立体城市板块、昆明池生态文化板块。; 本项目位于沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层），位于规划范围内。根据《西咸新区-沣东新城分区规划(2010-2020)》，本项目位于六村堡现代产业板块，本企业国民经济行业类别为M7452 检测服务，符合规划产业定位。; 符合. 六村堡现代产业板块：依托现有现代产业发展基础，整合区域内小型工业园，秉持“科技创新、绿色文明”的开发理念，优化综合环境，提升服务水平，以“建设国内一流、国际先进的专业化、特色化生态产业园”的目标为主旨。重点发展高端制造产业、新材料、新技术研发企业、精细化工业、仓储物流等产业为主的现代产业园区。. 《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见; 1.推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。2.大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 1.本项目运营期所用能源主要为电能，属于清洁能源。 2.本项目运营期非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘及盐酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关浓度限值，污染物排放均能达到国家控制标准。; 符合. 1.实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 2.水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 1.本项目实施后，试验废水经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池处理达标后排入市政污水管网；生活污水经院内化粪池处理达标后排入市政污水管网。 2.本项目属于检测服务业，不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目选用低噪声设备，运营期定期对设备进行检查维护，保证设备正常运转，封闭室内隔声，安装基座减振以此来降低项目生产过程噪声对周边环境的影响。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。; 本项目产生的一般固体废物集中收集后定期外售或处理；危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。; 符合. 沣东新城管理部门应结合本区域总体发展方向、定位；产业发展类型和行业限制；规划区域环境功能和环境保护目标提出：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于检测服务业，不属于“三高一低”企业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）和《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》，项目空间冲突图见图1-1，与环境管控单元符合性分析表见表1-2。生态环境管控单元对照分析报告详见附件5： 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |

|  | 表1-3 项目与所在的生态环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控 单元名称; 单元要 素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度 (平方米/米); 本项目情况; 符合性. 1; 西安市; 未央区; 陕西省西安市未央区重点管控单元 2; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： - 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2. 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3. 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 854.37; 大气环境布局敏感重点管控区： - 本项目属于检测服务业，不属于“两高”行业； - 本项目属于检测服务业，不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；3. 本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： - 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.本项目不提供餐食，无油烟，不属于产生油烟的餐饮服务单位。 2.本项目采用空调供暖，不涉及煤炭。 3.本项目厂外负责原料、产品运输的车辆将使用国五排放标准重型载货车辆(含燃气)。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.本项目污水经化粪池处理后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，污染物排放能够达到国家控制标准。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃重点管控区： - 禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 - 禁止燃放烟花爆竹。; 高污染燃料禁燃重点管控区：1.本项目不涉及销售及使用高污染燃料。2.本项目不涉及烟花爆竹。; 符合. ## 2、相关生态环境保护法律法规、政策、生态环境保护规划的符合性分析 表 1-4 项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 文件; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 中共陕西省委陕西省人民政府关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知; 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、 绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B 级及以上水平。; 本项目位于西咸新区沣东新城，为建设工程材料分析试验室，不属于重点行业。; 符合. 重污染天气应对行动。关中地区深入开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦涉气重点企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目挥发性有机物废气经二级活性炭吸附处理后经23m高排气筒排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。; 符合. 中共西安市委 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（市字〔2023〕32号）; 深入开展“创A升B减C清D”活动。提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。; 本项目位于西咸新区沣东新城，为建设工程材料分析试验室，不属于重点行业。; 符合. 强化涉活性炭VOCs 处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易挥发性有机物治理设施整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目挥发性有机物废气经二级活性炭吸附处理后经排气筒排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。项目运营期将严格把控活性炭质量，每次更换活性炭均要求厂家提供碘值检测报告并根据环保文件足量添加，及时更换，设置活性炭更换台账，以确保达标排放。; 符合. 《西咸新区大气污染防治专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 2.夏季臭氧应对行动。（3）强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 项目加强挥发性有机物的无组织排放控制，实验废气在通风橱中进行收集，减少有机废气无组织排放。有机废气通过二级活性炭吸附处理后达标排放，定期对活性炭进行更换。; 符合. 3.产业发展结构调整。（1）强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 项目不属于化工、石化、建材、有色行业，项目建设符合陕西省、西安市及西咸新区“十四五”产业发展规划、国家及地方产业政策、西安市“三线一单” 生态环境分区及西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）要求。; 符合. 《优先控制化学品名录》; 对列入《名录》的化学品实行限制措施，限制在某些产品中的使用。同时还要鼓励开展相关化学品替代工作，将其纳入《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目》。; 本项目试验不涉及名录中的化学品。本项目试验过程中产生的废气收集后经过二级活性炭吸附处理后排放。; 符合. 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 推动多污染物协同控制，突出细颗粒物和臭氧“双控双减”，全面开展挥发性有机物和氮氧化物综合治理，积极参与汾渭平原及关中地区大气污染区域联防联控。; 本项目为建设工程材料的性能检测吸附试验室建设项目，项目运行期间涉及少量的挥发性有机物，有机废气收集后经过二级活性炭吸附后经过23m高排气筒排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年 第31号）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目的含低浓度VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经23m高排气筒达标排放，对环境影响较小。; 符合. 《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理 专项行动2025年工作方案》; 严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目为建设工程材料性能检测建设项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生少量有机废气，利用二级活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。. 《西安市挥发性有机物整治专项实施方案（2023-2027年）》; （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对储罐和含VOCs污水处理设施开展排查，全面掌握辖区储罐和敞开液面底数，督促企业开展专项治理。; 项目加强挥发性有机物的无组织排放控制，实验废气在通风橱中进行收集，减少有机废气无组织排放。; 符合. （四）强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的企业，其中颗粒碳碘吸附值不低于项目强化活性炭吸附处理工艺，项目使用的活性炭为蜂窝活性炭，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 项目强化活性炭吸附处理工艺，项目使用二级活性炭吸附装置，活性炭采用蜂窝式活性炭，碘吸附值大于600mg/g；运营期定期更换活性炭，定期更新挥发性有机物治理设施台账，保证有机废气治理设施正常运行，挥发性污染物达标排放。; 符合. 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）; （一）规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。; 项目实验室运行会产生少量有机废气，使用二级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，有机废气达标排放。; 符合. （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。; 建设单位购置符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的蜂窝式活性炭，要求供应商提供活性炭检测报告，技术指标包括水分含量、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。; 符合. （三）明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCs初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。; 要求建设单位明确活性炭填充量、填充厚度和更换时间。; 符合. （四）保证收集效率。涉气企业应委托专家评估现有废气治理工艺，重点对密闭收集时的吸风风量、换气次数和微负压状态进行现场核实。; 项目加强废气的收集，实验废气经负压的通风橱收集，加强废气的收集。; 符合. （五）严格控制无组织排放。含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等属于危险废物的应密封储存于危废储存间。; 项目危险废物置于密封危废收集桶中，减少非甲烷总烃的排放，危险废物暂存于危废贮存库。; 符合. （六）严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 建设单位加强危废管理，与有危废许可证的单位签订协议，危废交由有资质单位处置。; 符合. （八）鼓励循环再生活性炭。鼓励企业使用优质可循环使用的活性炭，并与有资质的企业签订废旧活性炭的收集、转运、循环利用服务协议，提高治理效率，减少危险废物产生。; 本项目运营期产生的废活性炭较少，危废贮存库收集后定期交由有资质单位处置。; 符合. （九）完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间、更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 本次环评要求建设单位制定废气处理设施日常运行维护管理台账，台账内容包括废气处理设施开启时间、关停时间、更换时间/照片、装填数量、设计参数、风量等，保存活性炭主要技术指标检测合格材料，记录保存期限不少于5年。; 符合. 《陕西省 “十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运行。; 本项目采用通风橱或集气罩负压收集有机废气，收集效率80%。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 本项目的含低浓度VOCs经二级活性炭吸附处理后经23m高排气筒，达标排放。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目; 项目不属于严重污染大气的项目。; 符合. 《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》; 扎实开展挥发性有机物综合整治。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。; 本项目为建设工程材料性能检测建设项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生少量有机废气，利用二级活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。; 符合. 陕西省西咸新区党政办公室关于印发《西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案》的通知; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目为建设工程材料性能检测建设项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生少量有机废气，利用二级活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。; 符合. 《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分；通用要求》（GB/T321 46.1-2015）; 选址：在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，并采取绿化隔离、远离人群等措施。; 项目位于西咸新区沣东新城，周边基础设施完善，周边交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事物理和化学检测，污染影响较小，且项目周边500m无环境保护目标，对周边环境无不利影响。; 符合. 实验室废液处理：实验室废液的处理按其性质、成分等采取不同的方式。如回收利用、直接排放、处理后排放等。实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入地面水体或城市排水系统时，应符合GB50015-2003第4章、GB8978、GB20425中的规定。生物安全实验室废液还应符合GB50346和GB19489中的规定。含有放射性核素的废液处理，还应符合GB18871的有关规定。对地表有腐蚀性影响的废液防渗处理应执行国家相关规范。; 项目实验室废液处理分类收集后按《危险废物贮存污染控制标准要求》（GB18597-2023）及相关要求合理暂存，定期委托具有相关资质的单位进行处置。实验室器皿后段清洗废水、地面清洁废水和物理检测废水经pH调节及沉淀池收集处理后，与生活污水一同排入化粪池处理后符合GB8979标准限值要求，最终通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。; 符合. 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的实验室废气应符合 GB16297、GB14554 等国家相关的规定。注：酸雾气体宜用碱性水溶液吸收处理；有机废气宜用高效吸收装置进行处理。; 项目有机废气经通风橱收集后经23m高排气筒，达标排放。因本项目化学实验次数少且一次仅针对单独项目进行检测，故设置一个通风橱。 因本项目盐酸、乙醇等相关化学试剂使用量少，挥发后产生的化学实验废气量较少，处理设施对超低浓度废气的净化效率难以估计，故难以对废气排放情况进行准确计量，因此本次环评仅作定性的讨论。试验过程产生的酸雾经通风橱收集后经23m高排气筒DA002排放。; 符合. 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严禁埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合 GB18599 等国家相关的规定。; 项目危险废物包括试验室废液、废试剂瓶和废活性炭，各类危废采用专门容器分类收集，并委托具有相关资质的单位进行处置。; 符合. 《检验检测实验室技术要求验收规范》（GBT37140-2018）; 实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求，对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时应考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，采取绿化隔离、远离人群等措施，同时应满足环境影响评价报告的要求。宜避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。; 项目位于陕西省西咸新区沣东新城，周边基础设施完善，周边交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事建设工程材料的性能测试，污染影响较小，对周边环境及人群无不利影响。; 符合. 实验室污、废水按污、废水性质、成分及污染程度应进行物理、化学、生物等不同方式处理。产生的酸、碱污水应进行中和处理，中和后达不到中性时，应采用反应池加药处理。凡含有放射性核素的废水，应根据核素的半衰期长短，分为长寿命和短寿命两种放射性核素废水，并应分别进行处理。长寿命放射性核素且放射性浓度较高的废水，应将废水集中存放，待到一定数量后，采用净化法处理；净化过程中产生的少量浓缩液，可采用固化法处理；短寿命放射性核素废水，应采用贮存法处理。用于收集和处理实验污水、废水的埋地水池应考虑对地表、土壤有腐蚀性影响的废液防渗处理，并应执行国家相关规范。; 项目实验室废液处理分类收集后按《危险废物贮存污染控制标准要求》（GB18597-2023）及相关要求合理暂存，定期委托具有相关资质的单位进行处置。实验室器皿后段清洗废水经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池处理，最终通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。; 符合. 实验室通风系统要求如下：实验过程中产生有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发性物质等的实验室，应设置通风柜等工艺排风设施。除非有特殊要求，实验室应保持微负压，并保证室内空气由清洁区向污染的实验区流动。; 项目实验室涉及挥发性有机物产生区域设置通风柜用于实验室排风，实验室保持微负压，室内空气由清洁区向污染的实验区流动。; 符合. 工艺性空调系统的室内洁净度、设计温度、相对湿度及其允许波动范围、室内风速、气流组织、噪声和振动控制标准应根据工艺需求和健康要求确定。; 项目设有空调系统，各项运行参数均按照检测工作工艺需求和人员健康防护要求设计。; 符合. 通风、空调设备产生的振动，当依靠自然衰减不能满足要求时，应设置隔振器或采取其他隔振措施。; 项目通风及空调设备配套设计基础减振设施用于减小噪声排放影响。; 符合. 实验室设计和建设宜设置专门的收集区来储存处理前的实验废弃物，确保实验室有害废弃物得到安全收集、识别、存储和处置。所有实验废弃物的收集、标识、储存和处置均应按适用的国家标准要求进行。实验室危险品的储存和处置设施应与物品的危险性相适应，符合适用要求的规定。实验室的危险废弃物应弃置专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器和设施内，装量不能超过建议的装载容量。; 危险废物采用专用容器分类收集，按照危险废物贮存场所建设规范、标准要求设置危险废物贮存库，危废分类收集、分区暂存于危废贮存库，危险废物委托具有处置该类危险废物资质的单位进行转运处置；危险品储存与物品的危险性相适应。; 符合. 实验室废液、废气、废渣、废物等废弃物应分类收集、存放和集中处理，确保不扩大污染，避免交叉污染。对于较纯的溶剂废液或贵重试剂，宜在技术经济比较后回收利用。实验室应设置收集、储存危险废弃物的场所。无法在实验室妥善处理的剧毒、致癌性废弃物以及其他危险废弃物应报环保部门或其他有资质的单位处理，并做好记录。; 项目废液、废气、废渣、废物等废弃物分类收集、存放和集中处理，化学试剂用量较少，不进行溶剂回收；本实验室不产生剧毒、致癌性废弃物，项目危险废弃物采用专用容器分类收集，设置危废贮存库，危废分类收集、分区暂存于危险废物贮存场所，危险废物委托具有处置该类危险废物资质的单位进行转运处置，建设单位将做好台账记录，并按要求进行存档。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ## 3、产业政策的符合性 本项目属于检测服务类的建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于鼓励类：“三十一、科技服务业，5、检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”。 本项目为研究和试验发展，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。 综上，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 ## 4、选址合理性分析 （1）位置及交通 本项目位于沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层），项目区交通运输较便捷。西安市正通市政工程试验检测有限公司租赁西安众汇电子科技有限公司院内场地进行建设，本项目周边无食品生产企业。项目用地性质为工业用地，土地证见附件8，租赁合同见附件3。 （2）基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已铺设到位，水源、电源有保障，可满足生产及生活需要。 （3）环境敏感性 本项目位于沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层），所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区。 （4）污染物达标排放的可达性 项目实验室器皿后段清洗废水、地面清洁废水和物理检测废水经pH调节及沉淀池收集处理后，与生活污水一同排入化粪池处理，最终通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；噪声经室内隔声、基础减振、距离衰减后对周围环境影响小；运营期废气经二级活性炭吸附处理后，废气能达标排放；生活垃圾分类收集交环卫部门处理，废包装材料集中收集、定期外售、试验废样委托专人运输、处理，废活性炭、试验室废液、废试剂瓶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位统一处置。综上，在采取相应环保措施后，本项目产生的各类污染物均可实现达标排放，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。 因此，从环保角度分析，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：西安市正通市政工程试验检测有限公司实验室建设项目 建设单位：西安市正通市政工程试验检测有限公司 建设性质：新建 项目投资：项目总投资为700万元，资金全部由企业自筹。 建设地点：项目位于陕西省西安市沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层），中心位置地理为东经108度49分13.160秒，北纬34度19分36.950秒。详见附图1地理位置图。 四邻关系：本项目位于陕西省西安市沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层）。企业租赁西安众汇电子科技有限公司院内办公楼一楼，二楼为西安惠诚汽车销售服务有限公司，三楼为陕汽德龙荣创天驰汽车销售公司，四楼为养乐多（中国）投资有限公司西安分公司，五楼为西安诺威勒科技有限公司、陕西锦泽工程车辆有限公司和西安中物语企业咨询管理有限公司。项目北侧为陕西省建筑设备安装质检中心和丰安路，东侧为陕西省建筑设备安装质检中心和西安重装伟肯电气有限责任公司，南侧为西安维美羊绒制品有限公司，西侧为天章大道、西安天工电气有限公司、陕西宏基药业有限公司。详见附图2四邻关系图。 2、建设规模及建设内容 本项目租赁西安众汇电子科技有限公司院内办公楼一楼，建筑总面积854.37平方米，主要购置微机控制压力试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动比表面积测定仪等设备，建设包括办公区和试验区。主要对客户提供的建设工程材料或者室外工程进行物理或化学性能检测，并最终形成检测报告。 本项目工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成 项目工程组成; 子工程; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 实验室; 化学试验; 化学室：面积约为30 m2，主要检测水泥中氯离子含量；石灰中有效氧化钙含量、氧化镁含量、三氧化硫含量；粉煤灰中三氧化硫含量等; 新建. 物理试验; 水泥室：面积约为40 m2，通过水泥与标准砂混合后的测定结果分析水泥性能，或直接对加水后养护的水泥进行性能测定. 混凝土室：面积约为40 m2，对混凝土的塌落度、凝结时间、表观密度等项目的检测. 抗渗室：面积约为45m2，对混凝土、岩石等建材的渗透性能进行测定. 沥青检测室：两间，面积共计约为70 m2，主要是对沥青与粗集料的粘附性、车辙试验等沥青项目的检测. 土工室：面积约为35 m2，对土的渗透性、密度、含水量等物理性能进行测定. 管材室：面积约为35m2，对管材的尺寸、刚度、柔韧性的检测. 检测室：面积约为45 m2，对各类建筑材料进行抗冲耐磨、密度、微观物理性的检测. 力学室：面积约为90 m2，对各类建筑材料的力学性能进行测定. 储运工程; 调节室; 位于项目东南侧，面积约为10 m2，主要用于样品的暂存及调配; 新建. 样品室; 位于项目东侧，面积约8 m2，主要用于接收客户送检的样品. 留样室; 位于项目东侧，面积约为8m2，主要作为样品留样区域. 一般固废暂存点; 位于项目办公楼外北侧，面积约25 m2，用于试验废料的暂存，试验废样委托专人运输、处理；废包装材料集中收集、定期外售; 新建. 危废贮存库; 位于项目楼梯间旁，面积约5 m2，用于危险废物的暂存，定期交由有资质单位处理; 新建. 辅助工程; 档案室; 位于项目西侧，面积约30m2，用于档案存放及日常办公打印; 新建. 办公室; 位于项目西部，面积约为180 m2，项目办公使用区域; 新建. 公用工程; 供水; 用水由市政供水提供; 依托. 化学试验使用的纯水全部外购; 外购. 排水; 化学试验中废液、实验室器皿前两次清洗废水作为危废，暂存于危废贮存库。物理试验废水、实验室器皿后段清洗废水、清洁废水经pH调节及沉淀池收集处理后与生活污水一起进入化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; 依托. 供电; 用电由市政供电供给; 依托. 供暖制冷; 采取空调供暖制冷; 新建. 环保工程; 废气; 沥青检测室设置1个通风橱，7个集气罩、2个万向罩，收集的沥青废气经二级活性炭吸附处理，由一根23m高排气筒DA001排放；化学室废气经1个通风橱收集后由一根23m高排气筒DA002排放; 新建. 噪声; 选用低噪声实验仪器，全部置于室内; 新建. 废水; 化学试验中废液作为危废，暂存于危废贮存库。物理试验废水、实验室器皿清洗废水、清洁废水经pH调节及沉淀池收集处理后与生活污水一起进入化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; 依托. 固废; 生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门处置; 依托. 一般固废集中收集至固废暂存点，废包装材料集中收集、定期外售，试验废样委托专人运输、处理; 新建. 危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理。; 新建. 3、产品方案 本项目主要对客户提供的水泥、建设用砂、钢筋等建设工程材料进行物理或化学性能检测，或者室外工程进行物理性能检测，并最终形成检测报告。具体检测内容以资质认定结果为准。实验室具体实验批次根据业务需求开展，无明确实验批次。 4、主要试验设备 本项目主要试验设备见表2-2。 表2-2 项目主要试验设备一览表 序号; 实验类型; 名称; 型号/参数; 数量; 单位; 备注. 物理试验; 微机控制压力试验机; WHY-2000; 1; 台; 外购. 微机控制电液伺服万能试验机; WAW-300; 1; 台; 外购. 微机控制电液伺服万能试验机; WAW-100; 2; 台; 外购. 微机控制抗折抗压同步一体机; YAW-300B; 2; 台; 外购. 井盖压力试验机; YSJG-1000; 1; 台; 外购. 语音数显回弹仪; HT225-W; 1; 台; 外购. 水泥（砼）恒温恒湿标准养护箱; HBY-40B型; 1; 台; 外购. 电热恒温干燥箱; 202-00; 1; 台; 外购. 低温试验箱; DW-40; 1; 台; 外购. 标准恒温恒湿养护箱; YH-90B; 1; 台; 外购. 电热鼓风恒温干燥箱; 101-1A; 1; 台; 外购. 多功能电动击实仪; HL-C; 1; 台; 外购. 水泥胶砂搅拌机; JJ-20H; 1; 台; 外购. 净浆标准稠度及凝结时间测定仪; (0-70)mm; 1; 台; 外购. 数显回弹仪; HT225-B; 1; 个; 外购. 液塑限联合测定仪; GYS-2; 1; 个; 外购. 数显碳化深度测定仪; （0-25.4）mm; 1; 个; 外购. 水泥细度负压筛析仪; FYS-150B型; 1; 个; 外购. 新标准砂石筛; Ф300; 1; 个; 外购. 电子天平; /; 12; 个; 外购. 浸水电子天平; LT5001; 1; 个; 外购. 钢筋残余变形测试仪; GBC4320型; 1; 个; 外购. 手动混凝土贯入阻力测定仪; HG-80S; 1; 个; 外购. 水泥胶砂振实台; ZS-20H; 1; 台; 外购. 自动调压混凝土抗渗仪; HP-4.0型; 1; 个; 外购. 水泥净浆搅拌机; NJ-20H; 1; 台; 外购. 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3; 1; 个; 外购. 雷氏夹测定仪; LD-50; 1; 个; 外购. 混凝土程控磁通震动台; HCZT-1; 1; 台; 外购. 电脑摆式摩擦系数测定仪; DB-III型; 1; 个; 外购. 单卧轴强制式混凝土搅拌机; HJW-60; 1; 台; 外购. 砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机; QZ-20型; 1; 台; 外购. 砌墙砖抗压强度试验用振动台; ZXT-1型; 1; 台; 外购. 回弹仪钢砧; /; 1; 个; 外购. 智能混凝土抗渗仪; HP-4.0型自动; 1; 台; 外购. 落锤冲击试验机; HD-400; 1; 台; 外购. 微机控制环刚度试验机; WDW-50; 1; 台; 外购. 微机控制电子万能试验机; WDW-50; 1; 台; 外购. 沸煮箱; FZ-31A; 1; 台; 外购. 数显循环恒温水浴箱; CF-B; 1; 台; 外购. 多功能一体路强仪; YZM-IID; 1; 个; 外购. 土工布厚度仪; （0-25.4）mm; 1; 个; 外购. 电子台秤; TCS-150; 1; 个; 外购. 电子计重秤; JSB15-1; 1; 个; 外购. 电接点压力表; （0-0.6）Mpa; 1; 个; 外购. 耐震真空表; （-0.1-0）Mpa; 1; 个; 外购. 数显混凝土抗渗仪; HP-4.0; 2; 台; 外购. 接地电阻测试仪; ZC29B-2; 1; 台; 外购. 电子引伸计; YYU-15/500; 1; 个; 外购. 砂浆稠度仪; （0-14.5）cm; 1; 个; 外购. 钢筋标距仪; BJ5-10-C; 1; 个; 外购. 针片状规准仪; /; 1; 个; 外购. 路面平整度仪; HLHY-D; 1; 个; 外购. 路面弯沉仪; 5.4m; 1; 个; 外购. 土壤筛; Ф300; 1; 个; 外购. 震击式标准振摆仪; ZBSX-92; 1; 个; 外购. 砂浆搅拌机; SJZ-15; 1; 台; 外购. 砂浆密度仪; Ф125×h82; 1; 台; 外购. 恒温水养护箱; HBY-30; 1; 台; 外购. 红外线测温仪; AR320; 1; 个; 外购. 自动加压混凝土抗渗仪; HP-4.0型; 1; 个; 外购. 落锤式弯沉仪; CFWD-10T; 1; 个; 外购. 表面震动压实试验仪; BZYS4212; 1; 个; 外购. 红外线电热鼓风干燥箱; 101-3A; 2; 台; 外购. 钢筋重量偏差测量仪; HTPC-201; 1; 个; 外购. 路面构造深度测定仪; PS-1; 1; 个; 外购. 砼用粗集料压碎值测定仪; /; 1; 个; 外购. 手动击实仪; 轻型; 1; 个; 外购. 钢筋混凝土切片机; /; 1; 台; 外购. 读数显微镜; 40倍; 1; 个; 外购. 路缘石抗折装置; /; 1; 台; 外购. 多功能混凝土钻孔取芯机; HZ-20; 1; 台; 外购. 混凝土钻孔取芯机; HZ-20; 2; 台; 外购. 冻融试验机; B2; 1; 台; 外购. 轻型触探仪; /; 1; 个; 外购. 钢筋反复弯曲机; GW-40B; 1; 台; 外购. 切砖器; /; 1; 个; 外购. 波纹管柔韧型装置; SBR-IIB; 1; 台; 外购. 动力触探仪; FD-100N; 1; 个; 外购. 混凝土抗折试验装置; T0558-2005型; 1; 台; 外购. 电动脱模机; /; 1; 台; 外购. 渗水试验仪; HDSS-II型; 1; 台; 外购. 塌落度桶; /; 1; 个; 外购. 滚轮式测距仪; /; 1; 个; 外购. 恒温水箱; 600型; 1; 台; 外购. 不锈钢天平台减震装置; B/Z-BD-B-302; 1; 台; 外购. 一体式钢筋扫描仪; HC-GY71S; 1; 台; 外购. 车载式道路照明检测系统; CZXT-1型; 1; 个; 外购. 管道机器人; RSM-RTV(A); 1; 个; 外购. 无线潜望镜; RSM-HQV(A); 1; 个; 外购. 激光双平整度、单构造深度仪; JG-07（2P1G）; 1; 个; 外购. 全自动低温冻融试验机; CLD型; 1; 台; 外购. 砖瓦爆裂蒸煮箱; ZSA-5A; 1; 台; 外购. 滚珠轴承耐磨试验机; NS-2; 1; 台; 外购. 标线厚度测定仪; STT-950; 1; 个; 外购. 道路标线逆反射亮度系数测定仪; STT-301E; 1; 个; 外购. 微型拉拔仪; HC-V10S; 1; 个; 外购. 涂层测厚仪; LB-231; 1; 个; 外购. 直读式混凝土含气量测定仪; CA-3; 1; 个; 外购. 管材耐压测试仪; XGNB-N-C; 1; 个; 外购. 气动冲片机; HD-25A; 1; 台; 外购. 橡胶刨片机; SQ-300; 1; 台; 外购. 双头磨片机; MP-II; 1; 台; 外购. 游标塞尺; /; 1; 个; 外购. 静水电子天平; JA503; 1; 个; 外购. 洛杉矶磨耗试验机; MH-II; 1; 台; 外购. 多功能低温恒温水浴; HWY-30; 1; 台; 外购. 全自动低温柔度仪; ZSY-34; 1; 个; 外购. 防水卷材搭接缝不透水仪; DJF-7; 1; 个; 外购. 砂浆渗透仪; SS-15型; 1; 台; 外购. 智能沥青混合料拌和机; BH-20; 1; 台; 外购. 沥青软化点试验仪; SYD-2806F; 1; 台; 外购. 电脑低温沥青延伸度试验仪; LYY-7D; 1; 台; 外购. 自动沥青针入度仪; SZR-6; 1; 台; 外购. 化学试验; 箱式电阻炉; SRJX-4-13; 1; 台; 外购. 全自动比表面积测定仪; FBT-9型; 1; 个; 外购. 可见分光光度计; 721; 1; 个; 外购. 细集料亚甲蓝试验装置; NSF-1; 1; 台; 外购. 5、主要原辅材料 本项目主要对客户提供的水泥、建设用砂、钢筋等建设工程材料进行物理或化学性能检测，或者室外工程进行物理性能检测，并最终形成检测报告。实验室具体实验批次根据业务需求开展，无明确样品数量，其中每次沥青试验最大用量为5.0 kg。 主要原辅材料及能源消耗见表2-3： 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格型号; 年用量; 最大储存量; 储存位置; 试验类型. 1; 无水乙醇; 分析纯500mL; 1000mL; 500mL; 化学室; 化学试验. 2; 氯化铵; 分析纯500g; 20kg; 10kg. 3; 氢氧化钠; 分析纯500g; 500g; 500g. 4; 乙二胺四乙酸二钠; 分析纯250g; 500g; 500g. 5; 蔗糖; 分析纯500g; 500g; 500g. 6; 酒石酸钾钠; 分析纯500g; 500g; 500g. 7; 三乙醇胺; 分析纯500mL; 500mL; 500mL. 8; 盐酸; 分析纯200mL; 600mL; 600mL. 9; 标准砂; 1350g/袋; 432kg; 216kg; 水泥室; 物理试验. 10; 沥青; 5kg/次; 835kg; 5kg; 沥青检测室. 表2-4 建设项目理化性质 序号; 名称; 分子式; 理化性质; 毒理性. 1; 无水乙醇; C2H6O; 无色澄清液体，有特殊香味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶， 能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃；熔点-114.1℃，沸点 78.5℃；易燃，蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）。; LD50(兔经口)：7060 mg/kg，LD50(兔经皮)7430 mg/kg，LC50 (大鼠吸入10小时)：37620 mg/m3。. 2; 氯化铵; NH4Cl; 无色晶体或白色颗粒性粉末无气味。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。味咸凉而微苦。吸湿性小，易产生吸潮现象，容易结块。能升华而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。; 低毒，LD50(大鼠，经口)：1650mg/kg。. 3; 氢氧化钠; NaOH; 氢氧化钠，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水并形成碱性溶液，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳。纯品是无色透明的晶体。密度2.130 g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。有块状，片状，粒状和棒状等。; 有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性；危害环境。. 4; 乙二胺四乙酸二钠; C10H14N2Na2O8; 是一种重要络合剂。用于化学镀铜、镀金、镀铅锡合金、钢铁件的电化学抛光和铜件镀银前的溶液中，也用于洗涤剂、液体肥皂、洗发剂、农业化学喷雾剂、彩色感光材料冲洗加工漂白定影液、净水剂、pH调节剂、阻凝剂等。; 家鼠口服LD50：2g/kg。. 5; 蔗糖; C12H22O11; 蔗糖极易溶于水，溶解度随温度的升高而增大，溶于水后不导电。易溶于苯胺、氮苯、乙酸乙酯、乙酸戊酯、熔化的酚、液态氨、酒精与水的混合物及丙酮与水的混合物，不溶于汽油、石油、无水酒精、三氯甲烷等有机溶剂。蔗糖及蔗糖溶液在热、酸、碱、酵母等的作用下，会产生各种不同的化学、生物反应。; 无毒. 6; 酒石酸钾钠; NaKC4H4O6; 是酒石酸钠与酒石酸钾形成的复盐。无色至蓝白色正交晶系晶体，可溶于水，微溶于醇，水溶液呈微碱性。用于配制斐林试剂、双缩脲试剂以及作为制作镜背银层时的还原剂。; 无毒. 7; 三乙醇胺; C6H15NO3; 无色至淡黄色透明黏稠液体，微有氨味，低温时成为无色至淡黄色立方晶系晶体，露置于空气中时颜色渐渐变深；易溶于水、乙醇、丙酮、甘油及乙二醇等，微溶于苯、乙醚及四氯化碳等，在非极性溶剂中几乎不溶解；有刺激性，具吸湿性，能吸收二氧化碳及硫化氢等酸性气体，可燃。; 急性毒性：在胺类中口服毒性最低，大鼠经口LD50：9110 mg/kg；小鼠经口LC50：8680 mg/kg；刺激数据：皮肤-兔子 560mg/ 24h；吸入性中毒的可能性小，但如沾染和接触该品，手和前臂的背面可见皮炎和湿疹。. 8; 盐酸; HCl; 有酸味，无色有刺激性气味的液体；易溶于水，溶于乙醇、乙醚。不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤；接触蒸汽或烟雾可引起急性中毒，误服可引起消化道灼伤、溃疡形成。; 对眼和呼吸道黏膜有强烈的刺激作用。急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。. 6、平面布置 本项目实验室位于项目所在一楼中部和东部，办公楼、打印室、卫生间位于一楼西部。各个实验室内部设备合理布局，设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅。从总体来看，项目总平面布置合理，具体平面布置见附图3。 7、劳动定员及工作制度 企业工作人员34人，日工作8小时，年运行天数为250天，不提供食宿。 - 给排水 由市政供水管网提供，配水设施依托院内已建成供水管网，本项目废水主要为生活污水、化学实验废水、物理实验废水和清洁废水。 （1）生活用水：项目定员34人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），规定，“行政办公及科研院所”生活用水定额为：25m3 /（人·a）规定，根据建设单位提供用水资料，生活用水量约为3.4m3 /d（850m3/a）。 废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为2.72 m3/d，合计约680m3/a。 （2）化学检测用水：主要为实验用水和实验室器皿清洗用水。 根据建设单位提供资料及类比同类项目，实验用水包括配制溶液及实验分析用水，用水量为0.002m3/d（0.5m3/a），全部为外购的纯水，该部分水经利用后形成的废水量为0.0016 m3/d（0.4m3/a），由于其中含有一些试验试剂（酸、碱等），根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB 61/T 1716-2023）表2分类，属于实验废液，为危险废弃物。 根据建设单位提供资料及类比同类项目，实验室器皿清洗水用量约为0.01m3/d（2.5m3/a），废水产生量以80%核算，则器皿清洁废水产生量为0.008m3/d（2.0 m3/a）。试验器皿清洗一般需要进行3-5次冲洗、润洗，本环评要求器皿润洗前两次清洗废液按危废处理，则器皿清洗产生的危险废物为器皿清洁废水五分之一（0.0016m3/d，0.4 m3/a，本部分危废统一纳入实验废液进行管理）。其余试验室器皿清洗废水经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网。 （3）物理检测用水：主要为材料加工用水，如岩石湿式加工时用水、各建筑材料样品制备用水、水泥养护用水等，以及各建筑材料防水性能实验用水。根据建设单位提供资料，材料加工用水量为0.1m3/d（25m3/a），全部在试验状态下蒸发或与材料混合，不产生废水。各建筑材料防水性能试验用水量为0.05m3/d（12.5m3/a），废水产生量以80%核算，则物理检测废水产生量为0.04m3/d（10m3/a），该废水主要污染物为SS，相对清洁，经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网。 （4）清洁用水：本项目需定期对地面进行清洁，实际清洁面积约为800 m2，清洁频次为2次/周，全年清洁次数为100次，清洁工具为拖把。清洁用水量按0.2 L/m2计算，则用水量为0.16m3/次，16 m3/a，废水产生系数按0.8计，则清洁废水产生量为12.8m3/a，清洁污水的主要污染物为COD和SS，污水经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网。 综上所述，项目日最大用、排水情况见下表，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目水平衡一览表（单位：m3/d） 名称; 用水量; 废水量; 排放去向. 生活用水; 3.4; 2.72; 经化粪池处理后，排入市政污水管网. 化学检测用水; 实验用水; 0.002（外购纯水）; 0.0016; 形成危废. 实验室器皿清洗用水; 0.01; 0.0016; 形成危废. 0.0064; 经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网. 物理检测用水; 防水性能试验用水; 0.05; 0.04. 材料加工用水; 0.1; 0. 清洁用水; 0.16; 0.128. 合计; 3.722; 2.8976; /. 图2-1 水平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 本项目施工期主要是简单装修、设备安装、调试等。施工期装修安装人员约15 人，主要污染包括： 1、废气：本项目仅在现有办公楼内进行办公室及检验室装修、设备安装和调试，不进行土建施工，扬尘产生量很少，施工期主要废气污染源为施工机械、车辆废气和装修废气。 2、废水：安装人员产生的生活污水，主要污染物为 COD、SS、NH3-N等。 3、噪声：装修、设备安装、调试过程中产生的噪声。 4、固废：主要是装修过程产生的装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 二、运营期工艺流程 本项目建筑检测试验分为客户送样检测和外协工程检测两类，具体工艺流程如下： 外携工程检测： 客户委托 外出检测 出具报告 图2-2 外携工程检测工艺流程图 接受客户委托后，检测人员根据委托监测项目携带相关设备对市政道路、混凝土结构室、地基基础工程等工程项目进行检测，检测内容主要包括路面平整度、地基承载力、接地电阻、弯沉等，全部为物理性能，检测过程中会产生噪声，无废气、废水、固废产生。 客户送样检测： （1）送样委托 建设单位接受客户送样委托检测，待检测样品主要为水泥、石灰、砂石、混凝土、岩石、土工合成材料、防水材料、钢材、沥青等建材中使用的各类材料。 （2）样品前处理 对客户送检样品进行前处理： ①对岩石进行湿式加工，如切割、钻、磨光等，所有加工时使用水对加工过程进行冷却和降尘，故此过程不会产生颗粒物，主要污染物为废水和噪声。 ②对混凝土、水泥、沥青等混合石灰、砂石、土、标准水泥、标准砂等一种或几种建材材料后进行振筛、压实、脱模形成模拟建材产品，其中在水泥性能测定试验中，水泥与标准砂混合的过程中会产生少量颗粒物；在涉及沥青的检测中，需要对沥青料进行140~180℃电加热后与其他物质混合成型，此过程会产生废水、噪声和少量的有机废气。 （3）样品检测 对处理后的样品进行物理性能检测或化学检测： ①物理性能检测：对各类建筑材料的力学、防冻抗渗、抗冲耐磨、密度、渗透性、微观物理性分布等物理性能进行检测，检测过程中不涉及材料的燃烧，不产生燃烧废气。在沥青与粗集料的粘附性、车辙试验等沥青试验中，需对沥青进行加热，此过程会产生沥青试验废气。物理性能检测过程主要产生沥青试验废气、废水和试验废样。 ②化学检测：检测水泥中氯离子含量；检测石灰中有效氧化钙含量、氧化镁含量、三氧化硫含量；检测粉煤灰中三氧化硫含量等，主要产生废气（盐酸雾及有机废气）、废水、噪声和废包装材料等。 客户委托并接受样品 化学检测 出具报告 图2-3 客户送样检测工艺流程图 样品前处理 物理性能检测 废水、沥青废气、颗粒物、噪声 实验废液、试验废气、噪声、危险废物、废包装材料 废水、沥青试验废气、噪声、试验废样 本项目运行期具体产生污染物情况见下表。 表2-6 运营期污染产生情况一览表 污染类别; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 沥青加热; 沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘. 水泥试验; 颗粒物. 化学试验; 盐酸雾、非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮. 实验室器皿清洗用水; pH、COD、SS. 物理试验废水; SS. 清洁废水; COD、SS. 噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; 危险废物; 废气处理; 废活性炭. 化学试验; 试验废液、废试剂瓶. 一般固废; 耗材包装; 废包装材料. 物理试验; 试验废样. 生活垃圾; 职工办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于沣东新城天章大道与丰安路十字东南角（西安众汇电子科技有限公司办公楼一层），项目租赁西安众汇电子科技有限公司院内办公楼一楼，项目为新建项目，在租赁之前为空办公楼，无遗留污染问题。西安众汇电子科技有限公司主要经营范围包括：电子科技、计算机及网络领域内的技术开发、技术服务；电子产品及配件、安防电子系统的销售等，于2018年9月17日对《配电柜组装项目》填报了建设项目环境影响登记表。 因此，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 - 表3-1 区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86%; 不达标. 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目产生的特征污染物主要为非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘和氯化氢。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。故本项目非甲烷总烃和氯化氢引用现有监测数据，对苯并[a]芘进行三天现状监测。 本项目非甲烷总烃和氯化氢引用《陕西晨杰环保科技有限公司实验室建设项目环境质量现状监测》（报告编号：KC2024HB04063）数据（具体见附件7），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，陕西晨杰环保科技有限公司实验室建设项目位于本项目西南方向1.4km处，环境质量现状监测时间为2024年3月，符合引用监测数据要求。因沥青烟无环境空气质量标准，故未进行监测。 ①监测频次和监测点位 监测频次：监测时间为2024年3月27日至3月29日，连续监测3天。 监测点位：陕西晨杰环保科技有限公司实验室建设项目下风向。 ②监测结果 项目监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 监测结果平均值; 标准限值; 达标情况. 非甲烷总烃; 3.27; mg/m³; 1.35; 2.0; 达标. 3.28; 1.32. 3.29; 1.29. 氯化氢; 3.27; ND; 50; 达标. 3.28; ND. 3.29; ND. 由引用监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D标准限值要求。 本项目委托陕西秦研检测技术有限公司于2025年4月11日~13日进行了苯并[a]芘现状监测（秦研（综）2502211号，详见附件6）。具体如下： ①监测频次和监测点位 监测频次：监测时间为2025年4月11日至4月13日，连续监测3天。 监测点位：项目下风向陕西宏基药业有限公司门口。 ②监测结果 项目监测结果见表3-3。 表3-3 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 苯并[a]芘; 4月11日; ng/m³; 0.1ND; 2.5; 达标. 4月12日; 0.1ND. 4月13日; 0.1ND. 由监测结果可知，项目所在区域苯并[a]芘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - 声环境质量现状 本项目厂界外50 m范围内无声环境敏感目标。 3、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。并且项目建成后各检验工序位于室内，地面全部硬化，因此不对土壤和地下水进行现状调查。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目在现有租赁办公楼内建设，属于已建成区，无新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-4 项目厂区周边主要大气环境保护目标 项目; 环境保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护对象; 保护级别. 纬度（°）; 经度（°）. 大气环境; 陕西汉唐职业技术学校; 108.826817; 34.321929; SE; 380; 人群健康; 《环境空 气质量标 准》（GB30 95-2012） 及修改单. 西安航空旅游技师学院; 108.821055; 34.321890; SW; 490. 2、噪声 本项目厂界外50 m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于西安众汇电子科技有限公司院内，无需土建，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期扬尘排放标准执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限制标准。 表3-5 废气污染物综合排放标准 阶段; 污染因子; 标准限值; 标准名称及级（类）别. 施工期; 扬尘; 无组织浓度限值; 0.7mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 运营期; 非甲烷总烃; 有组织浓度限值; 120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限制标准. 排放速率; 20.9kg/h. 厂界无组织浓度限值; 4.0 mg/m3. 沥青烟; 有组织浓度限值; 75 mg/m3. 排放速率; 0.369kg/h. 厂界无组织浓度限值; 不得有明显排放. 苯并[a]芘; 有组织浓度限值; 3.0×10-4 mg/m3. 排放速率; 0.101×10-3kg/h. 厂界无组织浓度限值; 0.008 μg/m3. 氯化氢; 有组织浓度限值; 100 mg/m3. 排放速率; 0.532 kg/h. 厂界无组织浓度限值; 0.2 mg/m3. 颗粒物; 无组织浓度限值; 1.0mg/m3. 备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），使用内插法计算23m高排气筒最高允许排放速率. 2、废水：试验废水经pH调节及沉淀池后与生活污水一并经化粪池处理达标后排入污水管网，进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理，污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表3-6 污水排放标准 单位：mg/L 排放口 名称; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. BOD5; 300. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 表1A级标准; 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表3-7 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A); 位置. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 场界四周. 运营期; 2类; 60; 50; 场界四周. 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物控制指标为VOCs（非甲烷总烃）：0.0000686t/a，NH3-N：0.002t/a，COD：0.108t/a。项目具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，利用租用的已建成场地，进行室内装修、实验设备的安装、调试等作业。 1、施工期大气污染保护措施 施工过程中产生的废气主要为施工机械、车辆废气和装修废气。 （1）施工机械、车辆废气 由于施工机械及车辆产生的废气主要污染物为NOx、CO及THC等，间断排放，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。建设单位应加强施工车辆管理，减少废气排放。 （2）装修废气 装修废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在运营期仍在缓慢释放，由于装修时的油漆耗量、油漆品牌等无法确定，该部分废气较难定量预测分析，本评价着重提出原则性的要求及措施： ①采用优质的建筑材料，达到相应国家标准； ②装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染； ③装修后的房间不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右； ④保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体； ⑤在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，项目施工期间对大气环境的影响较小。 2、施工期声环境污染保护措施 施工期噪声主要为装修、设备安装、调试过程中产生的噪声。通过严格控制高噪声设备的作业时间、禁止夜间进行施工作业、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。本项目施工场地内无施工人员临时住所，项目施工期短，生活污水依托所在楼层已有的卫生设施。 4、固体废物污染防治措施 施工阶段产生的固体废物主要是设备包装垃圾、废涂料桶及施工人员产生的生活垃圾，其中生活垃圾和废包装垃圾可直接交由环卫部门处理；施工期装修阶段会使用涂料，使用过程中会产生废涂料桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，废涂料桶应属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物900-041-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 本项目营运期沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃经收集后，采用二级活性炭吸附装置处理后经23m排气筒（DA001）外排，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和相应高度的排放速率限值。 因项目盐酸、乙醇等相关化学试剂使用量少，挥发后产生的化学实验废气量较少，处理设施对超低浓度废气的净化效率难以估计，故难以对废气排放情况进行准确计量，因此本次环评仅作定性的讨论，不再单独进行总量排放的核算。试验过程产生的酸雾和有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱收集后经23m高排气筒DA002排放。本项目在对水泥进行试验前处理过程涉及与标准砂混合过程，混合过程为手动混合，将水泥及标准砂置于袋内进行混合，混合产生粉尘量少，仅做定性分析。 大气环境影响评价具体评价内容详见大气环境影响评价专项。 2、废水 本项目工作人员34人，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。实验室器皿清洗用水、物理检测用水、清洁用水经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网。 根据前文给排水分析，生活污水排水量为680m3/a，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，生活污水水质参考《给排水设计手册》（第五分册）典型生活污水水质。 本项目化学实验过程中废液作为危废处置，废液和废水中的有机物、高浓度H+均进入危废中，仅产生少量器皿清洗废水（本环评要求器皿润洗前两次清洗废液按危废处理，纳入实验废液进行管理），主要为COD、SS；物理检测废水中主要污染物为SS；清洁废水中主要污染物为COD、SS。这三种废水经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网。参考《陕西正诚路桥工程研究院有限公司及其他相关业务建设项目环境影响建设报告表》，陕西正诚路桥工程研究院有限公司及其他相关业务建设项目涉及材料物理检测、建筑材料化学检测以及工程检测，与本项目相似，该项目已经建成并开始了实际运行。本项目废水水质参考陕西众邦环保检测技术有限公司对陕西正诚路桥工程研究院有限公司及其他相关业务建设项目出具的废水检测报告。 表4-1 综合废水产排情况 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准限值（mg/L）. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); GB8978-1996限值; GB/T31962-2015A级标准. 水量; /; 704.4; /; 704.4; /; /. COD; 475; 0.335; 154; 0.108; 500; /. BOD5; 226; 0.159; 42.4; 0.030; 300; /. SS; 325; 0.229; 78; 0.055; 400; /. NH3-N; 43.5; 0.031; 2.29; 0.002; /; 45. TN; 60; 0.042; 20; 0.014; /; 70. TP; 10; 0.0070; 5; 0.0035; /; 8. 由上表可知，产生的污水经过院内化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。 （2）污水处理设施依托可行性分析 本项目产生的器皿清洗废水、物理检测废水、清洁废水经pH调节及沉淀池沉淀后进入院内化粪池处理。本项目沉淀池为二级沉淀池，位于项目北侧，容积为0.45m3、沉淀时间为4h。清洗废水中主要污染物为COD、SS、物理检测废水中主要污染物为SS、清洁废水中主要污染物为COD、SS，这三种废水经pH调节及沉淀池收集处理后可有效降低SS及部分COD，满足化粪池进水要求。 本项目产生的废水经下水管网进入院内化粪池处理后排入市政污水管网。根据分析，经化粪池处理后排放的废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求。 本项目依托的化粪池为西安众汇电子科技有限公司院内化粪池，容积为30m3，院内污水量为21.7m3/d，余量为27.7%，水力停留时间约为24小时，本项目日废水最大产生量约为2.8944m3/d，故该化粪池可以容纳本项目废水。 （3）污水处理厂依托可行性分析 本项目污水经院内现有化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准要求后，通过市政管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行集中处理。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，一期工程污水采用预处理＋改良型A/A/O二级生化＋纤维转盘滤池过滤＋次氯酸钠消毒处理工艺，污泥处理采用重力浓缩＋生物沥浸＋沉淀＋板框压滤脱水工艺；二期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩+污泥调理+压榨干化工艺，处理后污水排入厂区北侧太平河。一期工程10 ×104m3/d及二期的5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准，以及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）。西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理依托西安市污水处理厂处理可行。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; 间歇排放; TW001; pH调节及沉淀池+院内化粪池; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （4）监测要求 本项目废水污染源与环境监测计划见下表所示。 表4-4 运营期废水监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 院内总排口DW001; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准. 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要是试验设备运转时产生的设备噪声，主要设备为微机控制抗折抗压同步一体机、压力试验机、电动击实仪等，坐标原点为试验楼西南角（东经108.82465079°，北纬34.32523101），主要生产设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-5 本项目噪声源强调查清单（室内） 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 微机控制抗折抗压同步一体机; 80; 基础减振、厂房隔声; 44.88; 13.27; 1; 5.98; 12.99; 44.73; 2.40; 74.92; 74.90; 74.89; 75.08; 昼间; 26; 48.92; 48.90; 48.89; 49.08; 1. 井盖压力试验机; 80; 34.26; 2.92; 1; 9.29; 12.73; 41.43; 2.69; 69.89; 70.04; 69.89; 69.90; 26; 43.89; 44.04; 43.89; 43.90; 1. 多功能电动击实仪; 70; 31.22; 8.72; 1; 4.36; 2.91; 46.62; 12.45; 69.89; 69.91; 69.89; 69.91; 26; 43.89; 43.91; 43.89; 43.91; 1. 水泥胶砂搅拌机; 75; 46.95; 9.27; 1; 4.31; 5.53; 46.60; 9.83; 74.96; 74.90; 74.89; 74.92; 26; 48.96; 48.90; 48.89; 48.92; 1. 混凝土程控磁通震动台; 80; 35.91; 12.72; 1; 8.16; 6.64; 42.72; 8.76; 74.90; 74.90; 74.89; 75.01; 26; 48.90; 48.90; 48.89; 49.01; 1. 单卧轴强制式混凝土搅拌机; 80; 30.95; 13.13; 1; 7.95; 2.92; 43.03; 12.48; 74.89; 74.90; 74.89; 75.05; 26; 48.89; 48.90; 48.89; 49.05; 1. 砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机; 85; 41.57; 13; 1; 12.50; 2.65; 38.48; 12.80; 74.90; 74.90; 74.89; 75.04; 26; 48.90; 48.90; 48.89; 49.04; 1. 砌墙砖抗压强度试验用振动台; 85; 46.68; 3.2; 1; 16.87; 5.85; 34.04; 9.65; 64.95; 65.02; 64.89; 64.90; 26; 38.95; 39.02; 38.89; 38.90; 1. 落锤冲击试验机; 75; 46.68; 5.82; 1; 13.11; 7.49; 37.75; 7.97; 69.95; 69.93; 69.89; 69.90; 26; 43.95; 43.93; 43.89; 43.90; 1. 微机控制环刚度试验机; 75; 42.81; 6.92; 1; 16.78; 2.67; 34.20; 12.83; 74.91; 74.92; 74.89; 74.90; 26; 48.91; 48.92; 48.89; 48.90; 1. 微机控制电子万能试验机; 75; 43.09; 3.2; 1; 19.72; 8.47; 31.11; 7.06; 69.91; 70.02; 69.89; 69.90; 26; 43.91; 44.02; 43.89; 43.90; 1. 手动击实仪; 80; 38.54; 2.92; 1; 3.98; 8.98; 46.84; 6.38; 79.90; 80.05; 79.89; 79.90; 26; 53.90; 54.05; 53.89; 53.90; 1. 钢筋混凝土切片机; 80; 34.12; 6.1; 1; 14.96; 12.46; 35.77; 3.02; 79.89; 79.92; 79.89; 79.90; 26; 53.89; 53.92; 53.89; 53.90; 1. 双头磨片机; 80; 37.85; 7.75; 1; 19.91; 12.89; 30.80; 2.65; 69.90; 69.91; 69.89; 69.91; 26; 43.90; 43.91; 43.89; 43.91; 1. |
| --- | --- |

|  | 表4-6 本项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1; 44.53; 0.2; 18; 80; 选用低噪声设备、隔声、减振; 昼间. 2; 风机2; 35.78; 17; 18; 80. 3; 空调机组; 7.07; 16.86; 3; 80. （2）预测结果及达标分析 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 昼间; 昼间标准限值; 达标情况. 贡献值. 厂界; 厂界东侧; 48.92; 60; 达标. 厂界南侧; 48.89; 60. 厂界西侧; 46.38; 60. 厂界北侧; 51.23; 60. 根据预测结果可知，项目运营期间，项目厂界四周噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。为了进一步降低噪声污染，建设单位拟采取以下防治措施： ①在满足试验需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。 ②试验设备安装减振垫，按时检查、维修，防止试验设备带病运行造成机械噪声值增加。 ③所有生产设备合理布置，设备均置于室内，采取隔声、减振措施。在采取上述降噪措施后，项目噪声对周围环境产生的影响较小。 （3）噪声监测要求 本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-8 项目环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 项目南、西、北三侧; 等效A声级dB（A）; 1次/季度. 4、环境振动 本项目涉及环境振动的设备主要有试验振动台、表面震动压实试验仪、水泥胶砂振实台、多功能电动击实仪、手动击实仪等，这些设备平均约每周使用一次，每次使用时间不超过30min。本环评类比中国水利水电第三工程局中心实验室（下称“中水三局中心实验室”）环境振动影响进行分析。 根据调查，本项目使用涉及振动的设备，与中水三局中心实验室的部分设备功能、型号和规格相似；该实验室振实台设置基础减振隔离，隔离段设置的减振垫约1.5cm宽，击实仪等设置橡胶减振垫，通过采取上述措施，车间内无明显振感。 经类比中水三局中心实验室，本环评要求建设单位在振动实验设备安装时采取以下措施： （1）多功能电动击实仪、手动击实仪、落锤冲击试验机等设备底座安装8-10mm厚的橡胶减振垫； （2）试验振动台、表面震动压实试验仪、水泥胶砂振实台等设备自带弹簧起支撑、平衡、减振作用，同时设备设置基础减振隔离，设备底座设置8-10mm橡胶减振垫，隔离段四周设置大于1.5cm宽的橡胶减振垫，减少设备震源的强度。 综上，经采取上述措施后，本项目不会对外环境产生振动影响。 5、固体废物 （1）固废产生及处理措施 根据工艺分析，本项目生产过程中固废主要为一般废包装材料、试验废样、试验废液、废气处理产生的废活性炭、废试剂瓶、职工生活过程中产生的生活垃圾。其中试验室废液、废活性炭和废试剂瓶属于危险废物。 ①一般废包装材料 本项目运行过程中客户送样等过程中会产生一般废弃包装材料，类比同类型项目，本项目废包装物的产生量约0.05 t/a，集中收集后定期外售。 ②试验废样 本项目试验过程中会产生试验废样，主要为废水泥、废砂石、混凝土、废土方、废钢材、废沥青、沉淀池泥渣等固体废物，性质与建筑垃圾相似，产生量约10 t/a。试验废样委托专人运输、处理。 ③试验废液 本项目运行过程中会产生试验废液（含实验器皿前两次清洗废液）。试验废液中含有有机物、酸、碱等物质，根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，试验废液应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。根据企业业务量核算及类别其它项目，企业预估试验室废液产生量为0.8t/a。 ④废活性炭 本项目沥青试验中沥青废气产生量为沥青烟0.047 kg/a、苯并[a]芘的产生量约为5.31×10-7kg/a、非甲烷总烃0.0875kg/a，根据《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点地区非甲烷总烃初始排放速率≥2 kg/h时需配置VOCs处理设施，本项目排放量远低于标准限值，从合规性角度无需建设治理设施，但本着对环境负责的态度和风险防控原则，考虑到苯并[a]芘属于强致癌物、沥青烟具有潜在环境风险，同时为响应陕西省西咸新区党政办公室关于印发《西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》的通知：强化源头治理，减少挥发性有机物排放的号召，故安装一套活性炭吸附装置对以上废气进行处理，确保污染物稳定达标排放。 根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发（2022）65号），采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。按1t活性炭可吸附250kg废气计，0.25t活性炭能够吸附污染物量是62.5kg，本项目活性炭吸附的废气量为0.0293kg/a，远小于0.25t活性炭可吸附量，故设计每次装填0.25t活性炭可行，根据文件要求，活性炭原则上更换周期不应超过累计运行500小时或3个月（从严执行），本项目活性炭拟定3个月更换一次，则年更换四次。同时，项目活性炭吸附的废气量为0.0293kg/a，则废活性炭产生量为1.0000293t/a。根据《吸附法工业有机废气治理 工程技术规范》(HJ 2026-2013)》要求，蜂窝状活性炭箱气体流速宜低于1.2m/s。项目总风量为10800m3/h，活性炭密度约500kg/m3，为保证活性炭箱气体流速低于1.2m/s，则活性炭箱截面积应大于2.5m²，确保蜂窝状活性炭箱可稳定处理废气。根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，废活性炭应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-039-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。 ⑤废试剂瓶 实验室运行过程中产生的废弃试剂瓶会沾染有机溶剂、酸、碱等有害物质，根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，废试剂瓶应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。根据类比其它项目，废试剂瓶的产生量约为0.02t/a。 ⑥生活垃圾 本项目配备员工34人，根据调查西安市居民平均日常生活垃圾生产情况，生活垃圾产生量每人按0.5 kg/d计，预计生活垃圾年产生量为4.25t/a，生活垃圾经分类收集后由院内统一交环卫部门处置。 各类固废产生量及处置措施见表4-9。 表4-9 项目固体废物排放量及处理措施 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 生产工序及装置; 形态; 危险特性; 处置方式. 1; 废包装材料; 一般固废; SW92 900-001-S92; 0.05; 生产过程; 固态; /; 集中收集、定期外售. 2; 试验废样; SW92 900-001-S92; 10; 试验弃料; 固态/液态; /; 委托专人运输、处理. 3; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-039-49; 1.0000293; 废气处理; 固态; T; 危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置. 4; 试验室废液; HW49 900-047-49; 0.8; 试验生产; 液体; I. 5; 废试剂瓶; HW49 900-047-49; 0.02; 试验生产; 固体. 6; 生活垃圾; 一般固废; SW64 900-099-S64; 4.25; 职工生活; 固态; /; 分类收集交环卫部门处理. 环境管理要求： 本环评要求，建设单位应做好项目各固废分类收集，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置一般固废暂存区、危废贮存库；生活垃圾设置垃圾桶。 一般固废应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在一般固废暂存区，同时定期外运处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），按要求设置1间危废贮存库，并做好防雨、防晒、防渗、防扬散和防火等措施，危废贮存区域为重点防渗区，防止二次污染发生，并应按以下要求对危险废物进行管理。 危险废物贮存库污染控制要求： ①贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存过程污染控制要求： ①危险固废应分类堆存，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ②危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等要求设置规范的标识、标牌。 ③运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 危废贮存库环境管理要求： ①贮存库应具有固定的区域边界，采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ②危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。联单保存期限为十年。 ③贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。危险废物由危废处置单位定期清运处理，包装容器为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，并采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。 以上处置措施可保证项目产生的一般固废和危险废物均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放。综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 6、地下水、土壤 本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 本项目运行时涉及的地面会做好硬化防渗防腐工作，且项目地不存在地下水环境保护目标，故不存在地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境造成不利影响。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为盐酸和无水乙醇。存储位置为化学试验室。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-10 项目风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量; 临界量; Q值. 盐酸; 0.000714t; 7.5t; 0.0000952. 无水乙醇; 0.000395t; 500t; 0.000000789. 注：乙醇临界量参考《企业突发环境事件分级办法》（HJ941-2018）取值 根据上表计算项目风险物质Q值为0.000095989＜1，故本项目环境风险评价等级为简单分析。 本项目盐酸和无水乙醇库存量较小，使用周期短，同时试验室试剂有专人保管，内有严格的试剂购置、存储、使用等操作规程，试验室内风险可控。 （2）风险源分布及可能影响途径 本项目存在的环境风险主要是试验试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致试验试剂的泄漏。由于项目使用化学品数量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或可及时用抹布或专用毡布进行擦洗，不会引起环境污染。对于腐蚀性物质和易燃物质，只要进行妥善收集处理，事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小。 （3）建议采取以下环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； ②各类液体化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 ③加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、应急程序、事故报告等管理制度。 ④编制突发环境事件应急预案，并按要求定期进行演练。 （4）分析结论 # 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟 | 集气罩/万向罩/通风橱+二级活性炭吸附+23m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | DA002 | 盐酸雾、非甲烷总烃 | 通风橱+23m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、盐酸雾、颗粒物 | 室内通风，无组织排出 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 噪声 | 设备基础减振、室内隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 地表水环境 | 试验废水 | 实验室器皿清洗用水、物理检测用水、清洁用水 | 经pH调节及沉淀池收集处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网 |  |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 分类收集后统一交由环卫部门处置 | 处置率100% |
|  | 废包装材料、试验废样 |  | 废包装材料集中收集、定期外售、试验废样委托专人运输、处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废活性炭、试验室废液、废试剂瓶 |  | 危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面进行防渗防腐处理 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | 无，不存在生态环境问题 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工作人员定时巡视，一旦发现泄漏情况立即启动应急报警系统。 ②加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查装置各设备有无渗漏。 ③建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ④试验室及周围应设置禁止火源等标识。 ⑤按照规定配备灭火器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快申报排污许可手续并组织完成本项目的竣工环保验收工作。 ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。 ③完善现有环境管理制度。 ④制定监测计划，并定期进行环境监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均能够合理处置，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 6.86×10-5t/a | / | 6.86×10-5t/a | / |
|  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 4.16×10-10t/a | / | 4.16×10-10t/a | / |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 3.68×10-5t/a | / | 3.68×10-5t/a | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 704.4t/a | / | 704.4t/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.030t/a | / | 0.030t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.055t/a | / | 0.055t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0035t/a | / | 0.0035t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.25t/a | / | 4.25t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 试验废样 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.0000293t/a | / | 1.0000293t/a | / |
|  | 试验室废液 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①