# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      汇川西部总部及研发中心

建设单位：    西安汇川技术研发中心有限公司

编制日期：              2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汇川西部总部及研发中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-611203-04-01-546689 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 唐方洪 | 联系方式 | 18680679207 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地王寺西街与科源四路交叉口东北方向 |  |  |
| 地理坐标 | 108 度 45 分 19.109 秒， 34 度 15 分 26.967 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320 工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选 填） | / |
| 总投资（万元） | 60000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 26个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 审批机关：陕西省城乡规划委员会； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 召集审查机关：西安市环境保护局 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与规划、规划环评及其审查意见相符性分析 规划名称; 规划环评及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010- 2020）》; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局，两带：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带，七板块：奥体文化休闲板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块和镐京立体城市板块七大板块。; 本项目位于沣东新城统筹科技资源改革示范基地王寺西街与科源四路交叉口东北方向，项目所在地属于科技统筹示范板块，本项目主要从事汇川技术总部结算（负责下属公司投融资、资金收付和统一结算）、工业自动化软硬件（包括自动化设备和自动化软件）、新能源汽车联合动 力（包括新能源汽车电驱系统和电源系统等动力系统核心部件）、储能设备（包括储能变流器、储能逆变器、光储逆变器和储能一体机等设备的核心零部件）等领域的研发业务。属于工程和技术研究和试验发展行业，项目符合规划产业定位。; 符合. 科学城科技统筹板块：以统筹科技资源为核心,建设以融生产、生活、商贸、居住于一体的高科技、生态型、国际化、综合性的“绿色生态区、国际创业园”，使其成为西咸新区最具竞争力的新的经济增长极，并成为一个体制创新的示范区、科技发展的先导区，并建设成为创新型国家级科技统筹示范区。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件; 本项目属于专业实验室、研发（试验）基地项目，属于鼓励类投资项目；本项目的建设可研发出高价值、高附加值的产品，通过落实环评提出的各类污染防治措施，项目产生的废气、废水、噪声均可做到达标排放，固废可妥善处置，本项目不属于高投入、高能耗、高污染、低效益的“三高一低”企业。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业; 本项目符合规划产业定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。本次环评报告即为依法对本项目进行环境影响评价。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入; 本项目运营期产生的废水主要为生活污水餐饮废水和实验综合废水，餐饮废水经油水分离器处理后接入室外污水管网，与其他废水一同经过化粪池处理后通过市政管网排入西咸新区沣东南污水处理厂。 项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响; 本项目运营期焊接工序产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；研发过程中产生的HCl、NOx等酸性废气通过内置SDG酸性气体吸附剂通风橱收集处理后无组织排放；非甲烷总烃废气通过两级活性炭处理后经通风排气设备无组织排放；餐厅油烟经过油烟净化器处理后引至屋顶排放。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理; 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系; 本项目生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运处置；危险废物设置危废贮存库，委托有资质单位集中处置，并建立危险废物的收集、暂存过程环境监督管理体系；一般工业固体废物外售，提高了固体废物的综合利用率。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“第一类 鼓励类-三十一、科技服务业-5、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。对照《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。 且项目已于2023年7月24日取得项目备案确认书，项目代码为2307-611203-04-01-546689。 因此，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 本项目已在陕西省生态环境厅发布的陕西省“三线一单”数据管理系统查询，并取得《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件4）。根据《陕西省生态环境厅办公室关于印发<陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）>的通知》（陕环办发〔2022〕76号）、《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发<2023年西安市生态环境分区管控调整方案>的通知》（市生态委办发〔2024〕16号），项目所在区域属于重点管控单元。对公司进行“一图一表一说明”分析。 一图：公司所在地位于重点管控单元，生态环境管控单元位置关系图见图1-1。 一表：本项目与重点管控单元的管控要求及符合性分析见表1-2。 一说明：通过生态环境管控单元对照图可知，本项目位于西咸新区沣东新城，属于重点管控单元，项目不涉及生态环境敏感区；通过环境管控单元管控要求及符合性分析表可知，项目满足重点管控单元相关要求。 图1-1 “三线一单”比对图 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 占地面积（m2）; 符合性. 1; 西安市; 长安区; 陕西省西安市长安区重点管控单元4; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间约束要求; 大气环境高排放重点管控区： - 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 大气环境高排放重点管控区： 1.项目为专业实验室、研发（试验）基地项目，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》中的行业项目。 2.项目不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.项目不属于重污染企业。 水环境城镇生活污染重点管控区： 项目位于城镇建成区，周边市政雨污管道齐全。本项目废水主要为生活污水、餐饮废水和实验综合废水，餐饮废水经过油水分离器处理后与其他废水一同经化粪池处理后，由市政污水管网排入西咸新区沣东南污水处理厂。; 20667; 符合. 污染物排放管控; 大气环境高排放重点管控区： - 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 - 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境高排放重点管控区： - 1.项目不涉及车辆。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.项目经油水分离器处理过的餐饮废水与生活污水和实验综合废水在化粪池处理后排入西咸新区沣东南污水处理厂，本项目废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准相关限值要求。 2.项目实行雨污分流，雨水通过雨水口、雨水检查井、雨水管道有组织收集排至市政雨水管网。 3.本项目不涉及污水处理厂出水。; 符合. 资源开发效率要求; - 高污染燃料禁燃区： - 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 - 2.禁止燃放烟花爆竹。; - 高污染燃料禁燃区： 1.项目不涉及销售、使用高污染燃料。 2.项目不燃放烟花爆竹。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、与相关政策相符性分析 项目与相关政策、标准的符合性分析见表1-3。 表1-3 与相关政策、标准的符合性分析 文件; 内容; 项目情况; 符合性. 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环平〔2025〕28号）; 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目污染物主要为HCl、NOX、非甲烷总烃，均不属于新污染物、有毒有害污染物、优先控制化学品名录及《斯德哥尔摩公约》附件中相关污染物。 且本项目属于研发、实验室等，不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业。故无需开展相关工作。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目使用的含VOCs物料均密闭保存在包装容器内，并在库房中划分固定区域进行存放。库房采取防渗措施，盛装VOCs物料的包装容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 环评要求企业建立含VOCs物料使用台账，记录含VOCs原辅材料相关信息，并保存台账不少于3年。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 环评要求企业建立VOCs废气处理设施运行台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，并保存台账不少于3年。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 1、建立健全生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系。 2、持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 3、强化危险废物全过程环境监管。深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。强化危险废物全过程环境监管，完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。; 1、本项目符合“三线一单”的要求； 2、项目经油水分离器处理过的餐饮废水与生活污水和实验综合废水经化粪池处理后排入西咸新区沣东南污水处理厂； 3、本次新建一座危险废物贮存库（15m2，在1#楼1F西北侧），并设专人管理，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。; 符合. 西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）; 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目为专业实验室，以试验设备为主，均为低噪声设备，合理布局可有效控制噪声影响，厂界噪声可达标排放。; 符合. 提升危险废物环境监管能力。加大对危险废物污染防治监管力度，规范危险废物环境管理，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。; 本次新建一座危险废物贮存库，并设有专人负责公司危险废物的全过程管理。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》; 严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目涉及到VOCs的原辅料主要为密封剂、固化剂、硬化剂、电路板保护剂、乙醇等试剂，本项目使用满足相应的标准限值VOCs要求的原辅材料。本项目主要为实验、研发，不属于生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效 B级及以上水平。; 本项目不属于西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）中的涉气重点行业，不涉及环保绩效评级。; 符合. 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目位于关中地区，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等严禁新增产能的行业。; 符合. 全面推动能源绿色低碳转型。推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，积极发展非化石能源......; 本项目主要能源为电，属于绿色能源。; 符合. 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，不属于化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目属于实验测试类，没有实际生产流程，需要不断的实验和测试来研究产品性能，故有机原料的使用具有不固定性，产生的有机废气量小且不固定产生。在密闭专用空间内使用含有非甲烷总烃的原辅材料，产生的非甲烷废气通过两级活性炭处理后，经通风排气设备无组织排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。; 符合. 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）; 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。; 本项目有机废气通过两级活性炭吸附处理后通过通风排气系统无组织排放。; 符合. 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。; 本项目要求企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)中规定的优级活性炭指标要求。; 符合. 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 本项目产生的废活性炭暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。; 符合. 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间/更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 本项目要求企业按前列要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，且环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 符合. 活性炭质检单：企业提供活性炭质检单的关键参数要达到： 颗粒活性炭：水分含量≤15%，耐磨强度≥90%，碘吸附值≥800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300℃，比表面积≥850m/g；蜂窝活性炭：水分含量≤10%，抗压强度≥1.0MPa，碘吸附值≥600mg/g，四氯化碳吸附率≥30%，着火点≥400℃，比表面积≥750m2/g；质检单批次要与在用活性炭批次一致。; 本项目要求企业提供蜂窝活性炭质检单中的参数需满足前列要求。; 符合. 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47）; 严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，不再新建燃煤集中供热站。新改扩建化工、石化、建材、有色等项目应充分满足区域和规划环评要求。燃煤热电企业及年大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园区，清洁运输比例应不低于80%。; 本项目符合“三线一单”的要求；无新建燃煤供热站；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目；主要能源为电。; 符合. 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区（县）、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为专业实验室，不属于39个涉气重点行业，不涉及环保绩效评级。; 符合. 建设涉VOCs“绿岛”项目，新建家具制造、4S汽车产业园区同步建设集中喷涂（钣喷）中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。; 本项目有机废气通过两级活性炭过滤处理后通过通风排气装置无组织排放，且要求企业提供活性炭质检单中的参数需满足前列要求。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目VOCs废气使用两级活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可稳定达标排放。; 符合. 《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（陕西咸环发〔2023〕1号）; 涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。; 本项目采用两级活性炭吸附处理VOCs，不属于淘汰的治理工艺。; 符合. 企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。; 评价要求企业购置的活性炭技术指标符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。; 符合. 产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 项目定期更换产生的废活性炭，与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 符合. 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间/更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 评价要求企业应好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间/更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。动态更新台账且保存期限不得少于5年。; 符合. 关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知（陕西咸党政办函〔2025〕13号; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目为实验研发项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目研发过程中产生少量有机废气，利用两级活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目不属于化工、石化、建材、有色行业，项目建设符合产业政策、“三线一单”等要求，严格落实环境影响评价制度。; 符合. 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 在密闭专用空间内使用含有非甲烷总烃的原辅材料，产生的非甲烷总烃废气通过两级活性炭处理后，经通风排气设备无组织排放。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（西咸沣东党发〔2023〕29号）; 强化源头管控。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度，落实上级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化。; 本项目严格落实环境影响评价制度，项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. 严格落实涉气重点行业绩效评级限制条件。新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于涉气重点行业，无需绩效评级。; 符合. 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 在密闭专用空间内使用含有非甲烷总烃的原辅材料，产生的非甲烷总烃废气通过两级活性炭处理后，经通风排气设备无组织排放。; 符合. 4、选址合理性分析 项目位于西咸新区沣东新城王寺西街与科源四路交叉口东北角，占地约31亩，该用地性质为科研用地，见附件3，符合用地要求。项目北为空地，南为王寺西街，西为科源四路，东邻软通动力一期。 项目所在地交通便利，供电、供气、通讯等基础配套设施均已完备，具有良好的建设条件。项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固废均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 西安汇川技术研发中心有限公司，购置土地面积31亩，拟规划总建筑面积约78000平方米，建设研发基地。西安研发中心定位为重点打造包含FA软件、控制层软件等工业软件平台，与华南、苏州研发中心协同支撑各事业部业务。重点支撑FA软件平台开发业务、控制层软件开发业务、PLC（人机界面）、HMI（可编程逻辑控制器）等产品开发业务及相应的预研和测试业务。本项目主要从事汇川技术总部结算（负责下属公司投融资、资金收付和统一结算）、工业自动化软硬件（包括自动化设备和自动化软件）、新能源汽车联合动力（包括新能源汽车电驱系统和电源系统等动力系统核心部件）、储能设备（包括储能变流器、储能逆变器、光储逆变器和储能一体机等设备的核心零部件）等领域的研发业务，属于工程和技术研究和试验发展行业。本项目主要购置设备约1000套，主要包括IT硬件类、环境设备类、设备类、物品类、仪器仪表类等设备类型，进行能源、储能产品的测试、研发。本项目建成后仅进行研发，不涉及生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展 98、专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 建设项目概况 项目名称：汇川西部总部及研发中心 建设性质：新建 建设单位：西安汇川技术研发中心有限公司 地理位置：陕西省西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地王寺西街与科源四路交叉口东北方向，项目地中心坐标为经度：E108°45′19.109″，N34°15′26.967″。具体地理位置见附图1。 四邻关系：项目东侧为软通动力一期，南侧为王寺西街，西侧为科源四路，北侧为空地。四邻关系图见附图2。 项目总投资：项目总投资60000万元，其中环保投资200万元，约占总投资的0.33%，项目资金全部来源于企业自筹资金。 3、项目建设内容 本项目购置土地31亩，建设汇川西部总部及研发中心，项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#综合楼; 建筑层数：地上13层，地下1层；建筑面积约34272.91m2，主要用于办公和研发实验，设置能源产品研发中心、控制产品测试部、整机工程中心、办公和餐厅。其中：1#楼北侧及东北角，主要设置能源产品研发中心、控制产品测试部、整机工程中心等科研中心（共13层），主要进行的公司设备研发和测试，建筑面积为33448.62m2；1#楼裙房（共2层），设置餐厅厨房、展厅等辅助用房。; 新建. 2#停车楼; 建筑层数：地上6层，地下1层；建筑面积约18038.51m2，主要用于停车和科研办公，在停车楼一层设置科研办公场所，主要进行电机控制器测试、变流器测试、产品震动及环境可靠性测试；其他楼层用于停放车辆。; 新建. 辅助工程; 3#主门卫; 位于项目的南侧，主门入口处，主要用于保障安全进出、维护秩序、规范人员、服务提供等。; 新建. 4#次门卫; 位于项目的西北侧，侧门入口处，主要用于保障安全进出、维护秩序、规范人员、服务提供等。; 新建. 餐厅厨房、展厅等; 位于1#楼裙房（共2层），主要用于人员就餐，产品展示和人员洽谈等辅助用房；餐厅餐厅分布在一楼和地下负一层，共两层，一楼面积为824m2，地下负一层的面积为2470m2，餐厅餐厅使用天然气作为能源。; 新建. 储运工程; 行政库房; 位于1#楼一层西侧，主要用于行政办公用品的暂存。; 新建. 库房; 位于1#楼一层北侧，主要用于实验用品的暂存。; 新建. IT库房; 位于1#楼三层北侧，主要用于IT实验测试研发用品的存放。; 新建. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供给。; 新建. 排水; 本项目废水采取雨污分流，雨水通过雨水口、雨水检查井、雨水管道有组织收集排至市政雨水管网； 餐饮废水经油水分离器处理后与实验综合废水和生活污水一同经化粪池处理后，由市政污水管网排入西咸新区沣东南污水处理厂。; 新建. 供电; 由市政电网供给。; 新建. 供热、制冷; 设置中央空调实现采暖、制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 焊接工序产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；; /. 研发过程中使用实验化学品（浓盐酸、硝酸等）产生的HCl、NOx等酸性废气通过内置SDG酸性气体吸附剂通风橱收集处理后无组织排放；. 在密闭空间内设置两级活性炭的通风排气设备，在密闭专用空间内使用含有非甲烷总烃的原辅材料，产生的非甲烷废气通过两级活性炭处理后，经通风排气设备无组织排放；. 餐厅油烟通过油烟净化器处理后引至屋顶排放。. 废水; 餐饮废水经油水分离器处理后与实验综合废水和生活污水一同经化粪池处理后，由市政污水管网排入西咸新区沣东南污水处理厂。; /. 噪声; 实验设备选用低噪声设备，采用基础减振、墙体隔声、距离衰减等综合降噪措施。; /. 固体废物; 废外包材、研发废料收集后外售资源回收公司；废洗板水桶、废化学品瓶、废毛刷、废酒精桶、废润滑油桶、废活性炭、废SDG吸附材料作为危险废物在危废贮存库(位于1#楼的1F西北处，15m2）内分类贮存，定期交有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运；废油脂定点收集委托有资质单位转运处置。; /. 4、主要研发项目 西安研发中心定位为重点打造包含FA软件、控制层软件等工业软件平台。重点支撑FA软件平台开发业务、控制层软件开发业务、PLC（人机界面）、HMI（可编程逻辑控制器）、新能源汽车电驱系统和电源系统等动力系统核心部件、储能设备核心零部件等产品开发业务及相应的预研和测试业务。 表2-2 研发产品情况一览表 序号; 研发测试种类; 产量; 备注. 1; 电机控制器测试; 本项目属于实验研发、测试性质，故无生产线，亦无相关产能。仅在建设单位或者甲方公司有特定研发需求时，方进行样品相关性能验证，验证合格后，后续放大试验及量产工作由制造基地完成，不在本厂区进行。; 各类产品的研发主要通过实验和测试、实验参数控制，达到提高性能的目的，提高性能，参数不是定值。. 2; 储能变流器研发测试. 3; 储能设备通用产品研发测试. 4; 工商储能变流器研发测试. 5; 储能变流器电网适应性研发测试. 6; 集中式储能变流器研发测试. 7; 能源解决方案研发测试. 8; 模块化储能变流器研发测试. 9; 电源产品研发测试. 10; 储能变流器，变频器，IO及HMI,PLC产品热测试及样机组装. 11; 中大型PLC（可编程逻辑控制器）产品研发项目 中小型PLC产品研发项目. 12; HMI&PAC（可编程自动化控制器）产品测试. 13; 电控产品软件测试; 软件类产品研发测试; /. 14; IFA产品（工业自动化全集成软件平台）测试. 15; iFS软件研发测试. 16; 控制、能源类软硬件产品. 17; IEC控软平台项目. 18; Motion子系统（驱动软件）. 4、主要原辅材料 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 原材料名称; 包装方式及规格; 年用量; 厂内最大暂存量; 储存位置. 1; 1527 太阳电池组件专用密封剂; 310ml/支; 20支 0.008t/a; 5支 0.002t/a; 库房. 2; 电路板保护剂高效解胶剂; 1L/瓶; 10瓶 0.012t/a; 3瓶 0.0036t/a. 3; 水性金属切削液; 15KG/桶; 20桶 0.3t/a; 5桶 0.075t/a. 4; 环氧树脂/环氧树脂固化剂; 1000g/瓶; 30瓶 0.03t/a; 10瓶 0.01t/a. 5; 双酚-A型液态环氧树脂; 1000g/瓶; 30瓶 0.03t/a; 10瓶 0.01t/a. 6; 环氧树脂硬化剂; 1000g/瓶; 30瓶 0.03t/a; 10瓶 0.01t/a. 7; 冷镶埋树脂粉; 1000g/瓶; 30瓶 0.03t/a; 10瓶 0.01t/a. 8; 电路板保护剂; 5L/瓶; 10瓶 0.05t/a; 3瓶 0.015t/a. 9; 多晶金刚石抛光液; 500ml/瓶; 10瓶 0.005t/a; 3瓶 0.0015t/a. 10; 漂洗剂; 500ml/瓶; 10瓶 0.005t/a; 3瓶 0.0015t/a. 11; 清洗剂（洗板水）; 500ml/瓶; 10瓶 0.005t/a; 3瓶 0.0015t/a. 12; 助焊剂; 2L/桶; 5桶 0.01t/a; 2桶 0.004t/a. 13; 焊丝; 20KG/盒; 100盒 2t/a; 20盒 0.4t/a. 14; 盐酸38%; 500ml/瓶; 10瓶 0.006t/a; 3瓶 0.0018t/a. 15; 丙酮; 500ml/瓶; 10瓶 0.004t/a; 3瓶 0.0012t/a. 16; 硫酸98%; 500ml/瓶; 10瓶 0.009t/a; 3瓶 0.0027t/a. 17; 硝酸65%; 500ml/瓶; 10瓶 0.007t/a; 3瓶 0.0021t/a. 18; 高氯酸; 500ml/瓶; 10瓶; 3瓶. 19; 过氧化氢（双氧水）; 500ml/瓶; 10瓶 0.055t/a; 3瓶 0.00165t/a. 20; 酒精（乙醇）; 500ml/瓶; 50瓶 0.02t/a; 12瓶 0.0048t/a. 21; 异丙醇; 500ml/瓶; 10瓶 0.004t/a; 2瓶 0.0008t/a. 22; 乐泰7452促进剂; 20g/瓶; 50瓶 0.001t/a; 50瓶 0.001t/a. 23; 乐泰416瞬干胶; 1KG/瓶; 50瓶 0.005t/a; 50瓶 0.005t/a. 24; 导热硅脂; 50ml/支; 50瓶 0.009t/a; 50瓶 0.009t/a. 25; UV胶; 52ml/瓶; 100支; 100支. 26; 防冻液; 200L/桶; 400L; 200L. 27; 齿轮润滑油; 200L/桶; 400L; 200L. 28; 线缆; 固态; 5t; 1t. 29; IGBT模块; 1000只/箱，固态; 1万只; 2000只. 30; 卷材; 1KG/卷，固态; 80KG; 40KG. 31; 光敏树脂; 1KG/瓶，液态; 50KG; 10KG. 32; 水; 7.4万t; 市政管网供给. 33; 电; 25万kW h; 市政供电系统供应. 34; 天然气; 3万m3; 市政 供给. 表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化特性. 导热硅脂; 导热硅脂：俗称散热膏，导热硅脂以有机硅酮为主要原料，添加耐热、导热性能优异的材料，制成的导热型有机硅脂状复合物，用于功率放大器、晶体管、电子管、CPU等电子元器件的导热及散热，从而保证电子仪器、仪表等的电气性能的稳定，其主要成分为乙烯基甲基硅氧烷改性的氧化锌。. 1527 太阳电池组件专用密封剂; 外观为白色膏状物，有轻微气味，蒸气压为5mm Hg，21℃，比空气重，水中溶解性为聚合，密度:1.37，具有稳定性。 含有3-5%乙烯基肟基硅烷，当这种产品与湿气接触，会产生1～5%的甲基乙基酮肟 96-29-7。与皮肤和眼睛接触，会产生有轻微的刺激作用，长期接触可能引起皮炎，过量蒸气吸入可能引起头痛。. 电路板保护剂高效解胶剂; 液体，无色，醚类气味，微溶于水，沸点＞80℃，闪点： ＞60℃，蒸气压30KPa，比重（g/cm3，23℃）1.2±0.05 ，引燃温度610℃。成分含有5-30%功能活性剂，20-50%二甲氧基甲烷，20-50%1,2-二氯乙烯。侵入途径，吸入，食入，皮肤吸收；接触引起皮肤刺激疼痛感，过敏；本品有麻醉作用，可能引起头晕或欲睡。. 环氧树脂/环氧树脂固化剂; 含有脂肪胺、脂环胺、芳香胺、聚酰胺、酸酐、树脂类、叔胺等成分，有机易挥发成分10%；具有在新能源汽车电池封装中实现固化时间缩短40%的应用。对皮肤和黏膜的刺激性. 环氧树脂硬化剂; 含有脂肪胺、脂环胺、芳香胺、聚酰胺、酸酐、树脂类、叔胺等成分，有机易挥发成分10%；具有在新能源汽车电池封装中实现固化时间缩短40%的应用。对皮肤和黏膜的刺激性. 漂洗剂; 含有9-76%全氟丁基甲醚，19-76%甲基九氟丁醚，4-5%异丙醇。用于电子工业清洗。. 清洗剂; 含有50-90%碳氢化合物，C11-C14，异烷烃，环烃，<2%芳烃，5–10% 2-甲基戊烷-2,4-二醇（2-甲氧基甲基乙氧基），5–10%丙醇。用于电子工业清洗。. 助焊剂; 助焊剂成分为天然树脂2.75%、硬脂酸树脂2.03%、合成树脂1.22%、活化剂0.71%、羟酸1.84%、混合醇溶剂88.85%、抗挥发剂2.60%，其中活化剂、羟酸、混合醇溶剂为易挥发成分，总含量为91.37%。. 双酚-A型液态环氧树脂; 透明或淡黄色液体，无明显气味，无特殊危害。透明液体沸点100度，闪火点：>150℃，无化学危险，燃烧：无；和水的反应：几乎不溶于水；密度：1.2g/cm³用于工程塑料和复合材料，电子元件和线路的器件的灌封绝缘。其中双酚A 3-15%，酚酫树脂80-85% ，其他有机化合物1-2%。. 电路板保护剂; 电路板保护剂用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。电路板保护剂具有良好的耐高低温性能，其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。电路板保护剂中主要成分为组合树脂75.2%，其他挥发性助剂24.8%，密度约为0.94g/cm3。. 乐泰7452促进剂; 乐泰7452促进剂是氰基丙烯酸酯胶粘剂固化促进剂，主要用于提升乐泰瞬干胶的固化速度，适用于聚烯烃及其他低能表面材料的粘接作业。该产品为透明无色至浅琥珀色液体，化学类型为胺类（活性成分0.8—0.95），溶剂为丙酮，粘度范围0.3—0.5 mPa·s。 其应用场景包括印刷线路板固定、可调部件防干扰及导边器安装等。使用时可选择作业后活化或表面活化处理：前者需在涂胶后喷涂催化剂，后者需在粘接区域预处理并确保溶剂完全蒸发（45秒内完成涂胶）。因具有光敏感特性，产品需贮存在黑暗场所。. 乐泰416瞬干胶; 乐泰416瞬干胶是一种单组分，通用工业级氰基丙烯酸酯胶粘剂。对大多数金属、塑料和橡胶具有强粘接性能。产品颜色∶清澈，粘度:1500mPa.s，耐温:-53C-82℃。应用∶粘接大多数金属,塑料和弹性材料。用于粗糙或不规则表面的粘接、用在要求定位时间可达15秒的场合。. 乙醇（酒精）; CAS号：64-17-5；分子式为C2H6O，相对分子量为46.07，相对密度 0.79g/cm3，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃；为无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；稳定性较好；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。LD50：7060mg/kg（大鼠经口）LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)。. 丙酮; CAS号：67-64-1；又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂。. 盐酸; CAS号：7647-01-0；分子式为HCl，相对分子量为36.5，熔点-27.32℃（247K，38%溶液），沸点110℃（383K，20.2%溶液）；48℃（321K，38%溶液），密度1.18g/cm3。盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，为无色透明的液体，属于一元无机强酸，工业用途广泛。有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，浓盐酸的质量分数约为38%，具有极强的挥发性。. 硝酸; CAS号：7697-37-2；分子式为HNO3，相对分子量为63.01，密度1.42g/mL，熔点-42℃，沸点122℃，无色液体，易溶于水，是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。所属的危险符号是O（氧化剂）与C（腐蚀品）。. 硫酸; CAS号：7664-93-9；分子式为HSO4，相对分子量为98.1，密度1.83g/mL，熔点10-10.49℃，沸点338℃，透明无色无臭液体，易溶于水是一种无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。98%的浓硫酸难挥发。. 过氧化氢; CAS号：7722-84-1；分子式为H2O2，相对分子量为34.0147，密度1.465g/mL，熔点-0.42℃，沸点152℃，是一种蓝色、有轻微刺激性气味的粘稠液体，在暗处较稳定，受热、光照或遇到某些杂质易分解为氧气和水，能以任意比例与水互溶。. 异丙醇; CAS号：67-63-0；化学式为C3H8O，分子量为60.10g/mol，密度为0.785 g/mL（25°C），沸点为82.3°C，熔点为-89.5°C，闪点为12°C，蒸汽压为33 mmHg（25°C）。是一种无色透明液体，低毒性，急性口服毒性LD50（大鼠）为5405 mg/kg，吸入LC50（大鼠）为16000ppm/8小时。易燃，与氧化剂接触可能发生爆炸。它在工业、医药、电子等领域具有广泛的应用，同时因其易燃性和毒性也需谨慎处理。. 4、主要设备 项目主要研发设备见表2-5。 表2-5 研发设备情况一览表 设备名称; 设备型号; 设备数量（个）; 备注. 高压直流电源柜; MD880-300kW; 6. 冷却水箱; LQ_45K-3L; 4. 冷却油箱; LQ_15K-1L; 4. 温箱; TOQH-600JXL-5KL; 2. 交流源载一体机; AGL-100-7010; 5. 电池模拟器; ABS-100E-2014; 5. 示波器; RTM3004; 1. 可编程低压直流电源; LPS202A; 1. HSPY-150; 1. 信号发生器; DG4062; 1. 低压直流电源; IT6723; 1. 数据采集仪; DQ970A; 1. 示波器; RTM3004; 1. MD03014A; 1. DS0X3014A; 1. 温箱; CZ-UHA2-408E; 1. 水冷机; 12kW 5-5; 8. 变压器; /; 12. 恒温加热台; P-4030; 1. 滑式变阻器; BX8-37; 1. 信号发生器; DG4062; 3. 电子负载; 3710A; 7. 可调直流电源; IT6302/0-30V 3A; 4. LPS 202A/0-32V 3A; 3. IT6723; 1. 标准校验仪; CA500; 1. 电烙铁; /; 300. 可编程高压直流电源; HSPY-1500V/3A; 2. HSPY-1000V/1A; 2. PRD1506; 3. MSP 6210; 1. MSP 6275; 1. 红外热成像仪; 345+CR; 1. 数据采集仪; DAQ970A+; 10. 示波器; DS0X3014; 9. 电流探头; HCP8050/50A; 12. 万用表; FLUKE 287C; 7. 电子负载; 3710A; 7. 高压差分; VP5205A; 20. 柔性探头; CP9060S/600A; 4. 柔性探头; SS-285A-H; 2. LCR电桥; /; 1. 耐压仪; HEX 304; 1. 脉冲测试仪; WVT 255LC; 1. 3D打印机（DLP）; Profession 250; 1. 3D打印机（FDM）; F340; 1. 桌面式3D打印机（拓竹）; Bambu Lab X1; 1. 超声波清洗仪; F-360G; 1. 桌面式眼动仪; aSee Pro Plus; 1. 眼镜式眼动仪; Tobii Pro Glasses 3; 1. 固化箱; UVHX100-300; 1. 光源箱; FR-1909; 1. 用户研究摄像头; Osmo Pocket 3; 1. VR设备; PICO 4 Ultra; 1. 手持式静电; EDS 20H; 1. 紧凑型抗扰度测试系统; CCS 500; 2. 耦合/去耦网络; 405AF8 IJ-4050; 2. 电容耦合夹; CCC 100; 1. 脉冲群模拟器; EFT 500T; 1. 噪声发生器; INS-4040; 1. 耦合夹; CA-805B; 1. 噪声发生器; INS-4040; 1. 耦合/去耦网络 (3); IJ-4050; 1. 电容耦合夹 (2); CA-805B; 1. 环境试验箱; /; 1. 盐雾试验机; /; 1. 振动台; /; 1. 冲击碰撞试验台; /; 1. 包装箱压力机; /; 1. 跌落机; /; 1. 通风橱; 内置SDG酸性气体吸附剂; 5; 废气处理. 两级活性炭装置; /; 4; 废气处理. 中央空调设备; /; 1套; 制冷、采暖. 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员总计2400人，年工作251d，1班8h工作制，工作时间：8:00---17:00。 6、项目给、排水 项目用水由市政给水管网统一供给，可满足项目用水需求。根据建设单位提供资料，项目用水主要为生活用水。 - 生活用水：项目定员2400人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），规定，“行政办公及科研院所”生活用水定额为：10m3/（人·a）规定，根据建设单位提供用水资料，生活用水量约为95.6m3/d（24000m3/a）。废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为76.5m3/d，合计约19200m3/a。 2）餐厅用水：本项目设餐厅供职工就餐，就餐人数约为2400人，设置3294m2餐厅就餐，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），非营业性餐厅用水为7m3/（m2·a），则餐饮用水量为91.9m³/d，即23058m³/a。餐饮废水排水量按用水量的80%计，则餐饮废水产生量为73.5m³/d，即18446.4m³/a。 - 3）实验综合用水 实验综合用水（超声波清洗用水、盐雾测试用水和环境测试用水）为2m3/d，376.5m3/a。排水量按用水量的80%计，实验综合废水产生量为1.6m3/d，301.2m3 /a。实验室用水主要为整机的性能测试，产生的废水进入化粪池。 项目水平衡表见表2-6。项目水平衡图见图2-1。 表2-6 项目水平衡表 单位：m3/d 类别; 用水量（m3/d）; 耗水量（m3/d）; 回用量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 拟排放去向. 生活用水; 95.6; 19.1; /; 76.5; 化粪池→西咸新区沣东南污水处理厂. 餐饮用水; 91.9; 18.4; /; 73.5; 油水分离器→化粪池→西咸新区沣东南污水处理厂. 实验综合用水; 2; 0.4; /; 1.6; 化粪池→西咸新区沣东南污水处理厂. 合计; 189.5; 37.9; /; 151.6; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 7、项目区平面布置 项目1#楼1F设置办公、餐厅厨房、行政库房、实验室；2F设置办公区、实验室、洽谈室；3F设置健身娱乐、会议室；4~13F设置办公区、实验室。2#楼1F设置实验室、电动自行车停车库，2F设置自行车停车库，2~6F均为机动车停车库。3#、4#楼均为门卫室。 综上，项目总图布置功能区清楚，各功能区衔接适当，物流顺畅。因此，项目区平面布置基本合理，详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 - 本项目为新建项目，总占地面积约31亩，总建筑面积67695m2，1层地下室15255.71平方米，综合楼1栋34272.91平方米，停车楼1栋18038.51平方米。施工期建设内容包括1#综合楼、2#停车楼、3#主门楼、4#次门楼、地下工程及室外配套工程等。 图2-2 项目施工期主要流程及产污环节 项目施工期工艺流程简述： ①基础工程施工阶段 场区内各建筑单体基础开挖等施工。此过程的产生的主要污染物为扬尘、施工废水、噪声、弃土。 ②主体工程建设阶段 按照工程设计方案，场区内各建筑单体主体结构施工。完成各建筑单体的建设。此过程产生的主要污染物为扬尘、施工废水、噪声、建筑垃圾。 ③装饰工程实施阶段 装饰工程包含室内外抹灰工程、饰面安装工程及水、电等安装工程。此过程产生的主要污染物为装修废气、废包装材料。 ④设备安装阶段 根据项目运营需求，采购相应设备，进行设备安装。 ⑤工程验收阶段 项目主体工程、设备安装工程等完成后，即进入工程验收阶段。 （2）施工期污染源源强分析 大气污染源： 建设项目场地三通一平、基础设施建设等施工过程中会有大量挖方、填方工程，造成土壤疏松，渣土清运、建筑材料运输和装卸等作业会产生大量施工扬尘；施工机械排放的废气以及车辆行驶排放的汽车尾气也是施工废气中的一方面。 ⑴扬尘 项目建设时土地整平、土石方挖填、修扩建临时运输道路等施工活动，破坏了地表，造成土壤疏松，以及渣土清运、建筑材料运输和装卸等作业，都为扬尘提供了丰富的尘源。一旦遇到刮风天气，易造成扬尘，对大气环境造成影响，对周围居民发生扬尘污染。 ①施工扬尘来源 施工扬尘的主要来源为： a.土方的挖掘扬尘及现场堆放风蚀扬尘； b.建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场装卸及堆放扬尘； c.施工垃圾的清理及堆放扬尘； d.人来车往所造成的道路扬尘。 ⑵其它废气 施工建设期间其它废气主要来自施工机械排放的废气和各种车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等。 水污染源： 项目施工期废水主要来自施工废水和生活污水。 项目施工期间的生产用水主要为路面、土方、土地喷洒抑尘用水混凝土养护用水等。 生活污水来源于施工人员生活用水，主要为施工人员生活用水，本项目的施工人员约为100人，项目施工期设临时防渗化粪池，定期委托清掏处置，不外排。 噪声污染源： 施工建设期间的噪声主要来自施工机械的运行过程，施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，如挖掘机、装载机等。 为了更有利分析和控制噪声，结合本项目施工特点，从噪声角度出发，可以把施工工程分为土石方阶段、主体工程阶段、装修阶段。这两个阶段所占施工时间比较长，采用的施工机械较多、噪声污染也比较严重，不同阶段又各具有其独立的噪声特性。土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源。工程包括管道铺设、修路工程等，主要使用机械为路基填筑时的挖掘机、推土机、装载机、压路机等，路面施工时的灰土拌合机、基层混合料拌合机、沥青砼摊铺机等。装修阶段主要为装修过程中产生的噪声。 综上，本项目施工期施工设备噪声源强见表2-7所示： 表2-7 施工期主要噪声源特征 设备名称; 声源源强 声功率级dB(A); 声源性质; 产生机理. 推土机; 78～95; 间歇性; 机械运转. 挖掘机; 85～95; 间歇性; 机械运转. 装载机; 80~90; 间歇性; 机械运转. 夯实机、打桩机; 75～100; 间歇性; 机械运转. 风钻; 90～100; 间歇性; 机械运转. 混凝土振捣器; 85～100; 间歇性; 机械运转. 压路机; 85~90; 间歇性; 机械运转. 吊车; 70～80; 间歇性; 机械运转. 升降机; 70～80; 间歇性; 机械运转. 混凝土搅拌机; 80～90; 间歇性; 机械运转. 运输车辆; 80～85; 间歇性; 机械运转. 固体废物： 施工期固体废物主要来施工期内的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括土地平整过程中产生的渣土、混凝土框架散料、砖瓦石块等。生活垃圾来源于施工及工作人员生活过程中产生的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。 ⑴建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾，其产生量按每100m2建筑面积产生4t计，本项目总建筑面积为67695m2，则施工期建筑垃圾产生量为2707.8t，可回收部分进行回用，不可回收的部分送至建筑垃圾填埋场填埋，不得随意丢弃。 ⑵生活垃圾 项目施工共需人员100人，施工期人员均不在场地内住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为0.05t/d，生活垃圾集中收集，定期由当地环卫部门及时清运处理。 - 运营期工艺流程及产污环节 本项目主要以研发测试为主，通过对设备的核心控制器进行拆解，改制（对单板进行或功能、或元件、或结构、或布局、或尺寸、或规格等软件或硬件方面的更改），研发流程具有随机和不固定性。 图2-3 运营期流程及产污环节图 研发流程： 拆装整机：首先对公司现生产的自动化设备、储能设备及动力系统设备整机进行拆卸处理，对拆卸出来的核心零部件、单板器进行研发测试。 单板器件改制：拆卸后，对设备（自动化设备、新能源汽车电机、电控、电驱总成、电源系统产品和储能设备）的单板或器件进行改装、调整或升级。其中包括对电路板中单个元器件封装、布局、结构或焊盘的修改流程，需单独调整其参数（如焊盘大小、引脚属性）而不影响其他同类器件，通过软件工具操作实现参数调整。其中涉及到焊接、酸洗、胶粘等工序，各工序独立操作，无先后顺序。 焊接：使用焊丝进行焊接操作，产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放； 酸洗：研发过程中使用硝酸、盐酸等酸性化学品对单板表面进行擦拭，该酸洗擦拭工序在通风橱内进行，产生的酸性气体通过通风橱内置的SDG酸性气体吸附剂处理后无组织排放；酸洗过程中使用软毛刷进行擦拭，会产生沾有化学品的毛刷和废化学品瓶等固体废物； 胶粘：项目研发过程中会使用电路保护剂、酒精和含有挥发性有机物的胶剂，使用过程中会产生有机废气，将使用含VOCs的工位设置为单独的密闭空间，并设置两级活性炭的通风排气设备，研发过程产生的非甲烷总烃废气通过两级活性炭处理后，经通风排气设备无组织排放；胶粘过程中擦拭和涂抹都使用软毛刷完成，故会产生沾有有机胶剂的毛刷和废胶瓶等固体废物。 环境性能测试：改制完成后，对设备的环境适应性（如耐温、湿度等）及性能指标进行测试。包括盐雾测试、雨淋测试、振动测试和跌落测试等会产生废水和噪声。 设备维护：完成测试后，对整机设备进行最终的系统维护和硬件零部件保养，确保其正常运行。 表2-8 项目运营期主要污染源分析一览表 污染类别; 产生环节; 污染物名称; 污染物种类. 废气; 研发过程; 酸性废气; HCl、NOX. 有机废气; 非甲烷总烃. 焊接废气; 焊接烟尘. 餐厅; 餐厅废气; 油烟. 废水; 生活污水; 生活污水; pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油. 餐厅用水; 餐饮废水. 实验综合用水; 实验综合废水. 噪声; 设备运行; 噪声; 等效连续A声级. 固体废物; 研发过程; 废洗板水桶; 废洗板水桶. 研发废料; 研发废料. 废胶瓶; 废胶瓶. 废酒精桶; 废酒精桶. 废化学品瓶; 废化学品瓶. 废毛刷; 沾有化学品或有机胶剂. 废油桶; 废油桶. 包装; 废外包材; 废化学品包装物. 废气处理; 废活性炭; 废活性炭. 废SDG吸附材料; 废SDG吸附材料. 餐厅; 废油脂; 废油脂. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 - 表3-1 区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86%; 不达标. 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 2、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行监测。 3、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目地下水、土壤环境污染途径主要为废水、各化学品垂直渗漏，本项目化学品的使用位于研发楼上，不直接与地面土壤、地下水接触，同时针对各功能单元建设单位将采取较为完善的防渗措施，切断了污染源与地下水、土壤的联系通道，本次不对地下水、土壤环境进行监测。 4、生态环境 本项目建设地区属于科研用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察，本项目环境保护目标主要涉及大气环境，50m范围内不存在声环境保护目标；500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。结合工程建设规模，主要保护对象及目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标 名称; 坐标/（°）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 沣东·旺城; 108.98295; 34.48947; 居民; 约1000人; 环境空气二类区; 北; 420. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准限值；项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求；非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关标准要求；酸性废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。本项目餐厅供应2400人用餐，共两层，基准灶台数大于6个，属于大型规模，餐厅油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值。 表3-3 废气污染物排放标准 标准; 污染物; 无组织排放浓度最高点浓度限值(mg/Nm3). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 氯化氢; 0.20. 氮氧化物; 0.12. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 6（厂房外） 监测点处1h平均浓度值. 20（厂房外） 监测点处任意一次浓度值. 表3-4 餐厅废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/Nm3); 净化设施最低去除效率（%）; 执行标准. 油烟 （大型规模）; 2.0; 85; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-5 废水污染物排放标准明细表 污染因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; 动植物油. 《污水综合排放标准》三级标准GB8978-1996; 6~9; 500; 300; --; 400; --; --; --. 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015A级标准; 6~9; 500; 350; 45; 400; 70; 8; 100. 本项目执行标准; 6~9; 500; 300; 45; 400; 70; 8; 100. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，其中南厂界执行4类标准要求。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 点位; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 东、西、北; 60; 50. 4类; 南; 70; 55. 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国NOx、VOCs、COD和氨氮排放总量控制指标，进一步完善总量控制指标体系。 结合本项目的排污情况，本次评价建议总量控制指标为：VOCs：0.0184t/a、NOx：0.0014t/a;COD：19.03t/a、NH3-N：1.71t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期产污主要为施工扬尘、机械废气、装饰废气、施工废水、设备噪声、建筑垃圾、弃土、废包装材料及施工人员产生的生活污水、生活垃圾。 1、废气 ①施工扬尘 针对施工过程中扬尘等，建议建设单位、施工单位采取以下防治措施： a.在土方挖掘、装卸、运输等易产尘的施工现场、施工道路、临时堆场等场所定期洒水，采用湿法作业；对于易产尘的细颗粒材料，应严密遮盖，以减少二次扬尘产生。 b.及时清运建筑垃圾等，建筑垃圾、弃土、施工建筑材料运输车辆要求完好，不宜装载过满，且需用苫布遮盖。 c.对运输过程中散落在路面的渣土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 d.严格施工工地扬尘监管，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》及“六个百分之百”“七个到位”要求。 e.工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育。 f.施工现场出入口配备车辆冲洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 g.工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 采取上述措施后，项目施工场界扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求，对周围大气环境影响较小。 ②机械废气 为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： a.选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； b.加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； c.尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）（含修改单）中的相关标准限值要求。 ③装修废气 本项目进行装修时会产生少量涂料废气，对操作人员影响较大。通风后可有效减少涂料废气的排放量。建设单位应使用符合国家标准的材料及设备，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 综上，项目通过采取以上措施，施工期废气可达标排放。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 ①生活污水 生活污水主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目施工期设临时防渗化粪池，定期委托清掏处置，不外排。 ②施工废水 施工废水主要包括各种施工机械设备冲洗产生的废水，主要污染物是SS。对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水等工艺废水，要求施工单位在场地内设沉淀池，同时在施工场地出入口设置洗车台，并配套沉淀池。施工废水收集并沉淀处理后，回用于施工工序，不外排。 项目施工期废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下措施： ①尽量采用低噪声机械，施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。移动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。 ②在正常的使用下，易产生噪声超限的加工机械，采取封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料选择隔声效果好的材料，其几何尺寸视现场实际情况决定。 ③施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 ④合理安排施工计划和施工时间，原则上禁止夜间施工，确因特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。严禁高噪声设备在休息时间作业。 ⑤合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响事件。避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用。 ⑥强化施工期间环境管理，严格控制施工车辆运输路线；同时对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，尽量放慢车速，以减少运输车辆噪声对周边敏感点的影响。 在严格执行上述措施的前提下，施工噪声可以得到有效减缓，昼间施工对周围敏感点影响不大。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。同时，项目厂界四周50m范围内无敏感目标，对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料及施工人员生活垃圾等。其中，建筑垃圾分类收集后，可回收利用的固体废物（如废钢材、废铁丝等）与废包装材料一同出售给废品回收公司；不能回收利用的固体废物（如废砂石、废混凝土块等），按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门定期清运。 综上，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 项目研发过程产生的废气主要为酸性废气、非甲烷总烃、焊接烟尘。酸性废气主要为氯化氢、氮氧化物；非甲烷总烃主要来源于密封剂、固化剂、电路板保护剂、漂洗剂、清洗剂、助焊剂和乙醇等含有非甲烷总烃溶剂的使用；焊接烟尘来源于焊接过程；餐厅废气主要为餐厅油烟。大气污染物产排情况见表4-1。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 大气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生量/t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度/mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 研发过程; 氯化氢; 0.009; 0.004; /; 无组织; 内置SDG酸性气体吸附剂通风橱; 5000; 80; 90; 是; /; /; 0.00152. 氮氧化物; 0.005; 0.002; /; 无组织; /; /; 0.0014. 非甲烷总烃; 0.0484; 0.0242; /; 无组织; 两级活性炭; 5000; /; 52; 是; /; /; 0.0184. 焊接 烟尘; 0.0008; /; /; 无组织; 焊接烟尘净化器; /; /; 80; 是; /; /; 0.00016. 餐厅; 餐厅 油烟; 0.54; /; /; 无组织; 油烟净化器; /; /; 85; 是; /; /; 0.081. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （1）源强核算过程 ①酸性气体 项目无机废气主要为硝酸、盐酸等强酸挥发产生的NOx、氯化氢。试剂存放在密闭的试剂瓶内，储存过程不挥发，产生的酸性气体主要是在试剂取用和配置、实验等过程产生，浓硫酸难挥发不产生酸性气体、硝酸以NOx 为表征、盐酸以氯化氢为表征；硝酸（65%）年使用量为0.007t/a，折纯用量为0.005t/a；盐酸（38%）年用量为0.006t/a，折纯用量为0.002t/a；NOx 年产生量0.007t/a、氯化氢年产生量0.002t/a。酸性废气通过内置SDG酸性气体吸附剂通风橱收集处理后无组织排放。 SDG吸附技术利用SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸性气体扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其 表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成 一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。可处理酸性废气种类包括硝酸、硫酸、盐酸、氢氟酸、 二氧化硫、磷酸、硼酸、高氯酸等。SDG吸附剂对酸性气体的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。技术特点有可以对多种酸性气休同时存在时一次净化；净化效率高，并可根据用户的需求设计；运行稳定，维护简单，吸咐剂更换方便；无需用水，无水循环系统，免维护，运行成本低；对环境条件无特殊要求，冬季不需做防冻处理；使用安全，无二次污染。 参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》（陕环发〔2023〕59号）表1，本项目通风橱属于包围型集气设备（风速不小于0.5m/s），集气效率为80%，根据建设单位提供数据，SDG吸附箱吸附效率按90%计，涉酸试剂主要是当电路板蚀刻液使用，使用时间不固定，涉酸实验时间按1255h/d计，风机风量为5000m3/h。则酸性废气产排情况见表4-2。 表4-2 酸性废气产排情况一览表 产排污环节; 排放方式; 工作时间/h/a; 产生量/t/a; 产生速率/kg/h; 风机风量 /m3/h; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 氯化氢; 无组织; 1225; 0.009; 0.004; 5000; /; 0.00152. 氮氧化物; 无组织; 0.005; 0.002; /; 0.0014. ②有机废气 根据建设单位提供的资料，项目年消耗电路板保护剂50L/a（0.05t/a）、乙醇25L/a（0.02t/a）、有机溶剂176kg/a（0.176t/a）、异丙醇5L/a（0.004t/a）。 项目使用电路板保护剂对PCB板进行电路板保护处理，涂覆及烘干过程在IGBT模块保护设备内完成，会产生电路板保护废气，项目年使用电路板保护剂0.05t，电路板保护剂中挥发性有机物含量为24.8%，挥发性有机物为0.0124t，按照挥发性有机物全挥发考虑，则电路板保护过程产生非甲烷总烃0.0124t/a。 项目生产过程中使用酒精进行擦拭清洁，会有酒精挥发废气产生，项目年使用酒精0.02t，酒精挥发废气产生量按照酒精全部挥发的最不利情况计算，产生的有机废气按非甲烷总烃计，则酒精挥发废气产生量为0.02t/a。 项目有机胶剂有太阳电池组件专用密封剂 8kg/a、电路板保护剂高效解胶剂12kg/a 、环氧树脂固化剂30kg/a、双酚-A型液态环氧树脂30kg/a、环氧树脂硬化剂30kg/a、漂洗剂5kg/a、清洗剂5kg/a、乐泰7452促进剂1kg/a和乐泰416瞬干胶5kg/a。其中环氧树脂固化剂有机成分10%，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.003t/a；其中双酚-A型液态环氧树脂有机成分2%，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.0006t/a；其中太阳电池组件专用密封剂有机成分5%，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.0004t/a；其中电路板保护剂高效解胶剂有机成分30%，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.0036t/a；其中环氧树脂硬化剂有机成分10%，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.003t/a；漂白剂、清洗剂易挥发有机成分以10%计，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.001t/a；乐泰7452促进剂、乐泰416瞬干胶易挥发有机成分以1%计，按全部挥发计，产生的挥发性有机物为0.00006t/a 使用有机胶剂产生的有机废气按非甲烷总烃计，则非甲烷总烃废气产生量为0.012t/a； 项目研发过程中使用的异丙醇为挥发性有机溶剂，项目年使用5L/a（0.004t/a），按照挥发性有机物全挥发考虑，则研发过程中使用异丙醇产生的非甲烷总烃为0.004t/a。 项目将使用含VOCs的工位设置为单独的密闭空间，并设置两级活性炭的通风排气设备，研发过程产生的非甲烷总烃废气通过两级活性炭处理后，经通风排气设备无组织排放。 参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》（陕环发〔2023〕59号）表1，本项目将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量。根据建设单位提供设备资料，单个活性炭箱的装填高度为0.4m，装填量为0.05t（0.25m3，密度为0.2t/m3），要求蜂窝状活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，该废气处理设施活性炭更换量为0.05t/次，每4个月更换1次，则VOCs削减量为0.03t/a，核算去除效率约为62%。研发时间按2008h/a计，风机风量为5000m3/h。 有机废气产排情况见表4-3。 表4-3 有机废气产排情况一览表 产排污环节; 排放方式; 工作时间/h/a; 产生量/t/a; 产生速率/kg/h; 风机风量 /m3/h; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 电路板保护剂; 无组织; 2008; 0.0124; 0.0062; 5000; /; 0.0047. 酒精; 无组织; 0.02; 0.01; /; 0.0076. 有机胶剂; 无组织; 0.012; 0.006; /; 0.0046. 异丙醇; 无组织; 0.004; 0.002; /; 0.00152. ③焊接烟尘 焊接烟尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中“38电气机械和器材制造业”相关系数进行计算，使用无铅焊料进行焊接，不同焊接工艺的焊接烟尘产生系数分别为“手工焊4.023×10-1g/kg-焊料”。项目手工焊使用焊锡丝2t/a，则焊接烟尘产生量为手工焊0.8kg/a”。焊接工序产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放，焊接烟尘焊烟净化器处理效率为80%，焊接烟尘排放量为0.00016t/a。 ④餐厅油烟 本项目餐厅使用天然气作为能源，天然气为清洁能源，餐厅设油烟净化器对油烟进行处理后由专用管道引至楼顶排放，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求，属大型规模，就餐人数按照2400人计，根据《饮食业环境保护技术规范》，餐厅食用油耗油系数以3kg/100人•d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，本次以3%计，则消耗食油约18.07t/a，油烟产生量约0.54t/a，产生浓度为4500mg/m3；餐厅安装油烟净化器去除效率按85%计(风机量为20000m3/h，每天按6h工作计)，则油烟排放量为0.081t/a，浓度为675mg/m3。 （2）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），污染源监测计划见表4-4。 表4-4 废气污染源监测计划表 项目; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物; 厂界外; 上风向1个、下风向3个; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 厂房外; 1个; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （3）废气处理设施可行性分析 酸性气体（氯化氢、氮氧化物）经内置SDG酸性气体吸附剂通风橱后无组织排放；非甲烷总烃经两级活性炭吸附后无组织排放；焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放；餐厅油烟经油烟净化器处理后，引至屋顶排放。本项目废气经处理后可满足达标排放要求。 综上所述，项目通过采取评价提出的措施后，产生的废气对外环境影响较小。 （4）非正常工况下废气排放情况 项目非正常工况污染源主要为废气治理设施故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表： 表4-5 非正常工况污染源一览表 污染物项目; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 年发生频次; 应对措施. 氯化氢; 0.009; /; /; 一年一次，2h/次; 立即检修. 氮氧化物; 0.005; /; /. 非甲烷总烃; 0.0484; /; /. 项目在非正常排放情况下，污染物的浓度比正常工况要大得多，说明事故排放会对外界环境造成影响，但不构成超标。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。 当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 - （5）废气达标分析 本项目所在地属于环境空气不达标区，大气环境保护目标在项目北方向420m处。酸性废气通过内置SDG酸性气体吸附剂通风橱收集处理后无组织排放，非甲烷总烃通过两级活性炭吸附处理后经通风排气设备无组织排放，焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放，餐厅油烟通过油烟净化器处理后引至屋顶排放。 根据源强核算，项目建成后，焊接烟尘、酸性废气、有机废气均有效处理后排放。根据核算结果，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求；非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关标准要求；酸性废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。餐厅油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值。 运营期产生的废气均能达标排放，对周边大气环境的影响可接受。 二、废水 （1）源强核算 项目运营期废水主要为生活污水、餐饮废水和实验综合废水，其中餐饮废水通过油水分离器处理后，与生活污水和实验综合废水一同进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂。项目排水量为151.6m3/d。项目废水污染物产生及排放情况见表4-6。 表4-6 项目废水水质情况表 废水类别及废水量; /; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 动植物油. 生活污水76.5m3/d 餐饮废水 73.5m3/d 实验综合用水 1.6m3/d; 产生量t/a; 19.03; 11.42; 15.22; 1.71; 2.66; 0.30; 3.81. 产生浓度mg/L; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 100. 处理方式; 油水分离器+化粪池. 处理效率/%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 50. 排放浓度mg/L; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 50. 排放量t/a; 19.03; 11.42; 15.22; 1.71; 2.66; 0.30; 3.81. （2） 污水处理依托可行性 项目生活污水依托园区化粪池处理，外排废水中各污染物均可满足相应排放标准。化粪池容积200m3，容积可满足本项目要求。 项目废水经园区化粪池处理后经市政污水管网排入沣东南污水处理厂进一步处理。沣东南污水处理厂位于西安市沣东新城科统四路以南、科统三路以北、沣河东路以东、西成高铁以西，主要接纳沣河以东、绕城高速以西、南至昆明湖、北至科源东路区域的生活污水。污水处理工艺为AAO+深度处理；具体包括污水处理构筑物及设备、污泥处理、臭气处理、辅助建筑物、再生水处理、配套管网等设施。沣东南污水处理厂总占地面积240.35 亩，总处理规模20.0×104m3/d，分三期实施，一期处理规模为4.0×104m3/d，二期规模为4.0×104m3/d，三期规模为 12.0×104m3/d。目前一期工程已正常运行，处理后的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A级标准。 项目所在地处于沣东南污水处理厂收水范围内，当地污水管网已覆盖到位。本项目废水产生量为151.6m3/d，经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，且项目废水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，废水排入后对沣东南污水处理厂的影响较小。故项目产生的废水处理达标后依托沣东南污水处理厂处理可行。 （3）排放口基本情况 厂区废水排放口基本情况见下表4-7。 表4-7 废水排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放标准. DW001; 总排放口; 总排放口; 108 °45 ′ 19.109 ″， 34 °15 ′26.967 ″; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测计划见表4-8。 表4-8 废水污染源监测计划表 项目; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废水; pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、动植物油; 废水排放口; 1个; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015A级标准. 3、噪声 （1）噪声源强 项目不属于生产类工业项目，研发过程所用设备均为小型仪器，运行过程中产生的噪声较小，且均位于室内，经厂房隔声、距离衰减后其噪声值较小。本项目运营期噪声主要来源于通风机组和部分实验装置，设备置于封闭室内，属于室内噪声源。 表4-9 本项目室内声源噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 装置数量/台; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行 时段; 建筑物 插入损 失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离 /m. 1; 实验区; 通风橱; 1; 75; 厂房隔音; 87; 69; 10; 昼间; 21; 39; 1. 2; 通风橱; 1; 75; 77; 69; 10; 昼间; 21; 39; 1. 3; 通风橱; 1; 75; 67; 70; 10; 昼间; 21; 39; 1. 4; 通风橱; 1; 75; 57; 70; 10; 昼间; 21; 39; 1. 5; 通风橱; 1; 75; 47; 70; 10; 昼间; 21; 40; 1. 6; 实验区; 通风机组; 1; 75; 厂房隔音; 83; 64; 10; 昼间; 21; 42; 1. 7; 通风机组; 1; 75; 83; 64; 14; 昼间; 21; 42; 1. 8; 通风机组; 1; 75; 83; 64; 18; 昼间; 21; 41; 1. 9; 通风机组; 1; 75; 83; 64; 22; 昼间; 21; 41; 1. 10; 可靠性实验室; 冲击碰撞试验台; 1; 80; 厂房隔音; 37; 68; 4; 昼间; 21; 44; 1. 11; 跌落机; 1; 80; 39; 72; 4; 昼间; 21; 45; 1. 12; 振动台; 1; 80; 40; 75; 4; 昼间; 21; 45; 1. 13; 包装箱压力机; 1; 80; 45; 77; 4; 昼间; 21; 45; 1. 14; 辅助设施; 空调机组; 1; 70; 厂房隔音; 80; 80; -3; 昼间; 21; 48; 1. 注：本项目（0，0）点坐标位于1#楼的西南角，“X”代表以正东为正方向的坐标轴，“Y”代表以正北为正方向的坐标轴，“Y”代表垂直于 X，Y 向上的坐标轴。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。 将室内声源等效为室外点声源，室内声源传播衰减公式为： 式中：L(r)—距离声源rm处声压级，dB（A）； Lp0—距离声源r0处测得的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，取15dB（A）； a—平均吸声系数，本项目取0.20； r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m； ②合成声压级 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 （3）达标判定 本次厂界达标判定结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 分类; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界; 东厂界; 45; 60; 达标. 南厂界; 47; 70; 达标. 西厂界; 30; 60; 达标. 北厂界; 31; 60; 达标. 由预测结果可知，项目营运期设备噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，项目东、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧场界贡献值满足4类标准。 （4）噪声治理措施 ①将空调机组设置在房间内，利用墙壁进行隔声；加设减振垫，以减小其振动影响。 ②定期检查设备减震垫的安装效果，确保其正常运行。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目噪声监测计划，见下表。 表4-11 噪声监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 等效连续A声级; 东、西、北厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生及处置情况 项目建成运行后预计全厂职工共2400人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，全年工作251d，则职工生活垃圾产生量为1200kg/d（301.2t/a），分类收集后由环卫部门及时清运。项目餐厅废水经过油水分离器处理后会有废油脂产生，油烟净化器会有废油脂产生，废油脂产生量为0.8t/a，定点收集委托有资质单位转运处置。 项目固体废物主要为研发废料、废包装物、废气处理废料、餐厅废料等。项目固废具体产生情况见下表4-12。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 表4-12 项目固体废物产生情况一览表 序号; 产生 环节; 名称; 属性; 编码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式. 1; 研发过程; 废洗板水桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.4; 危险废物贮存库暂存，定期交有资质单位处置. 2; 研发废料（塑料、废弃零件、废电子产品）; 一般固废; 900-003-S17 900-008-S17 900-013-S17; 固态; /; 1; 外售. 3; 废胶瓶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.8; 危险废物贮存库暂存，定期交有资质单位处置. 4; 废酒精桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.5. 5; 废化学品瓶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.1. 6; 废毛刷; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.2. 7; 废润滑油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 固态; T; 0.2. 8; 包装; 废外包材; 一般固废; 900-003-S17 900-005-S17; 固态; /; 2; 外售. 9; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 固态; T; 1; 危险废物贮存库暂存，定期交有资质单位处置. 10; 废SDG吸附材料; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 3. 11; 餐厅; 废油脂; /; /; 固态; /; 0.8; 定点收集委托有资质单位转运处置. 12; 职工生活; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 301.2; 分类收集后由环卫部门及时清运. （2）环境管理要求 项目产生的危险废物主要为研发废料、废化学品包装物、废活性炭，均暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。 本次新建一座危险废物贮存库，位于1#楼一层西北处，建筑面积约15m2，环评要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》相关要求对其进行贮存及转移，具体如下： a、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 b、贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 c、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 d、不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 e、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f、做好危险废物管理台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查。 一般固废暂存区根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）等相关法律法规的要求进行硬化，可达到防扬散、防流失、防渗漏等要求。要求企业后期不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，禁止危险废物和生活垃圾混入。 生活垃圾分类收集后由环卫部门及时清运。 本项目产生的固体废物均能得到妥善处理。 5、地下水、土壤影响分析 本项目酸性试剂在运行储存过程中，可能会发生跑冒滴漏现象，会对土壤及地下水污染造成影响。但试剂主要存放于厂区库房，库房地面已硬化防渗，严格控制使用过程中跑、冒、滴、漏等现象；对于实验的化学品，放置在专用的化学品存放柜中，严格管控，杜绝污染土壤。且要求厂区建立完善的管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤、地下水环境影响较小。 6、环境风险 （1）环境风险识别 收集全厂相关资料，并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设单位涉及的突发环境事件风险物质为盐酸、硝酸、乙醇、双氧水、天然气、硫酸、丙酮危险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，详见表4-13。 表4-13 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号; 物料名称; 最大暂存量/t; 临界量/t; qi/Qi. 1; 盐酸; 0.0018; 7.5; 0.00024. 2; 硝酸; 0.0021; 7.5; 0.00028. 3; 乙醇; 0.00048; 500; 0.00000096. 4; 双氧水; 0.00165; 50; 0.000033. 5; 天然气; 0.55; 10; 0.055. 6; 硫酸; 0.0027; 10; 0.00027. 7; 丙酮; 0.0012; 10; 0.00012. 8; 异丙醇; 0.0008; 10; 0.00008. 9; 助焊剂; 0.004; 50; 0.00008. 合计; 0.0561. Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为I，风险评级为“简单分析”。 （2）风险源分布及可能影响途径 根据建设单位提供资料，项目使用的原材料均采用小容量单体包装，存放在库房中，项目不设置大容量储罐对风险物质进行储存，使用时从库房中取用，在实验室内未使用完的风险物质设置防爆柜、耐腐蚀柜暂存。风险物质主要分布于库房、实验室、危废贮存库等位置，可能的影响途径主要为泄漏、火灾燃烧后产生的伴生/次生污染物等，主要表现在风险物质泄漏后挥发气体对大气环境影响，以及火灾燃烧后产生的 CO 对大气环境影响，消防废水对周边土壤、地下水环境影响等。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险事故分析 a、因不可抗拒因素或操作失误，引起化学试剂破碎、泄漏，从而进入周围环境，对项目周边设施、环境造成腐蚀污染，甚至造成人员受伤。 b、试剂在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生的影响。 c、试剂接触引发人身损伤。 d、发生火灾会给企业带来重大损失，危及职工生命和企业财产的安全。必须加强管理，做好消防安全工作。 2）环境风险防范措施及应急要求 a、项目厂区内均硬化处理，风险物质存储于库房及危废贮存库内，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 b、定期对化学品库、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 c、加强管理工作，化学品库、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 d、编制突发环境事件应急预案并报主管部门进行备案，按照预案要求配备应急人员及应急物资，定期安排演练。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。 - （4）环境风险评价小结 - 综上所述，本项目运营过程中，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平是可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 研发过程 | 氯化氢 氮氧化物 | 内置SDG酸性气体吸附剂通风橱 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化器 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置 |  |
|  | 餐厅 | 餐厅油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 油水分离器+化粪池（位于3#门口西侧，总容积200m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 研发设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙体隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准及4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 各类危废分类收集于危废贮存库内（1间，建筑面积约15m2），定期委托有资质单位转运处置；生产过程产生的废包材等外售资源回收公司；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运，废油脂委托有资质单位转运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面已硬化防渗，严格控制风险物质出现跑、冒、滴、漏等现象；对于实验的风险溶剂，严格管控，杜绝污染土壤。厂区建立完善的管理制度，有专人负责进行管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a、项目厂区内均硬化处理，风险物质存储于库房及危废贮存库内，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 b、定期对化学品库、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 c、加强管理工作，化学品库、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 d、编制突发环境事件应急预案并报主管部门进行备案，按照预案要求配备应急人员及应急物资，定期安排演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可：建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等，进行排污许可申请。 2、竣工环境保护设施验收：建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，建设单位应按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 |  |  |  | 0.00152 |  | 0.00152 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.0014 |  | 0.065 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0184 |  | 0.0184 |  |
|  | 焊接烟尘 |  |  |  | 0.00016 |  | 0.00016 |  |
|  | 餐厅油烟 |  |  |  | 0.081 |  | 0.081 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 19.03 |  | 19.4 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 11.42 |  | 11.64 |  |
|  | SS |  |  |  | 15.22 |  | 15.52 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 1.71 |  | 1.75 |  |
|  | TN |  |  |  | 2.66 |  | 2.72 |  |
|  | TP |  |  |  | 0.30 |  | 0.31 |  |
|  | 动物油 |  |  |  | 3.81 |  | 3.81 |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 危险废物 |  |  |  | 6.2 |  | 6.2 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 301.2 |  | 301.2 |  |
|  | 废油脂 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①